Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa laboratorium | Laboratorium badania odporności na drgania |
| --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Stanowisko badawczo-dydaktyczne do przetwarzania i materializacji modeli 3D |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Wyposażenie stanowiska: - stacja multimedialna do przetwarzania modeli 3D, - drukarka 3D. - Stacja multimedialna umożliwia instalację i obróbkę modelu 3D z wykorzystaniem oprogramowania CAD marki Autodesk oraz SolidEdge. - Stacja multimedialna umożliwia przygotowywanie modelu 3D do wydruku. - Stacja multimedialna skalibrowana (na poziomie oprogramowania układowego karty graficznej) do wysokowydajnych obliczeń przetwarzania modeli 3D. - Stacja multimedialna umożliwia pracę ze skanerami 3D marki Shining 3D EinScan. - Stacja multimedialna umożliwia pracę z drukarkami 3D marki Bambu Lab, Prusa oraz Elegoo (przygotowanie modelu do wydruku; wydruk nadzorowany – jeśli wspierany przez drukarkę 3D). - Stacja multimedialna przygotowana jest do pracy w środowisku narażonym na drgania oraz zakłócenia elektrostatyczne. - Stacja multimedialna umożliwia pracę ze wzbudnikiem drgań (umożliwia instalację i uruchomienie oprogramowania marki m+p do kontroli działania wzbudnika drgań). - Stacja multimedialna wyposażona w systemem operacyjny Windows w wersji 10 lub wyższej. - Drukarka 3D umożliwia wydruk w technologii FDM. - Drukarka 3D umożliwia wydruk z wykorzystaniem filamentów typu PLA / PETG / TPU / Nylon. - Drukarka 3D umożliwia wydruk z prędkością minimum 250 mm/s. - Drukarka 3D umożliwia wydruk modelu o wymiarach minimum: długość 0,75m, szerokość 0,75m, wysokość 0,75m. - Możliwość łatwego przemieszczania stanowiska (stacja robocza nie przekracza wagi 20 kg, drukarka 3D nie przekracza wagi 150 kg). - Zasilanie 230V. - Moc nominalna stanowiska: maksimum 1500W. - Akcesoria montażowe. - Okablowanie montażowe. - Wymiary stacji multimedialnej: długość do 1,5m, szerokość do 0,8m, wysokość do1,5m. - Wymiary drukarki 3D: długość do 1,5m, szerokość do 1,5m, wysokość do 1,5m. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Termin dostawy maksymalnie 112 dni (16 tygodni). - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Dostawa. - Szkolenie z obsługi na terenie Polski lub w formie zdalnej. |