Załącznik nr. 2

Protokół z  wykonania  czynności serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez  Wykonawcę przy urządzeniach, systemach oraz instalacjach w budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Adres lokalizacji urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W budynku/obsługiwane pomieszczenie-a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Typ/model/jz./jw.: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonany przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W obecności: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu : …………………………………………………………….........

| Lp. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | wykonano | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrale wentylacyjne wraz z automatyką | Sprawdzenie, i utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki central , kontrola utrzymania parametrów zadanych na sterowniku w razie konieczności regulacja automatyki i innych elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej. Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania temperatur zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi użytkownika. |  |  |
|  |  | Kontrola pracy przepustnic i ich czyszczenie |  |  |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wentylatorowej, sprawdzanie wyważenia śmigieł wentylatorów |  |  |
|  |  | Wymiana filtrów |  |  |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy wodnej oraz pomp, siłowników i zaworów |  |  |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy elektrycznej |  |  |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu chłodnicy |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań sterowników |  |  |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wymiennika obrotowego, krzyżowego, przeciwprądowego |  |  |
|  |  | Smarowanie łożysk wentylatorów lub w razie potrzeby ich wymiana |  |  |
|  |  | Czyszczenie wnętrza centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą oraz w razie potrzeb powierzchni zewnętrznych centrali |  |  |
|  |  | Kontrola i naprawy oblachowania elementów central( pompy, zawory, siłowniki, instalacja rurowa i inne) |  |  |
|  |  | Kontrola prawidłowości działania odpowietrzników przy centralach ( instalacja CT oraz WL) |  |  |
|  |  | Testowanie pomp CT central wentylacyjnych w okresie letnim |  |  |
|  |  | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy |  |  |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów |  |  |
|  |  | Czyszczenie kratek wentylacyjnych |  |  |
|  |  | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności czujników przeciwzamr. |  |  |
|  |  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach – ewentualne uzupełnienie |  |  |
| 2. | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów i całego systemu |  |  |
|  |  | Kontrola wirnika wentylatora |  |  |
|  |  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym |  |  |
|  |  | Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych, w razie potrzeb poprawianie opisów |  |  |
|  |  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych |  |  |
|  |  | Wymiana filtrów |  |  |
| 3. | Instalacja przewodów wentylacji | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy |  |  |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów |  |  |
|  |  | Utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach - wentylacja mechaniczna |  |  |
| 4. | Agregaty (jednostki zewnętrzne) wraz z automatyką do central wentylacyjnych – układ chłodzenia | Kontrola zaworów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie filtrów na instalacji |  |  |
|  |  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego |  |  |
|  |  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych - agregatów |  |  |
|  |  | Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego - w razie potrzeb - ze znalezieniem nieszczelności |  |  |
|  |  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach – ewentualne uzupełnienie |  |  |
|  |  | Kontrola pracy automatyki, dokręcanie połączeń elektrycznych |  |  |
|  |  | Kontrola obwodu chłodzącego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskających rury ssące i tłoczące sprężarki |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych oraz ewentualne dokręcenie |  |  |
|  |  | Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie i jego elementy mieszczą się w granicach wartości znamionowych |  |  |
|  |  | Sprawdzenie czy wentylatory i inne elementy są uruchamiane automatycznie przez sterownik. Sprawdzenie głośności pracy wentylatorów. |  |  |
|  |  | Oczyszczenie lameli skraplacza. |  |  |
|  |  | Wypisanie protokołów kontroli szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku, protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usunięcia awarii ( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) |  |  |
| 5. | Instalacja klimatyzacji wraz z automatyką | Sprawdzenie drożności odpływu skroplin i ewentualne czyszczenie |  |  |
|  |  | Sprawdzenie pracy pompek skroplin – w razie potrzeby wymiana |  |  |
|  |  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki klimatyzacji |  |  |
|  |  | Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem atestowanego środka grzybobójczego |  |  |
|  |  | Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych |  |  |
|  |  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów |  |  |
|  |  | Sprawdzenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji |  |  |
|  |  | Sprawdzenie poboru prądu silników wentylatorów i sprężarek jz. klimatyzacji |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej |  |  |
|  |  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego |  |  |
|  |  | Kontrola obwodu chłodzącego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności |  |  |
|  |  | Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego - w razie potrzeb - ze znalezieniem nieszczelności |  |  |
|  |  | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy |  |  |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów |  |  |
|  |  | Czyszczenie kratek wentylacyjnych |  |  |
|  |  | Wypisanie protokołów kontroli szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usunięcia awarii ( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) |  |  |
| 6. | Układ wentylacji digestoriów | Utrzymanie w ciągłej sprawności układu automatyki, siłowników , przepustnic, regulatorów CAV i VAV wentylacji digestoriów itd.. |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu |  |  |
| 7. | Kurtyna powietrzna - na wejściu do budynku | Czyszczenie obudowy zewnętrznej , czyszczenie wnętrza kurtyny , dokręcenie przewodów na kostkach elektrycznych , sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia , sprawdzenie automatyki |  |  |

Usługa została wykonana / niewykonana* zgodnie z umownym zakresem robót ……………………………………………………………………………………………….

Uwagi Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwagi Zleceniodawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymienione materiały eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawcę ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o stanie technicznym systemu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół stanowi / nie stanowi* podstawę(y) do wystawienia faktury

ZAMAWIAJĄCY                				                                                                                                         WYKONAWCA

……………………………………….                                                                                                                                                     ………………………………………………

……………………………………………….