# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

Pok. nr 1 – Gabinet – kolorystyka Orzech Elegant  + akryl czarny połysk, stelaże czarne

1. Biurko o wym. 1700x800x735h – 1 szt.

Biurko na stelażu metalowym. Stelaż posiadający nogi o przekroju prostokątnym 70x30mm wykonany z blachy o gr. 2 mm w kształcie odwróconej litery „U”. Nogi biurka spawane i zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta.

Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40mm wykonanymi z blachy o grubości 2,5mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym.

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Blat biurka o gr. 25 mm, z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie laminatem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm.

Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane

w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Od frontu osłona przednia wykonana z płyty akryl z połyskiem gr. 18mm.

Poglądowe zdjęcie:

2. Szafka o wym. 1200x500x600h – 1 szt.

Górny i dolny wieniec z płyty gr. 25mm, pozostałe elementy gr. 18mm, fronty szuflad i drzwi z płyty akryl z połyskiem. Szuflady z wkładami metalowymi, zamek centralny z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady. Drzwi i szuflady z cichym domykiem. Nóżki metalowe kwadratowe 60x60x70h.

Poglądowe zdjęcie:

3. Regał z frontem przesuwnym  wym.1200x420x1175h – 2 szt.

Górny i dolny wieniec z płyty gr. 25mm, pozostałe elementy gr. 18mm, front drzwi przesuwny z płyty acrylux z połyskiem. Nóżki metalowe kwadratowe 60x60x70h.

Poglądowe zdjęcie:

4. Stół konferencyjny o wym. 2000x1000x735h – 1 szt.

Blat o gr. 25 mm, z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie laminatem.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Stelaż metalowy z nogami 70x30

połączonych belką podblatową, nogi z regulatorami  poziomowania.

Poglądowe zdjęcie:

5. Krzesło obrotowe – 1 szt.

Krzesło obrotowe – kolor czarny, siedzisko tkaninowe wypełnione pianką, oparcie i zagłówek tapicerowane siatką.

Siedzisko i oparcie:
 - siedzisko z funkcją wysuwu – tapicerowane (tkaninowo) na piance wtryskowej

- płynna regulacja wysokości siedziska

- regulacja wysokości, odchyłu i wysuwu realizowana za pomocą przycisków przy siedzisku

- wyprofilowanie lędźwiowe z regulacją wysokości (razem z oparciem)

- oparcie regulowane na wysokość

- oparcie tapicerowane tkaniną siatkową

- łącznik oparcia z siedziskiem wykonany z aluminiowego odlewu

Mechanizm:

wielopozycyjny mechanizm synchro z funkcją "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza w plecy, regulacja siły oporu mechanizmu synchro

Zagłówek:regulowany zagłówek 3D

Podłokietniki:regulowane podłokietniki 3D z miękkimi nakładkami, wsporniki podłokietników wykonane z aluminiowego odlewu

Podstawa i podnośnik:podstawa aluminiowa , chromowany podnośnik klasy 4

Kółka:kółka miękkie fi 65 mm przystosowane do powierzchni twardych

Maksymalne obciążenie : 110 kg

Fotel przeznaczony jest, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1335-2:2009, do użytkowania przez 8h/dobę oraz na dopuszczalne obciążenie użytkowe do 110 kg.

Certyfikaty:
Tapicerka krzesła posiada atest odporności na ścieranie i pilling
Tkanina: odporność na ścieranie - 100 000 cykli; odporność na pilling - 5. 
Tkanina siatkowa: odporność na ścieranie - 50 000 cykli; odporność na pilling - 5.

Poglądowe zdjęcie:

6. Fotel konferencyjny – 6 szt.

Fotel konferencyjny z siedziskiem kubełkowym.

Podstawa metalowa 4-ramienna, tzw. pająk, funkcja obrotowa z samopowrotem.

Tapicerka z atestem trudnopalności, 100% poliester, ciężar 310g/m2, powyżej 100 tys.

cykli Martindale’a  odporności  na ścieranie oraz min. 6 odporności na światło.

Kolorystyka tapicerek oraz stelaży do wyboru na podstawie min. 7 wzorów  przedstawionych Zamawiającemu.

Poglądowe zdjęcie:

Pok. nr 2 – Sekretariat – kolorystyka Dąb bardzo jasny+ Popiel.

1. Szafa ubraniowa  o wym. 800x600x1842h – 1 szt.

Szafa ubraniowa wewnątrz z półką oraz drążkiem metalowym na wieszaki.

Górny i dolny wieniec z płyty o gr. 25mm, drzwi z zamkiem wpuszczane w korpus szafy,

wszystkie obrzeża PCV gr. 2 mm.  Boki i front drzwi z płyty gr. 18mm, tylna ściana HDF gr. 3mm.

Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

Uchwyty metalowe proste rozstaw 128mm.

Poglądowe zdjęcie:

2. Szafa aktowa dzielona  o wym. 800x364x1842h – 3 szt.

Szafa aktowadedykowana do przechowywania dokumentów biurowych, dzielona na dwie części z drzwiczkami góra i dół, mieszcząca 5 rzędów segregatorów (wewnątrz 5 półek).

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm,tylna ściana HDF gr. 3 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Wszystkie drzwi  z zamkiem i kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Drzwi wpuszczane w korpus szafy. Stopki z regulacją poziomowania.Szafawyposażona w cztery stopki umożliwiające łatwe wypoziomowanie od wewnątrz mebla na nierównej powierzchni.  Uchwyty metalowe proste rozstaw 128mm.

Poglądowe zdjęcie:

4. Nadstawka na szafę o wym. (800x364x600h) – 3 szt.

Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana HDF

gr.2 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem wpuszczane w korpus.

Poglądowe zdjęcie:

5. Lada narożna prawostronna o wym. 1600/700x1050/504x760h – 1 szt.

Blat lady oraz nogi wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm

z obrzeżem PCV  gr. 2 mm.

Front lady wykonany z płyty lakierowanej w macie ze wstawkami z listwy metalowej

aluminiowej, cokół metalowy w kolorze aluminium.

W rogach blatu zamontowane 2 przelotki metalowe w kolorze alu fi 80.

Lada wyposażona w nóżki z regulatorami poziomowania.

Poglądowe zdjęcie:

6. Nadstawka lady o wym. 1600x304x300h – 1 szt.

Górny blat i boki wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm. Front nadstawki wykonany z płyty lakierowanej w macie ze wstawką  z listwy aluminiowej.

Poglądowe zdjęcie:

7. Kontener 4-szufladowy o wym. 430x500x760h – 1 szt.

Kontener z płyty dwustronnie laminowanej z górnym blatem gr. 25mm, pozostałe  elementy gr. 18 mm z obrzeżem PCV gr. 2mm. Wyposażony w 4 szuflady z wkładami metalowymi z samodociągiem, prowadnice łożyskowe, z zamkiem centralnym.

Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz, uchwyty metalowe proste rozstaw 128mm.

Poglądowe zdjęcie:

8. Stolik o wym. 1000x700x760h – 1 szt.

Blat z płyty gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, stelaż metalowy w kolorze aluminium  z  nogami kwadratowymi 50x50mm połączonych ramką podblatową.

Poglądowe zdjęcie:

9. Szafka jako zabudowa w/w lodówki – 1 szt.

Górny i dolny wieniec gr. 25mm, drzwi oraz korpus z płyty gr. 18mm, wszystkie obrzeża     PCV  gr. 2 mm. Stopki z regulacją poziomowania.

Szafka wykonana pod wymiar w/w lodówki.

10. Szafka wisząca o wym. 600x360xok.1000h – 1 szt.

Szafka wisząca nad zabudowaną lodówką. Górny i dolny wieniec gr. 25mm, drzwi oraz korpus z płyty gr. 18mm, wszystkie obrzeża PCV  gr. 2 mm. , wewnątrz 4 półki.

Dokładny wymiar wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.

11. Krzesło konferencyjne – 1 szt.

Krzesło konferencyjne na stelażu metalowym z podłokietnikami.

Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem z atestem trudnopalności, ścieralność min. 160 tys. cykli Martindale-a. Oparcie z tyłu z widoczną tapicerką ,osłona tylna oparcia jako ramka z okienkiem. Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego po przedstawieniu min. 7  koloru tapicerek oraz 3 kolory stelaża do wyboru.

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:

12. Krzesło obrotowe – 2 szt.

Krzesło obrotowe posiadające n/w funkcje

- regulacja wysokości zagłówka
      - regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych
      - regulacja podłokietników 3D
      - regulacja wysokości siedziska
      - samoważący mechanizm SYNCHRON
      - zagłówek i oparcie tapicerowane siatką
      - siedzisko tapicerowane tkaniną
      - podstawa wykonana z mocnego tworzywa (nylon)
      - maksymalne obciążenie 130 kg

Poglądowe zdjęcie:

Meble uzupełniające – kolor Olcha – jako doposażenie do istniejących mebli:

1.  Szafa ubraniowa (600x600x2200h) – 1 szt.

Górny i dolny wieniec oraz wewnątrz 2 półki gr. 25mm, drzwi, boki oraz tył szafy z płyty gr. 18mm, wszystkie obrzeża ABS gr. 2 mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, uchwyt metalowy prosty rozstaw  128mm. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

Poglądowe zdjęcie:

2. Przystawka do biurek (1600x800x740h) – 1 szt.

Blat z płyty gr. 25mm z obrzeżem ABS gr. 2mm., front przystawki owalny/zaokrąglony.

Blat oparty na 2 nogach metalowych z regulacją poziomowania min. +/- 30 mm.

Przystawka połączona z biurkami za pomocą metalowych wsporników.

Poglądowe zdjęcie:

Gwarancja na całość zamówienia min. 24 miesiące.

Meble przeznaczone do stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. poz.973) z późniejszymi zmianami.