# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 7

1. Szafa ubraniowa o wym. 1040x600x2600h [mm]  – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm,tylna ściana gr. 18 mm, boki i front drzwi gr. 18 mm. Wewnątrz metalowy drążek na wieszaki.  Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. z cichym domykiem. Kolor płyt do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstwie przedstawionych wzorników płyt, min. 7 kolorów w kolorach szarości.

W szafach mają się znajdować togi na drązku( 15 sztuk w jednej szafie + 15 sztuk w drugiej szafie). Uchwyty protokątne w kolorze szarym.

Poglądowe zdjęcie:

2. Sofa  3-osobowa o wym. 1900x700x710h [mm]  – 1 szt.

Sofa z oparciem i dwoma podłokietnikami. Na siedzisku widoczne dwa wcięcia, które mają za zadanie wyodrębnienie trzech miejsc siedzących.

Nogi wykonane z metalowego profilu o wymiarze 20x20mm i wysokości 200mm, malowane proszkowo. Profil metalowy tworzy ramkę. Konstrukcja stelaża wykona z drewna i materiałów pochodnych. Siedziskowa część mebla z dodatkowymi sprężynami falistymi.

Minimalna gęstość pianek siedziskowych  to 40kg/m3, oparciowych 35kg/m3.

Sofa tapicerowana z każdej strony.

Kolor tapicerki i stelaża metalowego do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników materiału w min. 15 kolorach do wyboru (szeroka gama kolorystyczna) oraz  wzorników ekoskóry w min. 15 kolorach do wyboru  (szeroka gama kolorystyczna).Tkanina musi nadawać się na użyteczność publiczną.

Parametry tkaniny tapicerki:

100 % poliester

min 310  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

lub

100% vinyl

100 % poliester

min 650  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

Kolor stelaża odcienie szarości.

Poglądowe zdjęcie:

3. Sofa  2-osobowa o wym. 1400x700x710h [mm]  – 2 szt.

Sofa z oparciem i dwoma podłokietnikami. Na siedzisku widoczne wcięcie, które ma za zadanie wyodrębnienie dwóch miejsc siedzących. Nogi wykonane z metalowego profilu o wymiarze 20x20mm i wysokości 200mm, malowane proszkowo. Profil metalowy tworzy ramkę.

Konstrukcja stelaża wykona z drewna i materiałów pochodnych. Siedziskowa część mebla z dodatkowymi sprężynami falistymi. Minimalna gęstość pianek siedziskowych  to 40kg/m3, oparciowych 35kg/m3. Sofa tapicerowana z każdej strony. Kolor tapicerki i stelaża metalowego do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników materiału w min. 15 kolorach do wyboru (szeroka gama kolorystyczna) oraz  wzorników ekoskóry w min. 15 kolorach do wyboru  (szeroka gama kolorystyczna).Tkanina musi nadawać się na użyteczność publiczną.

Parametry tkaniny tapicerki:

100 % poliester

min 310  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

lub

100% vinyl

100 % poliester

min 650  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

Kolor stelaża odcienie szarości.

Poglądowe zdjęcie:

4. Fotel o wym. 900x700x710h [mm]  – 2 szt.

Fotel z oparciem i dwoma podłokietnikami. Nogi wykonane z metalowego profilu o wymiarze 20x20mm i wysokości 200mm, malowane proszkowo. Profil metalowy tworzy ramkę.

Konstrukcja stelaża wykona z drewna i materiałów pochodnych. Siedziskowa część mebla z dodatkowymi sprężynami falistymi. Minimalna gęstość pianek siedziskowych  to 40kg/m3, oparciowych 35kg/m3.  Fotel tapicerowany z każdej strony. Kolor tapicerki i stelaża metalowego do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników materiału w min. 15 kolorach do wyboru (szeroka gama kolorystyczna) oraz  wzorników ekoskóry w min. 15 kolorach do wyboru  (szeroka gama kolorystyczna).Tkanina musi nadawać się na użyteczność publiczną.

Parametry tkaniny tapicerki:

100 % poliester

min 310  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

lub

100% vinyl

100 % poliester

min 650  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

Kolor stelaża odcienie szarości.

Poglądowe zdjęcie:

5. Pufa o wym. 500x500x430h [mm]   – 2 szt.

Siedzisko puf tapicerowane  o prostej kubicznej formie. Nogi metalowe, malowane proszkowo o wymiarze 150mm x 20mm. Obudowa zbudowana z materiałów drewnopochodnych, łączona za pomocą wkrętów i klinów. Minimalna gęstość pianek siedziskowych  to 40kg/m3.

Tapicerka o składzie.

Kolor tapicerki i stelaża metalowego do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników materiału w min. 15 kolorach do wyboru (szeroka gama kolorystyczna) oraz  wzorników ekoskóry w min. 15 kolorach do wyboru  (szeroka gama kolorystyczna).Tkanina musi nadawać się na użyteczność publiczną.

Parametry tkaniny tapicerki:

100 % poliester

min 310  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

lub

100% vinyl

100 % poliester

min 650  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

Kolor stelaża odcienie szarości.

Poglądowe zdjęcie:

6. Zestaw siedzisk wg wymiaru i opisu:

- element siedziskowy 1/8 koła, 750x580x430h [mm]   – 2 szt.

- element siedziskowy prostokątny 1000x500x430h [mm]   3 szt.

Siedzisko tapicerowane  o prostej kubicznej formie. Nogi metalowe, malowane proszkowo o wymiarze 150mm x 20mm. Obudowa zbudowana z materiałów drewnopochodnych, łączona za pomocą wkrętów i klinów. Minimalna gęstość pianek siedziskowych  to 40kg/m3.

Kolor tapicerki i stelaża metalowego do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników materiału w min. 15 kolorach do wyboru (szeroka gama kolorystyczna) oraz  wzorników ekoskóry w min. 15 kolorach do wyboru  (szeroka gama kolorystyczna).Tkanina musi nadawać się na użyteczność publiczną.

Parametry tkaniny tapicerki:

100 % poliester

min 310  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

lub

100% vinyl

100 % poliester

min 650  g/m2

>300 000 cykli Martindale’a

Kolor stelaża odcienie szarości.

Możliwość miksowania kolorów każdego z elementów.

Poglądowe zdjęcia i układ ustawienia/połączenia elementów:

7. Stolik 450x450x470h [mm]  – 2 szt.

Stolik z blatem z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCVv gr. 2 mm.

Podstawa stolika jako stelaż metalowy, nogi 15x15mm połączone ze sobą krzyżowo. Stelaż spawany, malowany proszkowo. Przed przystąpieniem do realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym kolor  stelaża oraz blatu, na podstawie przedstawionych wzorników  min. 5 kolorów (kolory szarości). Stelaż taki sam jak w przedmiocie zamówienia z punktu 2-6.

8. Wieszak ścienny o dł. 900mm – 8 szt.

Wieszak metalowy mocowany do ściany, posiadający min. 9 podwójnych haczyków na ubrania. Wieszak malowany farbą proszkową. Kolor do uzgodnienia na podstawie przedstawionych Zamawiającemu min. 4 kolorów do wyboru, przed przystąpieniem do realizacji w kolorze szarości.

Poglądowe zdjęcie:

9. Krzesło obrotowe - 10 szt.

Krzesło obrotowe ergonomiczne.

Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, tapicerowana siatką w kolorze czarnym. Regulacja wysokości i głębokości podparcia lędźwiowego łatwo dostępna z pozycji siedzącej użytkownika. Oparcie lędźwiowe tapicerowane poduszką poliuretanową. Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w  osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o  podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. Tapicerka o odporności na ścieranie min. 160000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem.  Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi wyposażony w  integralny mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym. Łatwa regulacja głębokości siedziska za pomocą dźwigni znajdującej się w podstawie siedziska. Kształt osłony w jej tylnej części maskujący połączenie belki oparcia z mechanizmem. Krzesło wyposażone w podłokietniki z regulacją wysokości i  miękką nakładką regulowaną w zakresie przód – tył. Podstawa krzesła wykonana z  aluminium polerowanego o średnicy 730 zgodnie PNEN 1335-3 (lub równoważna). Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 (lub równoważne) potwierdzona atestem. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z  manualną regulacją siły oporu oparcia (samoważący) oraz blokadą ruchu oparcia w  minimum 4 pozycjach  i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Maksymalny kąt wychylenia oparcia 20 stopni i siedziska 6 stopni. Kółka samohamowne o średnicy min. 60 mm.

Szerokość oparcia (maksymalna odległość między bocznymi krawędziami) 460 mm;

Zagłówek tapicerowany w kolorze siedziska lub siatką jak na oparciu , regulowany na wysokość oraz kąt nachylenia min. 42 stopnie.

Wytrzymałość konstrukcji do 150 kg potwierdzona świadectwem wytrzymałościowym, wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji wytrzymałości krzeseł.

Protokół oceny ergonomicznej krzesła wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł.

Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:

Skład: 100% PES (POLIESTER).

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 (lub równoważna)

potwierdzona atestem. Gramatura: 366 +/-15 g/m2. Pilling: 4-5 wg PN-EN ISO 12945-2

(lub równoważna) potwierdzony atestem.

Atest higieniczny. Trudnopalność potwierdzona atestem. Kolor tapicerki  do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników w min. 7 kolorach do wyboru.

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:

Gwarancja: min 24 miesięcy

Transport i montaż mebli w cenie

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, uchwytów, tkaniny do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju i odcienia przed przystąpieniem realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać możliwość wykonania Zamówienia                                   z wszystkich przedstawionych  płyt, uchwytów, tkanin

– Zamawiający dokonuje wyboru.

Meble przeznaczone do stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. poz.973) z późniejszymi zmianami.