[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Opis przedmiotu zamówienia

RK-NZ.262.6.2025.MM

Graficzna Stacja Robocza – 1 sztuka

	Typ
	Komputer typu graficzna stacja robocza, z procesorem z rodziny Intel min. czternastej generacji i czterema kartami graficznymi, monitor o przekątnej min. 32”, rozdzielczości 4K.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany jako graficzna stacja robocza do modelowania CAD/CAM/CAE, obliczeń numerycznych, do programowania i tworzenia specjalistycznych programów obliczeń z użyciem posiadanego przez KMC oprogramowania firmy INTEL – język fortran z dedykowanym procesorom Intel kompilatorem umożliwiającym zrównoleglanie procesów obliczeniowych oraz do programowania równoległego i wysokowydajnych obliczeń z wykorzystaniem technologii CUDA – Ansys, Fluent.

	Procesor
	Intel min. czternastej generacji – min. 24 rdzeniowy, min. 32 threads (8 rdzeni Power i 16 Efficient), cache min. 36 MB, o wydajności w teście PassMark Multithread min. 60207, PassMark Single Thread min. 4740, typowe dla tej klasy procesorów TPD. 

Dedykowany procesorowi układ chłodzenia umożliwiający bezawaryjną, ciągłą pracę pod dużym obciążeniem.

	Pamięć RAM
	64 GB min. DDR5, min. 6000 MHz

	Parametry pamięci masowej
	Dwa dyski półprzewodnikowe min. 2 TB NVMe M.2, PCIe Gen4 TLC pracujące w konfiguracji RAID 1.

Dwa dyski HDD: min. 4TB, 7200 RPM, 256 MB cache, 3.5”, SATA 6Gb/s, MTBF min. 1 mln godzin, wersja dla serwerów lub NAS.

Monitorowanie obciążenia pracą.

Powiadomienia dotyczące stanu dysku.

Inteligentne analizy zapewniające wskazówki dotyczące środowiska i funkcjonowania sprzętu.

	Monitor
	Przekątna ekranu – min. 32" 4K (3840 x 2160 px) zakrzywiony, matowy, statyczny współczynnik kontrastu min. 1,000,000:1, HDR min. 2000, czas reakcji min. 1 ms, częstotliwość odświeżania min. 165Hz, proporcje ekranu 16:9, jasność min. 350 cd/m2, gniazdo DP v. 1.4, HDMI v. 2.1, koncentrator USB 2 szt. v. 3.

	Karta graficzna 4 szt.
	Wersja dla stacji roboczych. Pamięć min. 20GB GDDR6, interfejs pamięci: min. 160 bit, przepustowośc pamięci: min. 360GB/s, min. 6144 CUDA, min. 192 Tensors 4 generacja, DirectX 12, Shader Model 6.7, OpenGL 4.66, Vulkan 1.36, Compute APIs CUDA 12.2, OpenCL 3.0, DirectCompute.

Wydajność (dla pojedynczej karty): Single-Precision Performance min. 26.7 TFLOPS, RT Core Performance min. 61.8 TFLOPS, Tensor Performance min. 327.6 TFLOPS. Passmark: min. 25000, GeekBench 5 OpenCL: min. 147000.

	Płyta główna:
	Dedykowana procesorom Intel 14 generacji, min. DDR5 4000-7600 MT/s, 4 x DDR5 DIMM sockets do 256 GB, dwukanałowa obsługa pamięci, 1 x PCI Express x16 slot, v. PCIe 4.0, dodatkowo 4 x PCI Express x16 slots v. PCIe 3.0. min. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) obsługiwany przez CPU oraz 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) obsługiwany przez chipset, 4 x SATA 6Gb/s, obsługa: RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10. TPM 2.0. Płyta musi umożliwiać prawidłową współpracę 4 kart graficznych umieszczonych w złączach PCIe. Monitorowanie temperatury płyty, procesora, sterowanie obrotami wentylatorów.

	Wyposażenie multimedialne
	Zintegrowana karta dźwiękowa, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe.

	Łączność
	Karta sieciowa Wi-Fi 6E 802.11AX, Bluetooth® 5.3,

Karta przewodowa wbudowana min. 1 Gb/s.

Karta przewodowa na złączu PCIe, min. 10 Gb/s.

Gniazdo USB Typu-C 3.2 – min. 2 szt. 

	Obudowa
	Tower, czarna. Min. 8 slotów rozszerzeń. Minimum 4 wysokowydajne wentylatory z możliwością sterowania obrotami umieszczone z przodu i z tyłu obudowy. Panel I/O z min. 2 portami USB 2.0/3.0 i 1 port USB C 3.2, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe.
Przestronna i dwukomorowa konstrukcja.

	Zasilacz
	Zasilacz ATX dostosowany do zasilania 4 kart graficznych, płyty głównej oraz dysków twardych (min. 1600 W) przystosowany do ciągłej pracy pod wysokim obciążeniem.

	Oprogramowanie i system operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2022 i Windows 11 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. 
Dodatkowo zaoferowany system musi wspierać wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje pracujące do tej pory na systemie MS Windows 7, 8, 10, 11.
Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera. 

	Myszka i klawiatura
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura i myszka trzyprzyciskowa z optycznym kółkiem, rozdzielczość min. 2400 DPI, z pojedynczym nadajnikiem/odbiornikiem dla obu urządzeń. 

	Wyposażenie
	Wszystkie niezbędne kable umożliwiające prawidłowe podłączenie komputera do sieci energetycznej oraz monitora przy wykorzystaniu łącza DisplayPort.

	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE.
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	Gwarancja
	24 miesiące (gwarancja producenta).


Uwagi i wyjaśnienia

Ze względu na specjalistyczne wykorzystanie komputera oraz zainstalowane oprogramowanie – kompilator firmy Intel wykorzystujący dostępny tylko w procesorach Intel zestaw instrukcji oraz zoptymalizowane zrównoleglenie wykonywanych operacji, podano nazwę handlową procesora stacji roboczej. Ponadto ze względów kompatybilnościowych pakietu Ansys, zwłaszcza programu Flunet oraz bibliotek programistycznych wykorzystujących technologię CUDA wymagane jest zastosowanie procesorów graficznych natywnie obsługujących tą technologię. Wprowadzona w roku 2024 biblioteka ZLUDA nie jest przetestowana i nie jest obsługiwana przez producenta oprogramowania Ansys. 


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


