UWAGA

W dokumentacji SWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 14.04.2024 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Zadanie 5 – Stacja robocza bez monitora – ( Stawka VAT 0%) – 1 szt.

Oferowany model :……………………………………………………….

Komputer/Serwer będzie wykorzystywany dla potrzeb dedykowanych aplikacji do obliczeń oraz badań naukowych I jako stacja programistyczna, graficzna, musi być przystosowany do pracy ciągłej.

| Element konfiguracji | Sposób określenia | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Typ sprzętu / obudowy / Kolor | obudowa Tower, E-ATX, obsługująca radiatory do 480/420 mm (przód), 480/420 mm (góra) i 280/240 mm, z obsługą kart PCI Express o wysokim profilu. |  |
| Procesor | Jeden Procesor procesor o liczbie rdzeni co najmniej 96 rdzeni/192 wątków;, zaprojektowany do pracy w serwerach obliczeniowych, dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 120 000 punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie internetowej cpubenchmark.net dla konfiguracji jednoprocesorowej. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu |  |
| Zainstalowana ilość pamięci RAM | Minimum 256 GB, pamięci serwerowe (ECC REGISTERED, RDIMM DDR5, 4800MHz) 4 kości po 64 GB, złącze 288 pin |  |
| Obsługiwana ilość pamięci RAM | Co najmniej 4TB |  |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 24/20 |  |
| Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna o wydajności min 40000 punktów w teście Average GPU Mark dostępnym na stronie internetowej https://www.videocardbenchmark.net/ Pamięć własna karty min 32GB GDDR7 |  |
| Dyski twarde | Dwa dyski min 4 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe (2x 4TB, łącznie 8TB), maksymalne prędkości odczytu i zapisu plików co najmniej 9000 MB/s 1 zamontowany na płycie głównej 2 zamontowany w adapterze |  |
| Certyfikaty i standardy |  |  |
| Dźwięk | Wbudowana, High Definition (HD) Audio |  |
| Płyta główna porty i kieszenie obudowa | Płyta główna przeznaczona dla serwerów Złacza na płycie Minimum 1 x 24-pin ATX main power connector 2 x 8-pin ATX 12V power connectors 1 x 6-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 5 x System fan headers 1 x USB 3.2 Gen1 x2 header 1 x M.2 slot 7 x MCIO 8i connectors 1 x Front panel header 1 x Backplane board header 1 x PMBus connector 1 x IPMB connector 1 x TPM header 2 x USB 3.2 Gen1 ports (Type-A) 1 x VGA port 1 x COM port 2 x RJ45 ports 1 x MLAN port 1 x ID button with LED Slot_7: PCIe x16 (Gen5 x16) Slot_6: PCIe x16 (Gen5 x16) Slot_4: PCIe x16 (Gen5 x16) Slot_3: PCIe x16 (Gen5 x16) 2 x MCIO 8i (PCIe Gen5 x8 or SATA) [1][2] 4 x MCIO 8i (PCIe Gen5 x8) [1] 1 x MCIO 8i (PCIe Gen4 x8) > |  |
| Łączność | 2x LAN 10 Gb/s Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 |  |
| Zasilacz | Standard ATX PFC Aktywny Typ okablowania modularny Zasilacz o mocy minimum 2000W i sprawności minimum 80% Plus Gold Średnica wentylatora 14 cm Certyfikat: Gold Plus Platinium Wyprowadzone złącza minimum: CPU 4+4 (8) pin - 2 szt. EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 9 szt. PCI-E 6-pin - 5 szt. MOLEX 4-pin - 6 szt. SATA - 16 szt. FDD - 2 szt. Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Termiczne (OTP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) |  |
| Rodzaje wyjść / wejść panel tylny i przedni | Tył minimum: Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. Przód minimum 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps), 2x USB 3.0, Audio I/O, |  |
| Obudowa – wymiary | ATX Tower Wysokość w zakresie 59-61cm Szerokość w zakresie 23-25cm Głębokość w zakresie 55-57cm |  |
| BIOS |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro 64bit lub równoważny - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urzadzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. - W przypadku systemów OEM naklejka hologramowa systemu operacyjnego winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta. System operacyjny OEM dostarczony w pełnym pakiecie zawierającym kopertę z nadrukiem, płytę DVD z obrazem systemu wraz z hologramem - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z przysługującego mu prawa do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania u producenta |  |
| Chłodzenie | Chłodzenie wodne CPU, all-in-one, dostosowane do gniazda procesora , wentylatory 3x120mm |  |
| W zestawie – jednostka centralna | Antena do WiFi Klawiatura i mysz Złącza USB Rodzaje przełączników - membranowe Klawiatura przewodowa nisko profilowa w układzie EU z klawiszami multimedialnymi Mysz przewodowa optyczna 1200dpi ze scrollem Długość przewodów min 160cm Cicha praca klawiszy |  |
| Dodatkowe | Kontroler zawierający 4x M.2 PCIe NVMe - Adapter PCI Express 5.0 x16, posiadający aktywne chłodzenie |  |
| Gwarancja | - Gwarancja minimum 3 lata typu D2D w tym 1 rok on-site |  |

Opis równoważności system operacyjnego

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.	Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4.	Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.	Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.	Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.	Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.	Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16.	Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.	Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22.	Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.	Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29.	Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30.	Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32.	Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34.	Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.	Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36.	Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38.	Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.	Login i hasło,

b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d.	Certyfikat/Klucz i PIN

e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.	Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.	Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41.	Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42.	Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43.	Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń