ZMIANA 2

dostarczone komputery powinny być w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy.

UWAGA

W dokumentacji SWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 16.05.2025 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Zadanie 2

Zakup 14 komputerów w poniższej specyfikacji.

| Element | Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | Rdzenie | >= 12 |  |
|  | Wątki | >= 20 |  |
|  | Taktowanie (nie boost) | >= 3,6 GHz |  |
|  | Wynik Benchmark | >= 34470 |  |
| GPU | VRAM | 8 GB |  |
|  | Typ pamięci | GDDR6 |  |
|  | Taktowanie pamięci | >= 17000 MHz |  |
|  | Złącza wyjściowe | 1x HDMI i 3x DisplayPort |  |
|  | Taktowanie rdzenia (standarowo) | >= 1800 MHz |  |
|  | Wynik Benchmark | >= 19700 |  |
| RAM | Typ pamięci | DDR5 |  |
|  | Pojemność | 64 GB |  |
|  | Taktowanie | >= 6000 MHz |  |
|  | Opóźnienia | CL36 |  |
|  | Liczba kości | 2 |  |
| Płyta główna | Typ obsługiwanej pamięci | >= DDR5 - 7000 MHz |  |
|  | Liczba slotów pamięci (RAM) | 4 |  |
|  | Architektura pamięci | Dual-channel |  |
|  | Minimalne zewnętrzne złącza | 1x HDMI, 1x Rj45 2,5 GBps, USB3.2 Gen1 2x, USB2.0 2x |  |
|  | Minimalne wewnętrzne złącza | SATA III (6 GB/s) 4x, M.2 PCIe NVMe 4.0, PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4), PCIe3.0 x16 (tryb x1) 3x 4 x SATA III (6 GB/s) 1 x M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4), PCIe3.0 x16 (tryb x1) 3x |  |
|  | Obsługa | Wake on LAN oraz PXE |  |
|  | Format | ATX |  |
| Dysk główny/ systemowy | Typ | SSD M.2 NVMe |  |
|  | Pojemność | 1 TB |  |
|  | Maksymalna prędkość odczytu pamięci | >= 5000 MB/s |  |
|  | Maksymalna prędkość zapisu pamięci | >= 4500 MB/s |  |
|  | Format | Kompatybilny z płytą główną |  |
| Dysk drugi | SSD w specyfikacji jak poniżej |  |  |
|  | Typ | SSD |  |
|  | Pojemność | 1 TB |  |
|  | Typ podłączenia | SATA III |  |
|  | Maksymalna prędkość odczytu pamięci | >= 500 MB/s |  |
|  | Maksymalna prędkość zapisu pamięci | >= 500 MB/s |  |
|  | Rozmiar | 2,5" |  |
| LUB | SSD M.2 w specyfikacji jak poniżej |  |  |
|  | SSD M.2 NVMe |  |  |
|  | Typ | SSD M.2 NVMe |  |
|  | Pojemność | 1 TB |  |
|  | Maksymalna prędkość odczytu pamięci | >= 2000 MB/s |  |
|  | Maksymalna prędkość zapisu pamięci | >= 1800MB/s |  |
|  | Format | Kompatybilny z płytą główną |  |
| Zasilacz | Moc | 600 W |  |
|  | Sprawność | >= Bronze potwierdzone certyfikatem co najmniej 80 PLUS Bronze lub równoważnym |  |
|  | Format | ATX |  |
|  | Złącza wyjsciowe | ATX 24-pin, PCI-E 8-pin (6+2) 2x, CPU 8-pin (4+4), SATA 5x |  |
| Chłodzenie CPU | Socket | Kompatybilny z CPU |  |
|  | Podświetlenie | Nie |  |
|  | Wymiary | Kompatybilne z obudową |  |
|  | Ilość wentylatorów | >=1 |  |
|  | Hałas | <= 30 31 dB |  |
| Obudowa | Typ obudowy | Mid Tower |  |
|  | Format | ATX |  |
|  | Podświetlenie | Nie |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Szyba | Nie |  |
| Monitor | Przekątna | >=24" |  |
|  | Częstotliwość | >= 100 Hz |  |
|  | Rozdzielczość | >= 1920x1080 |  |
|  | Matryca | IPS |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Powierzchnia ekranu | Matowa |  |
|  | Dotykowy | Nie |  |
|  | Regulowana wysokość | Tak |  |
|  | Głośnik | Nie |  |
|  | Złącza wyjściowe minimum | 1x HDMI i 1x DisplayPort |  |
| Myszka | Kolor | Czarny |  |
|  | Podlaczenie | Przewodowe |  |
|  | Sensor | Optyczny |  |
|  | Kształt | Praworęczna |  |
| Klawiatura | Kolor | Czarny |  |
|  | Uklad klawiatury | QWERTY |  |
|  | Podłączenie | Przewodowe |  |
|  | Klawiatura mechaniczna | Nie |  |
|  | Rozmiar | Fullsize/Pełno-wymiarowa |  |
| Dodatkowa Karta sieciowa LAN RJ45 | Przepustowość | >= 1 GB/s |  |
|  | Rodzaj wykorzystanego połączenia | PCIe |  |
|  | Kompatybilność z płytą główną | Tak |  |
| System operacyjny |  | brak |  |

Gwarancja na zestaw opisany w zdaniu 2 wynosi minimum 2 lata.

Natomiast gwarancja na podzespoły: monitor, dysk twardy, płyta główna, pamięć RAM, zgodnie z obowiązującym czasem gwarancji producenta (np. 3 lata, 4 lata, 5 lat).