Załącznik Nr 1 do SWZ

Nr sprawy: ZP-16/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
marka ______________________________________

model ______________________________________
typ _________________________________________
NIŻEJ WYMIENIONE PARAMETRY/WARUNKI GRANICZNE STANOWIĄ WYMAGANIA ODCINAJĄCE 

NIESPEŁNIENIE NAWET JEDNEGO Z WYMAGAŃ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.
1. Wszystkie wymagane parametry graniczne muszą być jednoznacznie potwierdzone. 

2. Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, zaświadczenie o przeprowadzeniu badań technicznych) umożliwiające rejestrację pojazdu.

3. Pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.

4. Pojazd musi spełniać wszystkie warunki pozwalające na rejestrację samochodu jako ciężarowy do 3,5 t.

5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: koszt dostawy do Zamawiającego, podatek VAT.

6. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert, których przedmiotem są rozwiązania równoważne.
8. W przypadku, gdy dany parametr nie występuje w kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty część świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, w którym oferowany parametr zostanie potwierdzony.

9. W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowy materiał informacyjny (fmi), potwierdzający posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.

10. W przypadku przebudowy instalacji elektrycznej, w momencie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).
	L.p.
	Wymagany parametr /warunek graniczny
	Parametry oferowane przez wykonawcę
	Potwierdzenie parametru

– numer załącznika/strona załącznika

	PARAMETRY POJAZDU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MROŻNICZEGO  – 1 SAMOCHÓD MROŻNIA 

	Wymiary zewnętrzne

	1. 
	Długość: od 5000 mm do 6000 mm 
	Tak, Podać:
	

	2. 
	Szerokość bez lusterek: od 1900 mm
	Tak, Podać:
	

	3. 
	Wysokość całkowita pojazdu : od 1900mm do 2550mm (z agregatem dachowym). 
	Tak, Podać:
	

	4. 
	Rozstaw osi: od 3000 mm
	Tak, Podać:
	

	5. 
	DMC pojazdu bazowego: do 3500 kg, po zabudowie możliwości załadunkowe min. 800kg ( przy zachowaniu wymaganej DMC). 
	Tak, Podać:
	

	6. 
	Zbiornik paliwa co najmniej 60l
	Tak, Podać:
	

	Silnik

	7. 
	Zapłon samoczynny (wysokoprężny - diesel)
	Tak
	

	8. 
	Moc: min. 150 km
	Tak, Podać:
	

	9. 
	Czystość spalin: minimum EURO 6 
	Tak, Podać:
	

	10. 
	Zużycie paliwa dla pojazdu bezowego przed zabudową na 100 km: cykl NEDC,  do 11L
	Tak, Podać:
	

	11. 
	Pojemność silnika: od 1900 cm3
	Tak, Podać:
	

	Skrzynia biegów

	12. 
	Automatyczna 
	Tak
	

	Układ napędowy

	13. 
	Napęd: na koła przednie lub/i tylne.
	Tak, Podać:
	

	14. 
	Alternator: min. 130A
	Tak, Podać:
	

	15. 
	Akumulator min. 80 ah
	Tak, Podać:
	

	Układ hamulcowy

	16. 
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, układ wspomagania nagłego hamowania
	Tak
	

	17. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 
	Tak
	

	Układ kierowniczy

	18. 
	wspomaganie układu kierowniczego
	Tak
	

	19. 
	kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie 
	TAK
	

	Ogumienie

	20. 
	Dodatkowy komplet kół zimowych – 4 szt. (opona + felga) wraz z oryginalnymi czujnikami ciśnienia w obydwu kompletach kół.
	Tak
	

	Stanowisko kierowcy

	21. 
	Kabina kierowcy – siedzenia  1 + 2 (rząd pierwszy)
	Tak
	

	22. 
	Dwa gniazdka elektryczne 12V-16A  
	Tak
	

	23. 
	Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy.
	Tak
	

	24. 
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną/pneumatyczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
	Tak
	

	25. 
	Czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku oraz kamera cofania.
	Tak
	

	26. 
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	Tak
	

	27. 
	Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa 
	Tak
	

	28. 
	Tapicerka koloru ciemnego łatwo zmywalna, również na fotelach.
	Tak
	

	29. 
	Klimatyzacja fabryczna klimatronic 
	TAK
	

	30. 
	Wszystkie urządzenia informacyjne – wyświetlacz komputera, podgląd temperatury ze wszystkich urządzeń znajdujących się w przedziale ładunkowym, radio muszą znajdować się w zasięgu wzroku, a ich obserwowanie w trakcie jazdy nie może powodować konieczności zmiany pozycji kierowcy.
	TAK
	

	Przedział ładunkowy – zabudowa mroźnia

	31. 
	Ściany przedziału ładunkowego nieprzeszklone
	Tak
	

	32. 
	Drzwi tylne do komory chłodniczej dwuskrzydłowe nieprzeszklone o kącie otwarcia min. 180 stopni 
	Tak
	

	33. 
	Agregat fabrycznie blokowany do – 30 stopni C z funkcją grzania.
	Tak
	

	34. 
	Moc agregatu minimum 2200W.
	Tak, Podać:
	

	35. 
	Pojazd ma mieć możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania 230V (celem wstępnego schłodzenia), tzw. funkcja plug-in. Wyjście instalacji na zewnątrz pojazdu z zabezpieczonymi hermetycznie: gniazdem (na dachu lub bok pojazdu) AC 230V, w komplecie z wtyczką z przewodem o dł. 10 m.
	Tak, Podać:
	

	36. 
	Rejestrator temperatury z możliwością wydruku w kabinie kierowcy. System monitorowania warunków transportu powinien mieć możliwość rejestracji całego czasu transportu, pamięć zarejestrowanych danych w poszczególnych dniach, stacjonarną drukarkę umożliwiająca wydruk temperatury z możliwością umieszczenia na wydruku zakresu czasu dla jakiego został wydrukowany raport, miejsce na podpis dostawcy i odbiorcy na raporcie oraz przeniesienia raportu w do komputera. 
	Tak
	

	37. 
	Temperatura przedziału mroźniczego regulowana w zakresie – 30 stopni C do +15 stopni C.
	Tak
	

	38. 
	Czas osiągnięcia wymaganej temperatury w komorze nie dłuższy niż 45 minut niezależnie od warunków atmosferycznych.
	Tak
	

	39. 
	Kompletna instalacja elektryczna i chłodnicza musi być dostępna w celu serwisowania lub naprawy.
	Tak
	

	40. 
	Możliwość chłodzenia komory mroźniczej z sieci zewnętrznej z wyłączonym silnikiem samochodu.
	tak
	

	41. 
	Samochód ma posiadać wzmocnioną izolację zapewniającą utrzymanie temperatury do -30 stopni C.
	tak
	

	42. 
	Drzwi boczne wyłączone z użytkowania.
	tak
	

	43. 
	Listwy wewnątrz komory umożliwiające zamocowanie ładunku
	tak
	

	44. 
	Kurtyny silikonowe za drzwiami tylnymi.
	tak
	

	45. 
	Przedział mroźni ma mieć efektywną pojemność co najmniej 2,5 m3, temperatura przedziału mroźni regulowana w zakresie -25 stopni C do + 15 stopni C.
	tak
	

	46. 
	Komora musi posiadać dwa niezależne czujniki temperatury rozdzielczość pomiaru 0,1 stopnia C, dokładność ± 1 stopnia C , odczyt z każdego czujnika z komory w kabinie kierowcy. System monitorowania warunków transportu w zakresie temperatur musi mieć możliwość powiadamiania kierowcy o przekroczeniu zadanych przedziałów temperatur. 
	TAK
	

	Okna

	47. 
	Elektrycznie opuszczane szyby drzwi przednich
	Tak
	

	Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa

	48. 
	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system antypoślizgowy
	Tak
	

	49. 
	Ostrzeżenie dźwiękowe informujące o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy
	Tak
	

	50. 
	Światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu
	Tak
	

	51. 
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Tak
	

	52. 
	Poduszka powietrzna pasażera w kabinie kierowcy
	Tak
	

	53. 
	Immobiliser
	Tak
	

	Wyposażenie dodatkowe

	54. 
	Apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.
	Tak
	

	55. 
	Gaśnica - 1 szt.
	Tak
	

	56. 
	Trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.
	Tak
	

	57. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 szt.
	Tak
	

	58. 
	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1szt.
	Tak
	

	59. 
	Centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą drzwi w części ładunkowej
	Tak
	

	60. 
	Instalacja alarmowa – centralny zamek
	Tak
	

	61. 
	Fabryczne radio RDS z wejściem USB,  AUX, bluetooth 
	Tak
	

	62. 
	Nawigacja GPS  fabryczna
	Tak
	

	63. 
	Zestaw głośnomówiący wyposażony w system bezprzewodowy
	Tak
	

	64. 
	Komplet dywaników gumowych
	Tak
	

	Wymagania dodatkowe

	65. 
	Rok produkcji: 2025
	Tak
	

	66. 
	Oklejenie auta w sposób wyznaczony przez Zamawiającego (Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym wygląd i zawartość informacji graficznej. Wymagania minimalne dotyczące oklejenia pojazdu,  przód auta (maska) napis KREW, boki (drzwi prawa strona i lewa) Znak graficzny zamawiającego oraz napis KREW, tył auta Dane Zamawiającego)
	Tak
	

	67. 
	Kolor nadwozia – biały 
	Tak
	

	68. 
	Naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza naprawy gwarancyjne w siedzibie Wykonawcy.
	TAK
	

	69. 
	Gwarancja:

1) -całość pojazdu tj. pojazd bazowy oraz zabudowa i agregat chłodniczy (gwarancja mechaniczna) – minimum 24 miesiące od daty przekazania bezusterkowego przedmiotu zamówienia bez limitu przebiegu w km  licząc od daty odbioru przez Zamawiającego; 

2) powłoki lakiernicze – 36 miesięcy bez limitu przebiegu w km licząc od daty odbioru przez Zamawiającego; 

3) perforacja blach – 96 miesięcy bez limitu przebiegu w km licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.
	Tak
	


Oświadczam, że przekazany Zamawiającemu pojazdy będzie posiadał wymienione powyżej parametry oraz będą gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

