OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                 Przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 
Adres zamówienia:                   Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracował:    mgr inż. Piotr Tyras
Częstochowa, 29 maja 2025 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


4III.
Roboty budowlane


5IV.
Uwagi


6V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19
Zamówienie obejmuje:

· roboty budowlane w pomieszczeniach laboratoryjnych,
· roboty budowlane w pomieszczeniu audytoryjnym,
· wykonanie instalacji klimatyzacji.

II. Stan istniejący
Budynek pochodzi z początku lat 70 XX wieku. Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem opracowania są użytkowane, charakteryzują się nieznacznym stopniem zużycia. 

W pomieszczeniach laboratoriów 117 oraz 119  posadzka wykończona jest gresem, na ścianach znajduje się glazura. Słupy wraz z pionami obudowane są płytą gips-kartonową. Pomieszczenia wyposażone są w sprzęt laboratoryjny oraz przewidziane do niego instalacje. 

Pomieszczenie 118 oddzielone jest od laboratoriów ściankami lekkimi, przeszklonymi, przestrzeń wewnątrz niego jest również podzielona taką ścianką. Na podłodze znajdują się płytki linoleum, ściany wykończone są na gładko.

Pomieszczenie sali audytoryjnej i magazynu znajduje się na 4 piętrze. W pomieszczeniu znajdują się podesty schodkowe na lekkiej konstrukcji, na których umieszczone są biurka studenckie mocowane na stałe. Ściany posiadają obudowę akustyczną na podkonstrukcji, słupy wraz z pionami są obudowane. Magazynek wydzielony jest ścianami od Sali, funkcjonuje jako oddzielne pomieszczenie z dostępem z korytarza. Podłoga wykończona jest linoleum. W parapecie umieszczono umywalkę. 

We wszystkich pomieszczeniach parapety betonowe (lastriko), pod parapetami grzejniki. Sufity tynkowane. 

III. Roboty budowlane
W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane, w których zakres wchodzi:
Część ogólno-budowlana:

· Zbicie odspojonego tynku, usunięcie starych powłok malarskich,

· W miejscach pęknięć ściany oraz wykonanych odkrywek wykonać zbrojenie klejem i siatką zbrojoną,

· Wykonanie gładzi gipsowych,

· Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem,

· Usunięcie z podłóg płytek PCV i płytek gresowych  

· Usunięcie ścianek kurtynowych pomieszczenia 118 oraz ścianek magazynu

· Wykonanie ścianek gips-kartonowych w pomieszczeniach laboratoriów

· Wykonanie ścianki mobilnej w sali drukarek oraz wykonanie ścianki gips-kartonowej na długości parapetu

· Wykonanie podestów murowanych pod urządzenia laboratoryjne z bloczków betonowych komórkowego, przykryte płytą żelbetową, obłożenie ich płytkami ceramicznymi

· Położenie wykładziny podłogowej o wysokim stopniu ścieralności oraz wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej 

· Położenie płytek ceramicznych na ścianach laboratoriów

· Obłożenie płytkami ceramicznymi parapetów oraz podestów pod urządzenia

· Wykonanie sufitów podwieszanych, kasetonowych

· Montaż lamp oświetleniowych ledowych rastrowych w suficie podwieszanym

· Montaż projektorów sufitowych 

· Wymiana armatury oraz montaż nowych umywalek

· Wykonanie stanowisk z prysznicami bezpieczeństwa

· Montaż mebli oraz sprzętów laboratoryjnych

· Montaż rolet w pomieszczeniu 118 oraz montaż żaluzji w sali 411

· Wykonanie drzwi w ścianie gips kartonowej do pomieszczenia 118

· Usunięcie drzwi w pomieszczeniu 119, obudowanie zamurowania płytami gips-kartonowymi, wykonanie gładzi, malowanie

· Przeniesienie drzwi w pomieszczeniu 119, zamurowanie otworu bloczkami z betonu komórkowego, obudowanie płytami gips kartonowymi, wykonanie gładzi, malowanie

Część elektryczna i teletechniczna:

· instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (EL)

· instalacje gniazd wtykowych dedykowanych (DATA)

· instalację zasilania wypustów kablowych zasilających wybrane urządzenia technologiczne (EL)

· instalację ochrony przeciwporażeniowej (EL)

· instalację ochrony przeciwprzepięciowej (EL)

· Rozdzielnicę TL.1

· Rozdzielnicę T423 (w ograniczonym zakresie do rozbudowy o zabezpieczenie WLZ do TL.1)

· Rozdzielnicę RL.1

· Rozdzielnicę T118 (w ograniczonym zakresie do rozbudowy o zabezpieczenie WLZ do RL.1)

· instalację uziemiającą oraz połączeń wyrównawczych (EL)

· instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego (OSW)

· instalację teletechniczną (LAN), instalację światłowodową

· instalację projektorów multimedialnych

Część sanitarna:

· Instalację kanalizacji sanitarnej
· Instalację wody użytkowej ciepłej i zimnej

· Instalację klimatyzacji

· Instalację gazową

· Sprawdzenie i udroznienie wentylacji grawitacyjnej
IV. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą
V. Załączniki
· Wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy pomieszczeń
· Specyfikacje wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
· Przedmiary dla wszystkich branż.
2

