Załącznik nr 10

Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji badań morskich – projekt 5926 Głębia Gdańska, 5927 Wrak Franken, 5928 Rynna Słupska

- Zadanie:

Czarter jednostek pływających wraz z załogą morską (zgodną z Kartą Bezpieczeństwa), która wykona badania na polskich obszarach morskich przy użyciu aparatury badawczo-pomiarowej w terminie od xx.xx.xxxx. do xx.xx.xxxx.

Mobilizacja jednostki odbędzie się w porcie Gdańsk w dniu xx.xx.2025.

Zamawiający bierze na siebie ryzyko pogodowe.

- Wymagania techniczne jednostek

  - Wymagania dla małej jednostki pomiarowej

    - Spełnia wymogi i przepisy: m.in. posiada ważne świadectwo Polskiego Rejestru Statków lub świadectwo równoważnego towarzystwa klasyfikacyjnego, lub kartę bezpieczeństwa, lub inne dokumenty / dokument uprawniające do wykonania przedmiotu umowy.

    - Posiada potwierdzoną akredytację / inspekcję branżowego specjalistycznego stowarzyszenia organizacji branży morskiej, offshore’owej specjalizującej się w podnoszeniu bezpieczeństwa realizacji badań morskich. Dokument nie może być starszy niż 24 miesiące.

    - Posiada indywidualne środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami Klasyfikatora i Państwa Bandery.

    - Musi być gotowa technicznie i bytowo do realizacji rejsów min. 2-dniowych (jednostka musi być w dobrym stanie technicznym, sprawna, zdatna do żeglugi po wodach przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku).

    - Posiada zdolność żeglugową do 24 Mm od brzegu.

    - Posiada silnik umożliwiający rozwinięcie prędkości podróżnej min. 7 węzłów.

    - Posiada zdolność do realizacji rejsu pomiarowego z prędkością od 4 do 5 węzłów.

    - Posiada zdolność utrzymania się na liniach pomiarowych o długości od 0,5 Mm do 10 Mm.

    - Posiada możliwość zamontowania echosondy wielowiązkowej.

    - Posiada możliwość zamontowania urządzenia Innomar Standard SBP.

    - Posiada miejsce na pokładzie do zamontowania zestawu MVP – Winda C-Max Vigo (zasilanie 230 V).

    - Posiada operat techniczny jednostki.

    - Posiada niezawodną, szybką łączność internetową umożliwiającą na całym obszarze prac bezpośrednie przesyłanie danych do biura Zamawiającego.

    - Posiada system nawigacji GPS oraz map elektronicznych umożliwiający dokładne określenie współrzędnych geograficznych i zaplanowanie podróży.

    - Posiada autopilota i możliwość utrzymania się na wyznaczonych profilach pomiarowych.

    - Posiada oświetlenie do realizacji bezpiecznej pracy na pokładzie po zmierzchu.

    - Posiada pokład roboczy z zabezpieczeniem, tj. relingi wzdłuż całego pokładu otwartego.

    - Posiada stanowiska robocze dla zespołu pomiarowego na czas realizacji 24-godzinnych wacht pomiarowych. Posiada miejsce do zainstalowania co najmniej 6 ekranów komputerowych i szafy serwerowej.

    - Posiada obsadę do obsługi urządzeń pokładowych w czasie rejsów.

    - Posiada kamery CTV umożliwiające podgląd na żywo pokładu roboczego oraz zapis z zapętlenia co najmniej 48 godzin.

    - Posiada zamykane kajuty dla 4 pomiarowców.

    - Posiada zamykaną kajutę dla 2 przedstawicieli Zamawiającego.

    - Posiada zaplecze socjalno-sanitarne w postaci: toalety, miejsca przygotowywania i spożywania posiłków zapewniającego podgrzanie posiłku i zagotowanie wody.

  - Wymagania dla jednostki pomiarowej

    - Spełnia wymogi i przepisy: m.in. posiada ważne świadectwo Polskiego Rejestru Statków lub świadectwo równoważnego towarzystwa klasyfikacyjnego, lub kartę bezpieczeństwa, lub inne dokumenty / dokument uprawniające do wykonania przedmiotu umowy.

    - Posiada potwierdzoną akredytację / inspekcję branżowego specjalistycznego stowarzyszenia organizacji branży morskiej, offshore’owej specjalizującej się w podnoszeniu bezpieczeństwa realizacji badań morskich. Dokument nie może być starszy niż 24 miesiące.

    - Posiada indywidualne środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami Klasyfikatora i Państwa Bandery.

    - Musi być gotowa technicznie i bytowo do realizacji rejsów min. 4-dniowych (jednostka musi być w dobrym stanie technicznym, sprawna, zdatna do żeglugi po wodach przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku).

    - Posiada zdolność żeglugową do 24 Mm od brzegu.

    - Posiada silnik umożliwiający rozwinięcie prędkości podróżnej min. 7 węzłów.

    - Posiada zdolność do realizacji rejsu pomiarowego z prędkością od 4 do 5 węzłów.

    - Posiada zdolność utrzymania się na liniach pomiarowych o długości od 0,5 Mm do 10 Mm.

    - Posiada możliwość zamontowania echosondy wielowiązkowej.

    - Posiada możliwość zamontowania urządzenia Innomar Standard SBP.

    - Posiada miejsce na pokładzie do zamontowania zestawu MVP – Winda C-Max Vigo (zasilanie 230 V).

    - Posiada bramownicę lub dźwig umożliwiający pobranie próbek z dna morskiego z głębokości 115 m o udźwigu co najmniej 100 kg.

    - Posiada możliwość zamontowania na pokładzie płuczki o rozmiarach 1,2 m na 1 m.

      - Do płuczki niezbędne jest przyłącze do wody zaburtowej (maks. 6 barów).

    - Posiada operat techniczny jednostki.

    - Posiada niezawodną, szybką łączność internetową umożliwiającą na całym obszarze prac bezpośrednie przesyłanie danych do biura Zamawiającego.

    - Posiada system nawigacji GPS oraz map elektronicznych umożliwiający dokładne określenie współrzędnych geograficznych i zaplanowanie podróży.

    - Posiada autopilota i możliwość utrzymania się na wyznaczonych profilach pomiarowych.

    - Posiada system dynamicznego pozycjonowania o klasie co najmniej DP1.

    - Posiada oświetlenie do realizacji bezpiecznej pracy na pokładzie po zmierzchu.

    - Posiada pokład roboczy z zabezpieczeniem, tj. relingi wzdłuż całego pokładu otwartego.

    - Posiada stanowiska robocze dla zespołu pomiarowego na czas realizacji 24-godzinnych wacht pomiarowych. Posiada miejsce do zainstalowania co najmniej 6 ekranów komputerowych i szafy serwerowej.

    - Posiada obsadę do obsługi urządzeń pokładowych w czasie rejsów.

    - Posiada kamery CTV umożliwiające podgląd na żywo pokładu roboczego oraz zapis z zapętlenia co najmniej 48 godzin.

    - Posiada zamykane kajuty dla 6 pomiarowców.

    - Posiada zamykaną kajutę dla 2 przedstawicieli Zamawiającego.

    - Posiada zaplecze socjalno-sanitarne w postaci: toalety, miejsca przygotowywania i spożywania posiłków zapewniającego podgrzanie posiłku i zagotowanie wody.

    - Ma możność realizacji rejsów badawczych trwających co najmniej 48 godzin.

- Wymagania dodatkowe:

- Ubezpieczenie OC Armatora i NNW dla uczestników rejsu.

- Armator statku/Wykonawca musi zapewnić całodobowe wyżywienie dla pomiarowców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w tym:

a)	przynajmniej jeden posiłek ciepły,

b)	posiłki w stałych wyznaczonych godzinach,

c)	posiłek do samodzielnego podgrzania / podania dla nocnej obsady.

- Wszyscy załoganci muszą posiadać aktualnie ważne dyplomy i świadectwa do prowadzenia zaproponowanej jednostki pływającej, posiadać pełne przeszkolenie STCW oraz ważne Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia.

- Armator musi dysponować załogą, która ma doświadczenie w realizacji rejsów badawczych – badania geofizyczne.

- Armator musi mieć doświadczenie w realizacji usługi rejsów geofizycznych.

- Załoga jednostki posiada odzież roboczą zgodnie z matrycą BHP Zamawiającego.

Zamawiający dokona inspekcji jednostki zgodnie z wymaganiami.

- Wycena:

- cena za dzień operacyjny

brutto………………....................zł

- cena za dzień oczekiwania pogodowego

brutto………………....................zł

- koszt mobilizacji

brutto………………....................zł