Meble do pomieszczenia socjalnego na Wydziale Informatyki – Etap I

(II piętro – zabudowa kuchni (F203) i łazienki (F202))

Gwarancja minimalna- 24 miesiące

Transport i montaż wliczone w cenę – meble winny być złożone „na gotowo” i wniesione do pomieszczeń zgodnie ze wskazaniem lokalizacji, elementy do zmontowania  na miejscu – po stronie Wykonawcy, Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i zabrać śmieci, resztę materiałów i opakowania.

Zawiasy - preferowane Blum lub zamiennik tej samej klasy

Szuflady - preferowane Blum lub zamiennik tej samej klasy (rolkowe dla szuflad skrzyniowych)

Uchwyty –  wg wzoru (Wykonawca podczas pomiarów przedłoży 2-3 do wyboru i akceptacji)

nóżki + cokoły – 10cm

dopuszczalna różnica w podanych wymiarach: 1cm

obrzeże dopasowane kolorystycznie do danej płyty

elementy konstrukcyjne z płyty #18mm - zastosowane obrzeże PCV 0,6-1mm

wszystkie fronty i blaty - zastosowane obrzeże PCV -  2mm

kierunki otwierania frontów – do ustalenia na wizji lokalnej po wyborze Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i weryfikacji pomiarów pomieszczeń i wnęk, w których przewidziane są zabudowy, dodatkowo do sprawdzenia możliwość zamontowania podwieszanej  szafki łazienkowej z umywalką.

Przelotki i otwory na kable – do ustalenia podczas pomiarów + brak pleców/otwory w plecach, wycięcia na gniazdka w płycie na ścianę – po stronie Wykonawcy

Montaż oświetlenia pod szafkami – po stronie Wykonawcy

Zastosowane wizualizacje są poglądowe - kolorystyka i okucia wg ustaleń (najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy – lub według ustaleń po zgłoszeniu gotowości pomieszczeń – na wizji lokalnej) i/lub wg szczegółowego opisu

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, dokona niezbędnych w celu realizacji zamówienia pomiarów pomieszczeń. Pomieszczenia w których ma zostać wykonany montaż są aktualnie remontowane. Montaż mebli odbędzie się po zakończeniu prac remontowych. Wykonawca po dokonaniu pomiarów, rozpocznie produkcję mebli, aby być gotowym do montażu w ciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego.

Orientacyjny termin montażu mebli- wrzesień 2025