Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 43/PN/AK/2025

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część I. Skaner – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do skanowania histopatologicznych preparatów mikroskopowych. |  | TAK, opisać |  |
|  | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVDR) |  | TAK, opisać |  |
|  | Tryb skanowania – skanowanie manualne, automatyczne lub półautomatyczne w technice jasnego pola |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość skanowania 20 preparatów jednocześnie (jednorazowa pojemność/jednorazowy załadunek skanera) w trybie manualnym, półautomatycznym bądź automatycznym |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość skanowania z powiększeniem odpowiadającym obiektywowi 20x i 40x |  | TAK, opisać |  |
|  | Obiektyw skanujący klasy Plan Apochromat o parametrach 20x (NA 0.75) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość oglądania zeskanowanych preparatów w powiększeniu do 80X |  | TAK, opisać |  |
|  | Tryby ustawiania ostrości: automatyczny i manualny |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługiwany wymiar i grubość preparatów: - wymiar: 76 mm x 26 mm - grubość: 0.9 – 1.2. mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wybierania liczby warstw z gotowych zestawów oraz indywidualnego definiowania dowolnej liczby warstw (więcej niż 30 warstw) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość odczytu kodów 1D i 2D na skanowanych preparatach |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wykonywania skanów warstwowych z całego obszaru skanowanej próbki |  | TAK, opisać |  |
|  | Skaner wyposażony w układ do odczytu kodu ze szkiełka. Obsługiwane kody: CODE-39, CODE-128, EAN-8,UPC-E, DataMatrix, QRCode |  | TAK, opisać |  |
|  | Rozdzielczość skanowania: 0,46 µm/px w trybie ob. 20x 0,23 µm/px w trybie ob. 40x |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny czas skanowania: 30 s. (15 mm x 15 mm w trybie 20x) 30 s.(15 mm x 15 mm w trybie 40x) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydajność skanowania w trybie automatycznym dla pola 15 mm x 15 mm nie gorsza niż: - 20 szkiełek w 15 min. przy powiększeniu 20x - 20 szkiełek w 15 min. przy powiększeniu 40x |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł automatycznej oceny ostrości zeskanowanego preparatu wraz z możliwością uruchomienia automatycznego ponownego skanu w przypadku niższej od oczekiwanej jakości pierwszej próby skanowania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania (preparat oczekujący na skanowanie, preparat skanowany, preparat zeskanowany) |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego powtórzenia przez urządzenie skanu (w sytuacji gdy poziom ostrości zeskanowanego obrazu jest poniżej progu. |  | TAK, opisać |  |
|  | Transport pojedynczych szkiełek mikroskopowych odbywający się w płaszczyźnie poziomej bez chwytania czy ściskania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość definiowania czułości działania filtra automatycznego wykrywania tkanki na szkiełku |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość definiowania minimalnego wykrywanego obszaru tkanki do skanowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Przesyłanie skanowanego obrazu złączem optycznym między skanerem a stacją roboczą. |  | TAK, opisać |  |
|  | Stacja robocza wraz z monitorem |  | TAK, opisać |  |
|  | Załączone oprogramowanie producenta skanera do synchronizacji zeskanowanych preparatów z zewnętrznym zasobem sieciowym – licencja bezterminowa |  | TAK, opisać |  |
|  | Otwarty format zapisu cyfrowego (możliwość przetwarzania skanów z wykorzystaniem oprogramowania różnych producentów bez konieczności użycia oprogramowania pośredniczącego, serwera producenta skanera bez potrzeby konwersji plików) |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie skanera umożliwiające: - opcja filtracji kolejki skanowanych preparatów w celu szybkiego wyświetlania preparatów: zeskanowanych, niezeskanowanych, wymagających sprawdzenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: - pełną obsługę skanera i trybów jego pracy, - możliwość edycji i tworzenia nowych profilów skanowania, - wyświetlania zeskanowanych preparatów z możliwością płynnej zmiany powiększenia i obrotu skanu, - wyświetlania min. 4 preparatów jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym, - funkcja nanoszenia na zeskanowane preparaty komentarzy, oznaczeń, pomiarów, - możliwość eksportowania fragmentów skanów do plików JPG oraz TIFF, - wyświetlanie mapy całego zeskanowanego preparatu z opcją śledzenia miejsc oglądanych, - mapa preparatu różnicująca graficzne obejrzany fragment preparatu od nieobejrzanego, - możliwość powrotu do ostatniego przerwanego procesu skanowania w celu jego kontynuacji, - minimum 2 tryby widoku preparatu: rzut z góry i perspektywa, - licencja bezterminowa. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pozwalającym na łatwą weryfikację jakości skanów przez operatora |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość automatycznego uruchomienia procesu skanowania natychmiast po załadowaniu kasety do skanera. |  | TAK, opisać |  |
|  | Przycisk szybkiego zatrzymania na obudowie skanera umożliwiający natychmiastowe przerwania skanowania i dostęp do preparatów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Metalowy koszyk na 20 preparatów dedykowany do skanera |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość skanowania preparatów bezpośrednio z koszyka bez konieczności przekładania |  | TAK, opisać |  |
|  | Tryb weryfikacji ostrości w rozmieszczonych automatycznie lub manualnie punktach ostrości przed finalnym zeskanowaniem preparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna detekcja pozycji szkiełka w magazynku – automatyczne pomijanie pustych gniazd |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zablokowania profilu skanowania przed zmianami |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do 4 osobnych pól kodu 1D lub 2D w obszarze etykiety |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość prezentowania w formie listy zeskanowanych obszarów obok obrazów makro całego szkiełka |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie ostrzeżenia przed diagnozą na podstawie obrazu w przypadku gdy zmienione zostały ustawienia wyświetlania preparatu na niestandardowe. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zarządzanie kolorem CCM (Color Correction Matrix) |  | TAK, opisać |  |
|  | Drzwiczki zasłaniające magazynki w czasie skanowania wyposażone w automatyczną blokadę |  | TAK, opisać |  |
|  | Preparat wzorcowy do automatycznej kalibracji urządzenia w zastawie |  | TAK, opisać |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne otwierane bez użycia narzędzi |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część II. Kriostat – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Wolnostojący kriostat półautomatyczny do zamrażania i cięcia preparatów z tkanek ludzkich. |  | TAK, opisać |  |
|  | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali |  | TAK, opisać |  |
|  | Oświetlenie LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Podgrzewane, ruchome, szklane okno przesuwne z możliwością wyjęcia |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dźwignię blokady ręcznego koła napędowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie oraz nóżki poziomujące |  | TAK, opisać |  |
|  | System dezynfekcji komory promieniowaniem UVC. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem cyklu dezynfekcji UV przy otwartym oknie |  | TAK, opisać |  |
|  | Dostępne min. 2 cykle dezynfekcji UVC: - dezynfekcja szybka (np. pomiędzy badaniami), - dezynfekcja dokładna. |  | TAK, opisać |  |
|  | Cykl dezynfekcji UV może być przerwany w każdej chwili |  | TAK, opisać |  |
|  | Chłodzona głowica z kompresorem |  | TAK, opisać |  |
|  | Zintegrowany system ekstrakcji odpadków Całość wyposażona w filtr HEPA |  | TAK, opisać |  |
|  | Dwa panele sterowania z wyświetlaczami LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres regulacji temperatury komory kriostatu minimalnie od 0°C do –35°C (± 5°C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas schładzania do –25°C max. 5 godzin w temperaturze otoczenia 20°C |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas schładzania do –35°C max. 8 godzin w temperaturze otoczenia 20°C. |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze 25 barów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Chłodzenie głowicy w zakresie co najmniej -10°C do -50°C (± 3°C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Półka szybkiego zamrażania |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie posiada stację Peltiera |  | TAK, opisać |  |
|  | Taca na odpadki. |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemnik na skropliny |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres grubości cięcia wynosi co najmniej 1 μm do 100 μm: - od 1 μm do 5 μm w krokach co 0,5 μm, - od 5 μm do 20 μm w krokach co 1 μm, - od 20 μm do 60 μm w krokach co 5 μm, - od 60 µm do 100 µm w krokach co 10µm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja trymowania regulowana w zakresie co najmniej od 1 μm do 600 μm w skokach: - od 1,0 μm – 10,0 μm co 1,0 μm, - od 10,0 μm – 20,0 μm co 2,0 μm, - od 20,0 μm – 50,0 μm co 5,0 μm, - od 50,0 μm – 100,0 μm co 10,0 μm, - od 100,0 μm – 600,0 μm co 50,0 μm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ustawień grubości trymowania do zastosowań klinicznych: 10 μm, 20 μm, 30 μm i 40 μm |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8° z możliwością obrotu o 360°. |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja kąta natarcia ostrza w zakresie od 0° do 10°. |  | TAK, opisać |  |
|  | System prowadnicy chroniącej przed rolowaniem się skrawków w czasie cięcia |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga urządzenia z wyposażeniem max 200 kg |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: - szerokość: max. 840 mm, - głębokość: max. 850 mm, - wysokość: max 1220 mm. |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji |  | min. 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część III. Barwiarka nakrywarka – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| MODUŁ BARWIĄCY |  |  |  |  |
|  | Nastołowa, wolnostojąca automatyczna barwiarka do szkiełek mikroskopowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa ramiona transportowe obsługujące niezależnie prawą i lewą stronę pokładu |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przekazania statywu z ramienia do ramienia bez stacji odczynnikowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ciągłego załadunku i rozładunku statywów bez otwierania pokrywy urządzenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydajność urządzenia minimum 360 szkiełek na godzinę |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 52 stacje na pokładzie urządzenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimum 46 stacji odczynnikowych z pokrywkami. Pojemność stacji max 380ml. |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimum 6 stacji płuczących o pojemności max 380ml z możliwością podłączenia różnych źródeł wody (wodociągowa, destylowana, demineralizowana) |  | TAK, opisać |  |
|  | Zautomatyzowany, zamknięty piec na gorące powietrze z co najmniej 6 stacjami na statywy. Wyposażony w filtr powietrza. Możliwość wyboru trybu pracy pieca |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja temperatury pieca od 40 - 70°C (krok co 5°C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas inkubacji w jednej stacji od 1 sekundy do 23 godzin 59 minut i 59 sekund |  | TAK, opisać |  |
|  | System odciągu oparów wraz z filtrem węglowym |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie sterowane przez kolorowy ekran dotykowy LCD. |  | TAK, opisać |  |
|  | Interfejs w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 2 porty USB 2.0 |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość eksportu plików z dziennikami zderzeń z co najmniej ostatnich 30 dni roboczych |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimalny przepływ wody 1,7l/minutę, poziom hałasu zmierzony w odległości 1m <70dB, emisja ciepła maksymalnie 1580 J/s, Przepustowość systemu odciągu oparów minimalnie 27m3/h. |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: - min. 46 kuwet na odczynniki wraz z pokrywkami, - min. 6 kuwet stacji płuczących, - min. 25 etykiet na kuwety załadunkowe i wyładunkowe, w tym 10 pustych, 5 x H2O, 5 x alkohol i 5 x S (rozpuszczalnik np. ksylen), - min. 9 koszyków na preparaty (o pojemności 20 lub 30 szkiełek każdy), - min. 12 kodowanych rączek do koszyków, - zestaw filtra, - wąż odprowadzający ścieki min. 2 m, - 2 węże doprowadzające wodę o długości min. 2,5 m, - filtr wodny w obudowie - wąż odprowadzający opary min. 2 m |  | TAK, opisać |  |
| MODUŁ NAKRYWAJĄCY |  |  |  |  |
|  | Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych. |  | TAK, opisać |  |
|  | Dwie linie pracujące niezależnie |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość korzystania tylko z jednej linii |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas nakrycia jednego koszyka max 5 min. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w suszarkę do szkiełek. Czas suszenia jednego koszyka max 5 min. |  | TAK, opisać |  |
|  | Temperatura suszenia 40°C. Możliwość pominięcia kroku suszenia lub całkowitego wyłączenia suszenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydajność nakrywania – od 360 do 570 szkiełek/h |  | TAK, opisać |  |
|  | Zmotoryzowane szuflady: załadowcza i wyładowcza po min. 5 stacji w każdej, obsługiwane za pomocą przycisku |  | TAK, opisać |  |
|  | Szuflada załadowcza – pojemność 2 koszyki. Pojemność stacji 380 ml |  | TAK, opisać |  |
|  | Szuflada wyładowcza – pojemność 9 koszyków |  | TAK, opisać |  |
|  | Programowanie i obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zalecane szkiełka podstawowe: wszystkie dostępne w handlu szkiełka zgodne z normą ISO 8037-1 (lub równoważną). Wymiary szkiełek 76 x 26 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość nakrywania szkiełek oznaczonych etykietami, opisanych ręcznie i zadrukowanych |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość dostosowania urządzenia do pracy ze szkiełkami ze ściętymi rogami lub standardowymi |  | TAK, opisać |  |
|  | Port USB |  | TAK, opisać |  |
|  | System absorpcji oparów przy użyciu filtra węglowego |  | TAK, opisać |  |
|  | UPS zapewniający ciągłość pracy w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu (<3s), a także umożliwiającą bezpieczne zakończenie pracy wszystkich elementów ruchomych i zabezpieczenie koszyków |  | TAK, opisać |  |
|  | Koszyki na szkiełka o pojemności zgodnej z pojemnością koszyków modułu barwiącego |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: - min. 2 kuwety na odczynniki z pokrywkami, - min.4 etykiety na kuwety, - min.12 koszyków na preparaty (o pojemności 20 lub 30 szkiełek każdy), - min.12 kodowanych rączek do koszyków, - butelka do napełniania o pojemności 150 ml z nakrętką i uszczelką, - pojemniki do czyszczenia igły, - pędzelek, - wąż odprowadzający opary min. 2 m, - filtr z węglem aktywowanym |  | TAK, opisać |  |
|  | Poziom hałasu w odległości 1m <70 dB, emisja ciepła maksymalnie 1100 J/s, przepustowość systemu odciągu oparów minimalnie 25 m3/h. |  | TAK, opisać |  |
| STACJA ROBOCZA |  |  |  |  |
|  | Urządzenia połączone wewnętrzną, zintegrowaną stacją transferową i komunikują się na płaszczyźnie mechaniczno–sprzętowej jak i elektronicznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenia mogą działać niezależnie, w przypadku awarii jednego z modułów praca drugiego pozostaje niezakłócona |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary maksymalne: - szerokość : 2045 mm (± 5 mm), - głębokość: 785 mm (± 5 mm), - wysokość: 1060 mm (± 5 mm). Waga: max 280 kg |  | TAK, opisać |  |
| PAKIET STARTOWY |  |  |  |  |
|  | Gotowe do użycia kartridże ze szkiełkami nakrywkowymi Wymiary szkiełek 24 x 50 Min. 4000 szkiełek nakrywkowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Gotowe do użycia medium do nakrywania Medium szybkoschnące, pozwalające na natychmiastowe oglądanie preparatów po nakryciu. Rozpuszczalne w ksylenie, toluenie oraz większości substytutów ksylenu. Butelki o pojemności maksymalnej 150 ml – wystarczającej na nakrycie co najmniej 1000 szkiełek. Opakowanie jednostkowe: 2 x 150 ml Minimum 2 opakowań |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część IV. Mikrotom – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu i silnikiem krokowym. |  | TAK, opisać |  |
|  | Mechanizmy przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami krzyżowo liniowymi |  | TAK, opisać |  |
|  | Obracające się koło zamachowe musi umożliwiać min. 2 tryby cięcia: - tryb kołysania - tryb konwencjonalny ręczny z pełnym obrotem koła. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego. - ręczny hamulec koła napędowego, - blokadę koła napędowego za pomocą przełącznika. |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulowany przez operatora system równoważenia siły z kompensacją siły sprężyny - umożliwiający dostosowanie siły sprężyny do różnych ciężarów próbek/klamer. - eliminujący potrzebę umieszczania ciężkiej przeciwwagi na kole. |  | TAK, opisać |  |
|  | Istotne elementy sterujące umiejscowione na oddzielnym panelu sterowania z regulowanym kątem nachylenia. Panel wyposażony w wyświetlacz LED. Możliwość umieszczenia zewnętrznego panelu po dowolnej stronie mikrotomu. Maksymalne wymiary panelu sterowania: - szerokość : 95 mm (± 5 mm), - głębokość: 195 mm (± 5 mm), - wysokość: 50 mm (± 5 mm). Waga: max. 0,5 kg. |  | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące stanu urządzenia wyświetlane są na dwóch wyświetlaczach LED umieszczonych z przodu mikrotomu: - grubość cięcia lub trymowania, - status i wartość retrakcji - funkcja blokowania koła zamachowego/głowicy preparatu (Lock), - licznik preparatów i sumator grubości cięcia z funkcją resetowania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości w zakresie od 5 do 100μm w skokach co 5 μm z możliwością jej całkowitego wyłączenia. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja trybu kołysania na panelu kontrolnym dla szybkiego trymowania. Każda zmiana kierunku obrotu wykrywana elektronicznie i automatycznie przekładana na ruch do przodu lub cofanie preparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Ruch głowicy preparatów w poziomie może odbywać się na 2 sposoby: - automatycznie - przy pomocy przycisków przesuwu zgrubnego na panelu sterowania, w dwóch prędkościach (300 μm/s oraz 800 μm/s) w każdym kierunku, w sposób ciągły lub krokowo. - manualnie – za pomocą ergonomicznie umieszczonego koła posuwu zgrubnego, którego kierunek obrotu zależy od preferencji Użytkownika. |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące na pozostały przesuw oraz przedni i tylny limit przesuwu głowicy z preparatem. |  | TAK, opisać |  |
|  | Efektywna i szybka wymiana preparatów dzięki programowanej przez użytkownika pozycji Memo oraz funkcji szybkiego powrotu głowicy preparatu do tylnej pozycji początkowej. Funkcja szybkiego powrotu głowicy w pozycję początkową z prędkością minimum 1800 μm/s. Czas powrotu ok. 13 s (± 2 s). Funkcja Memo umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża np. po wymianie ostrza. |  | TAK, opisać |  |
|  | System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu w mikrotomie. |  | TAK, opisać |  |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów zapewniający bezproblemową zmianę uchwytu w razie potrzeby. |  | TAK, opisać |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°, ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wyczuwalnymi wskazaniami zmian co 2°. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pracy mikrotomu w dwóch trybach: cięcia i trymowania, przełączanych ręcznie. |  | TAK, opisać |  |
|  | Ustawienia grubości cięcia dla trymowania i cięcia muszą być wybierane i zapisywane niezależnie. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach: - od 0,5 - 5 µm w krokach co 0,5µm; - od 5 -20,0µm w krokach co 1,0µm; - od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm; - od 60,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600µm w krokach: - od 1 - 10 µm w krokach co 1,0µm; - od 10 -20,0µm w krokach co 2,0µm; - od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm; - od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; - od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm; |  | TAK, opisać |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy 24 mm (± 1 mm). |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny pionowy zakresu ruchu głowicy 70 mm (± 1 mm). |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny zakres cięcia: - bez cofania, bez orientacji – 65 mm, - z cofaniem, z orientacją – 60 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny rozmiar bloczka: - dla standardowego zacisku – 55 x 50 x 30mm, - dla zacisku super mega – 68 x 48 x 15 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności minimum 1400ml, |  | TAK, opisać |  |
|  | Powierzchnia górna, chroniona wyjmowaną tacką, |  | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt na nożyki mikrotomowe typu 2 w 1, wyposażony w osłonę zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą. |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia noża – w zależności od używanych nożyków oraz twardości preparatu. Możliwość nastawu kąta nachylenia w zakresie od 0° - 10°. Zalecane ustawienie to 2,5° - 5°. |  | TAK, opisać |  |
|  | Plastikowe uchwyty wszystkich dźwigni zaciskających urządzenia oraz uchwytów noża mogą być obracane do pozycji, która jest najbardziej wygodna dla danego użytkownika. |  | TAK, opisać |  |
|  | Z tyłu urządzenia zamontowany magnes służący do przechowywania klucza. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie przystosowane do prostej rozbudowy o następujące moduły: - szkło powiększające, - uchwyt z aktywnym chłodzeniem preparatów, - oświetlenie. |  | TAK, opisać |  |
|  | Certyfikat CE IVD |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość: do 480 mm (≠ 5 mm), - głębokość: do 620 mm (≠ 5 mm), - wysokość: do 305 mm (≠ 5 mm). Waga – 30 kg (≠ 5 kg). |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część V. Aparat do barwień immunohistochemicznych– 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Automatyczny system barwienia z preparatów parafinowych IHC, CISH i FISH bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie musi wykonywać wszystkie etapy barwienia IHC oraz CISH. W przypadku barwienia FISH poza pokładem urządzenia odbywa się jedynie kontrastowanie DAPI. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie pracujące w sposób ciągły pozwalający na dokładanie szkiełek podczas trwania barwienia, (3 niezależne tacki na koszyki) |  | TAK, opisać |  |
|  | Robot barwiący wyposażony w czytnik ID oraz aparat fotograficzny, ramię musi poruszać się w osiach XYZ. |  | TAK, opisać |  |
|  | Sonda aspiracyjna wyposażona w czujnik poziomu płynów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Blok myjący oraz stacja mieszania – urządzenie musi nadzorować obecność i stan stacji mieszania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojedyncza pompa strzykawkowa umieszczona w komorze |  | TAK, opisać |  |
|  | Ręczny skaner kodów kreskowych 1D i 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Drukarka do etykiet |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymagane szkiełka: Wymiary: - szerokość od 24,64 do 26,0 mm, - długość od 74,9 do 76,0 mm, - grubość od 0,8 do 1,3 mm. Wymiary miejsca na etykietę: - szerokość od 24,64 do 26,0mm, - długość od 16,9 do 21,0mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Butelki na odczynniki zbiorcze |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność butelek na odczynniki zbiorcze: - max 1l dla odczynników do odkrywania epitopów (pH6 i pH9), - max 2l na pozostałe odczynniki. |  | TAK, opisać |  |
|  | Segregacja odpadów –pojemnik(i) na odpady |  | TAK, opisać |  |
|  | Brak konieczności podłączenia do wody bieżącej i kanalizacji. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w mechaniczny system zamykania i zabezpieczania szkiełek |  | TAK, opisać |  |
|  | Systemy detekcyjne dostarczane na tacach – wyposażone w kody kreskowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Przeciwciała i odczynniki gotowe do użycia dostarczane w zamkniętych kontenerach z kodami kreskowymi |  | TAK, opisać |  |
|  | System otwarty dla barwienia IHC oraz ISH - możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych, sond oraz odczynników różnych producentów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość uruchomienia różnych protokołów barwień w jednym czasie – IHC-HRP, IHC-AP, różne sposoby odkrywania epitopów oraz CISH i FISH. |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitorowanie czasu rozpoczęcia barwienia od zablokowania tacy do uruchomienia programu. |  | TAK, opisać |  |
|  | Dozowanie sond RNA maksymalnie 220ul, dozowanie sond DNA maksymalnie 240ul. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wykonania procedury z pominięciem dowolnego kroku detekcji. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wybarwienia wszystkich szkiełek na pokładzie – max. 4h. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość załadunku całego aparatu preparatami barwionymi CISH lub FISH – min. 30 szkiełek. |  | TAK, opisać |  |
|  | Preparaty kodowane systemem cyfrowo-literowym drukowanym na etykietach. |  | TAK, opisać |  |
|  | Wizualna identyfikacja stanu pracy urządzenia na obudowie – system diod LED. |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - szuflady na szkiełka, - szuflady na odczynniki w kontenerach, - uchwyt do czyszczenia nakładek na szkiełka, - stacja mieszania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Stacja robocza wyposażona w: - komputer, klawiatura, myszka i monitor, - skaner kodów 2D, - drukarka do etykiet. |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary nie większe niż: - szerokość: 760mm (± 10 mm); - głębokość: 780mm (± 10 mm); - wysokość: 705mm (± 10 mm). |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga urządzenia max. 120 kg |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji |  | Min. 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część VI. Procesor tkankowy – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Wolnostojący, dwuretortowy procesor ciśnieniowo-próżniowy pracujący na odczynnikach standardowych. |  | TAK, opisać |  |
|  | System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz. |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie po uruchomieniu protokołów musi automatycznie tworzyć i modyfikować harmonogramy tak, aby retorty mogły pracować wydajnie nie dopuszczając do sytuacji, w której oba protokoły korzystałyby z jednej butelki. Oprogramowanie pozwalające na prace obu retort jednocześnie. |  | TAK, opisać |  |
|  | Dwie retorty mieszące maksymalnie po 300 kasetek – całkowita maksymalna pojemność procesora 600 kasetek. Niezależne działanie retort z niezależnym ustawieniem temperatury, ciśnienia i mieszania. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ustawienia konfiguracji procesora na pracę z dwoma koszykami w każdej retorcie (maksymalnie 3,8 l płynów do przykrycia koszy) lub trzema koszykami (maksymalnie 5 l płynów do przykrycia koszy) w zależności od aktualnego zapotrzebowania laboratorium. |  | TAK, opisać |  |
|  | Znaczniki poziomu płynów na butelkach odczynnikowych oraz w łaźniach parafinowych (2 koszyki, 3 koszyki oraz max) umożliwiające łatwe uzupełnianie płynów zgodnie z aktualnie ustawioną konfiguracją procesora |  | TAK, opisać |  |
|  | Retorty wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w: - mieszadła magnetyczne zasilane przez silnik zewnętrzny, zapewniające rozprowadzenie odczynników i parafiny z możliwością regulacji siły pracy oraz wyłączenia. - optyczne czujniki płynów do monitorowania poziomu płynu - uchwyty zapewniające zamknięcie w czasie pracy z możliwością awaryjnego otwarcia. - odpowietrzniki umożliwiające zmiany ciśnienia, z możliwością awaryjnego odpowietrzenia. |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulowane parametry w retortach: - temperatura dla parafiny w czasie protokołów – minimalnie w zakresie od 58°C do 85°C. - temperatura dla odczynników stosowanych w procesie - temperatura otoczenia lub minimalnie w zakresie od 35°C do 65°C - temperatura dla odczynników czyszczących – minimalnie w zakresie od 35°C do 78°C - prędkość mieszania – możliwe ustawienie innej prędkości mieszania dla każdego kroku w protokole. |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimum dwa typy koszyków na kasetki, oba wykonane ze stali nierdzewnej, o następujących parametrach: - koszyki o dużej pojemności – 100 kasetek, pozwalające na pracę z dowolnymi rodzajami kasetek, wyposażone w wyjmowane dzielniki o różnych kształtach. - koszyki przestrzenne – min. 70 kasetek, wyposażone w zamontowane na stałe dzielniki, które zapewniają maksymalnie wydajny przepływ odczynników i minimalne ich przenoszenie. |  | TAK, opisać |  |
|  | Koszyki wyposażone w: - zdejmowaną pokrywę - uchwyt do przenoszenia kosza. |  | TAK, opisać |  |
|  | Cztery łaźnie parafinowe umieszczone połączone przepływem powietrza. |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność każdej łaźni wystarczająca, aby zapełnić retortę do poziomu trzech koszy (5 l). Łaźnie parafinowe działają niezależnie. |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas topienia parafiny – maksymalnie 5h |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w której system uznaje parafinę za stopioną minimalnie w zakresie od 50°C do 65°C. |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury do której urządzenie podgrzewa parafinę w łaźniach minimalnie w zakresie od 55°C do 85°C. |  | TAK, opisać |  |
|  | Podświetlana światłem LED szafa na butelki z odczynnikami. Standardowe odczynniki. |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba butelek na odczynniki w szafie – 17, w tym jedna butelka na kondensat. Butelki białe, wykonane z polimeru, półprzeźroczyste, co ułatwia wzrokową kontrolę poziomu płynów. Zbudowane tak, aby zapobiegać przypadkowemu rozlaniu płynów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna pojemność butelki na odczynniki – 5,3 l. Wyraźne, odporne na odczynniki stosowane w procesorze, znaczniki wskazujące następujące poziomy płynów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie obsługiwane poprzez kolorowy ekran dotykowy LCD. |  | TAK, opisać |  |
|  | Skaner kodów kreskowych –skanowanie kodów 1D/2D. |  | TAK, opisać |  |
|  | Pokładowy system identyfikacji Użytkownika i raportowania wykorzystujący dane ze skanera |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 2 porty USB |  | TAK, opisać |  |
|  | System odciągu oparów z możliwością przełączania na wymienny filtr węglowy lub przewód odprowadzający opary do zewnętrznej wentylacji. |  | TAK, opisać |  |
|  | Interfejsy lokalnych i zdalnych alarmów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane dwa gęstościomierze monitorujące stężenie odczynników po wymianie |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość opóźnienia startu programu. Opóźnienie realizowane przez napełnianie wstępne odczynnikiem z pierwszego kroku protokołu. W przypadku formaliny napełnianie wstępne odbywa się bez podwyższonej temperatury i mieszania, w przypadku parafiny napełnianie wstępne odbywa się z podgrzewaniem i mieszaniem zgodnie z parametrami pierwszego kroku w protokole. |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja oczyszczania parafiny |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwy załadunek i rozładunek odczynników oraz rozładunek parafiny za pomocą funkcji zdalnego napełniania/opróżniania |  | TAK, opisać |  |
|  | Certyfikat CE IVD |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość: max 860mm, - głębokość: max 730mm, - wysokość: max 1500mm, - waga: max. 330 kg. |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część VII. Stacja do odwapniania – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do odwapniania tkanek w zastosowaniach histopatologicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej ze specjalną powłoką antykwasową |  | TAK, opisać |  |
|  | System wentylatorów do usuwania oparów: - wentylowana komora zbiorników odczynnikowych, - wentylowana komora próbek. |  | TAK, opisać |  |
|  | Komora odczynnikowa wyposażona w min. 4 zbiorniki (+2 zbiorniki zamienne) |  | TAK, opisać |  |
|  | Komora utrwalania/odwapniania wykonana z PE-HD z pokrywą PTFE wyposażona w specjalny element grzejny z powłoką antykwasową oraz w mieszadło z regulacją prędkości |  | TAK, opisać |  |
|  | Obszar roboczy wykonany z PE |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w rezystancyjny ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem TFT-LCD min. 7” o rozdzielczości min. 800x480 |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana pamięć urządzenia min. 4GB |  | TAK, opisać |  |
|  | Procesor min. 1 GHz |  | TAK, opisać |  |
|  | Temperatura odwapniania 2° C-55°C |  |  |  |
|  | Oprogramowanie obejmuje co najmniej: - zarządzanie odczynnikami, - programy do utrwalania/odwapniania, - rejestr zdarzeń/alarmów |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: - min. 2 porty USB 2.0, - port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45. |  | TAK, opisać |  |
|  | Akcesoria: - kosz na 30 kasetek standardowych, - lejek do odczynników |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 420 mm x 940 mm x 740 mm (± 50 mm) |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga max 65 kg |  | TAK, opisać |  |
|  | Deklaracja zgodności 2017/746 lub równoważna |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część VIII. Drukarka kodów  – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Automatyczna drukarka laserowa do trwałego nanoszenia oznaczeń na kasetki histopatologiczne, druk laserowy bezstykowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Szybkość nadruku – max. 3 s/kasetka |  | TAK, opisać |  |
|  | Nadruk odporny na odczynniki termiczne i chemiczne stosowane w procesie badań histopatologicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Nadruk pozycjonowany od frontu kasetki |  | TAK, opisać |  |
|  | Brak konieczności stosowania dedykowanych kasetek |  | TAK, opisać |  |
|  | 6 podajników na kasetki |  | TAK, opisać |  |
|  | Rozdzielczość min. 2500 dpi |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część IX. Mikroskop – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Mikroskop w układzie prostym (nieodwrócony) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym w systemie Koehlera - system nieprecentrowany z możliwością ustawiania przesłony, statyw z pokrętłami siły światła oraz przesuwu preparatów Wbudowane w przedniej części urządzenia przyciski do wyboru oświetlenia przechodzącego/odbitego, wyboru oświetlenia fluorescencyjnego UV/B/G/R oraz przycisk do akwizycji obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Zintegrowany ze statywem uchwyt na 3 filtry dla światła przechodzącego |  | TAK, opisać |  |
|  | Fototubus ergonomiczny o regulowanym kącie nachylenia 0-35°, polu widzenia min. 25 mm, regulowanym rozstawem źrenic oraz stałym podziałem światła: 50%/50% |  | TAK, opisać |  |
|  | Oświetlacz LED o mocy o mocy 14-16W, jasność światła równa lub większa 100W halogen |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów. Możliwość doposażenia o przycisk nożny do przełączania pomiędzy kolejnymi zapisanymi ustawieniami mikroskopu. |  | TAK, opisać |  |
|  | Trzystopniowa współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości poruszająca stolikiem przedmiotowym w osi Z w zakresie 25 mm. Przełożenie ruchu śruby mikro 0,1 mm/obrót; przełożenie ruchu śruby makro 14 mm/obrót. Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej nie większa niż 1 µm. Możliwość ustawienia czułości pracy śruby mikrometrycznej o wartości 1 µm lub 4 µm. Możliwość zmiany miejsca położenia śruby na statywie (płynnie regulowana wysokość położenia śruby). Możliwość regulacji siły oporu śrub mikro/makro oraz możliwość ustawienia blokady śruby w określonej pozycji w osi Z. Możliwość zdejmowania pokręteł śruby mikrometrycznej (montaż na magnes). |  | TAK, opisać |  |
|  | Kodowany kondensor automatycznie ustawiający wartość intensywności oświetlenia pracujący z obiektywami o powiększeniach od 1,25x do 100x bez konieczności zmiany kondensora ani stosowania uchylnej soczewki (min. apertura NA=0,75, oczekiwana przez zamawiającego 0,90/1,25 oil, odległość robocza WD=1,55mm, ) Zawiera slot dla wsuwki pola ciemnego oraz kontrastu fazowego. |  | TAK, opisać |  |
|  | Przesłona aperturowa z kolorystycznie oznakowanymi ustawieniami dla poszczególnych obiektywów. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw do polaryzacji w świetle przechodzącym składającym się z polaryzatora o średnicy min. 32mm umieszczanego w uchwycie znajdującym się pod kondensorem oraz analizatora w postaci wsuwki umieszczanego w górnej części statywu mikroskopu. |  | TAK, opisać |  |
|  | Stolik przedmiotowy ze zintegrowanym, odpornym na zarysowania wkładem ceramicznym w miejscu powierzchni roboczej stolika, śruba przesuwu w osi X-Y z możliwością montażu z lewej lub prawej strony stolika (bez konieczności wymiany lub obrotu stolika, łatwa wymiana przez użytkownika), zakres przesuwu preparatu min.76mm x 26mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Pokrętło do przesuwu preparatów w osiach XY z możliwością sprawnego przestawienia pomiędzy lewą a prawą stroną stolika przez użytkownika (dla osób prawo- i leworęcznych). |  | TAK, opisać |  |
|  | - Dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. FN=22 mm z regulacją dioptrii w obu okularach w zakresie min. +/- 5D, z odpornymi na zużywanie, plastikowymi muszlami ocznymi umożliwiające łatwą i długotrwałą dezynfekcję. Możliwość łatwego zdejmowania/zakładania muszli ocznych z okularów (ułatwienie dla osób noszących okulary korekcyjne). Nie dopuszcza się zastosowania gumowych nakładek. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw obiektywów fluorytowych z korekcją do nieskończoności semi plan-apochromatyczną o długości optycznej 45 mm: - Obiektyw 5x; apertura numeryczna min. 0,15; dystans pracy min. 13,7 mm - Obiektyw 10x; apertura numeryczna min. 0,3; dystans pracy min. 11 mm - Obiektyw 20x; apertura numeryczna min. 0,55; dystans pracy min. 1,2 mm - Obiektyw 40x; apertura numeryczna min. 0,80; dystans pracy min. 0,4 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Kodowany moduł do fluorescencji z karuzelą na min. 5 kostek fluorescencyjnych. Możliwość łatwej wymiany filtrów przez użytkownika. Posiada 3 przełączalne neutralne filtry N2, N4 i N16 dla redukcji intensywności oświetlenia oraz przesłonę. |  | TAK, opisać |  |
|  | - Źródło światła dla fluorescencji z diodami LED emitujące światło w zakresie od 350 do 700 nm. Oświetlacz połączony bezpośrednio z mikroskopem. Kontroler do sterowania oświetlaczem wbudowany w przednią część statywu, umożliwiający włączanie, wyłączanie indywidualnej długości UV, B, G, R. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zestawy filtrów wąskopasmowych do badań FISH o parametrach: - wzbudzenie: 490/20, 575/30 nm - lustro dichroiczne: 505, 600 nm - emisja: 525/20, 635/40 nm |  | TAK, opisać |  |
|  | Ergonomiczna podstawa pod statyw mikroskopu z regulacją zmiany wysokości statywu w zakresie nie mniejszym niż 40 do 80 mm i możliwością przechylania statywu. |  | TAK, opisać |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa o następujących parametrach minimalnych: - Matryca typu CMOS, o przekątnej 1/2.3" - Wielkość piksela: 1.55 μm × 1.55 μm - Rozdzielczość sensora: H: 4000; V: 3000, 12MPx. - Czas ekspozycji: 0.1 msek – 1 sek - Głębia kolorów: 3x8 bit = 24 bit - Rozdzielczość maksymalna obrazu „na żywo”: 4K przy prędkości odświeżania 30/60 fps (WiFi/HDMI) lub USB 3.1 typ C - filtr barwny RGB - kontrola funkcji kamery za pomocą komputera (PC mode) albo bezpośrednio na monitorze w trybie OSD za pomocą myszy przez port USB - połączenie z jednostką sterująca za pomocą portu USB3.1 typ C - możliwość podpięcia kamery do monitora bezpośrednio przez kabel HDMI 2.0a - zapis obrazów bezpośrednio na penDrive albo przesyłanie na skrzynkę email - możliwość zapisu obrazów/ filmów w formatach JPG / TIF / AVI/ MP4 - złącza min.: USB 3.1, HDMI 2.0a, 4 × USB 2.0, Ethernet RJ45, 2.5 mm JACK złącze do kamery typu c, z soczewka o powiększeniu 0,55x. |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania pracą mikroskopu, obróbki obrazów i analizy danych zawierające: - akwizycję, zapis oraz archiwizację zdjęć mikroskopowych - przywołanie parametrów z poprzedniego doświadczenia bezpośrednio z pliku zdjęcia - dokonywanie pomiarów morfometrycznych długości zarówno na wykonanych zdjęciach, jak i na obrazie „na żywo”. Automatyczne skalowanie obrazu na żywo - możliwość eksportu wszystkich wykonanych i zaznaczonych zdjęć do wybranego formatu graficznego za pomocą jednej komendy. - możliwość automatycznego dodawania na każdym zapisywanym obrazie informacji o: skali i dokładnym czasie wykonania zdjęcia. - wycinanie obrazów ze zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach - rozdział kolorowych zdjęć na składowe barwne - filtry wyostrzające, wygładzające i usuwające szum z obrazu, filtry morfologiczne - możliwość automatycznego oraz ręcznego usuwania tła z obrazu - regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma - dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej kompatybilności) |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednostka do sterowania kamerą i archiwizacji obrazu o parametrach: procesor Intel Core i7 min. 14-tej generacji, pamięć RAM min. 16GB, dysk twardy SSD M.2 NVMe min. 480GB, napęd DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, Windows 11 Pro, monitor o przekątnej min. 23,8", rozdzielczość min. FullHD, matryca IPS, wejścia DP, HDMI, USB |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK, opisać |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, załączyć |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.