# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6

Kolorystyka mebli, uchwytów  oraz tapicerek do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie wzorników przed przystąpieniem do realizacji.

Oczekiwany kolor mebli; Dąb Craft + Grafit, elementy metalowe (stelaże, uchwyty) czarne.

1. Biurko narożne o wym. 1600/800x1000/600x735h – 2 szt.  (1 szt. prawe + 1 szt. lewe)

Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem ABS gr. 2 mm, wyposażony w dwie

przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.

Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego,

z regulatorami poziomowania.  Noga służy również jako maskownica przewodów

Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego,

belka regulowana teleskopowo.

Stelaż  w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz  górnym elementem

chromowanym.

Poglądowe zdjęcie:

2. Osłona przednia do biurka o wym. 1460x300h – 2 szt.

Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na metalowych      wspornikach pod blatem biurka od frontu.

Poglądowe zdjęcie:

3. Kontener 4-szufaldowy o wym.410x600x735h – 2 szt.

Kontenery  wyposażone w cztery szuflady z wkładem metalowym. Szuflady posiadające blokadę

jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne

szuflad. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm,

wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, uchwyty szuflad  metalowe w kolorze

czarnym.

Poglądowe zdjęcie:

4 . Szafa aktowa o wym. 800x420x1890h -  5 szt..

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 18 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.

Poglądowe zdjęcie:

5. Szafa ubraniowa o wym. 600x600x1890h -  1 szt.

Górny i dolny wieniec, półkia gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm, tylna ściana  gr. 18 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Wewnątrz drążek na wieszaki.  Drzwi  z zamkiem i kluczami, półka zakotwiczona na podpórkach. Szafa wyposażona w cztery stopki umożliwiające łatwe wypoziomowanie mebla na nierównej powierzchni. Każda ze stopek umożliwia regulację w zakresie wysokość stopki.

Uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.

Zdjęcie poglądowe:

6. Szafka pod drukarkę o wym. 600x600x600h – 1 szt.

Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 18mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. z cichym domykiem. Szafka wyposażona w cztery stopki umożliwiające łatwe wypoziomowanie mebla na nierównej powierzchni.

Zdjęcie poglądowe:

7 . Szafa aktowa o wym. 800x420x1890h -  2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm,tylna ściana gr. 18 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.

Poglądowe zdjęcie:

8. Nadstawka na szafę  o wym. 800x420x750h – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm,tylna ściana gr. 18mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. z cichym domykiem.

Poglądowe zdjęcie:

9. Szafa aktowa o wym. 400x420x1890h – 1 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm, tylna ściana gr. 18mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. z cichym domykiem.

Poglądowe zdjęcie:

10. Nadstawka na szafę  o wym. 400x420x750h – 1 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm, tylna ściana gr. 18mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy 110 st. z cichym domykiem.

Poglądowe zdjęcie:

11. Szafa z drzwiami przesuwnym o wym. 1200x420x1500h – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2mm, tylna ściana gr. 18mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz, uchwyty metalowe rozstaw 128mm.

Poglądowe zdjęcie:

12. Zabudowa z miejscem na lodówkę – 1 szt.

Szafka stojąca dzielona na dwie części. Prawa część szafki  przeznaczona na lodówkę. Z boku szafki, zamontowane kratki wentylacyjne. W lewej część dwie półki stałe. Nad szafką stojącą zamontowana szafka wisząca dwudrzwiowa, z półką w środku. Szafki posiadające górne i dolne wieńce z płyty gr. 25mm, korpus, drzwi, półki i tył z płyty gr. 18mm. W części gdzie ma być lodówka w tylnej ścianie wycięte otwory wentylacyjne oraz na przewód  zasilający.

Wymiary szafki stojącej ok.:  1200x600x950h.

Wymiary szafki wiszącej ok.: 1200x370x400h.

Szczegóły dot. zabudowy do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.

Szafka stojąca – zdjęcie poglądowe:

Szafka wisząca – zdjęcie poglądowe:

13. Stół o wym. 600x600x735h – 1 szt.

Stolik z blatem z płyty o gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm.

Stelaż metalowy  z nogami  30x30mm połączonych  ramą  40x20mm.

Poglądowe zdjęcie:

14. Fotel obrotowy – 2 szt.

Krzesło obrotowe ergonomiczne. Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną.

Regulacja wysokości i głębokości podparcia lędźwiowego łatwo dostępna z pozycji siedzącej użytkownika. Oparcie lędźwiowe tapicerowane poduszką poliuretanową. Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. Tapicerka o odporności na ścieranie min. 160000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem.  Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi wyposażony w integralny mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym. Łatwa regulacja głębokości siedziska za pomocą dźwigni znajdującej się w podstawie siedziska. Kształt osłony w jej tylnej części maskujący połączenie belki oparcia z mechanizmem. Krzesło wyposażone w podłokietniki z regulacją wysokości i miękką nakładką regulowaną w zakresie przód – tył. Podstawa krzesła wykonana z aluminium polerowanego o średnicy 730 zgodnie PNEN 1335-3 (lub równoważna). Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 (lub równoważne) potwierdzona atestem. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z manualną regulacją siły oporu oparcia (samoważący) oraz blokadą ruchu oparcia w minimum 4 pozycjach  i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Maksymalny kąt wychylenia oparcia 20 stopni i siedziska 6 stopni. Kółka samohamowne o średnicy min. 60 mm.

Szerokość oparcia (maksymalna odległość między bocznymi krawędziami) 460 mm;

Zagłówek tapicerowany w kolorze siedziska lub siatką jak na oparciu , regulowany na wysokość oraz kąt nachylenia min. 42 stopnie.

Wytrzymałość konstrukcji do 150 kg potwierdzona świadectwem wytrzymałościowym, wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji wytrzymałości krzeseł.

Protokół oceny ergonomicznej krzesła wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł.

Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:

Skład: 100% PES (POLIESTER).

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 (lub równoważna)

potwierdzona atestem. Gramatura: 366 +/-15 g/m2. Pilling: 4-5 wg PN-EN ISO 12945-2

(lub równoważna) potwierdzony atestem.

Atest higieniczny. Trudnopalność potwierdzona atestem. Kolor tapicerki  do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji, na podstawie przedstawionych wzorników w min. 7 kolorach do wyboru.

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:

15. Krzesło konferencyjne – 4 szt.

Fotel konferencyjny z siedziskiem kubełkowym.

Podstawa metalowa 4-ramienna, tzw. pająk, funkcja obrotowa z samopowrotem.

Tapicerka z atestem trudnopalności, 100% poliester, ciężar 310g/m2, powyżej 100 tys.

cykli Martindale’a  odporności  na ścieranie oraz min. 6 odporności na światło.

Kolorystyka tapicerek oraz stelaży do wyboru na podstawie min. 7 wzorów  przedstawionych

Zamawiającemu.

Poglądowe zdjęcie:

UWAGI DODATKOWE:

- Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

- Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar 
i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.

- Kompleksy szafek powinny być skręcone ze sobą, a szafki wiszące i meble 
o wysokości powyżej 2000mm zamontowane do ściany tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.

- Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty higieniczne płyt meblowych, 
z których wykonane będą zabudowy meblowe.

- Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, farb i tkanin.

- Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Gwarancja – minimum 24 miesiące.

- Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Doktorska Politechniki Częstochowskie, 
ul. Dąbrowskiego 69, pokój 209.

Meble przeznaczone do stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. poz.973) z późniejszymi zmianami.