Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - Serwery BackUp z wyposażeniem

SPECYFIKACJA SERWERA DO BACKUP:

Procesor:

- Procesor z wydajnością o wyniku minimum 24 000 punktów w teście Passmark CPU Mark.

- Minimum 8 rdzeni

- Mnimum 16 wątków

- Taktowanie minimum 3,8 GHz

UWAGA

W dokumentacji SWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 17.07.2025  na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

- Architektura procesora: 64-bitowy x86

- Wbudowany procesor Graficzny

- Koprocesor arytmetyczny FPU: Yes

- Mechanizm szyfrowania: Yes (AES-NI)

- Transkodowanie wspomagane sprzętowo: Yes

- Pamięć systemowa: minimum 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)

- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB (4 x 64 GB)

- Gniazdo pamięci: minimum 4 x UDIMM DDR5 Wspiera opcjonalną pamięć ECC

- Pamięć flash: minimum 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)

- Wnęka dysków:minimum:  16 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

- Kompatybilność dysków: Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe

- Wymieniany podczas pracy: Yes (Nieobsługiwane M.2 SSD)

- Gniazda M.2: 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 minimum x2 sloty

- Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD: Yes

- GPU pass-through: Yes

- Minimum Port 2,5 Gigabit Ethernet(2,5G/1G/100M): x2 (2,5G/1G/100M/10M)

- Minimum Port 10 Gigabit sieci Ethernet: 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)

- Wake on LAN (WOL): Yes

- Ramka Jumbo: Yes

- Gniazdo PCIe: min x3

- Minimum Gniazdo 1: Gen 4 x 4    Gniazdo 2: Gen 4 x 8 lub Gen 4 x 4*    Gniazdo 3: Gen 4 x 4

- Port USB minimum 3.2 Gen 2 (10Gb/s): 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps

- Kształt:  3U, do montażu stelażowego

- Wskaźniki LED: Status zasilania, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status portu rozbudowy pamięci

- Przyciski: Zasilanie, reset

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 131,3 × 482,2 × 550,8 mm Nie uwzględnia ucha ani wystającej części jednostki zasilania.

- Waga (netto): max 16 kg

- Waga (brutto): max 23. kg

- Temperatura robocza: 0–40°C

- Temperatura przechowywania: -20–70°C

- Wilgotność względna: 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C

- Zasilacz: 550W(x2), 100-240V

- Power Consumption: Disk Standby Mode: 99.99

- Pobór mocy: Tryb pracy, typowy: max 350 W Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.

- Wentylator: Wentylator systemu: minimum 3 x 60mm, 12VDC

- Ostrzeżenie systemowe: Brzęczyk

- Standardowa gwarancja: 5lat

- Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci: 5000

DO TEGO:

- odpowiednie szyny montażowe

- 8x pasujące dyski np.:ST16000NT001

- 2x Kompatybilna Karta sieciowa 10G

Minimum 3 letni support na dostarczany sprzęt serwerowy.

Zadanie 2 - Rozbudowa pojemności dyskowej na 3 serwerach Dell VxRail

Rozbudowa DYSKI:

serwer do rozbudowy:

VXRAIL DELL  SN:DE600204628469  ST: GFB4X73

VXRAIL DELL  SN:DE600204628471  ST: JFB4X73

VXRAIL DELL  SN:DE600204628470  ST: HFB4X73

obecnie zainstalowane dyski na 1 RAIL :

3x Samsung MZ7LH3T8HALT0D3

1x Dell KPM5XMUG800G

RODZAJ DYSKU: SSD

ILOŚĆ WOLNYCH SLOTÓW NA SERWER: 6

POJEMNOŚĆ 1 DYSKU: 3,84TB

PARAMETRY DYSKU:

•	Pojemność: 3,84 TB

•	Interfejs: SATA III 6 Gb/s

•	Format: 2,5″, grubość ~7 mm

•	Typ pamięci: 3D TLC, klasa „read intensive”

•	Prędkości sekwencyjne: odczyt do ~550 MB/s, zapis do ~520 MB/s

•	IOPS (4 KB): odczyt ~98 000, zapis ~28–30 000

•	DWPD: ~1,3 (zapisy na dzień przez 3 lata)

•	MTBF: ~2 mln godzin

•	Zasilanie/ciepło: ok. 2,3 W podczas odczytu, do 3,6 W podczas zapisu

WYMAGANE ZAPEWNIENIE WSPARCIA PRZY INSTALACJI DYSKÓW JAK I PAMIĘCI RAM!!!!!!!!!

Minimum 3 letni support na dostarczany sprzęt serwerowy.

Zadanie 3 - Rozbudowa pamięci RAM na 3 serwerach Dell VxRail

Rozbudowa RAM:

serwer do rozbudowy:

VXRAIL DELL  SN:DE600204628469  ST: GFB4X73

VXRAIL DELL  SN:DE600204628471  ST: JFB4X73

VXRAIL DELL  SN:DE600204628470  ST: HFB4X73

POJEMNOŚĆ KOSCI: 32GB

ILOŚĆ KOŚCI RAM NA SERWER: 6

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE: po 192GB na serwer 6x32GB

Minimum 3 letni support na dostarczany sprzęt serwerowy.