# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostosowanie jednostki r/v IMOR na potrzeby pracy z systemem holowanych pojazdów ROTV wraz z magnetometrami

## 1. Charakterystyka ogólna jednostki

Nazwa jednostki: r/v IMOR
Sygnał wywoławczy: SKNB
Armator: Uniwersytet Morski w Gdyni
Rodzaj statku: Research Vessel
Stocznia: CRIST, 2006
Nadzór klasyfikacyjny: Polski Rejestr Statków (PRS)
Rodzaj klasy: *KM RESEARCH SHIP I AUTO DP1
Data nadania klasy: 28.08.2000
Rodzaj nadzoru: PRS klasowy

Parametry techniczne jednostki:
- Długość całkowita (L): 32,50 m
- Szerokość (B): 10,50 m
- Zanurzenie maksymalne (T max): 3,5 m (z kilem)

## 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostosowaniu jednostki badawczej r/v IMOR do pracy z systemem holowanych pojazdów podwodnych typu ROTV wraz z magnetometrami, zgodnie z dokumentacją wykonawczą (załączoną do niniejszej Specyfikacji).

## 3. Zakres prac

Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie kompletny proces przygotowania, prefabrykacji oraz montażu następujących elementów:

Cześć 1) przygotowanie konstrukcji zgodnie z dokumentacją wykonawczą przekazaną przez zamawiającego: 

1. Belka bramowa – konstrukcja do obsługi systemu ROTV
2. Kosze z mocowaniami do magnetometrów – dla bezpiecznego przechowywania i obsługi czujników
3. Rama USBL – struktura nośna systemu pozycjonowania akustycznego ( zamawiający przekaże istniejącą ramę do wykonawcy. Transport ramy do wykonawcy jest po jego stronie)
4. Fundament pod windę VIGO – pod konstrukcję windy dla obsługi systemu holowanego

Zamawiający dalej sobie prawo do kontroli zgodności przygotowanych prefabrykatów z dokumentacją wykonawczą przed instalacją na jednostce r/v IMOR

Część 2) Montaż, oraz testy elementów.

Zamawiający przekaze do dyspozycji wykonawcy jednostkę r/v Imor na okres nie dłuższy niż 7 dni. W tym czasie wykonawca musi

- dostarczyć elementy wcześniej przygotowane i zainstalować je na jednostce oraz

- zorganizować badania NDT w pkt 4.4 kontrola jakości spoin

- zorganizować badania obciążeniowej belki bramownicy dla każdego bloczka na wagę minimum 800 kg

## 4. Wymagania materiałowe i wykonawcze

4.1Materiały i prefabrykacja:
- Wykonawca zabezpiecza wszystkie niezbędne materiały i środki.
- Wszystkie elementy prefabrykowane przed instalacją muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

4.2 Wymogi spawalnicze:
- Spawacze muszą posiadać aktualne uprawnienia.
- Należy przedłożyć dokumentację WPS i WPQR.
- Elektrody i inne materiały spawalnicze muszą być certyfikowane wg IACS.
- Wykonawca dostarcza certyfikaty materiałowe stali wg normy 3.1.

4.3 Powłoki malarskie:
- Wszystkie elementy muszą być pokryte farbą podkładową.
- Belka bramowa musi być dodatkowo pomalowana jedną warstwą farby nawierzchniowej – kolor biały, farba okrętowa.

4.4 Kontrola jakości spoin:
- badanie NDT (penetrant) (belka bramowa, mocowania belki, mocowania koszy) dla minimum 15% spawów
- Wykonawca dostarcza raporty z przeprowadzonych badań nieniszczących.

4.5 Prace dostępowe, zabezpieczeni miejsca prac

-Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza niezbędne materiały, narzędzia oraz maszyny niezbędne do wykonania prac.

-Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem własności zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca będzie planował realizację części zlecenia z wody, to samodzielnie musi zabezpieczyć platformę pływającą.

- Zamawiający zapewnia operatora do urządzeń pokładowych (brama i dźwig statkowy do prac pomocniczych)

## 6. Odpowiedzialność wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie jednostki podczas prac montażowych.
- Jakiekolwiek uszkodzenia statku wynikające z prac wykonawcy będą podstawą do wezwania do ich usunięcia.
- W razie odmowy naprawy szkód, armator ma prawo zlecić naprawę na koszt wykonawcy.

## 7. Dokumentacja i odbiory

Wykonawca zobowiązany jest do:
- Przedstawienia pełnej dokumentacji materiałowej (certyfikaty 3.1, farby, elektrody).
- Przekazania raportów NDT.
- Zgłoszenia gotowości do odbioru po zakończeniu prac – odbiór nastąpi z udziałem przedstawiciela armatora.

- Armator będzie posiłkował się biurem projektowym odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji wykonawczej w czasie odbiorów i oględzin prac.

## 7. Uwagi końcowe

Wszystkie działania muszą być zgodne z dokumentacją wykonawczą oraz obowiązującymi przepisami klasyfikacyjnymi PRS. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki stoczniowej oraz zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa dla jednostki i załogi.