# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 2

Meble do sal wykładowych do oddziału PCz w Zawierciu:

1. Stolik szkolny 2-osobowy 30 szt - Ławka szkolna powinna być wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm o kolorze Olocha. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoliki powinny być dostarczone zmontowane ze złożonymi nogami do środka. Stolik 2-os - blat o wymiarze 1300x500 mm dla osoby dorosłej.

Przykładowe zdjęcie:

2. Krzesło szkolne 30 szt. -  wykonane z profilu kwadratowego 20x20 mm, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar krzesła dla osoby dorosłej.

Przykładowe zdjęcie:

3. Biurko 2 szt -  wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w kolorze Olcha. Okleina PCV . Stelaż z rury fi 40 mmi profilu 40x20 mm, malowany proszkowo. Biurko powinno posiadać 4 szuflady, górna szuflada zamykana na klucz. Wymiary blatu:1300x600 mm.

Przykładowe zdjęcie:

Koszt dostawy i montaż mebli po stronie Wykonawcy.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Dostawa mebli do oddziału PCz w Zawierciu.

Meble przeznaczone do stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. poz.973 z późniejszymi zmianami).