Opis przedmiotu zamówienia

RZ-DZP.261.7.2025.MM – Załącznik nr 5 do SWZ

Zadanie 1 – Dostawa urządzeń sieciowych ( 7 szt.) dla Katedry Sztucznej Inteligencji

- Punkt dostępowy, 3 sztuki:

- Typ: punkt dostępowy

- Wsparcie standardu bezprzewodowego: co najmniej Wi-Fi 6

- Obsługa wielkozakresowości: co najmniej 2.4 GHz oraz 5 GHz

- Liczba portów LAN: min. 2 szt, co najmniej 1 Gbit/s

- CPU: min. 800 Mhz

- Pamięć flash: min. 128 MB

- Ogólna pojemność pamięci wewnętrznej: min. 250 MB

- Oprogramowanie urządzenia: co najmniej na poziomie systemu RouterOS poziom 4, IOS 15.x lub równoważne, rozumiane jako system spełniający poniższe kluczowe funkcjonalności:

  - Obsługa zaawansowanych protokołów routingu (m.in. OSPF, BGP),

  - Funkcje konfiguracji QoS i zarządzania pasmem,

  - Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa (np. firewalle, VPN),

  - Możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania i monitoringu działania,

  - Elastyczność konfiguracji interfejsów sieciowych i VLAN

- Zarządzanie przez co najmniej:

  - Przeglądarka WWW (GUI)

  - CLI – Command Line Interface

- Gwarancja: min. 12 miesięcy

- Obsługa najnowszego zabezpieczenia WPA3

- Wsparcie dla zasilania PoE: IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at

- Zużycie mocy: ok. 9W

- Router, 4 sztuki:

- Typ: router z możliwością zarządzania zdalnego

- Liczba portów LAN+WAN: min. 5 szt.

- Prędkość portów Ethernet: min. 1Gbit

- Liczba portów SFP: min. 2

- CPU: min. 800 Mhz

- Pamięć flash: min. 128 MB

- Ogólna pojemność pamięci wewnętrznej: min. 250 MB

- Oprogramowanie urządzenia: co najmniej na poziomie systemu RouterOs poziomu 4, IOS 15.x lub równoważne, rozumiane jako system spełniający poniższe kluczowe funkcjonalności:

  - Obsługa zaawansowanych protokołów routingu (m.in. OSPF, BGP),

  - Funkcje konfiguracji QoS,

  - Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa (np. firewalle, VPN),

  - Możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania i monitoringu działania,

  - Elastyczność konfiguracji interfejsów sieciowych i VLAN

- Zarządzenie przez co najmniej:

  - Przeglądarka WWW (GUI)

  - CLI – Command Line Interface

- Gwarancja: min. 12 miesięcy

- Wsparcie dla obsługi protokołu: IEEE 802.1Q

- Przepustowość przekazywania pakietów (Forwarding rate) dla pakietów 64B: min. 58000 kpps

- Routing warstwy 3 (L3 hardware offlowad): obsługa sprzętowa

- Możliwość agregowania łączy na poziomie sprzętowym

Zadanie 2 - Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Elektrycznego

Część 1

Informacje ogólne

Przełącznik światłowodowy 24 sloty SFP+ (1 szt.) + moduły światłowodowe SFP+ SM Duplex LC (10 szt.)

Obudowa

Obudowa typu RACK 19”

Wysokości maksymalnej 1U

Zasilanie

Co najmniej jeden wbudowany zasilacz o mocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania urządzenia, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego

Pamięć

Wbudowana pamięć RAM minimum 4 GB

Wbudowana pamięć flash o pojemności minimum 1 GB.

Interfejsy

Minimum 24 portów SFP+

Minimum 6 portów QSFP+

Minimum 1 port USB lub RJ45 do zarządzania

Minimum 1 port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash

Możliwość skonfigurowania min. 1000 interfejsów vlan interface SVI

Wydajność

Matryca przełączająca o wydajności minimum 1,44 Tbps

Wydajność przełączania przynajmniej 490 Mpps

Obsługa minimum 64 000 adresów MAC

Obsługa minimum 4090 sieci VLAN jednocześnie

Obsługa 802.1Q tunneling (QinQ)

Możliwość skonfigurowania min. 512 interfejsów vlan interface SVI

Obsługa ramek jumbo o wielkości max. 9216 bajtów

Wydajność połączenia w stos minimum 40 Gb/s

Routing

Obsługa min. 64 000 tras dla routingu Ipv4;

Obsługa min. 32 000 tras dla routingu Ipv6;

Obsługa min. 25 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF)

Protokoły

Obsługa protokołu GVRP;

Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP;

Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

Obsługa protokołu UDLD lub równoważnego

Obsługa kolejek

Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach;

Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP.

Łączenie w stos

Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP

Możliwość łączenia do 8 jednostek w stosie

Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. Cross-stack link aggregation);

Stos przełączników musi być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree;

Wymagane są moduły stackujące lub licencje umożliwiające łączenie urządzeń w stos jeżeli dotyczy. Dopuszcza się możliwość łączenia w stosy za pomocą portów typu uplink.

Bezpieczeństwo

Minimum 3 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę

Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL

Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal WWW

Zarządzanie przez HTTPS, SNMP i SSH za pomocą protokołów Ipv4 i Ipv6

Możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, Ipv4, Ipv6, porty TCP/UDP

Obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny)

Możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP

Zarządzanie i monitoring

Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN

Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC)

Dedykowany port konsoli oraz dedykowany port zarządzający out-of-band 10/100Base-T Ethernet

Mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP

Możliwość pracy jako generator / odbiornik pakietów testowych IP SLA

Możliwość konfiguracji liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki

Certyfikaty i Deklaracje

Deklaracja zgodności UE (certyfikat CE). Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.

Informacje dodatkowe

Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy

3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Producenta lub autoryzowane centrum serwisowe, na podstawie rozszerzonego kontraktu serwisowego producenta

Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń

Zaoferowane moduły światłowodowe SFP+ SM Duplex LC muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem światłowodowym.

Część 2

| 1. | Przełącznik jest dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. |
| --- | --- |
| 2. | Wymagane parametry fizyczne: |
|  | a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19” |
|  | b) wysokość 1U |
|  | c) co najmniej jeden wewnętrzny zasilacz 230V AC |
|  | d) zakres temperatur pracy ciągłej od -5 °C do +50 °C |
|  | e) zakres wilgotności pracy 5% - 90% |
|  | f) waga urządzenia nie więcej niż 4,8 kg |
|  | g) głębokość urządzenia max 34 cm |
| 3. | Przełącznik posiada: |
|  | ● min. 48 portów 10/100/1000BASE-T ze wsparciem dla funkcjonalności PoE+. Budżet mocy PoE min. 380W |
|  | ● min. 4 porty 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 1G-SX, 1G-LX, |
|  | ● min. 2 dedykowane porty do łączenia przełączników w stos. Porty nie są współdzielone z 4 portami 10GE SFP+ |
|  | ● Port konsoli RS232/RJ45 |
|  | ● Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash |
| 4. | Maksymalny pobór mocy przez przełącznik przy nieaktywnej funkcjonalności PoE - 80W |
| 5. | Przełącznik umożliwia łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: |
|  | a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP |
|  | b) Do 5 jednostek w stosie |
|  | c) Magistrala stackująca o wydajności minimum 48Gb/s |
|  | d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) |
|  | e) Stos przełączników widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree |
|  | Urządzenie dostarczane z kablem producenta umożliwiającym połączenie urządzeń w stos o długości 0,5m. |
| 6. | Układ przełączający o wydajności min. 224 Gbps, wydajność przełączania min. 160 Mpps |
| 7. | Obsługa min. 32 000 adresów MAC |
| 8. | Wbudowana pamięć co najmniej RAM 2GB |
| 9. | Wbudowana pamięć flash o pojemności co najmniej 1GB |
| 10. | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
| 11. | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
| 12. | Obsługa ramek jumbo o wielkości max 9216 bajtów |
| 13. | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 |
| 14. | Obsługa protokołu BFD oraz LACP |
| 15. | Obsługa protokołu HSRP IPv4 i IPv6 lub VRRP IPv4 i IPv6 |
| 16. | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). wsparcie dla min. 63 instancji protokołu MSTP. Wsparcie dla mechanizmu VBST (równoważne dla PVST) |
| 17. | Obsługa protokołów routingu dynamicznego OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng. |
| 18. | Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 |
| 19. | Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 |
| 20. | Obsługa protokołów związanych z obsługą ruchu typu multicast: |
|  | a) IGMP v1, v2 i v3 |
|  | b) IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
|  | c) PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM |
| 21. | Obsługa co najmniej 1 023 IPv6 Neighbor Discovery |
| 22. | rozmiar tablicy ARP 2 048 wpisów |
| 23. | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) - 60 |
| 24. | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |
| 25. | Przełącznik zgodny z IEEE 802.3.az |
| 26. | Przełącznik posiada funkcjonalność DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP relay, DHCP client |
| 27. | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: |
|  | a) min. 3 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę |
|  | b) autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL |
|  | c) obsługa sprzętowo reguł ACL. Możliwość utworzenia min. 2000 reguł ACL |
|  | d) możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC |
|  | a) zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 |
|  | e) możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP |
|  | f) obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard |
|  | g) obsługa mechanizmów związanych z ochroną protokołu STP: BPDU Protection, Root Protection, Loop Protection |
|  | h) możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP IPv4 i IPv6 |
|  | i) możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
| 28. | Implementacja ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: |
|  | ● klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP |
|  | ● wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
| 29. | Urządzenie posiada mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie posiada możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie umożliwia konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. |
| 30. | Wymagane opcje zarządzania: |
|  | a) możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie |
|  | b) plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) |
|  | c) możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang lub RESTCONF |
|  | d) wsparcie dla skyptów python uruchamianych na urządzeniu |
|  | e) wsparcie dla RMON |
| 31. | Wraz z urządzeniami zostaną dostarczone: |
|  | a) pełna dokumentacja w języku angielskim |
|  | b) dokumenty potwierdzające, że urządzenie posiada wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE) |
| 32. | Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
| 33. | Przełącznik posiada 5-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie gwarancji producenta. |
| 34. | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |
| 35. | Deklaracja zgodności UE (certyfikat CE). Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |

Zadanie 3 - Dostawa 8 przemysłowych przełączników sieciowych dla Katedry Metalurgii i Technologii Metali

| Typ przełącznika | Przemysłowy |
| --- | --- |
| Ilość portów | 5 x RJ45 min. 100 Mbps |
| Standardy | IEEE 802.3x |
| Wymiary | Szerokość maksymalnie 40 mm |
| Montaż | Pionowy na szynie DIN 35mm |
| Zasilanie | +24V, z terminalem śrubowym lub zaciskowym |
| Chłodzenie | Bezwentylatorowe |
| Akcesoria | 1 x kabel sieciowy (wykonanie fabryczne) Ethernet Patchcord UTP kat. min. 5E, o długości 0,5 m 2 x kabel sieciowy (wykonanie fabryczne) Ethernet Patchcord UTP kat. min. 5E, o długości 1,0 m |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |