UWAGA

W dokumentacji SWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 06.08.2025 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Zadanie 7 – Stacja robocza bez monitora –– 3 szt.

Oferowany model :……………………………………………………….

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb dedykowanych aplikacji do obliczeń oraz badań naukowych I jako stacja programistyczna, graficzna, monitorująca dlatego zaoferowany sprzęt musi być przystosowany do pracy ciągłej. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu.

| Element konfiguracji | Sposób określenia | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Typ sprzętu / obudowy / Kolor | Typu Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie wysokim profilu. Obudowa musi umożliwiać bez narzędziowe otwarcie, demontaż dysków oraz kart rozszerzeń. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem konfiguracji oraz numerem seryjnym. |  |
| Procesor | Jeden Procesor klasy x86 min 24 rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 58 600 punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie internetowej cpubenchmark.net dla konfiguracji jednoprocesorowej. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu |  |
| Zainstalowana ilość pamięci RAM | Minimum 2x32 GB DIMM DDR5 Obsługa pamięci DDR5 ECC i DDR5 non-ECC, Minimum 4 sloty na pamięć RAM |  |
| Obsługiwana ilość pamięci RAM | Co najmniej 128 GB |  |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 4/2 |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna Wbudowane porty/złącza: - minimum 2 x DP 1 x HDMI |  |
| Dyski twarde | Min 2TB SSD M.2 PCIe 4.0 wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Płyta główna obsługiwać min. 3 dyski SATA HDD oraz 3 dyski M.2 SSD, |  |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO9001 Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO14001 Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu od niego pochodzącego |  |
| Dźwięk | Wbudowana, High Definition (HD) Audio |  |
| Płyta głowna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Wyposażona w: - min. 3 złącza SATA 3.0 (6Gb/s) oraz 3xM2 obsługujące dyski PCIe . Płyta zawierająca min. następujące gniazda PCIe: - 1 x PCI Express 4.0 x16, - 1 x PCI Express 4.0 x16 (elektrycznie prędkość x4, mechanicznie x16), - 2 x PCI Express 3.0 x1 Wspierająca konfigurację RAID min. 0 i 1 dla dysków SATA i PCIe Chipset Dedykowany rozwiązaniom serwerowym lub stacji graficznych |  |
| Łączność | LAN 100/1000 Mbit/s wraz Wake on LAN Karta sieciowa musi umożliwiać zarządzanie zdalne jednostką na poziomie sprzętowym tj. Bez udziału systemu operacyjnego np. Dostęp do BIOS i możliwość jego konfiguracji niezależnie od stanu urządzenia (wymagane jest wyłącznie podłączenie do prądu i sieci LAN) |  |
| Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 750W i sprawności minimum 90% z aktywnym PFC zakres napięcia wejściowego 100-240V Sprawność zasilacza potwierdzona certyfikatem min 80 PLUS Platinum dostępnym na stronie jednostki certyfikującej http://www.plugloadsolutions.com/ lub w oficjalnej dokumentacji producenta |  |
| Rodzaje wyjść / wejść | Minimum : - 9 x USB w tym: 5x USB 3.2 z przodu obudowy i 4x USB 3.2 z tyłu obudowy (Jeden z portów USB z przodu obudowy musi być w standardzie USB-C; Jeden z portów z tyłu obudowy musi być w standardzie Smart Power On ), - port sieciowy RJ-45 1Gb/s, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu (dopuszcza się złącze combo) - port wyjścia dźwięku z tyłu komputera - 2 x DisplayPort 1.4 - 1 x HDMI 2.1 - czytnik kart SD Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Obudowa – wymiary i waga | Waga urządzenia poniżej 15 kg Wysokość nie może być większa niż 42cm Szerokość nie może być większa niż 20cm |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym i modelu (PN) - numeru inwentarzowego, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą wydania wersji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - licencji na preinstalowany system operacyjny, - aktywnej karcie graficznej, - stanie wentylatorów (procesora, zainstalowanego w obudowie) - napędach, dyskach podłączonych do portów SATA, M.2 Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI, RAID - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, - ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB - wglądu w system zbierania logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urzadzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z przysługującego mu prawa do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania u producenta. |  |
| Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock - Dedykowane oczko na kłódkę umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego przed otwarciem obudowy - Moduł dTPM 2.0 – dedykowany układ sprzętowy szyfrowania umiejscowiony na płycie głównej w sposób trwały na etapie produkcji płyty głównej. (TCG2.0) |  |
| W zestawie – jednostka centralna | Klawiatura przewodowa w układzie EU Mysz przewodowa zoptyczna 1000dpi ze scrollem Europejski przewód zasilający Klawiatura i mysz trwale oznaczona logiem producenta stacji roboczej |  |
| System diagnostyczny zintegrowany | Graficzny interfejs oprogramowania diagnostycznego. Narzędzie działające bez udziału systemu operacyjnego i bez obecność dysku twardego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o: - producencie komputera, modelu, numerze konfiguracji i numerze seryjnym, - zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilości pamięci cache L1, L2, L3 oraz obsługiwanych technologiach - ilości zainstalowanej pamięci RAM, zainstalowanych kościach pamięci ram wraz jej numerem seryjnym, prędkości oraz wielkości - płycie głównej - zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność System diagnostyczny musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej, - wykonanie testu urządzeń pracujących na magistrali PCIe - wykonanie testu płyty głównej - wykonanie testu dysku twardego, |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |  |
| Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |

Opis równoważności system operacyjnego

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.	Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4.	Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.	Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.	Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.	Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.	Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16.	Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.	Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22.	Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.	Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29.	Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30.	Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32.	Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34.	Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.	Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36.	Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38.	Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.	Login i hasło,

b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d.	Certyfikat/Klucz i PIN

e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.	Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.	Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41.	Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42.	Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43.	Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń