Opis przedmiotu zamówienia - RZ-DZP.261.45.2025.JP – Załącznik nr 5 do SWZ

Dostawa przełączników sieciowych (4 szt.) dla Wydziału Zarządzania.

| 1. | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
| --- | --- |
|  | Wymagane parametry fizyczne: - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - wysokość maksymalna 1U - minimum jeden wewnętrzny zasilacz 230V AC - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 °C do +50 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 90% - waga urządzenia nie większa niż 5kg - głębokość urządzenia maksymalnie 35cm |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum: - 48 portów 10/100/1000BASE-T ze wsparciem dla funkcjonalności PoE+. Budżet mocy PoE min 380W - 4 porty 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 1G-SX, 1G-LX, - 2 dedykowane porty do łączenia przełączników w stos. Porty nie mogą być współdzielone z wymaganymi 4 portami 10GE SFP+ - Port konsoli RS232/RJ45 - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash |
|  | Maksymalny pobór mocy przez przełącznik przy nieaktywnej funkcjonalności PoE - 80W |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 5 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności minimum 48Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree W ramach niniejszego postępowania musi zostać dostarczony kabel producenta umożliwiający podłączenia urządzeń w stos o długości minium 0,5m. |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 224 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 160 Mpps |
|  | Obsługa min. 32 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 2GB |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1GB |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9200 bajtów |
|  | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 |
|  | Obsługa protokołu BFD oraz LACP |
|  | Obsługa protokołu HSRP IPv4 i IPv6 lub VRRP IPv4 i IPv6 |
|  | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). wsparcie dla min. 63 instancji protokołu MSTP. Wsparcie dla mechanizmu VBST lub PVST. |
|  | Obsługa protokołów routingu dynamicznego OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |
|  | Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Obsługa protokołów związanych z obsługą ruchu typu multicast: a) IGMP v1, v2 i v3 b) IGMP Snooping v1, v2 i v3 c) PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM |
|  | Obsługa min. 1 023 IPv6 Neighbor Discovery |
|  | Minimalny rozmiar tablicy ARP 2 048 wpisów |
|  | Obsługa minimum 60 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) |
|  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |
|  | Przełącznik musi być zgodny z IEEE 802.3az |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP relay, DHCP client |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 3 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - obsługa sprzętowo reguł ACL. Możliwość utworzenia minimum 2000 reguł ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC - zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - obsługa mechanizmów związanych z ochroną protokołu STP: BPDU Protection, Root Protection, Loop Protection - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP IPv4 i IPv6 - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
|  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
|  | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang lub RESTCONF - wsparcie dla skyptów python uruchamianych na urządzeniu - wsparcie dla RMON |
|  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
|  | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały 5-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie gwarancji producenta. |
|  | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |