Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 73/PN/MN/2025

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Oprogramowanie do USG
Aparat USG Canon typ TUS-AI700 Aplio i700

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r. : |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów 1.5D | TAK, podać model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 11,0 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Liczba elementów – min. 700 w 3 rzędach | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) max. 46 mm | TAK, opisać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK, opisać |  |
|  | Elastografia | TAK, opisać |  |
|  | Moduł elastografii (typu strain) uciskowej/odkształceniowej obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK, opisać |  |
|  | Elastografia akustyczna (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej kodowana kolorem z wizualizacją fali propagacji i automatycznym pomiarem zwłóknienia wątroby- – dostępne na sondach Convex, Linia, Endo. Możliwość dowolnej regulacji pola analizy oraz prezentacji elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK, opisać |  |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK, opisać |  |
|  | Wizualizacja i pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | TAK, opisać |  |
|  | Raport prezentujący jednoczesne porównanie wyników pomiarów wątroby: zwłóknienia, stłuszczenia | TAK, opisać |  |
|  | Inne | TAK, opisać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | TAK, opisać |  |
|  | Wieloparametrowe raportowanie do aplikacji wątrobowych z łączeniem obrazowania z innych źródeł |  |  |
|  | obrazowanie panoramiczne | TAK, opisać |  |
|  | Dodatkowe | TAK, opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, opisać |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Aplio i700 (TUS-AI700) | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 m-cy |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK podać gdzie |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych. | TAK podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni |  |

| Wartość netto : |  |
| --- | --- |
| Vat % |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Oprogramowanie do Tomografu Komputerowego

Canon TSX-303B/5K Aquilion Prime SP

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r. : |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne | TAK, podać model |  |
| 1 | Elementy niezbędne do rozbudowy i prawidłowego uruchomienie urządzenia: fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, nie powystawowe. | TAK, opisać |  |
| 2 | Wszystkie wymagane licencje / aplikacje bezterminowe, nie podlegają subskrypcji. Żaden z zaoferowanych elementów i/lub aplikacji systemu tomografii i stacji diagnostycznej nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione. | TAK, opisać |  |
| II. | Rozbudowa tomografu komputerowego Aquilion Prime SP | TAK, opisać |  |
| A. | Akwizycja i ocena badań subtrakcyjnych | TAK, opisać |  |
| 3 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: - techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja i odejmowanie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, Możliwość oceny: dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu | TAK, opisać |  |
| 4 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną dla oceny narządów miąższowych Możliwość akwizycji: - techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja i odejmowanie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, Możliwość oceny: dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną w obszarze narządów miąższowych dla automatycznej oceny dystrybucji jodu w narządach miąższowych, oceny perfuzji dla oceny guzów, zmian nowotworowych, zmian naczyniowych, niedokrwienia jamy brzusznej/wątroby, węzłów chłonnych, map przepływów, automatyczne: generowanie i prezentacja obrazu | TAK, opisać |  |
| 5 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze kości Możliwość akwizycji: - techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja i odejmowanie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, Możliwość oceny: dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną dla obszaru kości dla automatycznego odejmowania kości, identyfikacja wzmocnienia guzów kości, pozostawienia obrazu istoty korowej, oceny szpiku, zmian nowotworowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu, identyfikacja wzmocnienie guzów kości. | TAK, opisać |  |
| III. | Rozbudowa stacji diagnostycznych Vitrea | TAK, opisać |  |
| B. | Rozbudowa stacji diagnostycznej opisowej nr ser. 511574260 | TAK, opisać |  |
| 6 | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne: wyznaczanie, segmentację i pomiary stenozy | TAK, opisać |  |
| 7 | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona) | TAK, opisać |  |
| 8 | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa). Automatyczne oznaczenie kolorem blaszek miażdżycowych. Możliwość automatycznego tworzenia raportu z wyliczeniami ilości blaszek miażdżycowych wraz z wykresem ryzyka dla kobiet i mężczyzn | TAK, opisać |  |
| 9 | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in. objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia oraz wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA . Możliwość oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej. Możliwość oceny perfuzji mięśnia sercowego | TAK, opisać |  |
| 10 | Oprogramowanie do automatycznej detekcji guzków płuc | TAK, opisać |  |
| C | Rozbudowa stacji diagnostycznej opisowej nr ser. 511370119 | TAK, opisać |  |
| 11 | Oprogramowanie do automatycznej detekcji guzków płuc | TAK, opisać |  |
| 12 | Oprogramowanie umożliwiające nieinwazyjną ocenę guzów wątroby i planowanie zabiegów chirurgicznych w jej obrębie z możliwością wirtualnego oraz interaktywnego zdefiniowania zakresu resekcji w obrębie wątroby, oceny marginesów tkanki zdrowej dookoła zmian chorobowych oraz identyfikacji i określenia zakresu unaczynienia zajętych gałęzi. | TAK, opisać |  |
| D | Rozbudowa stacji diagnostycznej opisowej nr ser. 511370326 |  |  |
| 13 | Oprogramowanie do automatycznej detekcji guzków płuc | TAK, opisać |  |
| 14 | Oprogramowanie umożliwiające nieinwazyjną ocenę guzów wątroby i planowanie zabiegów chirurgicznych w jej obrębie z możliwością wirtualnego oraz interaktywnego zdefiniowania zakresu resekcji w obrębie wątroby, oceny marginesów tkanki zdrowej dookoła zmian chorobowych oraz identyfikacji i określenia zakresu unaczynienia zajętych gałęzi. | TAK, opisać |  |
| E | Inne (dla stacji diagnostycznych) |  |  |
| 15 | W przypadku kiedy rozbudowa stacji o nowe licencje będzie wymagała wymiany komputerów, i lub konieczności dopasowania wersji oprogramowania posiadanych stacji do wersji oprogramowania nowo dostarczanych licencji, koszty te są po stronie Wykonawcy i winny być uwzględnione w cenie oferty. W takim wypadku dostarczone komputery stacji diagnostycznych muszą być w konfiguracji zgodnej z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań. W przypadku konieczności wymiany komputerów należy dostarczyć je z systemem operacyjnym Windows 11 Pro, z uwagi na fakt, iż Szpitalny System Informatyczny działa tylko i wyłącznie w oparciu o systemy operacyjne z rodziny Windows, dysk min. 1 TB SSD | TAK, opisać |  |
| 16 | Po rozbudowie każde stanowisko diagnostyczne wyposażone w minimum jeden monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 30” oraz monitor opisowy o przekątnej min. 24” | TAK, opisać |  |
| 17 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, opisać |  |
| III | Pozostałe |  |  |
| 1 | Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego min. 5 dni po 8 godzin/dzień, wykonane przez specjalistę posiadającego wiedzę w zakresie proponowanego rozwiązania. | TAK, opisać |  |
| 2 | Instalacja i uruchomienie ( przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia. Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z prawidłowym uruchomieniem urządzenia. | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 m-ce |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK podać gdzie |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych. | TAK podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni |  |

| Wartość netto : |  |
| --- | --- |
| Vat % |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.