Opis przedmiotu zamówienia - RZ-DZP.261.50.2025.JP – Załącznik nr 5 do SWZ

Dostawa urządzeń sieciowych dla Katedry Sztucznej Inteligencji (8 szt. routerów, 16 szt. punktów dostępowych, 2 szt. zarządzalnych przełączników sieciowych):

8x Router:

- Typ: router z możliwością zarządzania zdalnego

- Liczba portów LAN+WAN: min. 8 szt.

- Prędkość portów Ethernet: min. 1Gbit

- Liczba portów SFP: min. 2

- CPU: min. 800 Mhz

- Ogólna pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB

- Oprogramowanie urządzenia: na poziomie systemu RouterOs poziomu 5, IOS 15.x lub równoważne, rozumiane jako system spełniający poniższe kluczowe funkcjonalności:

  - Obsługa zaawansowanych protokołów routingu (m.in. OSPF, BGP),

  - Funkcje konfiguracji QoS,

  - Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa (np. firewalle, VPN),

  - Możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania i monitoringu działania,

  - Elastyczność konfiguracji interfejsów sieciowych i VLAN

- Zarządzenie przez co najmniej:

  - Przeglądarka WWW (GUI)

  - CLI – Command Line Interface

- Gwarancja: 12 miesięcy

- Wsparcie dla obsługi protokołu: IEEE 802.1Q

- Przepustowość przekazywania pakietów (Forwarding rate) dla pakietów 64B: min. 58000 kpps

- Routing warstwy 3 (L3 hardware offload): obsługa sprzętowa

- Możliwość agregowania łączy na poziomie sprzętowym

16x Punkt dostępowy:

- Typ: punkt dostępowy

- Wsparcie standardu bezprzewodowego: co najmniej Wi-Fi 6

- Obsługa wielkozakresowości: co najmniej 2.4 GHz oraz 5 GHz

- Liczba portów LAN: 2 szt, co najmniej 1 Gbit/s

- CPU: min. 800 Mhz

- Ogólna pojemność pamięci wewnętrznej: min. 256 MB

- Oprogramowanie urządzenia: na poziomie systemu RouterOS poziom 4, IOS 15.x lub równoważne, rozumiane jako system spełniający poniższe kluczowe funkcjonalności:

  - Obsługa zaawansowanych protokołów routingu (m.in. OSPF, BGP),

  - Funkcje konfiguracji QoS i zarządzania pasmem,

  - Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa (np. firewalle, VPN),

  - Możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania i monitoringu działania,

  - Elastyczność konfiguracji interfejsów sieciowych i VLAN

- Zarządzanie przez co najmniej:

  - Przeglądarka WWW (GUI)

  - CLI – Command Line Interface

- Gwarancja: 12 miesięcy

- Obsługa najnowszego zabezpieczenia WPA3

- Wsparcie dla zasilania PoE: IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at

- Zużycie mocy: ok. 9W

2x Zarządzalny przełącznik sieciowy 48 portowy z POE:

- Typ: zarządzalny L3

- Montaż: w szafie RACK 19”

- Liczba portów Ethernet 1 Gb/s (RJ45): min. 48 szt.

- Liczba portów SFP+ 10 Gb/s: min. 4 szt.

- Liczba portów QSFP+ 40 Gb/s: min. 2 szt.

- Port konsolowy: min. 1 szt. RJ45

- Obsługa PoE: min. IEEE 802.3af/at (PoE-in / PoE-out), budżet mocy min. 450 W

- Szerokość: 19 cali

- Wysokość: 1U

- CPU: min. 2 rdzenie, min. 650 MHz

- Pamięć RAM: min. 64 MB

- Pamięć masowa (flash): min. 16 MB

- Zarządzanie przez:

  - Przeglądarkę WWW (GUI)

  - CLI (Command Line Interface)

- Protokoły i standardy:

  - IEEE 802.1Q (VLAN)

  - IEEE 802.3af/at PoE

  - IGMP Snooping

  - Spanning Tree Protocol

- Materiał obudowy: Metal

- Chłodzenie: aktywne (wentylatory)

- Maksymalny pobór mocy: do 800 W

- Zasilanie: min. 2 zasilacze AC 240 V

- Gwarancja: min. 12 miesięcy