Specyfikacja techniczna żagli na statek Dar Młodzieży

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nowych żagli na wzór obecnych (1:1) dla Daru Młodzieży wg aktualnych norm światowych.

Łączna ilość żagli 4 sztuki, o łącznej powierzchni około 484,44 m2.

- Dane techniczne dot. wykonania żagli

- żagle wykonać z tkaniny dakron producenta Dimension Polyant z osłoną UVi (należy przedstawić certyfikaty potwierdzające producenta oraz rodzaj materiału z którego wykonane są żagle);

- typy tkaniny dla poszczególnych żagli wg poniższej specyfikacji;

- jakość tkaniny - gatunek I;

- okucia narożnikowe wykonane z stali nierdzewnej, liny stalowe nierdzewne 7x19;

- nici poliestrowe o grubościach 92, 169 i 207 odporne na działanie promieni UV;

- w narożnikach taśma poliamidowa;

- liki w miejscach kolizji z takielunkiem stałym obszyte skórą;

- narożniki obszyte ręcznie skórą;

- luwersy w likach górnych żagli rejowych i likach przednich sztaksli typu Sea Sure;

- baranki wykonane z pierścieni nierdzewnych i liny poliestrowej;

- żagle opisane w narożnikach;

- wszystkie żagle złożone przed dostawą zgodnie z wytycznymi ustalonymi z załogą podczas odbioru.

| Lp. | Nazwa wyrobu /symbol, typ, rodzaj/ | Jednostka miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grotstensztaksel | szt. | 1 | powierzchnia 112,34 m2, tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 450 AP, wykończenie w standardzie MT (medium finish) |
| 2. | Fok Marsel Dolny | szt. | 1 | powierzchnia 121,05 m2 , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 360 AP, wykończenie w standardzie FT (soft finish) |
| 3. | Fok Marsel Górny | szt. | 1 | Powierzchnia 130 m2 , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 320 A P, wykończenie w standardzie FT (soft finish) |
| 4. | Grot Marsel Dolny | Szt. | 1 | Powierzchnia 121,05 m2 , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 320 A P, wykończenie w standardzie FT (soft finish) |