Zadanie 1 – Sala A219

Parametry projektora

1. Źródło światła: laserowe o żywotności min. 20 000 godz. przy pracy w

trybie pełnej jasności.

2. Rozdzielczość natywna: wymagana 1080p (1920x1080 pikseli).

3. Jasność min. 4600 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego).

4. Złącza wejściowe min:

a. 2x HDMI ze wsparciem HDCP w wersji min. 2.2,

b. 1x VGA, 2x audio , 1x wejście mikrofonowe,

5. Złącza wyjściowe: min. 1x VGA, 1x audio.

6. Sterowanie / komunikacja: RS-232, Ethernet 10/100, USB, WI-FI IEEE

802.11a/b/g/n/ac.

7. Obsługa protokołów sieciowych: min. HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net,

PJLink.

8. Obiektyw: manualny (Zoom) o współczynniku projekcji co najmniej w

zakresie: 1,3x-2,1x:1

9. Praca w pionie albo poziomie.

10. Montaż na uchwytach zgodnych z VESA w rozmiarze 100x100.

11. Wbudowany głośnik o mocy min. 15 W

12. Funkcje użytkowe:

a) automatyczne włączanie zasilania po wykryciu sygnału,

b) zintegrowane funkcje strumieniowego przesyłania treści (ang. Screen

Mirroring albo Miracast),

c) przesyłanie po kablu USB obrazu i dźwięku z komputera ,

d) zaimplementowany odtwarzacz treści zarządzany przez LAN, listy

odtwarzania, zarządzanie czasowe, wsparcie dla formatów H264 i H.265,

e) korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników;

projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja

liniowości obrazu pion/poziom,

f) możliwość regulacji barw (odcień, nasycenie, jasność) oraz Gamma,

g) funkcja łączenia krawędzi obrazów w pionie i poziomie z regulacją

krzywych nakładania, równoważeniem poziomu czerni i wyrównywanie kolorów) możliwy podział na 2 lub 4 źródła prezentowane jednocześnie,

i) możliwość jednoczesnego podłączenia i prezentacji min. 2 źródeł

udostępnienia ekranu bezprzewodowego typu Screen Mirroring,

j) możliwość wprowadzenia znaku graficznego (logo) użytkownika i jego

personalizacja.

13. Oprogramowanie projektora nie wymagające stałych lub czasowych opłat

licencyjnych:

a) monitorowania stanu projektora poprzez sieć LAN,

b) oprogramowanie do tworzenia treści i wyświetlania ich przez projektor bez

konieczności stosowania dodatkowego urządzenia (funkcja zintegrowana z

projektorem),

c) oprogramowanie do prezentacji treści poprzez sieć LAN/ Wifi z możliwością

prezentacji jednocześnie do min. 4 źródeł

d) sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki internetowej

14. Gwarancja producenta: 36 miesięcy albo 12000 h w zależności co wystąpi

szybciej.

Uchwyt sufitowy

- 4 punkty mocowania

- Blacha o grubości 3 mm malowana proszkowo

- Teleskopowa konstrukcja uchwytu  o profilu okrągłym

- Możliwość regulacji min. 52-80 cm, kolor biały,

- Korekta lewo/prawo 18°/18°

- Regulacja kąta nachylenia  90°/90°,

- Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu

- malowany proszkowo na kolor biały

Ekran elektryczny

- Ekran projekcyjny elektryczny

- Obszar roboczy o wymiarach 240 x 135 cm

- Czarne ramki o szerokości 5 cm

- Format 16:9

- Możliwość wyboru przedniego lub tylnego wysuwu płótna

- Kolor kasety biały

- Płótno posiada certyfikat trudnopalności

- Kąt widzenia min. 150°

- Współczynnik Gain 1.2

- Możliwość wyboru strony montażu silnika

- Gwarancja 24 miesiące

Robocizna

Należy zdemontować stary ekran i projektor oraz zamontować nowe urządzenia zgodnie z optyką nowych projektorów. Do instalacji należy zastosować okablowanie instalacyjne   1x HDMI z zaciskanymi złączami końcowymi(przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D),  W tym celu należy zdemontować boazerię znajdującą się na ścianie i pod nią poprowadzić okablowanie, następnie listwą przypodłogową do biurka. Należy również wymienić uchwyt do projektora. Długość okablowania projektor przyłącze ok 12m.  Okablowanie HDMI zakończyć/zacisnąć złączami HDMI

Zadanie 2 – Sala A7

Parametry projektora

- Technologia - 3LCD;

- natężenie światła - min. 5000 lumenów;

- rozdzielczość – minimum WUXGA (1920 x 1200);

- współczynnik proporcji - 16:10;

- stosunek kontrastu - min 2.000.000 : 1;

- źródło światła - laser, żywotność min. 20 000 h;

- korekcja Lens-Shift;

- przystosowany do pracy 24 h / 7 dni;

- montaż projektora w dowolnej pozycji (360 stopni);

- poziom hałasu w trybie normalnym maks. 31db;

- wejścia min : 2 x VGA, HDBaseT, 2x HDMI, 2x Audio mini jack, RS-232, LAN;

- wyjścia min : VGA, Audio mini jack;

- wysłona złączy i okablowania dostarczana w komplecie razem z projektorem;

- szybki start i wyłączenie;

- kolor obudowy biały

Ekran elektryczny

- Ekran projekcyjny elektryczny

- Obszar roboczy o wymiarach 290 x 181,5 cm

- Czarne ramki o szerokości 5 cm

- Format 16:10

- Możliwość wyboru przedniego lub tylnego wysuwu płótna

- Kolor kasety biały

- Płótno posiada certyfikat trudnopalności

- Kąt widzenia min. 150°

- Współczynnik Gain 1.2

- Możliwość wyboru strony montażu silnika

- Gwarancja 24 miesiące

Uchwyt sufitowy

- 4 punkty mocowania

- Blacha o grubości 3 mm malowana proszkowo

- Teleskopowa konstrukcja uchwytu  o profilu okrągłym

- Możliwość regulacji min. 52-80 cm, kolor biały,

- Korekta lewo/prawo 18°/18°

- Regulacja kąta nachylenia  90°/90°,

- Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu

- malowany proszkowo na kolor biały

Robocizna:

Należy zdemontować stary ekran i projektor,  zamontować ekran elektryczny w osi Sali oraz projektor na uchwycie sufitowym w odległości wynikającej z jego optyki. Istniejące okablowanie należy przedłużyć, ponadto należy doprowadzić okablowanie instalacyjne   1x HDMI zaciskane końcowe złącza  (przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D), w istniejącym przyłączu zastąpić niewykorzystywane gniazdo video, gniazdem HDMI skorelowanym z położonym okablowaniem

Zadanie 3 – Sala A8

Projektor:

Parametry projektora

1. Źródło światła: laserowe o żywotności min. 20 000 godz. przy pracy w

trybie pełnej jasności.

2. Rozdzielczość natywna: wymagana 1080p (1920x1080 pikseli).

3. Jasność min. 4600 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego).

4. Złącza wejściowe min:

a. 2x HDMI ze wsparciem HDCP w wersji min. 2.2,

b. 1x VGA, 2x audio , 1x wejście mikrofonowe,

5. Złącza wyjściowe: min. 1x VGA, 1x audio.

6. Sterowanie / komunikacja: RS-232, Ethernet 10/100, USB, WI-FI IEEE

802.11a/b/g/n/ac.

7. Obsługa protokołów sieciowych: min. HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net,

PJLink.

8. Obiektyw: manualny (Zoom) o współczynniku projekcji co najmniej w

zakresie: 1,3x-2,1x:1

9. Praca w pionie albo poziomie.

10. Montaż na uchwytach zgodnych z VESA w rozmiarze 100x100.

11. Wbudowany głośnik o mocy min. 15 W

12. Funkcje użytkowe:

a) automatyczne włączanie zasilania po wykryciu sygnału,

b) zintegrowane funkcje strumieniowego przesyłania treści (ang. Screen

Mirroring albo Miracast),

c) przesyłanie po kablu USB obrazu i dźwięku z komputera ,

d) zaimplementowany odtwarzacz treści zarządzany przez LAN, listy

odtwarzania, zarządzanie czasowe, wsparcie dla formatów H264 i H.265,

e) korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników;

projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja

liniowości obrazu pion/poziom,

f) możliwość regulacji barw (odcień, nasycenie, jasność) oraz Gamma,

g) funkcja łączenia krawędzi obrazów w pionie i poziomie z regulacją

krzywych nakładania, równoważeniem poziomu czerni i wyrównywanie kolorów) możliwy podział na 2 lub 4 źródła prezentowane jednocześnie,

i) możliwość jednoczesnego podłączenia i prezentacji min. 2 źródeł

udostępnienia ekranu bezprzewodowego typu Screen Mirroring,

j) możliwość wprowadzenia znaku graficznego (logo) użytkownika i jego

personalizacja.

13. Oprogramowanie projektora nie wymagające stałych lub czasowych opłat

licencyjnych:

a) monitorowania stanu projektora poprzez sieć LAN,

b) oprogramowanie do tworzenia treści i wyświetlania ich przez projektor bez

konieczności stosowania dodatkowego urządzenia (funkcja zintegrowana z

projektorem),

c) oprogramowanie do prezentacji treści poprzez sieć LAN/ Wifi z możliwością

prezentacji jednocześnie do min. 4 źródeł

d) sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki internetowej

14. Gwarancja producenta: 36 miesięcy albo 12000 h w zależności co wystąpi

szybciej.

Uchwyt sufitowy

- 4 punkty mocowania

- Blacha o grubości 3 mm malowana proszkowo

- Teleskopowa konstrukcja uchwytu  o profilu okrągłym

- Możliwość regulacji min. 52-80 cm, kolor biały,

- Korekta lewo/prawo 18°/18°

- Regulacja kąta nachylenia  90°/90°,

- Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu

- malowany proszkowo na kolor biały

Ekran elektryczny

- Ekran projekcyjny elektryczny

- Obszar roboczy o wymiarach 240 x 135 cm

- Czarne ramki o szerokości 5 cm

- Format 16:9

- Możliwość wyboru przedniego lub tylnego wysuwu płótna

- Kolor kasety biały

- Płótno posiada certyfikat trudnopalności

- Kąt widzenia min. 150°

- Współczynnik Gain 1.2

- Możliwość wyboru strony montażu silnika

- Gwarancja 24 miesiące

Robocizna:

Należy zdemontować stary ekran i projektor oraz zamontować ekran elektryczny w osi Sali oraz projektor na uchwycie sufitowym w odległości wynikającej z jego optyki. Istniejące okablowanie należy przedłużyć, ponadto należy doprowadzić okablowanie instalacyjne   1x HDMI zaciskane końcowe złącza  (przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D), w istniejącym przyłączu zastąpić niewykorzystywane gniazdo video, gniazdem HDMI skorelowanym z położonym okablowaniem

Zadanie 4 – Sala A9

Parametry projektora

- Technologia - 3LCD;

- natężenie światła - min. 5000 lumenów;

- rozdzielczość – minimum WUXGA (1920 x 1200);

- współczynnik proporcji - 16:10;

- stosunek kontrastu - min 2.000.000 : 1;

- źródło światła - laser, żywotność min. 20 000 h;

- korekcja Lens-Shift;

- przystosowany do pracy 24 h / 7 dni;

- montaż projektora w dowolnej pozycji (360 stopni);

- poziom hałasu w trybie normalnym maks. 31db;

- wejścia min : 2 x VGA, HDBaseT, 2x HDMI, 2x Audio mini jack, RS-232, LAN;

- wyjścia min : VGA, Audio mini jack;

- wysłona złączy i okablowania dostarczana w komplecie razem z projektorem;

- szybki start i wyłączenie;

- kolor obudowy biały

Ekran elektryczny

- Ekran projekcyjny elektryczny

- Obszar roboczy o wymiarach 290 x 181,5 cm

- Czarne ramki o szerokości 5 cm

- Format 16:10

- Możliwość wyboru przedniego lub tylnego wysuwu płótna

- Kolor kasety biały

- Płótno posiada certyfikat trudnopalności

- Kąt widzenia min. 150°

- Współczynnik Gain 1.2

- Możliwość wyboru strony montażu silnika

- Gwarancja 24 miesiące

Uchwyt sufitowy

- 4 punkty mocowania

- Blacha o grubości 3 mm malowana proszkowo

- Teleskopowa konstrukcja uchwytu  o profilu okrągłym

- Możliwość regulacji min. 52-80 cm, kolor biały,

- Korekta lewo/prawo 18°/18°

- Regulacja kąta nachylenia  90°/90°,

- Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu

- malowany proszkowo na kolor biały

Robocizna:

Należy zdemontować stary ekran i projektor,  zamontować ekran elektryczny w osi Sali oraz projektor na uchwycie sufitowym w odległości wynikającej z jego optyki. Istniejące okablowanie należy przedłużyć, ponadto należy doprowadzić okablowanie instalacyjne   1x HDMI zaciskane końcowe złącza  (przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D), w istniejącym przyłączu zastąpić niewykorzystywane gniazdo video, gniazdem HDMI skorelowanym z położonym okablowaniem