Załącznik nr 2 do SWZ

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa: serwerów (4 sztuki) z oprogramowaniem do wirtualizacji (1 sztuka) i systemami serwerowymi windows datacentre (8 sztuk) z konfiguracją i wdrożeniem; macierzy (2 sztuki) i przełączników SAN FC (4 sztuki) z konfiguracją i wdrożeniem; przełączników sieciowych COR (4 sztuki) z konfiguracją i wdrożeniem; stacji roboczych (zakup komputerów) 250 sztuk; czytników e-dowodu 20 sztuk. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-59/25 |

Inwestycja: 	D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia

Projekt: 	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zadanie: Rozbudowa systemów szpitalnych

Grupa 1 - Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego: Serwery (4 sztuki) z oprogramowaniem do wirtualizacji (1 sztuka) i systemami serwerowymi windows datacentre (8 sztuk) z konfiguracją i wdrożeniem, Macierze (2 sztuki) + przełączniki SAN FC (4 sztuki) z konfiguracją i wdrożeniem, Przełączniki sieciowe COR (4 sztuki) z konfiguracją i wdrożeniem,

1. Nośniki danych

Z uwagi na wymagania dotyczące ochrony danych wrażliwych Zamawiający wymaga by w razie konieczności wymiany gwarancyjnej wymieniane nośniki danych pozostawały u Zamawiającego. Wykluczone są wszelkie czynności w rodzaju odbioru nośnika przez serwisanta, wysyłka nośników w celu uzyskania nośnika wymiennego. Zastrzeżenie dotyczy zarówno nośników magnetycznych jak i bazujących na nieulotnych pamięciach półprzewodnikowych.

2. Gwarancja

Ze względu na zasady bezpieczeństwa naprawy gwarancyjne i wymiany mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez producenta sprzętu lub jego oficjalnego przedstawiciela serwisowego na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa lub umowy. Serwis dostarczonych urządzeń winien być prowadzony w trybie naprawy lub wymiany urządzenia na sprawne w zależności od rodzaju urządzenia najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, w siedzibie Zamawiającego.

3. Dostawa

Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia były:

- fabrycznie nowe

- fabrycznie zapakowane w oryginalne nieotwierane opakowania producenta

- wymagane jest aby dostarczony sprzęt był doposażony w wymagane elementy (procesory, dyski twarde, pamięci RAM, kontrolery, karty sieciowe oraz inne kluczowe ) na etapie produkcji. Zamawiający nie dopuszcza zmian w konfiguracji czy doposażania sprzętu.

4. Zgodność zamówienia

Zamawiający wymaga dla kluczowych urządzeń (takich jak serwery, macierze, przełączniki LAN, przełączniki SAN ) możliwości sprawdzenia na portalu producenta informacji dotyczących dostarczonego sprzętu:

- fabrycznej konfiguracji dostarczonego sprzętu

- okresu gwarancji

- możliwości pobrania najnowszych wersji firmware oraz software

Wymagane jest aby wszystkie urządzenia oraz licencje u producentów były przypisane imiennie do Zamawiającego w systemach producentów.

5. Terminologia

Zamawiający zastrzega, że użycie w dokumencie nazw własnych dotyczy wyłącznie nazw technologii, uznanych standardów komunikacji lub oznaczeń o charakterze normatywnym

(np. Ethernet, Fibre Channel, RFC 2570, RAID, NTFS, EXT4, VLAN, bridging, PN-EN 50173l, ISO/IEC 11801, 802.1ab, RAM, DDR4, Bluetooth, WLAN itp.).

- Macierz FiberChanel - Dostawa dwóch macierzy do replikacji danych w ramach Disaster Recovery w trybie synchronicznym

| Lp. | Parametr wymagany | Należy potwierdzić parametry słowem TAK. Jeżeli zapisano parametr wymagany min. lub max. należy wpisać wartość oferowaną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla macierzy: - obudowa RACK ze względu na ograniczenia w serwerowni maksymalnie 2U - macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii które może zatrzymać jej pracę - wymagane jest aby była wyposażona w dwa lub cztery redundante kontrolery pracujące w trybie Active-Active - wymagane jest aby macierz posiadała wewnętrzny mechanizmy kompresji w trakcie przyjmowania i zapisywania danych a także szyfrowania obsługiwane przez dedykowany procesor kontrolera bądź dyski twarde, nie wpływający na wydajności macierzy - wymagane jest aby macierz posiadała funkcjonalności deduplikacji danych „w locie” - wymagane jest aby dostarczone macierze pracowały w trybie replikacji synchronicznej oraz miały możliwość pracy w trybie replikacji asynchronicznej dla logicznych wolumenów w komunikacji poprzez interfejsy Fibre Channel oraz protokół IP. - wymagane jest aby macierz obsługiwała dyski hot-swap w standardach SSD NVMe, SAS 12Gb/S oraz NL SAS 12Gb/s, musi mieć możliwość obsługi w ramach jednej obudowy dysków SSD oraz SAS - wymagana jest możliwość wymiany kontrolera w czasie pełnej pracy macierzy - wymagana jest obsługa interfejsów dyskowych NVMe - wymagane jest aby kontrolery macierzy oparte były o procesory firmy AMD lub Intel - każdy z kontrolerów powinien posiadać co najmniej 128GB własnej pamięci cache z możliwością jej rozbudowy Wymagane porty komunikacji: - min. 8 portów (4 na kontroler) Fibre Channel 64Gb/s lub 32Gb/s wraz z wkładkami - min. 4 porty (2 na kontroler) z obsługą protokołu iSCSI i wkładkami SFP+ 10Gb lub SFP28 25Gb Wymagane protokoły komunikacji: - Fibre Channel - iSCSI - FC-NVMe - NVMe over TCP Wymagana jest możliwość rozbudowy macierzy o półki dyskowe na dyski 2,5” oraz 3,5” podłączane poprzez zewnętrzny interfejs SAS 12Gb/s - wymagana jest użyteczna pojemność macierzy (widzianej przez serwery przed zastosowaniem mechanizmów redukcji danych takich jak kompresja czy deduplikacja) nie mniejsza niż 110TB przy zastosowaniu mechanizmu RAID 6 lub jego odpowiednika, bez względu na rodzaj przetrzymywanych danych bądź poziom zajętości macierzy. - wymagane jest aby dla workload 70/30 8kB i 20% cache wydajność macierzy była nie mniejsza niż 100 000 IOPS przy latenecji/opóźnieniu nie większej niż 0,4ms. Zamawiający pozostawia sobie prawo do wykonania testów wydajnościowych po dostawie sprzętu. - wymagana jest możliwość rozbudowy online grupy RAID do min 35 dysków - wymagana jest możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów - wymagany jest system podtrzymania zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej taki sam czas przechowywania danych - wymagane jest aby macierz wykorzystywała mechanizm tieringu dla 3 rodzajów dysków twardych z możliwością włączenia lub wyłączenia dla każdego z wolumenów z osobna - wymagana jest funkcjonalności mapowania wolumenów do hostów lub grup hostów, tak aby inne hosty/grupy hostów nie miały do nich dostępu - wymagana jest obsługa co najmniej 250 kopii migawkowych dla każdego z wolumenów. - wymagana jest funkcjonalność thin provisioning - wymagana jest możliwość tworzenia i definiowania poliityk w wyznaczonej przestrzeni macierzy niezamienialnych kopii lokalnych wolumenów na potrzeby szybkiego odzyskiwania danych. - wymagane jest aby macierz wyposażona była w mechanizm działający w trybie in-line umożliwiający wykrywanie uszkodzeń oraz zmian w zapisywanych danych - wymagana jest funkcjonalność określenia ograniczenia operacji I/O oraz przepustowości dla wolumenu oraz grup wolumenów - wymagane jest aby macierz posiadała możliwość stworzenia konfiguracji aktywnego klastra, która przy wykorzystaniu dwóch urządzeń w dwóch lokalizacjach zapewni konfigurację wysokiej dostępności (HA-high availability) tzn. dostęp serwerów do tego samego zestawu LUNów prezentowanych z macierzy w każdej z lokalizacji. W sytuacji awarii jednej z dwóch macierzy wolumeny prezentowane do serwerów muszą dostępne w sposób ciągły bez żadnej przerwy. Rozwiązanie musi być niezależne od platformy serwerowej i systemu operacyjnego oraz możliwe do implementacji pomiędzy różnymi modelami tej samej rodziny macierzy. Zamawiający wymaga aby wszystkie wymienione funkcjonalności jeżeli objęte są dodatkowym licencjonowanie były dostarczone wraz z macierzą bez ograniczeń czasowych. - dostarczona macierz musi być fabrycznie nowa ,musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i być objęta serwisem producenta na terenie RP oraz zostać zarejestrowana na zamawiającego w systemach producenta. Macierz musi być objęta serwisem gwarancyjnym przez okres 60 miesięcy ze zgłaszaniem problemów w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz z czasem reakcji tego samego dnia. W ramach serwisu muszą być dostępne nowe wersje oprogramowania dla macierzy oraz poprawki. |  |

2. Przełączniki SAN - Dostawa czterech przełączników sieci pamięci masowej Fibre Chanel 32Gb/s

| Lp. | Parametr wymagany | Należy potwierdzić parametry słowem TAK. Jeżeli zapisano parametr wymagany min. lub max. należy wpisać wartość oferowaną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa do montażu w stelażu 19”, o wysokości 1U, z szynami montażowymi |  |
| 2 | Porty: co najmniej 24 porty (każdy) Fibre Channel 32 Gb/s wraz z wkładkami oraz licencjami z możliwością autonegocjacji do 16 Gb/s, bez ograniczeń wykorzystania portów w momencie dostawy, z możliwością wykorzystania każdego portu jako co najmniej port typu D/E/F/M każdy, architektura w pełni nieblokująca, zarządzający port Ethernet co najmniej 100 Mb/s, port szeregowy (konsolowy), port USB do wykorzystania jako pamięć masowa. |  |
| 3 | Funkcjonalność: Balansowanie ruchu między grupami połączeń, obsługiwane grupy połączeń o różnych szerokościach, dynamiczna adaptacja topologii, tworzenie stref izolowanych (zoning) na bazie identyfikatorów, możliwość kontroli dostępu przy użyciu protokołów CHAP i FCAP, interfejs administracyjny z możliwością użycia do uwierzytelnienia użytkowników protokołów LDAP i RADIUS (TACACS+), zagregowana przepustowość odpowiadająca maksymalnemu wykorzystaniu portów (384 Gb/s dla 24 portów 32 Gb/s), opóźnienia transmisji ramki nie więcej niż 750 ns bez lokalnej korekcji błędów, nie więcej niż 1200 ns przy wsparciu korekty. Wsparcie dla sieci o topologii obejmującej co najmniej 5000 węzłów. Możliwość zmiany oprogramowania układowego przełącznika bez przerw i renegocjacji połączeń klientów sieci SAN. |  |
| 4 | Zarządzanie: przez dedykowany port Ethernet, port konsoli (szeregowy) jak również w trybie in-band przez interfejsy Fibre Channel (z kontrolą dostępu ze strony portów). Wymagane szyfrowanie między konsolą zarządczą a przełącznikami. |  |
| 5 | Diagnostyka: wbudowany system diagnostyczny z systemami wykrywania pętli, pomiarem opóźnień, długości kabli, wbudowany generator danych do symulacji przepływów i testów komponentów optycznych, moduł analizy przepływów dostępny w interfejsie. |  |
| 6 | Zasilanie: zasilacz o mocy co najwyżej 100 W zapewniający poprawna prace przy pełnym obsadzeniu, możliwość montażu redundantnego zasilacza |  |
| 7 | Gwarancja min. 5 lata od daty protokołu, przyjmowanie zgłoszeń awarii w trybie 24x7x365 poprzez infolinię, z naprawą lub wymianą w następnym dniu roboczym. |  |

3. Utworzenie wysokowydajnego klastra wysokiej dostępności zbudowanego w oparciu o 4 fizyczne serwery

| Lp. | Parametr wymagany | Należy potwierdzić parametry słowem TAK. Jeżeli zapisano parametr wymagany min. lub max. należy wpisać wartość oferowaną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa RACK 19” 1U wraz z kompletem szyn montażowych umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych, organizerem kabli oraz kompletem kabli zasilających oraz DATA. Zaprojektowana przez producenta serwera dedykowana płyta główna trwale oznaczona jego znakiem firmowych umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów, wraz z dedykowanym to rozwiązań enterprise chiepsetem. Wymagane jest zainstalowanie dwóch procesorów 12 rdzeniowych (24 wątkowych) osiągających w teście dostępnym na www.cpubenchmark.net Passmark CPU Dual min. 33700 punktów. |  |
| 2 | Wymagane jest zainstalowanie min. 384GB pamięci RAM DDR4 z możliwością dołożenia 12 kości. RAM o pojemności 32GB każda, nie zmniejszających wydajności systemu pamięci. Wymagane jest aby płyta główna była wyposażona w min. 3 sloty PCIe x16 co najmniej 3 Gen. Wymagane porty LAN/SAN: 1x 1Gb Base-T do zarządzania serwerem 2x 1Gb Base-T jako porty sieciowe 4x 25Gb SFP+ wraz z dedykowanymi wkładkami, producenta serwera SR MM, jako porty sieciowe 2x 16Gb FC do sieci SAN |  |
| 3 | Wymagane jest zastosowanie dwóch dysków twardych SSD o pojemności min. 450GB każdy, skonfigurowanych w RAID1. |  |
| 4 | Wymagane porty zewnętrzne, min.: 1x USB na przednim panelu 1x VGA na przednim panelu, GPU umożliwiająca pracę w rozdzielczości FHD 2x USB na tylnym panelu 1x VGA na tylnym panelu, , GPU umożliwiająca pracę w rozdzielczości FHD 1x RS232 na tylnym panelu Wymagane jest zastosowanie w pełni redundantnych zasilaczy (1+1) o mocy min. 700W każdy |  |
| 5 | Inne: Moduł TPM Czujnik otwarcia obudowy z raportowaniem do BIOS i karty zarządzającej Wymagana jest karta zarządzająca serwerem posiadająca funkcjonalności: posiadanie dedykowanego portu 1Gb Base-T, szyfrowane połączenie TLS, autoryzacje i autentykacje użytkownika, integracja z Active Directory. Wymagana możliwość podłączenia lokalnego za pośrednictwem RS-232 oraz portu USB. Zdalny dostęp do interfejsu graficznego, wsparcie dla: IPv6, SNMP, VLAN tagging, SSH. Wsparcie dla LLDP i automatycznej rejestracji DNS. Funkcjonalność informowania za pośrednictwem wiadomości email administratora o awarii lub zmianie konfiguracji serwera. Wymagana jest funkcjonalność automatycznego updatu firmwaru dla wszystkim podzespołów serwera, a także możliwość powrócenia do poprzednich wersji. Wymagana jest funkcjonalność harmonogramu do tworzenia kopii ustawień serwera. Wymagana jest funkcjonalność eksportu/importu konfiguracji dla BIOS, kart sieciowych, kontrolerów RAID i HBA. Monitorowanie stanu zużycia dysków SSD. Informacje o poborze prądu. |  |
| 6 | Gwarancja min. 5 lata od daty protokołu, przyjmowanie zgłoszeń awarii w trybie 24x7x365 poprzez infolinię, z naprawą lub wymianą w następnym dniu roboczym. |  |

4. Przełączniki rdzeniowe – Dostawa dwóch kompletów (komplet - 2 sztuki) przełączników sieciowych do obsługi klastrów obliczeniowych

| Lp. | Parametr wymagany | Należy potwierdzić parametry słowem TAK. Jeżeli zapisano parametr wymagany min. lub max. należy wpisać wartość oferowaną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania: Przełącznik min. 48x 25Gb SFP28, 4x QSFP28 wyposażony w modularny system operacyjny zgodny ze standardem ONIE, umożliwiającym wymianę systemu na rozwiązanie innego producenta w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności. Obudowa 1U 19” Szyny montażowe RACK 19” Redundantne (1+1) zasilacze Hot-Plug Możliwość połączenia przełączników w stos przez dwa porty SFP+, do 4 urządzeń w stosie Konfiguracja przez port USB 1x RJ45 port konsoli z kablem RJ45-COM/RS232 Pamięć procesora min. 16GB Switch fabric capacity min. 4Tbps w trybie full-duplex Obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci Wymagana jest obsługa protokołów STP, PVST+, MSTP, RSTP |  |
| 2 | Wymagane funkcjonalności: Wirtualna agregacja portów umożliwiająca terminowanie pojedynczej wiązki wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego na dwa niezależne opisywane urządzenia. Budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy. Dostęp do urządzenia przez SNMPv1/2/3 i SSHv2 Automatyczna instalacji oprogramowania poprzez ściągnięcie z serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podłączenia do sieci Ethernet. Obsługa DCB, PFC i ECN, 802.1Qbb Priority-Based Flow Control. Wsparcie sprzętowe dla L3 VXLAN routing. Obsługa dynamicznego routing dla IPv4 i dla IPv6: OSPF, BGP Obsługa mechanizm L3 ECMP Load Balancing Obsługa protokół redundancji VRRP Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay Obsługa Policy Based Routing Obsługa funkcjonalność VxLAN, Static VxLan, BGP eVPN oraz BGP eVPN Layer2 Vxlan gateway |  |
| 3 | Zgodność z protokołami warstwy II: TIA-1057 LLDP-MED 802.1:s MSTP, RSTP, VLAN Tagging, MSTP, D Bridging, p L2 Prioritization, Qaz ETS, Qbb PFC, Qaz ETS, s MSTP, w RSTP PVST+,X Network Access Control 802.3: ad Link Aggregation with LACP, ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X), ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-X), u Fast Ethernet (100Base-TX), , STP, ac Frame Extensions for VLAN Tagging, ad Link Aggregation with LACP, ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X), ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase- SR4), bj 100 Gigabit Ethernet, 40GBase-CR4, 40GBase-LR4, 100GBase-SR10, 100GBase-LR4, 100GBase-ER4) on optical ports, , ANSI/TIA-1057 LLDP-MED Zgodność z protokołami warstwy III: 791 IPv4, 792 ICMP, 1027 Proxy ARP, 1035 DNS (client), 1042 Ethernet Transmission, 1191 Path MTU Discovery, 1305 NTPv4, 1519 CIDR, 1812 Routers, 1858 IP Fragment Filtering, 2131 DHCP (server and relay), 5798 VRRP, 3046 DHCP Option 82 (Relay), 1812 Requirements for IPv4 Routers, 1918 Address Allocation for Private Internets, 2596 Assured Forwarding PHB Group, 3195 Reliable Delivery for Syslog, 3246 Expedited Assured Forwarding, COPP: Control Plane Policing, Policy Based Routing, 2460 IPv6, 2462 Stateless Address AutoConfig, 2463 ICMPv6, 2464 Ethernet Transmission, 2675 Jumbo grams, 3587 Global Unicast Address Format, 4291 IPv6 Addressing, 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks, 2711 IPv6 Router Alert Option, 4007 IPv6 Scoped Address Architecture, 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers Dla protokołu OSPF: 1587 NSSA, 1745 OSPF/BGP interaction, 1765 OSPF Database overflow, 2328 OSPFv2, 2370 Opaque LSA, 3101 OSPF NSSA Dla protokołu BGP: 1997 BGP Communities, 2385 MD5, 2439 Route Flap Damping, 2796 Route Reflection, 2842 Capabilities, 3065 Confederations, 4271 BGP-4, 4360 Extended Communities, 4893 4-byte ASN, 5396 4-byte ASN Representation, |  |
| 4 | Komplet oryginalnych wkładek SFP28 25Gb lub kabli DAC potrzebnych do podłączenia środowiska (4 linki do każdego serwera), Wkładki do połączeń pomiędzy przełącznikami zgodne z wytycznymi najlepszych praktyk. |  |
| 5 | Gwarancja min. 5 lata od daty protokołu, przyjmowanie zgłoszeń awarii w trybie 24x7x365 poprzez infolinię, z naprawą lub wymianą w następnym dniu roboczym. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej, statusu gwarancji, pobieranie sterowników oraz firmware na stronie producenta poprzez podanie numeru seryjnego urządzenia. |  |

Zakup i wdrożenie oprogramowania do wirtualizacji VMWare jako rozbudowa o kolejny zasób sprzętowy posiadanego systemu wirtualizacji VMWara z migracją posiadanego środowiska wirtualizacji oraz oprogramowania systemowego przeznaczonego do datacenter.

Zakup i wdrożenie oprogramowania - Dostawa licencji

| Lp. | Parametr wymagany | Należy potwierdzić parametry słowem TAK. Jeżeli zapisano parametr wymagany min. lub max. należy wpisać wartość oferowaną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Licencje VMware vSphere Foundation 8 dla każdego z czterech dostarczanych serwerów, wsparcie na 3 lata (sumarycznie 128 core). |  |
| 2 | Licencje Windows Server Datacenter 2025 na 32 Core każda (lub 8 licencji 16 Core) dla każdego z czterech dostarczanych serwerów. |  |

Zakres konfiguracji wdrożeniowej i gwarancji

1) Instalacja serwerów w szafie  ( 4 szt. )

2) Instalacja przełączników w szafie ( 8 szt. )

3) Instalacja macierzy w szafie ( 2 szt. )

4) Podłączenie serwerów do zasilania

5) Podłączenie przełączników do zasilania

6) Podłączenie macierzy do zasilania

7) Update firmware w przełącznikach do najnowszych zalecanych przez producenta wersji

8) Podłączenie serwerów do sieci LAN

9) Podłączenie macierzy do sieci

10) Podłączenie przełączników do sieci ( uplink )

11) Update firmware w serwerach do najnowszych zalecanych przez producenta wersji

12) Update firmware na macierzach do najnowszych zalecanych przez producenta wersji

13) Instalacja systemów operacyjnych na serwerach

14) Konfiguracja serwerów

15) Konfiguracja przełączników

16) Instalacja oraz konfiguracja wirtualizatorów

17) Konfiguracja macierzy

18) Podłączenie macierzy do wirtualizatrów.

19) Migracja maszyn wirtualnych pomiędzy starym a nowym środowiskiem (około 60 maszyn) oraz migracja danych ze starych macierzy na nowe macierze.

20) Podniesienie wersji hardware maszyn wirtualnych

22) Konfiguracja nowo wdrożonego środowiska z dotychczasowym systemem backupu

23) Wykonanie dokumentacji wdrożonego środowiska

24) Testy wdrożeniowe i przekazanie środowiska.

25) Szkolenia dla 3 administratorów z zakresu obsługi środowiska serwery/macierz/LAN/SAN/wirtualizator ( 5 dni )

26) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 3 letniego monitoringu w trybie 24/7/365 uruchomionego środowiska (serwery, macierze, LAN, SAN, wirtualizacja wraz z posiadanym przez zamawiającego systemem backupu ) realizowany przez dedykowany dział utrzymania, wymagane jest aby usługa obejmowała:

- System monitoringu on-line całego środowiska pod kątem poprawności pracy

- Diagnostykę w wypadku awarii

- Koordynacje prac serwisowych w przypadku napraw gwarancyjnych

- Przywrócenie środowiska do ostatniej prawidłowo pracującej konfiguracji

Czas reakcji dla elementów krytycznych to 4 godziny od daty zgłoszenia w trybie 24/7/365

27) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 3 letniego wsparcie inżynierskiego z okresem 10 godzin miesięcznie i czasem reakcji 16 godzin od zgłoszenia w zakresie utrzymania, zmian w konfiguracji, wykonywania upgradów realizowane przez certyfikowanych inżynierów w zakresie wdrożonych technologii:

- Infrastructure (Win/Linux/Hyper-V/vSphere/SAN/firmware)

- Microsoft AD/DNS/DHCP/MSFT/ADCA/ADFS

- Networking (L2/L3/UTM HQ)Microsoft Hyper-V, AD, VMware vSphere, Networking & SAN Storage
Wsparcie w zakresie aktualizacji (upgrade) firmware.

Wsparcie w zakresie konsultacji i planowania rozwoju środowiska.

Optymalizowanie konfiguracji pod względem bezpieczeństwa i wydajności.

Realizowanie zlecanych zadań utrzymaniowych w zakresach wskazanych powyżej.

Niewykorzystane godziny wsparcia muszą przechodzić na następny miesiąc.

…………………………            [podpis ]

Podpis elektroniczny określony przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, złożony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.