# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ROBOTY BUDOWLANE

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie podłoży oraz montaż pięciu wiat śmietnikowych na terenach Politechniki Częstochowskiej |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa: - Akademickie Centrum Kultury, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - ul. Armii Krajowej 23/25; - Budynek Mieszkań Rotacyjnych - ul. Gombrowicza 1; - Wydział Elektryczny - ul. Armii Krajowej 17; - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – ul. Armii Krajowej 19A; - Wydział Zarządzania – ul. Armii Krajowej 19B |
| --- | --- |
| Kody i nazwy robót budowlanych: |  |  |  |
| 44112100-9: Wiaty 45223100-7: Montaż konstrukcji metalowych 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |
| Adres Zamawiającego: | 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |

| Opracował: | mgr inż. Martyna Król |
| --- | --- |

Częstochowa, czerwiec 2025 r.

# SPIS TREŚCI

- Wiata Nr 1 – Akademickie Centrum Kultury i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

– ul. Armii Krajowej 23/25; działka 14/92, obręb 42a

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

    - Stan istniejący

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

      - Montaż konstrukcji

  - Część rysunkowa

Rys. 1.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie – Wiata Nr 1

Rys. 1.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 1

- Wiata Nr 2 – Budynek Mieszkań Rotacyjnych – ul. Gombrowicza 1; działka 146/1, obręb 22

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

    - Stan istniejący

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

      - Montaż konstrukcji

  - Część rysunkowa

Rys. 2.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie – Wiata Nr 2

Rys. 2.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 2

- Wiata Nr 3 – Wydział Elektryczny – ul. Armii Krajowej 17; działka 23/2, obręb 42b

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

    - Stan istniejący

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

      - Montaż konstrukcji

  - Część rysunkowa

Rys. 3.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie – Wiata Nr 3

Rys. 3.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 3

- Wiata Nr 4 – Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

– ul. Armii Krajowej 19A; działka 23/2, obręb 42b

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

    - Stan istniejący

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

      - Montaż konstrukcji

  - Część rysunkowa

Rys. 4.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie – Wiata Nr 4

Rys. 4.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 4

- Wiata Nr 5 – Wydział Zarządzania – ul. Armii Krajowej 19B; działka 22/1, obręb 42b

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

    - Stan istniejący

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

      - Montaż konstrukcji

  - Część rysunkowa

Rys. 5.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie – Wiata Nr 5

Rys. 5.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 5

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego

Załącznik nr 1 – zdjęcie poglądowe wiaty śmietnikowej

- Wiata Nr 1 - Akademickie Centrum Kultury i Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu – ul. Armii Krajowej 23/25; działka 14/92, obręb 42a

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych, polegających                         na przygotowaniu stóp betonowych pod montaż wiaty śmietnikowej, wykonanie podłoża z kostki brukowej, w celu ustawienia na nim pojemników służących do czasowego gromadzenia oraz segregacji odpadów komunalnych, a także dostawa, rozładunek oraz montaż wraz z przytwierdzeniem wiaty śmietnikowej do przygotowanego podłoża, mającej służyć użytkownikom budynku Akademickiego Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, znajdujących przy ul. Armii Krajowej 23/25                                     w Częstochowie – działka 14/92, obręb 42a.

Zakres zamówienia obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty brukarskie,

- roboty budowlane,

- dostawę wiaty śmietnikowej,

- roboty montażowe,

- uprzątniecie terenu.

- wywóz ziemi.

    - Stan istniejący

Obecnie teren jest nieutwardzony, zielony, porośnięty trawą. Na terenie przeznaczonym pod budowę wiaty znajduje się drzewo – lipa drobnolistna o pniu 70 cm średnicy na wysokości 5 cm – drzewo przeznaczone do usunięcia.

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

Przygotowanie stóp betonowych w celu kotwiczenia pionowych elementów konstrukcji:

- usunięcie drzewa,

- pomiary liniowe,

- ręczne wykopy pod stopy betonowe,

- wykonanie szalunków,

- betonowanie stóp fundamentowych betonem B-20, klasa ekspozycji XC2,                        stopy betonowe o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości 80cm – 17 szt.,

- uzupełnienie ubytków kruszywa wokół stóp betonowych.

Ułożenie podłoża z kostki brukowej (około 60 m2) pod posadowienie wiaty śmietnikowej (wiata 10 m x 3,5 m) oraz wykonanie podjazdów przy każdej z furtek                       - między wiatą śmietnikową a parkingiem (wiata odsunięta od krawędzi parkingu około               4 m). Poziom podjazdów powinien odpowiadać wysokości posadowienia wiaty oraz krawędzi parkingu (bez progów i uskoków) w celu swobodnego wyjazdu pojemników                   z wiaty (Rys. 1.2.1.):

- wyznaczenie granic nawierzchni - nawierzchnia z kostki brukowej o około 20 cm  większa (szersza i dłuższa) z każdej strony niż wymiar wiaty śmietnikowej,

- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi,

- wykonanie koryta,

- wbudowanie obrzeży, obrzeża betonowe: długość 100 cm, grubość 8 cm, wysokość 25 cm, przy podjazdach obrzeża z niską krawędzią najazdową: długość 100 cm, grubość 15 cm, wysokość 30 cm,

- wykonanie podbudowy o grubości 24 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5,

- zagęszczenie nawierzchni,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 3 cm,

- ułożenie kostki - kostka brukowa prostokątna szara: długość 20 cm, szerokość 10 cm, grubość 8 cm,

- wypełnienie spoin.

W celu stabilnego i trwałego posadowienia wiaty śmietnikowej, wykonane podłoże musi być równe i wypoziomowane!

      - Montaż konstrukcji

Wiata śmietnikowa z przeznaczeniem na ustawienie 12 pojemników 1100l. Przestrzeń wiaty podzielona na dwie części, za pomocą przegrody mocowanej                            do konstrukcji wiaty oraz podłoża. Wiata z podziałem na część przeznaczoną dla Akademickiego Centrum Kultury i część dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (po 6 pojemników w każdej części). Wiata o wymiarach 10 m x 3,5 m (35 m2), konstrukcji metalowej zapewniająca nośność oraz stateczność pod obciążeniami. Ściany ażurowe                 z paneli zamkniętych ocynkowanych, malowanych proszkowo (kolor matowy grafit                         - RAL 7016 + dwa panele poziome w kolorze drewnopodobnym - orzech). Okucia maskujące łączenia oraz nity w kolorze blachy.

Do każdej części dostęp zapewniony poprzez oddzielną furtkę o szerokości                        w świetle 200 cm. Dwie furtki (lewa oraz prawa) otwierane w pełnym zakresie do 180°. Wymiary furtki jak i powierzchnia wewnętrzna pozwalające na komfortowy wjazd                              z pojemnikami na śmieci typu 1100 l. Furtki z profili metalowych ocynkowanych. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu furtki nie powodowała uszkodzeń ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową (5 kluczy).

Pokrycie jednospadowym dachem z blachy trapezowej w kolorze grafitowym                              - odpornej na wygięcia powstałe wskutek obciążenia śniegiem bądź intensywne wiatry. Spad dachu do tyłu.

Odprowadzenie wody z dachu rynną i rurami spustowymi ze stali ocynkowanej                         w kolorze grafitowym. Odprowadzenie wody z dachu na sąsiadujący teren zielony.

Wysokość przodu: 2,70 m. Wysokość tyłu: 2,50 m – tak, aby pokrywy pojemników 1100l stojących w najniższej części wiaty można było otwierać maksymalnie.  
Po zamontowaniu folia z blachy powinna zostać ściągnięta (jeśli taka będzie).

  - Część rysunkowa

10,00 m

3,50 m

Rys. 1.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie - Wiata Nr 1

Rys. 1.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 1

- Wiata Nr 2 - Budynek Mieszkań Rotacyjnych – ul. Gombrowicza 1;

działka 146/1, obręb 22

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu stóp fundamentowych w celu posadowienia na nich wiaty śmietnikowej, wykonanie podłoża z kostki brukowej oraz dostawa rozładunek i montaż wraz z przytwierdzeniem wiaty śmietnikowej do przygotowanych stóp fundamentowych dla budynku wielorodzinnego należącego do Politechniki Częstochowskiej, znajdującego się na ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie - działka 146/1, obręb 22.

Zakres zamówienia obejmuje:

- prace ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty brukarskie

- roboty budowlane,

- wywóz ziemi.

- dostawę wiaty śmietnikowej,

- roboty montażowe,

- uprzątnięcie ternu.

    - Stan istniejący

Obecnie teren jest nieutwardzony, nierówny, zielony. Na terenie przeznaczonym                        pod budowę wiaty znajduje się drzewo - sosna o pniu około 30 cm średnicy na wysokości 5 cm – drzewo przeznaczone do usunięcia.

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

Wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcje wiaty śmietnikowej (wiata 7 m x 3,5 m):

- usunięcie drzewa,

- pomiary liniowe,

- ręczne wykopy pod stopy fundamentowe,

- wykonanie szalunków pod stopy fundamentowe,

- betonowanie stóp fundamentowych betonem B-20, klasa ekspozycji XC2, 
stopy fundamentowe o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości 80 cm – 12 szt.

- uzupełnienie ubytków kruszywa wokół stóp.

Ułożenie podłoża z kostki brukowej (około 33 m2) pod posadowienie wiaty śmietnikowej (wiata 7 m x 3,5 m) oraz wykonanie podjazdu przy furtce - między wiatą śmietnikową a przylegającą drogą (wiata odsunięta od krawędzi drogi około 2 m). Krawężnik należy obniżyć do poziomu jezdni. Poziom podjazdu powinien odpowiadać wysokości posadowienia wiaty oraz jezdni (bez progów  i uskoków) w celu swobodnego wyciągnięcia pojemników z wiaty na ulicę (Rys. 2.2.1.):

- wyznaczenie granic nawierzchni - nawierzchnia z kostki brukowej o około 20 cm  większa (szersza i dłuższa) z każdej strony niż wymiar wiaty śmietnikowej,

- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi,

- wykonanie koryta,

- wbudowanie obrzeży, obrzeża betonowe: długość 100 cm, grubość 8 cm, wysokość 25 cm, przy podjazdach obrzeża z niską krawędzią najazdową: długość 100 cm, grubość 15 cm, wysokość 30 cm,

- wykonanie podbudowy o grubości 24 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5,

- zagęszczenie nawierzchni,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 3 cm,

- ułożenie kostki - kostka brukowa prostokątna szara: długość 20 cm, szerokość 10 cm, grubość 8 cm,

- wypełnienie spoin.

W celu stabilnego i trwałego posadowienia wiaty śmietnikowej, wykonane podłoże musi być równe i wypoziomowane!

      - Montaż konstrukcji

Wiata śmietnikowa z przeznaczeniem na ustawienie 7 pojemników 1100l. Wiata                 o wymiarach 7 m x 3,5 m (24,5 m2), konstrukcji metalowej zapewniająca nośność                       oraz stateczność pod obciążeniami. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, ściany ażurowe z paneli zamkniętych ocynkowanych, malowanych proszkowo (kolor matowy grafit - RAL 7016 + dwa panele poziome w kolorze drewnopodobnym - orzech). Okucia maskujące łączenia oraz nity w kolorze blachy.

Wiata wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi otwierane w pełnym zakresie do 180°                     o świetle 200 cm. Wymiary drzwi jak i powierzchnia wewnętrzna pozwalające                                  na komfortowy wjazd z pojemnikami na śmieci typu 1100 l. Drzwi z profili metalowych ocynkowanych. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową                          (5 kluczy).

Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze grafitowym                   - odporna na wygięcia powstałe wskutek obciążenia śniegiem bądź intensywne wiatry. Spad dachu do tyłu. Wysokość przodu: 2,70 m. Wysokość tyłu: 2,50 m – tak, aby pokrywy pojemników 1100l stojących w najniższej części wiaty można było otwierać maksymalnie.

Odprowadzenie wody z dachu rynną i rurami spustowymi ze stali ocynkowanej                         w kolorze grafitowym. Odprowadzenie wody z dachu na sąsiadujący teren zielony. 
Po zamontowaniu folia z blachy powinna zostać ściągnięta (jeśli taka będzie).

  - Część rysunkowa

7,00 m

3,50 m

Rys. 2.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie - Wiata Nr 2

Rys. 2.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 2

- Wiata Nr 3 - Wydział Elektryczny – ul. Armii Krajowej 17; działka 23/2, obręb 42b

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych, polegających                         na przygotowaniu podłoża, tj. wykonanie stóp betonowych oraz ułożenie kostki brukowej, w celu ustawienia na nim pojemników służących do czasowego składowania i segregacji odpadów przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej - ul. Armii Krajowej 17; działka 23/2, obręb 42b oraz dostawa, rozładunek oraz montaż wiaty śmietnikowej wraz z przytwierdzeniem do stóp fundamentowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- prace ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty brukarskie,

- roboty budowlane,

- dostawę wiaty śmietnikowej,

- roboty montażowe,

- uporządkowanie terenu.

- wywóz ziemi.

    - Stan istniejący

Obecnie teren jest nieutwardzony, zielony, porośnięty trawą.

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

Przygotowanie stóp betonowych w celu kotwiczenia pionowych elementów konstrukcji wiaty śmietnikowej:

- pomiary liniowe,

- ręczne wykopy pod stopy betonowe,

- wykonanie szalunków,

- betonowanie stóp betonem B-20, klasa ekspozycji XC2, stopy o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości 80 cm – 16 szt.

- uzupełnienie ubytków kruszywa wokół stóp betonowych.

Ułożenie podłoża z kostki brukowej (około 40 m2) pod posadowienie na nim wiaty śmietnikowej (wiata 8 m x 4 m) oraz wykonanie podjazdu przy furtce - między wiatą śmietnikową a przylegającą drogą (wiata odsunięta od krawędzi drogi około 2 m). Krawężnik należy obniżyć do poziomu jezdni. Poziom podjazdu powinien odpowiadać wysokości posadowienia wiaty oraz jezdni (bez progów  i uskoków) w celu swobodnego wyciągnięcia pojemników z wiaty na ulicę (Rys. 3.2.1.):

- wyznaczenie granic nawierzchni - nawierzchnia z kostki brukowej o około 20 cm  większa (szersza i dłuższa) z każdej strony niż wymiar wiaty śmietnikowej,

- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi,

- wykonanie koryta,

- wbudowanie obrzeży, obrzeża betonowe: długość 100 cm, grubość 8 cm, wysokość 25 cm, przy podjazdach obrzeża z niską krawędzią najazdową: długość 100 cm, grubość 15 cm, wysokość 30 cm,

- wykonanie podbudowy o grubości 24 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5,

- zagęszczenie nawierzchni,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 3 cm,

- ułożenie kostki - kostka brukowa prostokątna szara: długość 20 cm, szerokość 10 cm, grubość 8 cm,

- wypełnienie spoin.

W celu stabilnego i trwałego posadowienia wiaty śmietnikowej, wykonane podłoże musi być równe i wypoziomowane!

      - Montaż konstrukcji

Wiata śmietnikowa z przeznaczeniem na ustawienie 9 pojemników 1100l. Wiata                      o wymiarach 8 m na 4 m (32 m2), konstrukcji metalowej zapewniająca nośność                          oraz stateczność pod obciążeniami. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, ściany ażurowe z paneli zamkniętych ocynkowanych (kolor matowy grafit - RAL 7016 + dwa panele poziome w kolorze drewnopodobnym - orzech). Okucia maskujące łączenia oraz nity w kolorze blachy.

Wiata wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi otwierane w pełnym zakresie do 180°                o świetle 200 cm. Wymiary drzwi jak i powierzchnia wewnętrzna pozwalające                                  na komfortowy wjazd z pojemnikami na śmieci typu 1100 l. Drzwi z profili metalowych ocynkowanych. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową                          (5 kluczy).

Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze grafitowym                          - odporna na wygięcia powstałe wskutek obciążenia śniegiem bądź intensywne wiatry. Spad dachu do tyłu. Wysokość przodu: 2,70 m. Wysokość tyłu: 2,50 m – tak, aby pokrywy pojemników 1100l stojących w najniższej części wiaty można było otwierać maksymalnie.

Odprowadzenie wody z dachu rynną i rurami spustowymi ze stali ocynkowanej                         w kolorze grafitowym. Odprowadzenie wody z dachu na sąsiadujący teren zielony.

Po zamontowaniu folia z blachy powinna zostać ściągnięta (jeśli taka będzie).

  - Część rysunkowa

8,00 m

4,00 m

Rys. 3.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie - Wiata Nr 3

Rys. 3.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 3

- Wiata Nr 4 - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

– ul. Armii Krajowej 19A; działka 23/2, obręb 42b

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających                         na wykonaniu stóp fundamentowych oraz położeniu kostki brukowej, w celu ustawienia na nim pojemników służących do czasowego gromadzenia oraz segregacji odpadów komunalnych, przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19A w Częstochowie – działka 14/92, obręb 42a. Przedmiotem zamówienia jest także dostawa, rozładunek oraz montaż wiaty wraz z przytwierdzeniem do przygotowanego uprzednio podłoża.

Zakres zamówienia obejmuje:

- prace ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty brukarskie,

- roboty budowlane,

- dostawę wiaty śmietnikowej,

- roboty montażowe,

- uprzątniecie ternu,

- wywóz ziemi.

    - Stan istniejący

Obecnie teren jest nieutwardzony, zielony, częściowo porośnięty trawą.

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

Przygotowanie stóp betonowych w celu kotwiczenia pionowych elementów konstrukcji:

- pomiary liniowe,

- wykonanie otworów pod stopy fundamentowe,

- wykonanie szalunków pod stopy fundamentowe,

- betonowanie stóp fundamentowych betonem B-20, klasa ekspozycji XC2, stopy o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości 80 cm – 16 szt.

- uzupełnienie ubytków kruszywa wokół stóp.

Ułożenie podłoża z kostki brukowej (około 33 m2) pod posadowienie na nim wiaty śmietnikowej (wiata 7 m x 4 m). Poziom podłoża z kostki brukowej powinien odpowiadać poziomowi przylegającego terenu (bez progów i uskoków) w celu swobodnego wyjazdu pojemników z wiaty (Rys. 4.2.1.):

- wyznaczenie granic nawierzchni - nawierzchnia z kostki brukowej o około 20 cm  większa (szersza i dłuższa) z każdej strony niż wymiar wiaty śmietnikowej,

- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi,

- wykonanie koryta,

- wbudowanie obrzeży, obrzeża betonowe: długość 100 cm, grubość 8 cm, wysokość 25 cm, przy podjazdach obrzeża z niską krawędzią najazdową: długość 100 cm, grubość 15 cm, wysokość 30 cm,

- wykonanie podbudowy o grubości 24 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5,

- zagęszczenie nawierzchni,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 3 cm,

- ułożenie kostki - kostka brukowa prostokątna szara: długość 20 cm, szerokość 10 cm, grubość 8 cm,

- wypełnienie spoin.

W celu stabilnego i trwałego posadowienia wiaty śmietnikowej, wykonane podłoże musi być równe i wypoziomowane!

      - Montaż konstrukcji

Wiata śmietnikowa z przeznaczeniem na ustawienie 8 pojemników 1100l. Wiata   o wymiarach 7 m na 4 m (28 m2), konstrukcji metalowej zapewniająca nośność oraz stateczność pod obciążeniami. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, ściany ażurowe                    z paneli zamkniętych ocynkowanych (kolor matowy grafit - RAL 7016 + dwa panele poziome w kolorze drewnopodobnym - orzech). Okucia maskujące łączenia oraz nity                     w kolorze blachy.

Wiata wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi otwierane w pełnym zakresie do 180°                     o świetle 200 cm. Wymiary drzwi jak i powierzchnia wewnętrzna pozwalające                                 na komfortowy wjazd z pojemnikami na śmieci typu 1100 l. Drzwi z profili metalowych ocynkowanych. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową                        (5 kluczy).

Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze antracyt - odporna na wygięcia powstałe wskutek obciążenia śniegiem bądź intensywne wiatry. Spad dachu do tyłu. Wysokość przodu: 2,70 m. Wysokość tyłu: 2,50 m – tak, aby pokrywy pojemników 1100l stojących w najniższej części wiaty można było otwierać maksymalnie.

Odprowadzenie wody z dachu rynną i rurami spustowymi ze stali ocynkowanej                         w kolorze grafitowym. Odprowadzenie wody z dachu na sąsiadujący teren zielony. 
Po zamontowaniu folia z blachy powinna zostać ściągnięta (jeśli taka będzie).

  - Część rysunkowa

4,00 m

7,00 m

Rys. 4.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie - Wiata Nr 4

Rys. 4.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 4

- Wiata Nr 5 - Wydział Zarządzania – ul. Armii Krajowej 19B; działka 22/1, obręb 42b

  - Część opisowa

    - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu stóp betonowych, w celu posadowienia na nim wiaty śmietnikowej dla budynku Wydziału Zarządzania, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 19B - działka 22/1,                   obręb 42b oraz dostawa, rozładunek oraz montaż wraz z zakotwieniem wiaty śmietnikowej do przygotowanych stóp betonowych. Wiata przeznaczona ma być do czasowego składowania odpadów komunalnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- prace ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty budowlane,

- dostawę wiaty śmietnikowej,

- roboty montażowe,

- uprzątnięcie ternu,

- wywóz ziemi.

    - Stan istniejący

Teren utwardzony, podłoże z kostki brukowej. Parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi. Przy parkingu teren zielony.

    - Stan projektowany

      - Przygotowanie podłoża

Wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcje wiaty śmietnikowej (wiata 8 m x 4 m):

- wyznaczenie lokalizacji stóp betonowych,

- wyjęcie kostki brukowej w miejscach wykonania stóp fundamentowych,

- wykonanie otworów,

- wykonanie szalunków pod stopy fundamentowe,

- betonowanie stóp fundamentowych, betonem B-20, klasa ekspozycji XC2, stopy betonowe o wymiarach 30 cm x 30 cm  i głębokości 80 cm – 16 szt.,

- ułożenie poprzednio rozebranej kostki brukowej,

- wypełnienie spoin piaskiem.

W celu stabilnego i trwałego posadowienia wiaty śmietnikowej, wykonane podłoże musi być równe i wypoziomowane!

      - Montaż konstrukcji

Wiata śmietnikowa z przeznaczeniem na ustawienie 9 pojemników 1100l. Wiata    o wymiarach 8 m na 4 m (32 m2), konstrukcji metalowej zapewniająca nośność oraz stateczność pod obciążeniami. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, ściany ażurowe              z paneli zamkniętych ocynkowanych (kolor matowy grafit - RAL 7016 + dwa panele poziome w kolorze drewnopodobnym - orzech). Okucia maskujące łączenia oraz nity                   w kolorze blachy.

Wiata wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi otwierane w pełnym zakresie do 180°                   o świetle 200 cm. Wymiary drzwi jak i powierzchnia wewnętrzna pozwalające                                 na komfortowy wjazd z pojemnikami na śmieci typu 1100 l. Drzwi z profili metalowych ocynkowanych. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową                           (5 kluczy).

Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze antracyt - odporna na wygięcia powstałe wskutek obciążenia śniegiem bądź intensywne wiatry. Spad dachu do tyłu. Wysokość przodu: 2,70 m. Wysokość tyłu: 2,50 m – tak, aby pokrywy pojemników 1100l stojących w najniższej części wiaty można było otwierać maksymalnie.

Odprowadzenie wody z dachu rynną i rurami spustowymi ze stali ocynkowanej                         w kolorze grafitowym. Odprowadzenie wody z dachu na sąsiadujący teren zielony. 
Po zamontowaniu folia z blachy powinna zostać ściągnięta (jeśli taka będzie).

  - Część rysunkowa

4,00 m

8,00 m

Rys. 5.2.1. Usytuowanie wiaty śmietnikowej w terenie - Wiata Nr 5

Rys. 5.2.2. Poglądowy wygląd rozmieszczenia pojemników w wiacie śmietnikowej – Wiata Nr 5

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                 z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuka budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- W związku z prowadzeniem robót w obrębie użytkowanych obiektów, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku                       i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane                                np. gruz, ziemie itd. wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Wywozić sukcesywnie                   w trakcie prac oraz zapewnić pojemniki na gromadzenie odpadów. Wszelkie ubytki na terenach biologicznie czynnych powstałe w wyniku prowadzonych prac należy zrekonstruować.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

- karty gwarancyjne producenta.