### Specyfikacja techniczna zestawu lidarów

Zestaw obejmuje trzy lidary o różnych parametrach przystosowane do współpracy ze sobą (możliwość synchronizacji chmury punktów) wraz z kablami zasilająco-sygnałowymi. Każdy lidar powinien być wyposażony w jednostkę IMU (3-osiowy akcelerometr i 3-osiowy żyroskop).

| L.p. | Parametr | Wymagane wartości |
| --- | --- | --- |
| Lidar nr 1 |  |  |
| 1 | Zasięg pomiaru (wykrycie obiektu z prawdopodobieństwem większym od 90%) przy 80% odbiciu Lambertowskim | co najmniej 75 m |
| 2 | Zasięg pomiaru (wykrycie obiektu z prawdopodobieństwem większym od 90%) przy 10% odbiciu Lambertowskim | co najmniej 35 m |
| 3 | Minimalny zasięg pomiaru | konfigurowalny pomiędzy 0,0 a 0,5 m |
| 4 | Kąt widzenia poziomy | 360º (dookolny) |
| 5 | Kąt widzenia pionowy | Co najmniej 90º (-45º ➗ 45º) |
| 6 | Częstotliwość obrotów czujnika | 10 Hz lub 20 Hz (konfigurowalny wybór) |
| 7 | Rozdzielczość pionowa | Co najmniej 128 kanałów |
| 8 | Rozdzielczość pozioma | 512, 1024, lub 2048 impulsów (konfigurowalny wybór) |
| 9 | Kątowa dokładność próbkowania | Co najmniej: w pionie ±0.01°, w poziomie ±0.01° |
| 10 | Ilość odbić na impuls | do 2 |
| 11 | Łącze wyjściowe lidaru | UDP over gigabit Ethernet (1000 Base-T) |
| 12 | Maksymalny transfer danych przy podwójnym odbiciu w trybie 1024@10Hz, 128 kanałów | Nie więcej niż 170 Mbps |
| 13 | Opóźnienie transferu danych | Nie więcej niż 10 ms |
| 14 | Zabezpieczenie integralności danych lidaru | Suma kontrolna (CRC) liczona dla całego pakietu danych |
| 15 | Łącze wyjściowe modułu IMU | UDP over gigabit Ethernet (1000 Base-T) |
| 16 | Częstotliwość próbkowania IMU | Nie mniej niż 100 Hz |
| 17 | Rozdzielczość sygnatury czasowej IMU | Poniżej 1 μs |
| 18 | Pobierana moc | Nie więcej niż 20 W (Dopuszczalne większe, chwilowe zużycie podczas rozruchu, lecz nie więcej niż 30 W) |
| 19 | Napięcie zasilania | 12 lub 24 VDC |
| 20 | Waga | Nie więcej niż 0,55 kg |
| 21 | Zakres temperatury pracy | Co najmniej od -40 °C do +60 °C |
| 22 | Klasa obudowy | IP69K (z dołączonym kablem) |
| 23 | Średni czas do wystąpienia awarii (MTTF) | Więcej niż 250 000 godzin |
| 24 | Zgodność z normami | Laser: EN 60825-1:2014/A11:2021 EMC: EN 55032:2012/AC 2013; CISPR 32:2015 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Bezpieczeństwo urządzenia: EN/IEC 62368-1 |
| Lidar nr 2 |  |  |
| 25 | Zasięg pomiaru (wykrycie obiektu z prawdopodobieństwem większym od 90%) przy 80% odbiciu Lambertowskim | co najmniej 165 m |
| 26 | Zasięg pomiaru (wykrycie obiektu z prawdopodobieństwem większym od 90%) przy 10% odbiciu Lambertowskim | co najmniej 85 m |
| 27 | Minimalny zasięg pomiaru | Nie więcej niż 0,5 m |
| 28 | Kąt widzenia poziomy | 360º (dookolny) |
| 29 | Kąt widzenia pionowy | Co najmniej 40º (-20º ➗ 20º) |
| 30 | Częstotliwość obrotów czujnika | 10 Hz lub 20 Hz (konfigurowalny wybór) |
| 31 | Rozdzielczość pionowa | Co najmniej 128 kanałów |
| 32 | Rozdzielczość pozioma | 512, 1024, lub 2048 impulsów (konfigurowalny wybór) |
| 33 | Kątowa dokładność próbkowania | Co najmniej: w pionie ±0.01°, w poziomie ±0.01° |
| 34 | Ilość odbić na impuls | do 2 |
| 35 | Łącze wyjściowe lidaru | UDP over gigabit Ethernet (1000 Base-T) |
| 36 | Maksymalny transfer danych przy podwójnym odbiciu w trybie 1024@10Hz, 128 kanałów | Nie więcej niż 170 Mbps |
| 37 | Opóźnienie transferu danych | Nie więcej niż 10 ms |
| 38 | Zabezpieczenie integralności danych lidaru | Suma kontrolna (CRC) liczona dla całego pakietu danych |
| 39 | Łącze wyjściowe modułu IMU | UDP over gigabit Ethernet (1000 Base-T) |
| 40 | Częstotliwość próbkowania IMU | Nie mniej niż 100 Hz |
| 41 | Rozdzielczość sygnatury czasowej IMU | Poniżej 1 μs |
| 42 | Pobierana moc | Nie więcej niż 20 W (Dopuszczalne większe, chwilowe zużycie podczas rozruchu, lecz nie więcej niż 30 W) |
| 43 | Napięcie zasilania | 12 lub 24 VDC |
| 44 | Waga | Nie więcej niż 0,55 kg |
| 45 | Zakres temperatury pracy | Co najmniej od -40 °C do +60 °C |
| 46 | Klasa obudowy | IP69K (z dołączonym kablem) |
| 47 | Średni czas do wystąpienia awarii (MTTF) | Więcej niż 250 000 godzin |
| 48 | Zgodność z normami | Laser: EN 60825-1:2014/A11:2021 EMC: EN 55032:2012/AC 2013; CISPR 32:2015 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Bezpieczeństwo urządzenia: EN/IEC 62368-1 |
| Lidar nr 3 |  |  |
| 49 | Zasięg pomiaru (wykrycie obiektu z prawdopodobieństwem większym od 90%) przy 80% odbiciu Lambertowskim | co najmniej 350 m |
| 50 | Zasięg pomiaru (wykrycie obiektu z prawdopodobieństwem większym od 90%) przy 10% odbiciu Lambertowskim | co najmniej 200 m |
| 51 | Minimalny zasięg pomiaru | Nie więcej niż 1 m |
| 52 | Kąt widzenia poziomy | 360º (dookolny) |
| 53 | Kąt widzenia pionowy | Co najmniej 20º (-10º ➗ 10º) |
| 54 | Częstotliwość obrotów czujnika | 10 Hz lub 20 Hz (konfigurowalny wybór) |
| 55 | Rozdzielczość pionowa | Co najmniej 128 kanałów |
| 56 | Rozdzielczość pozioma | 512, 1024, lub 2048 impulsów (konfigurowalny wybór) |
| 57 | Kątowa dokładność próbkowania | Co najmniej: w pionie ±0.01°, w poziomie ±0.01° |
| 58 | Ilość odbić na impuls | do 2 |
| 59 | Łącze wyjściowe lidaru | UDP over gigabit Ethernet (1000 Base-T) |
| 60 | Maksymalny transfer danych przy podwójnym odbiciu w trybie 1024@10Hz, 128 kanałów | Nie więcej niż 170 Mbps |
| 61 | Opóźnienie transferu danych | Nie więcej niż 10 ms |
| 62 | Łącze wyjściowe modułu IMU | UDP over gigabit Ethernet (1000 Base-T) |
| 63 | Częstotliwość próbkowania IMU | Nie mniej niż 100 Hz |
| 64 | Rozdzielczość sygnatury czasowej IMU | Poniżej 1 μs |
| 65 | Pobierana moc | Nie więcej niż 25 W (Dopuszczalne większe, chwilowe zużycie podczas rozruchu, lecz nie więcej niż 30 W) |
| 66 | Napięcie zasilania | 12 lub 24 VDC |
| 67 | Waga | Nie więcej niż 1,3 kg |
| 68 | Zakres temperatury pracy | Co najmniej od -20 °C do +60 °C |
| 69 | Klasa obudowy | IP69K (z dołączonym kablem) |
| 70 | Średni czas do wystąpienia awarii (MTTF) | Więcej niż 250 000 godzin |
| 71 | Zgodność z normami | Laser: EN/IEC 60825-1:2014 Class 1 eye safe EMC: EN 55032:2012/AC 2013; CISPR 32:2015 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Bezpieczeństwo urządzenia: EN/IEC 62368-1 |
| Kabel zasilająco-sygnałowy (2 szt.) |  |  |
| 72 | Tory dostępne w kablu | Zasilanie: co najmniej 24VDC; Dane: (1000 Base-T) |
| 73 | Długość | 15 m |
| Kabel zasilająco-sygnałowy (1 szt.) |  |  |
| 74 | Tory dostępne w kablu | Zasilanie: co najmniej 24VDC; Dane: (1000 Base-T) |
| 75 | Długość | 10 m |

### Program szkolenia w ramach procedury zakupu zestawu trzech lidarów

Łączna długość szkolenia powinna być nie mniejsza niż 8 godzin lekcyjnych (45 minut + 15 minut przerwy)

- Wprowadzenie do technologii pomiarów za pomocą lidarów:

  - przegląd technologii, modeli i zastosowań;

  - podstawowe parametry lidarów.

- Budowa i podłączanie wybranego urządzenia:

  - interfejsy, zasilanie, montaż;

  - warunki pracy i podstawowa konfiguracja sprzętowa.

- Uruchomienie i konfiguracja sensora:

  - obsługa interfejsu konfiguracyjnego;

  - podstawowe ustawienia skanowania;

  - diagnostyka i podstawowe rozwiązywanie problemów.

- Współpraca z istniejącym  z oprogramowaniem:

  - praca z ROS/ROS2 i SDK, algorytmy SLAM;

  - podstawy przetwarzania chmury punktów.

- Praktyczna analiza danych:

  - rejestrowanie danych, wizualizacja, wstępna obróbka;

  - dobre praktyki użytkowania i eksploatacji.

- Sesja pytań i odpowiedzi:

  - omówienie scenariuszy zastosowań w UMG;

  - konsultacje techniczne.