Załącznik nr 5 do SWZ

30/TP/MN/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I – aparat Echokardiograficzny na potrzeby Oddziału  – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia po demonstracyjne i powystawowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowy płaski ekran LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości min. 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 85% powierzchni monitora |  | TAK, opisać |  |
|  | Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20 cm oraz obrót w zakresie min. ± 160° (z pozycji środkowej, w każdą stronę) |  | TAK, opisać |  |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 37 000 000 |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1.0 MHz do 22.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych) |  | TAK, opisać |  |
|  | Głębokość skanowania min. 40cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga max. 90 kg |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania |  | TAK, opisać |  |
|  | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Min 2 porty umieszczony w pulpicie aparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, zapis dla CW Doppler min. 40 sekund |  | TAK, opisać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 30 |  | TAK, opisać |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 20 cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym lub wysuwanej klawiaturze |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednostka centralna - tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D, - M-Mode, - Color M-mode, - Doppler pulsacyjny, - Doppler ciągły, - Doppler kolorowy, - Doppler tkankowy (TDI) kolorowy oraz doppler spektralny CW i PW. |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 1800 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 830 cm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach oraz LGC min. w 2 strefach |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK, opisać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie |  | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 26 m/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Wybór map koloru kodujących przepływ |  | TAK, opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi: kardiologia dorosłych, badania naczyniowe (w tym obrazowanie TCD) |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. |  | TAK, opisać |  |
|  | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4 i AP2) potrzebne do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane funy dostępne w trybie 2D bez podłączenia kabli EKG: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy (bez kabli EKG). |  | TAK, opisać |  |
|  | W pełni zautomatyzowane pomiary - opartej na sztucznej inteligencji dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie umożliwiające automatyczne lub półautomatyczne pomiary funkcji serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Moduł (software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) |  | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów |  | TAK, opisać |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG i eksportu badań w formacie video i/lub obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) Możliwość wysyłania raportów i zdjęć na komputer zewnętrzny poprzez sieć WiFi |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat musi posiadać zaawansowane technologie poprawy obrazu (np. adaptacyjne wzmocnienie, redukcję szumów, dynamiczne dostosowanie kontrastu), umożliwiające ocenę struktur serca o wysokiej rozdzielczości |  | TAK, opisać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek z miejscem na głowicę i akcesoria |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica sektorowa wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal - zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (± 1 MHz), - ilość elementów min. 80, - tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, - kąt pola skanowania min. 90°. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz - obrazowanie harmoniczne, - możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, - liczba elementów min. 300, - szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm. |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-7,5 MHz - ilość elementów min. 2500 elementów, - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, - M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D w tym samym czasie - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie min. 180˚ w sposób elektroniczny, - obrazowanie Live 3D (w skali szarości i w kolorowym obrazowaniu dopplerowskim, - obrazowanie harmoniczne. |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II – Aparat EKG – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | - Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem do 5,9 kg. |  | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność akumulatora 5600 mAh, co najmniej 3,5 godz. pracy ciągłej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora poniżej 3,5 godziny do 90% i poniżej 4 godzin do 100% przy wyłączonym urządzeniu |  | TAK, opisać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 1280 × 800 pikseli, kolorowy (24-bitowy) z podświetleniem LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 390 mm × 320 mm × 155 mm. (wszystkie wymiary w tolerancji max +/- 10 mm) |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługiwane dane pacjenta: Identyfikator pacjenta, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, drugie imię, identyfikator pomocniczy, pochodzenie etniczne, umieszczenie V3, oddział, nr sali, nr łóżka, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi |  | TAK, opisać |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (identyfikator, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z oznaczaniem impulsów na dedykowanym kanale, umożliwiająca precyzyjną analizę impulsów o szerokości od 30 μs do 2 ms |  | TAK, opisać |  |
|  | Impedancja wejściowa: ≥ 100 MΩ |  | TAK, opisać |  |
|  | CMRR ≥140 dB |  | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 64 000 Hz/kanał, 96 000 Hz/kanał dla detekcji rozrusznika |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtr anty-dryftowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia rejestrację dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Formaty wydruku: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 6x1(L), 6x1(C) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO |  | TAK, opisać |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s |  | TAK, opisać |  |
|  | Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość papieru A4 min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zapisu do 1200 badań EKG |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub podłączonej drukarki zewnętrznej |  | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie umożliwia przeglądanie zapisanych raportów EKG z możliwością konfiguracji układu krzywej i wzmocnienia, ponowną analizę po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcjonalny czytnik kodów kreskowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system do archiwizacji i analizy badań CardioVista |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych maksymalnie 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat wyposażony jest w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian |  | TAK, opisać |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Ethernet (IEEE-802.3, IEEE-802.3u, IEEE-802.3z), współpraca z serwerami FTP |  | TAK, opisać |  |
|  | Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i MR XML przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych |  | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa dwuzakresowej łączności Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zgodnej ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, z zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczeń sieciowych, takimi jak IEEE 802.1X, WPA2 Enterprise oraz WPA3 Enterprise. Urządzenie umożliwia automatyczne przesyłanie wyników w standardzie DICOM (MWL, Storage, Print, Commit) do systemów HIS/PACS oraz integrację z ukrytymi sieciami (SSID) |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie: elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | Tak, podać ile |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część III – Holter EKG – szt. 4

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 rok | Tak, podać |  |
| 2. | Zapis 2 i 3 kanałowy – 24 godziny | Tak, podać |  |
| 3. | Rejestracja z 3 kanałów ekg z 3 odprowadzeń | Tak, opisać |  |
| 4. | Zapis min. 24 godziny | Tak, opisać |  |
| 5. | Detekcja stymulatorów serca | Tak, opisać |  |
| 6. | Wbudowana dioda sygnalizacyjna | Tak, opisać |  |
| 7. | Wbudowany interfejs USB 2.0 | Tak, opisać |  |
| 8. | Wbudowana nieulotna pamięć flash | Tak, opisać |  |
| 9. | Komunikacja poprzez Bluetooth | Tak, opisać |  |
| 10. | Podgląd zapisu EKG bezpośrednio na ekranie komputera | Tak, opisać |  |
| 11. | Zasilanie z jednej baterii AAA lub AA | Tak, opisać |  |
| 12. | Waga rejestratora max. 55 gram | Tak, opisać |  |
| 13. | Rozdzielczość zapisu 12bit | Tak, opisać |  |
| 14. | Rejestrator w standardzie IP43 | Tak, opisać |  |
| 15. | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Szpital systemem analizy (CrdioDay) | Tak, opisać |  |
| 16. | Wyposażenie: przewód pacjenta ( + dodatkowe 4 kpl. Przewód pacjenta do rejestratora – 3 odprowadzeniowy i 7 odprowadzeniowy, 3 kanałowy) | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 17. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 19. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 20. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 21. | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 22. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni robocze |  |
| 23. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni roboczych |  |
| 24. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 25. | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 27. | Wartość netto |  |  |
| 28. | VAT |  |  |
| 29. | Wartość brutto |  |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)