ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

System dozowania detergentów  szt. 1

Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………

Producent (podać): ………………………………………………………………………………

Typ/model (podać): ……………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane Tak/podać | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymagań, podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System dozowania detergentów | Tak, podać |  |
|  | System centralnego dozowania środków chemicznych do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej dostawy czterech środków chemicznych z pojemników 20 litrowych przeznaczonych do trzech myjni dezynfektorów do narzędzi | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dozowanie dwóch dodatkowych środków chemicznych | Tak, podać |  |
|  | Wykonanie bez ingerencji w systemy dozujące myjni dezynfektorów, z wykorzystaniem istniejących pomp dozujących myjni dezynfektorów i lanc ssących | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w zbiorniki pośrednie | Tak, podać |  |
|  | Zbiorniki pośrednie wyposażone w czujniki poziomu środków chemicznych, zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników pośrednich | Tak, podać |  |
|  | Sterownik z sygnalizacją błędów (alarmów) i ostrzeżeń | Tak, podać |  |
|  | System wyposażony w elektryczne pompy dozujące środki chemiczne do zbiorników pośrednich, ze sterowaniem elektronicznym, możliwością podawania środków chemicznych na odległość 20 m, z zabezpieczeniem przed cofaniem się środków do pojemników | Tak, podać |  |
|  | Wanna wychwytowa pod pojemniki ze środkami chemicznymi | Tak, podać |  |
|  | Połączenie pomp trwałymi przewodami transportowymi | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie centralnego systemu dozowania środków chemicznych z wizualizacją ilości środków w pojemnikach i zbiornikach pośrednich oraz systemu alarmów i informacji (np. O konieczności wymiany pojemników, braku środka w zbiorniku pośrednim itd.) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość uzupełniania zbiorników pośrednich ręcznie w przypadku awarii systemu dozowania | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne – 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |