Załącznik nr 5 do SWZ

39/TP/AK/2026

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część 3. Fotel transportowy – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Fotel do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg |
|  | Długość całkowita fotela max. 1050 mm |
|  | Szerokość całkowita fotela max.750 mm |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod kątem 90° niezależnie od wzrostu personelu. |
|  | Wózek wyposażony w pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm, antystatyczne oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny o konstrukcji zamkniętej |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa. |
|  | Wyprofilowane podłokietniki odchylane poza oparcie pleców. |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki, powlekane materiałem antypoślizgowym. |
|  | Podpórki na łydki |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela. |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. |
|  | Uchwyty na worki na mocz |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. |
|  | Uchwyt na butle w tlenowa |

| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji |  | Tak, 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak, |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak, |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| Vat %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego