## Załącznik nr 1.1 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

## Pakiet nr 1

„Dostawa serwerów wirtualizacji (2 szt.) wraz z licencjami oprogramowania wirtualizacyjnego i licencjami dostępowymi.”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| DOSTAWA SERWERA WIRTUALIZACJI - 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
|  | produkt ICT / usługa ICT / proces ICT; rola elementu w zamówieniu |  | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowane serwery są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U | TAK, podać |  |
|  |  | Dedykowane szyny montażowe typu teleskopowego z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, wyposażone w ramię do układania kabli montowane bez użycia narzędzi; | TAK, podać |  |
|  |  | Serwer wyposażony w zatoki na dyski twarde typu hot-plug w formacie 2,5 cala; | TAK, podać |  |
|  |  | Przedni panel ochronny wyposażony w zamek mechaniczny lub elektroniczny, zabezpieczający przed nieautoryzowanym wyjęciem dysków twardych oraz dostępem do przycisku zasilania | TAK, podać |  |
|  | Płyta główna | Architektura Dwuprocesorowa | TAK |  |
|  |  | Płyta główna serwera musi zapewniać pełną integrację sprzętowo-programową z oferowanym systemem zdalnego zarządzania (kontrolerem IPMI) oraz umożliwiać aktualizację BIOS/UEFI i firmware'u komponentów z poziomu tego systemu. | TAK |  |
|  |  | Zainstalowany moduł min. TPM 2.0 | TAK |  |
|  |  | Min. 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5.0 w tym: - min.1 złącze o prędkości x16; | TAK, podać |  |
|  |  | min. 32 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 6 TB pamięci RAM | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii ECC | TAK |  |
|  |  | Płyta główna wspierająca zastosowanie dwóch procesorów do 64 rdzeni | Tak |  |
|  | Procesory | Dwa procesory minimum 16-rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 2.9 GHz, architektura x86_64 | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowana para procesorów musi osiągać sumaryczną wydajność min. 500 pkt w teście SPECrate®2017_int_base. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był opublikowany na stronie organizacji SPEC pod adresem: http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html najpóźniej w dniu składania ofert. Dopuszcza się, aby wynik był opublikowany na innym modelu serwera, pod warunkiem, że posiada on tę samą architekturę, ten sam model procesorów oraz tę samą liczbę i częstotliwość pamięci RAM co serwer oferowany. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM | Serwer musi być dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 256 GB DDR5 5600 MT/s w modułach o pojemności minimum 32GB | TAK, podać |  |
|  |  | Pamięć musi być typu DDR5 Registered (RDIMM) o częstotliwości pracy min. 5600MT/s z obsługą korekcji błędów ECC. | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID dla dysków na potrzeby systemu operacyjnego | TAK |  |
| 6 | Dyski twarde | Zainstalowane minimum 2 szt. dysków SSD NVMe typu Hot-swap o pojemności minimum 480GB każdy, skonfigurowane w sprzętowy RAID 1. | TAK, podać |  |
|  |  | Dyski muszą być zamontowane w dedykowanym module wewnętrznym i skonfigurowane w sprzętowy RAID 1. | TAK |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny. | TAK, podać |  |
|  | Interfejsy LAN | Interfejsy LAN min. 1x 1Gbit do obsługi karty zarzadzającej; | TAK |  |
|  |  | Interfejsy LAN min. 2x 25Gbit SFP28 dostarczone wraz z wkładkami kompatybilnymi z serwerem. | TAK, podać |  |
|  | Porty | Min. 1 port VGA | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - dostępne z tyłu serwera lub na panelu przednim | TAK, podać |  |
|  |  | Ilość wymaganych dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Minimum 2 zasilacze hot-plug pracujące w trybie redundancji klasy Titanium o mocy minimum 1000W. | TAK, podać |  |
|  |  | Redundantne wentylatory typu hot-plug; | TAK |  |
|  |  | Dostarczone okablowanie zakończone wtykiem standardu RACK o długości min. 1,5 m. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana jest ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Serwer w pełni wspiera środowiska wirtualizacji oparte na Microsoft Windows Server: wersje 2022 oraz 2025 | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji (tryb on-site) z czasem reakcji NBD. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Zaoferowanie gwarancji producenta min. 36 miesięcy, 48 lub 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać odpowiednio 36, 48 lub 60 miesięcy) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA. | TAK, podać |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera. | TAK, podać | ………………………………………………. podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki |
|  |  | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: RoHS, WEEE. Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| Wykonawca dostarczy i wstępnie skonfiguruje system zarządzania infrastrukturą serwera. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska , co najmniej w zakresie oferowanego serwera. Wymagane jest zapewnienie monitorowania statusu dostępności oraz przesyłania alertów o awariach i zdarzeniach krytycznych za pośrednictwem protokołu SNMP lub równoważnego standardu komunikacji. Dopuszcza się, aby system monitorowania był zintegrowany z kontrolerem zarządzającym serwera lub stanowił odrębne oprogramowanie kompatybilne z powszechnie stosowanymi platformami wirtualizacyjnymi.” |  |  |  |  |
| Licencje oprogramowania wirtualizacyjnego |  |  |  |  |
|  | Dostawa min. 2 licencji na oprogramowanie klasy serwerowej (np. Windows Server Datacenter 2025 lub o nie gorszych parametrach) zapewniające możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby instancji systemów wirtualnych na oferowanym serwerze. Oferowany system operacyjny musi posiadać architekturę umożliwiającą pełną, natywną integrację z infrastrukturą Active Directory, w tym zarządzanie za pomocą obiektów zasad grup (GPO). |  | TAK, podać |  |
|  | Licencjonowanie musi obejmować wszystkie fizyczne rdzenie zainstalowanych procesorów. |  | TAK |  |
|  | Licencja musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta i być przypisana do Zamawiającego. |  | TAK |  |
| - Licencje dostępowe |  |  |  |  |
|  | Dostawa min. 200 licencji dostępowych klasy "User CAL" dla oferowanego systemu (lub oprogramowania równoważnego), umożliwiających dostęp użytkowników do zasobów serwera |  | TAK, podać |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.