Załącznik nr 1.3 do SWZ

(do złożenia z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 3

„Dostawa Serwera backup”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| - . | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
|  | produkt ICT / usługa ICT / proces ICT; rola elementu w zamówieniu |  | TAK, podać |  |
| - 2 | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany serwer jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U; | TAK, podać |  |
|  |  | Dedykowane szyny montażowe typu teleskopowego z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, wyposażone w ramię do układania kabli montowane bez użycia narzędzi; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania min 8 dysków twardych typu hot plug w formacie 3,5 cala; | TAK, podać |  |
|  |  | Przedni panel ochronny wyposażony w zamek mechaniczny lub elektroniczny, zabezpieczający przed nieautoryzowanym wyjęciem dysków twardych oraz dostępem do przycisku zasilania | TAK |  |
|  | Płyta główna | Architektura Dwuprocesorowa; | TAK |  |
|  |  | Płyta główna zaprojektowana dla oferowanego modelu serwera, pochodząca od producenta jednostki centralnej lub wykonana na jego wyłączne zamówienie, zapewniająca pełną integrację z systemem zarządzania i BIOS/UEFI producenta; | TAK |  |
|  |  | Zainstalowany moduł TPM 2.0; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania minimum 2 złączy PCIe generacji 5.0 w tym: - min.2 fizyczne złącza o prędkości x16; | TAK, podać |  |
|  |  | min. 24 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 6 TB pamięci RAM (DDR5 - min. 5600 MT/s) | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii ECC; | TAK |  |
|  | Procesory | Jeden procesor minimum 16-rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz, architektura x86_64, przeznaczony do pracy ciągłej w serwerach | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowany procesor musi osiągać sumaryczną wydajność min. 450 pkt w teście SPECrate®2017_int_baseq. dla zainstalowanych dwóch procesorów. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był opublikowany na stronie organizacji SPEC pod adresem: http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html najpóźniej w dniu składania ofert. Dopuszcza się, aby wynik był opublikowany na innym modelu serwera, pod warunkiem, że posiada on tę samą architekturę, ten sam model procesorów oraz tę samą liczbę i częstotliwość pamięci RAM co serwer oferowany. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. | TAK, podać | ………………………………………………………… podać link do wyniku testu |
|  | Pamięć RAM | Serwer będzie dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 128 GB; | TAK, podać |  |
|  |  | Pamięć jest typu DDR5 Registered (RDIMM) o częstotliwości pracy min. 5600 MT/s z obsługą korekcji błędów ECC. | TAK, podać |  |
|  |  |  | podać |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID dla dysków NVMena potrzeby systemu operacyjnego; | TAK |  |
|  |  | Dedykowany kontroler RAID dla dysków 3,5” wyposażony w minimum 4GB nieulotnej pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie lub superkondensatorem, obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | TAK, podać |  |
|  | Dyski twarde | Serwer wyposażony w dyski SAS o łącznej pojemności surowej min. 80 TB. Każdy z dysków musi pracować z prędkością obrotową min. 7 200 obr/min; | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowane min. 2szt. dysków SSD NVMe min. 480GB każdy nie zajmujące wnęk na dyski twarde pracujące w konfiguracji ze sprzętowym RAID 1 | TAK, podać |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny | TAK |  |
|  | Interfejsy | Interfejsy LAN - min. 2x 10/25Gbit SFP28 obsadzona wkładkami kompatybilnymi z serwerem; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy SAN - karta FC wyposażona w minimum 2 porty 32Gbit obsadzona wkładkami kompatybilnymi z serwerem. | TAK, podać |  |
|  | Porty | Min. 1 port VGA | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - dostępny z tyłu serwera; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Minimum 2 zasilacze hot-plug pracujące w trybie redundancji klasy Titanium o mocy minimum 1000W. | TAK, podać |  |
|  |  | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 | TAK |  |
|  |  | Dostarczone okablowanie zakończone wtykiem standardu RACK o długości min. 1,5m. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana jest ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server: wersje 2022 oraz 2025, Ubuntu 22.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 oraz 9.0, | TAK |  |
|  | System Operacyjny | Licencja Serwerowego Systemu Operacyjnego (SSO), uprawniającej do uruchomienia min. 2 maszyn wirtualnych na serwerze posiadającym łącznie 16 rdzeni procesorów. Parametry minimalne dla SSO: - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64 bit - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 1 procesor 16 rdzeniowy. - Pojedyncza licencja musi umożliwiać na instalację min 2 wystąpień wirtualnych (min 2 maszyny wirtualne) - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - System musi być wspierany przez producenta oprogramowania do 2030 r. (wsparcie techniczne, aktualizacje bezpieczeństwa) - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie funkcjonalności Microsoft Windows Server 2022. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera plików w z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania pliko w (dokumentów) w oparciu o ich zawartość - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Zlokalizowane w języku polskim lub angielskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników. - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Możliwość implementacji usług sieciowych: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Możliwość implementacji usług katalogowej oparte o LDAP i pozwalającej na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, - Możliwość implementacji Centrum Certyfikatów (CA) z obsługą klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi, - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail - over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwis udostępniania stron WWW, - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie nieograniczonej liczby aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych (liczba ograniczona parametrami fizycznymi serwera), - możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (Hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Standard) | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym. | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” lub „NIE”) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Zamawiający ma możliwość pozostawienia wszystkich typów nośników danych zawartych w urządzeniu u Zamawiającego po ich wymianie w ramach gwarancji (funkcjonalność typu np. Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention). Usługa ta musi być realizowana przez cały okres gwarancji bez żadnych dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanego serwera w ramach wsparcia technicznego | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Zaoferowanie gwarancji producenta min. 36 miesięcy, 48 lub 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać odpowiednio 36, 48 lub 60 miesięcy) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA | TAK |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera | TAK, podać | ………………………………………………… link do strony producenta |
|  |  | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: RoHS oraz WEEE. Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |

Wykonawca dostarczy i wstępnie skonfiguruje system zarządzania serwerem. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska, co najmniej w zakresie oferowanego serwera. Wymagane jest zapewnienie monitorowania statusu dostępności oraz przesyłania alertów o awariach i zdarzeniach krytycznych za pośrednictwem protokołu SNMP lub równoważnego standardu komunikacji. Dopuszcza się, aby system monitorowania był zintegrowany z kontrolerem zarządzającym serwera lub stanowił odrębne oprogramowanie kompatybilne z powszechnie stosowanymi platformami wirtualizacyjnymi.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.