Załącznik nr 1.4 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 4

„Dostawa biblioteki taśmowej”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
|  | produkt ICT / usługa ICT / proces ICT; rola elementu w zamówieniu | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
|  | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa typu RACK 19 cali i wysokość nie więcej jak 3U. | TAK |  |
|  | Biblioteka taśmowa jest wyposażona w minimum 1 szt. napędów LTO Ultrium-9 FC o wydajności co najmniej 290 MB/s. Wykonawca dostarczy wraz z każdym napędem odpowiednie okablowanie i elementy niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci SAN | TAK |  |
|  | Napędy taśmowe LTO Ultrium-9 posiadają wsparcie dla taśm typu WORM i sprzętowe szyfrowanie min. AES 256-bit. | TAK |  |
|  | Biblioteka posiada minimum 40 aktywnych slotów taśm LTO Ultrium-9, w tym co najmniej 5 tzw. ”mail slots” umożliwiających wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z modułu całego magazynka z taśmami; Jeżeli do obsługi wymaganej liczby aktywnych slotów potrzebna jest licencja należy ją dostarczyć. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej biblioteki do 15 napędów LTO Ultrium-9 oraz do pojemności min. 10.5 PB bez kompresji danych (native) poprzez dołączenie dodatkowych modułów w celu utworzenia jednej, większej biblioteki taśmowej. | TAK |  |
|  | Biblioteka taśmowa jest wyposażona w czytnik kodów paskowych. | TAK |  |
|  | Biblioteka taśmowa posiada możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. | TAK |  |
|  | Wraz z biblioteką należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające zarządzanie biblioteką taśmową z poziomu konsoli graficznej (np. przez przeglądarkę WWW), oferujące funkcjonalności: - Intuicyjny pulpit nawigacyjny prezentujący stan urządzenia, alerty i ostrzeżenia systemowe; - Wbudowaną diagnostykę oraz monitorowanie stanu zdrowia napędów i taśm; - Prezentowanie podstawowych informacji o wykorzystaniu biblioteki (informacje o napędach i wolnych/zajętych slotach); - Możliwość eksportu logów/danych diagnostycznych do pliku (np. CSV lub tekstowego). | TAK |  |
|  | Wraz z biblioteką Wykonawca dostarczy 20 taśm LTO9 typu WORM z kodami kreskowymi. | TAK |  |
|  | Wraz z biblioteką Wykonawca dostarczy 20 taśm LTO9 wielokrotnego zapisu z kodami kreskowymi. | TAK |  |
|  | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z podejściem do naprawy do końca następnego dnia od zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” lub „NIE”) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Dokument gwarancji należy dostarczyć wraz z dostawą biblioteki taśmowej. | TAK |  |
|  | Zgodność z normami: RoHS oraz WEEE. Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |

—----------------------------------------------

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.