SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.

SST – B 01.00.00

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I REMONT POSADZEK

W BUDYNKU B PRZY UL. MORSKIEJ 81-87 W GDYNI

# SPIS TREŚCI

strona

SST – B 01.00.00	Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe .………..…....	1

Spis Treści ...........................................................................................................	2

- Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .............................................	3

- Zakres stosowania SST ........................................................................................	3

- Zakres robót objętych SST ………… ..................................................................	3

- Materiały ..............................................................................................................	5

- Sprzęt …………...................................................................................................	9

- Transport .............................................................................................................	10

- Wykonywanie robót .............................................................................................	10

- Kontrola jakości robót .........................................................................................	20

- Obmiar robót …… ...............................................................................................	23

- Odbiór robót ........................................................................................................	23

- Przepisy związane ................................................................................................	25

## Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych zwią-zanych z inwestycją REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I REMONT POSADZEK W BUDYNKU B PRZY UL. MORSKIEJ 81-87 W GDYNI.

## Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.

## Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z Doku-mentacją Projektową.

Zakres prac remontowych dotyczy wewnętrznej część obiektu i w swym zakresie obejmuje remont posadzek w budynku.

Wszystkie pomieszczenia należy oczyścić ze starych materiałów i przygotować je pod kątem wy-kończenia dla poszczególnych pomieszczeń .

Zakres remontu obejmuje:

- zerwanie posadzek wraz z parkietem i wykładzinami, frezowanie posadzki

- zerwanie posadzki wraz z terakotą

- wykonanie nowych posadzek betonowych i wyrównawczych (uwaga ,zaleca się by wszystkie podłogi po ułożeniu były na jednym poziomie, co może wpłynąć na wysokość posadzek)

- ułożenie nowych podłóg: parkietu , wykładziny płytowej dywanowej , wykładziny PVC ,

- ułożenie cokołów i listew przypodłogowych

- wykonanie cyklinowania i lakierowania parkietu oraz cyklinowania i olejowania,

- demontaż i ponowny montaż ławek, siedzisk, biurek oraz innych elementów znajdujących się n w salach,

- wyniesienie i ponowne wniesienie wraz z montażem w wskazane miejsca gaśnic, gablot, ławek i innych rzeczy znajdujących się na korytarzu i hallu. Demontaż i ponowny montaż oznaczeń dróg ewakuacyjnych, oznaczeń drzwi i innych oznaczeń znajdujących się na korytarzu i hallu.

- zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią,

- mycie okien, drzwi po wykonania robót,

- odbicie tynków,

- wykonanie nowych tynków kategorii III,

- wykonanie gładzi wraz z szlifowaniem,

- malowanie,

- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych 600x600 mm

Szczegółowy zakres prac został określony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.

## Grupy, klasy i kategorie robót.

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV).

DZIAŁ 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.

specjalistyczne.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA 45320000-6 Roboty izolacyjne

KATEGORIA 45321000-3 Izolacja cieplna

KATEGORIA 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

KLASA 45410000-4 Tynkowanie.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie.

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi

- 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

- 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych.

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

KATEGORIA 45431000-7 Kładzenie płytek.

- 45431100-8 Kładzenie terakoty.

KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg

- 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 5 -

- 45432113-9 Kładzenie parkietu

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

KATEGORIA 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.

- 45442100-8 Roboty malarskie.

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumen-tacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnie-niem specyfiki stosowanych systemów i materiałów.

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-tycznych dla pozostałych branż.

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonaw-czymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.

W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji tech-nicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-ności.

## Materiały.

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-nicznej” OST.

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-powiadać  wymaganiom,  określonym  przez  producentów  i/lub  odpowiednie  normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

Zaprawy- podkłady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów:

-spełnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB

-wytrzymałość na zginanie >5 Mpa

-wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:

-spełnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB

-wytrzymałość na zginanie >7 Mpa

-wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa Zaprawy samopoziomujące

Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną Państwowego Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813) : C30 Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7 Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Ścieralność (wg PN-EN 13813) : A12 Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

## Posadzka z parkietem

    - parkiet + listwa przypodłogowa Parkiet dębowy lity:

-klasa drewna 2,

-łączony na pióro wpust,

-wymiary 2,2x7,0 x 35,0cm,

-lakierowany– bezbarwny półmat,

- olejowany – bezbarwny półmat

-lekko fazowane krawędzie,

-klej do montażu poliuretanowo- epoksydowe (zgodnie z zaleceniem producenta);

- cokół listwa przypodłogowa dębowa na wys. 6 cm z frezem na wzór istniejących;

Parkiet układany w jodełkę (jak istniejący)

Parkiet i listwę należy zabezpieczyć lakierem dedykowanym do pomieszczeń użyteczności publicznej o bardzo wysokim obciążeniu użytkowym. Powinien też być antypoślizgowy w klasie minimum R9 , półmatowy ,bezbarwny. Ilość nałożonych warstw zależna

jest od zaleceń producenta i powinna być przestrzegana.

    - - listwa przypodłogowa:

      - listwa drewniana ,dębowa wysokość 6cm z frezem na wzór istniejących istniejących montowana do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu

      - listwa wyposażona w część maskującą kołki montażowe

      - minimalna wysokość listwy 60mm

      - listwa malowana lakierem do drewna takim samym jak parkiet

## Posadzka z wykładziną dywanową

    - Płytki dywanowe z wysokiej jakości włókna

    - oraz wysokie tłumienie dźwięków krokowych.

    - Przystosowanie do projektów biurowych.

    - Płytka dywanowa 50X 50 cm, okrywa pętelkowa,

    - wysokiej jakości włókno poliamidowe PA 6.6,

    - przystosowane do mebli na kółkach,

    - przystosowane do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym,

    - wysokie tłumienie dźwięków krokowych: 35 dB,

    - rodzaj włókna 100% PA 6.6 Antron, struktura 1/10 loop pile,

    - waga całkowita 4530 g/ m2, wysokość całkowita 6.0 mm, gramatura runa 700

    - cokół: wywinięcie płytek na ścianę. listwa przypodłogowa:

## 4.3 . Posadzka z wykładziną PVC

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV gr. 2 mm, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34, antypoślizgowość R10, zabezoieczenie powłoki PUR Protect, właściwości elektrostatyczne<2kV, klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, odporność na grzyby i bakterie- dobra, chemiczna- dobra, oporność na światło - 6 na podkładzie klejowym

## Kolorystyka użytych materiałów zostanie zatwierdzona na etapie wykonywania robót budowlanych po przedstawieniu wzorników przez wykonawcę. Wszystkie materiały i ich kolorystyka muszą być zatwierdzone przez projektanta i inwestora/ zamawiającego.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-tację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowy-mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

## Sprzęt

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

Podstawowy sprzęt:

- urządzenia do przygotowania zaprawy,

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- wkładki dystansowe,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących,

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.

- wiertarki, wkrętaki,

- wyciąg jednomasztowy elektryczny,

- drabiny

- rusztowania,

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry techniczne.

## Transport.

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.

Transport, wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t.

## Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-wyżej warunków obciążają Wykonawcę.

- Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

## Podstawowe zasady wykonania robót

- Wykładziny dywanowe należy układać zgodnie z zaleceniem producenta. Pod wykładzinę należy zastosować matę wygłuszająca grubości minimum 5mm .

- Parkiet układany w jodełkę (jak istniejący) . Wykończenie listwą drewnianą montowaną do ścia-ny za pomocą kołków szybkiego montażu. Listwa wyposażona w część maskującą kołki monta-żowe Minimalna wysokość listwy 60mm , optymalna 80mm. Profil prostokątny zakończony ćwierćwałkiem. Parkiet i listwę należy zabezpieczyć lakierem dedykowanym do pomieszczeń użyteczności publicznej o bardzo wysokim obciążeniu użytkowym. Powinien też być anytpośli-zogwy w klasie minimum R9 , półmatowy lub matowy, bezbarwny. Ilość nałożonych warstw za-leżna jest od zaleceń producenta i powinna być przestrzegana.

- Wykładziny PCV- ze względu na łączenie kilku wzorów oraz wyprowadzenie wykładziny w formie cokołów na ściany zaleca się by prace montażowe wykonała firma specjalizująca się w układaniu wykładzin obiektowych.

- Wszystkie posadzki należy przygotować pod kątem wykończenia określonym materiałem.Należy przestrzegać zaleceń producenta. W przypadku konieczności zmiany rozwiązań należy przedsta-wić je projektantowi.

- W obiekcie przewidziano kilka rozwiązań materiałowych, wysokość wylewek należy dostosować tak by nie powstały progi między pomieszczeniami.

- Sufity podwieszane w technologii g-k w pomieszczeniach socjalnych malowane farbą dedyko-waną do kuchni i łazienek odporną na wilgoć i powstawanie pleśni i grzybów (odporność na ścieranie klasa 1, odporna na środki myjące, mat lub półmat ). W pozostałych pomieszczeniach poza socjalnymi należy zastosować farbę lateksową zmywalną odporną na detergenty, odporność na szorowanie na mokro wg normy PN EN 13300 klasa 2

- Częściowo podwieszane sufity wykonane w technologi suchej zabudowy z płyt g-k

W holu przewidziano częściową zabudowę dekoracyjną sufitu z płyt g-k podświetloną w techno-logii LED oraz sufit świetlny.

Sufit świetlny – sufit wykonany w technologii g-k podświetlany oświetleniem LED. Wykonanie tej części sufitu powinna zrealizować firma specjalizująca się w tej technologii .

## Zasady i wymagania dot. robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych

    - Zastosowanie gotowych samopoziomujących zapraw cementowych

Stosowane do ręcznego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne, wykła-dziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Właściwości:

Suchą mieszankę cementową można stosować w dowolnej ilości warstw, lecz tak, aby grubość jed-nej warstwy nie przekraczała 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnię należy zagrun-tować emulsją gruntującą.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być czyste i wolne od zatłuszczeń. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna być większa niż 1,5 Mpa. Przed przystąpieniem do wylewania podłoże należy zagruntować 2-3 krotnie emulsją gruntującą, która ułatwia rozpływanie masy i powoduje wyrównanie chłonności podłoża. Wylewkę należy oddylatować od ścian „ a istniejące w podłożu dylatacje należy zaznaczyć na ścianach i po związaniu wylewkę w tych miejscach naciąć.

Wykonanie:

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji zgodnej z instrukcja produ-centa. Składniki intensywnie mieszać do momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczeka-niu ok. 5 minut zaprawę dokładnie wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża paca stalową lub łatą oraz chronić przed zbytnim wysychaniem.

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych „ w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowy-wania do 12 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta.

## Wymagania odnośnie robót okładzinowych - podłogi

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

      - wszystkie roboty budowlane,

      - roboty	instalacyjne,	wodno-kanalizacyjne,	centralnego	ogrzewania	z	przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

      - wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kie-runkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połą-czona z podłożem.

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.

Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm.

Wykonanie posadzki z wykładzin PVC Temp. pomieszczeń > 18 °C

Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźnio-na) Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej

Układanie wykładzin wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta wykładzin.

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybór płytek, kolorów ścian, konsultować z projektantem

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-mentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

## 8.1. Roboty posadzkowe

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Doku-mentacją oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do-kumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaga-niom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-rancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wil-gotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z płytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkła-dem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, wykończenie posadzki. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewi-dziane projekcie. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpo-wiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zało-żonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm

Wykonanie posadzki z klepek parkietowych

Układanie podłogi wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

Posadzka z wykładzin

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy i uszkodzenia mechaniczne Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków.

Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szero-kości pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia.

Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi. Listwy muszą całkowi-cie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane.

Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

## Roboty murowe

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-czeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.

Wszystkie elementy murów, ścian i kanałów wentylacyjnych oraz sposób i dokładność ich wykona-nia muszą bezwzględnie spełniać warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola jako-ści).

## Roboty posadzkowe

Odbiór robót posadzkowych obejmuje:

    - sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem

    - sprawdzeniu jakości użytych materiałów

    - sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych

    - sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

- sprawdzenie grubości posadzki,

- sprawdzenie wykończenia posadzki.

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wy-konania robót (Dokumentacja Powykonawcza),

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

-Protokoły częściowych odbiorów robot,

-Protokoły badań technicznych i pomiarów,

-Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

-Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń,

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis w dzienniku budowy , natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem pro-tokółu odbiorów częściowych

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

## Normy i przepisy.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń

- Normy:

  - PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

  - PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych .

  - PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

  - PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.

  - PN-EN 1015-12:2002 - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

  - PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

  - PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-nych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.

  - PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

  - PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementupo-wszechnego użytku

  - PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

  - PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

  - PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

  - PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych .

  - PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

  - PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.

  - PN-72/B-10 122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

  - PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

  - PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

  - BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe.

  - PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń

  - PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

  - PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

  - PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

  - PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja

  - PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja

  - PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.

  - PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty producenta.

  - BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.

  - PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

  - PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.

  - PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

  - PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami „ lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych

  - PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi farbami emulsyjnymi

  - BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych

  - PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

  - PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znako-wanie.

  - PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

  - PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E> 10%.

  - PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).

  - PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

  - PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-Właściwości i wymagania

  - PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków.

  - BN-72/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące.

  - PN-80/B-10240 - Materiały do izolacji cieplnej.

  - PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

  - PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone sys-temy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm)

- Dokumenty inne:

  - Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wy-robów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych (np. systemy okien-ne, systemy dociepleń i inne).

  - Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufi-tów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.