projekt techniczny

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU AULI

Inwestor i adres inwestora:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Zespół projektowy:

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja

ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Działka nr 371/9

Jedn.: ew. 160301_1.0091.371/14

M. Kędzierzyn-Koźle, Obręb: 0091 Sławięcice

Id działki: 160301_1.0091.371/14

IX

PROJEKTANT GŁÓWNY

br. architektoniczna, projektant: Piotr Wieczorek	17.07.2026 r.

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej, nr. ewid.: 147/97

br. konstrukcyjna, projektant: Jakub Komorowski	17.07.2026 r.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej,

nr ewid.: SLK/1107/PWBKb/23

br. sanitarna, projektant: Sylwia Polak	17.07.2026 r.

uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
nr ewid. SLK/6311/PWBS/16

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	40

III.	Załączniki 	47

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

2.	Podstawa formalno- prawna	3

3.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	3

4.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna	4

4.1.	Stan istniejący	4

4.2.	Stan projektowany	7

5.	Ogólne rozwiązania materiałowe	11

5.1.	Schody tymczasowe	11

5.2.	Ściany	12

5.2.1.	Tynk cementowo-wapienny	13

5.3.	Posadzki	14

5.3.1.	Płyty granitowe	14

5.4.	Krata pomostowa	20

5.5.	Wycieraczka systemowa	23

5.6.	Balustrada	27

6.	Ogólne rozwiązania konstrukcyjne	31

6.1.	Ława schodowa	31

6.2.	Schody	31

6.3.	Studzienka ociekowa	32

6.4.	Opis i cechy zastosowanych materiałów	32

7.	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	33

7.1.	Zastosowane schematy statyczne	33

7.4.	Zestawienie obciążeń	33

7.5.	Kombinacje obciążeń	34

7.6.	Schody Sch.1	34

8.	Ogólne rozwiązania instalacji sanitarnych	36

8.1.	Instalacja kanalizacji deszczowej	36

9.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	36

9.1.	Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczące ochrony przeciwpożarowej wykorzystywane do wykonania opracowania	36

9.2.	Ogólna charakterystyka obiektu objętego opracowaniem	36

10.	Wytyczne wykonania.	37

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	40

III.	Załączniki formalno-prawne	47

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79. Obiekt zlokalizowano przy ul. Sławięcickiej 79 na działce nr 371/14, jednostka ewidencyjna 160301_1 M. Kędzierzyn-Koźle, obręb 0091 Sławięcice.

Dokumentacja obejmuje rozwiązania architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne oraz instalacji sanitarnych.

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie wymaganych prawem administracyjnym zezwoleń na prowadzenie prac, uszczegółowiającej projekt architektoniczno-budowany.

## Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2026 r. poz. 524),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2023, poz. 822),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563)

- Normy polskie i europejskie,

- umowa z zamawiającym,

- uwagi Zamawiającego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa zasadnicza.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79.

Obiekt zlokalizowany na działce nr 371/14, wchodzi w skład budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

Kategoria obiektu – IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne.

Pomieszczenia w budynku wykorzystywane są obecnie w celach nauki szkolnej oraz na potrzeby sanitarne i pracownicze –funkcja pozostaje bez zmian.

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Główne wejście do budynku Auli zlokalizowane jest w podcieniu, w części elewacji zwróconej w kierunku wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu szkoły. Wejście poprzedza szeroki zewnętrzny bieg schodowy prowadzący do spocznika wejściowego. Schody zlokalizowane są pomiędzy murowanymi fragmentami elewacji wykończonymi okładziną kamienną. Nad podcieniem znajduje się galeria z balustradą stalową, przebiegająca wzdłuż elewacji budynku.

Projektowany remont nie powoduje zmiany bryły budynku, jego wysokości, szerokości, długości ani sposobu użytkowania. Nie projektuje się rozbudowy ani nadbudowy obiektu.

Projektowane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne należy dostosować do charakteru istniejącego budynku oraz powiązać z wykończeniem wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego.

### Stan istniejący

Główne wejście do budynku Auli poprzedzone jest szerokimi schodami zewnętrznymi wykonanymi w konstrukcji betonowej. Schody składają się z kilku stopni prowadzących do obszernego podestu zlokalizowanego w podcieniu przed drzwiami wejściowymi. Bieg schodowy ma układ prosty i dopasowany do szerokości strefy wejściowej.

Stopnie i podest wykończone są warstwami betonowymi oraz fragmentarycznie płytami prefabrykowanymi. Krawędzie stopni zabezpieczono stalowymi profilami. Po obu stronach schodów występują fragmenty boczne o zmiennej geometrii, wynikającej z dopasowania konstrukcji do ścian podcienia i kamiennej elewacji budynku.

Stan techniczny schodów należy określić jako bardzo zły. Na powierzchniach stopni i podstopnic występują rozległe spękania, ubytki, odspojenia, rozwarstwienia i wykruszenia warstw betonowych oraz naprawczych. Część płyt jest spękana, przemieszczona lub odspojona od podłoża. Miejscami widoczne są znaczne ubytki materiału oraz odsłonięte elementy stalowe.

Stalowe profile krawędziowe stopni są silnie skorodowane, lokalnie perforowane i pozbawione ciągłości. Widoczne są także skorodowane pręty, kotwy i pozostałości elementów mocujących. Stan elementów stalowych wskazuje na długotrwałe oddziaływanie wilgoci oraz niewystarczające zabezpieczenie przed korozją.

Na powierzchniach schodów występują ślady wielokrotnych napraw miejscowych, wykonanych z zapraw o zróżnicowanej strukturze i przyczepności. Naprawy te są częściowo spękane i odspojone. W zagłębieniach oraz przy stykach stopni ze ścianami zalegają zanieczyszczenia organiczne, ziemia i materiał wypłukany z uszkodzonych warstw.

Na schodach i w ich sąsiedztwie występują trwałe ślady zawilgocenia, miejscowe zazielenienia oraz rozwój porostów biologicznych. Szczególnie intensywne zawilgocenie widoczne jest przy dolnych stopniach, w strefach bocznych oraz przy styku konstrukcji schodów z elewacją. Stan ten wskazuje na nieskuteczne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej oraz brak prawidłowo wykonanej izolacji i uszczelnienia połączeń.

Wzdłuż dolnej krawędzi schodów znajdują się betonowe studzienki przykryte stalowymi kratami pomostowymi. Kraty tworzą pas oddzielający schody od przyległej nawierzchni terenu. W zagłębieniu gromadzą się liście, ziemia i inne zanieczyszczenia. Istniejące rozwiązanie nie zapewnia uporządkowanego odbioru zanieczyszczeń nanoszonych na obuwiu ani prawidłowego odprowadzenia wody.

Na części schodów ustawiono prowizoryczne stalowe najazdy. Elementy te są skorodowane, posiadają nierówną powierzchnię i nie stanowią trwałego ani zgodnego z wymaganiami rozwiązania dostępności dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Istniejąca balustrada wykonana jest z profili i rur stalowych. Elementy pokryte są powłoką malarską wykazującą miejscowe ubytki, złuszczenia i ślady korozji. Balustrada występuje jedynie na części szerokości schodów i nie tworzy spójnego zabezpieczenia całego biegu.

Podest wejściowy w podcieniu posiada powierzchnię betonową. Woda oraz zanieczyszczenia nanoszone z zewnątrz mogą być przenoszone bezpośrednio na posadzkę podcienia i dalej do wnętrza budynku.

Ściany w sąsiedztwie schodów wykończone są okładziną kamienną o nieregularnej fakturze. Na kamieniu widoczne są zabrudzenia, osady, miejscowe zazielenienia i ślady spływu wody. W dolnych partiach występują zawilgocenia oraz degradacja spoin. Zakres uszkodzeń jest największy w strefie bezpośrednio przylegającej do schodów i rur spustowych.

W sąsiedztwie schodów przebiegają elementy odwodnienia budynku, w tym pionowa rura spustowa. W obrębie planowanych wykopów mogą występować istniejące przewody kanalizacyjne i inne elementy uzbrojenia terenu.

Teren bezpośrednio przed schodami posiada nawierzchnię utwardzoną oraz fragmenty nawierzchni gruntowej i trawiastej. W strefie przyległej do schodów występują nierówności, ubytki i miejscowe zastoiska wody. Roboty związane z odkrywaniem ścian fundamentowych i wykonaniem kanalizacji będą wymagały czasowego rozebrania części nawierzchni oraz ich późniejszego odtworzenia.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i dokumentacji fotograficznej stwierdza się, że istniejące schody nie kwalifikują się do remontu ograniczonego wyłącznie do wymiany warstwy wykończeniowej. Zakres widocznych uszkodzeń wskazuje na konieczność rozebrania zdegradowanych warstw i elementów, odsłonięcia konstrukcji oraz wykonania napraw konstrukcyjnych i odtworzeniowych zgodnie z przyjętym rozwiązaniem projektowym.

### Stan projektowany

W ramach zamierzenia projektuje się kompleksowy remont zewnętrznych schodów głównego wejścia do budynku Auli wraz z robotami towarzyszącymi w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia.

Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji schodów ani zasadniczego układu komunikacyjnego. Zachowana zostanie funkcja głównego dojścia do budynku oraz powiązanie schodów ze spocznikiem wejściowym zlokalizowanym w podcieniu.

Zakłada się całkowitą rozbiórkę istniejących schodów wraz ze spocznikiem wejściowym, warstwami wykończeniowymi, elementami betonowymi, stalowymi profilami krawędziowymi, prowizorycznymi najazdami, balustradą oraz pozostałymi elementami kolidującymi z projektowanymi robotami. Rozbiórkę przewiduje się wykonać jednorazowo na całej powierzchni schodów i spocznika.

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczną komunikację do wejścia do budynku poprzez wykonanie tymczasowego podestu oraz tymczasowych schodów budowlanych, stanowiących niezależny ciąg komunikacyjny.

Tymczasowe schody powinny być rozwiązaniem systemowym lub indywidualnie zaprojektowaną konstrukcją, wyposażoną w stopnie o powierzchni antypoślizgowej, obustronne balustrady i pochwyty, stabilne podparcie oraz zabezpieczenia przed przemieszczeniem. Szerokość użytkową, nośność, geometrię stopni, sposób kotwienia i posadowienia należy dostosować do przewidywanego natężenia ruchu oraz warunków lokalnych. Konstrukcja powinna posiadać dokumentację techniczną producenta albo projekt montażowy i być użytkowana zgodnie z instrukcją montażu oraz zasadami bezpieczeństwa.

Tymczasowy ciąg komunikacyjny należy wykonać przed rozpoczęciem rozbiórki istniejących schodów i utrzymywać w stanie sprawnym przez cały okres robót. Dojście powinno być oświetlone, zabezpieczone przed dostępem do strefy robót oraz regularnie kontrolowane przez kierownika budowy.

Po wykonaniu rozbiórki projektuje się wykop na całej powierzchni zajmowanej przez istniejące schody i spocznik, prowadzony do poziomu posadowienia istniejącego budynku. Roboty ziemne należy wykonywać etapami, z odpowiednim zabezpieczeniem ścian wykopu i istniejącej konstrukcji budynku. Sposób prowadzenia wykopu nie może powodować naruszenia stateczności istniejących fundamentów ani gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Po odsłonięciu ścian fundamentowych należy usunąć wszystkie luźne, odspojone i zdegradowane fragmenty tynków, zapraw i spoin. Powierzchnie należy oczyścić z ziemi, kurzu, wykwitów, zasoleń, porostów biologicznych i innych zanieczyszczeń. Spoiny wymagające naprawy należy oczyścić i uzupełnić odpowiednio dobraną zaprawą. Ubytki i nierówności powierzchni należy wyrównać, a w miejscu styku ściany z fundamentem wykonać fasetę uszczelniającą.

Na przygotowanych ścianach fundamentowych projektuje się wykonanie ciągłej izolacji przeciwwilgociowej. Izolację należy wykonać na całej odsłoniętej powierzchni ścian, od poziomu posadowienia do wysokości wynikającej z projektowanego ukształtowania terenu i konstrukcji nowych schodów. Warstwę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą ochronną, w tym folią kubełkową lub innym rozwiązaniem systemowym, dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych i przyjętej technologii.

Po wykonaniu izolacji projektuje się wykonanie nowej konstrukcji schodów zewnętrznych i spocznika wejściowego. Konstrukcję należy wykonać jako monolityczną żelbetową, posadowioną i oddylatowaną od istniejącego budynku. Układ konstrukcyjny, zbrojenie, grubości płyt, sposób podparcia oraz posadowienie należy wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu technicznego.

Projektowane stopnie należy wykonać jako równe, o jednolitej geometrii i powtarzalnych wymiarach. Przyjmuje się wykończenie stopnic z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze szarym, o grubości 3 cm i szerokości odpowiadającej głębokości stopni. Podstopnice należy wykończyć płytami granitowymi szlifowanymi w kolorze szarym, o grubości 2 cm. Kolorystykę okładziny należy dostosować do wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego.

Na powierzchniach poziomych należy wykonać prawidłowe spadki zapewniające odprowadzenie wody od ścian budynku i eliminujące możliwość powstawania zastoin. Pod okładziną kamienną należy wykonać warstwy wyrównawcze, spadkowe, hydroizolacyjne i klejowe przeznaczone do zastosowań zewnętrznych, odporne na działanie wody, mrozu i zmiennych temperatur. Wszystkie styki ze ścianami, krawędzie, dylatacje oraz miejsca przejść elementów stalowych należy wykonać jako szczelne i trwale elastyczne.

Na projektowanej płycie spocznika wejściowego należy wykonać zagłębienie w formie szczelnej niecki, przeznaczone do montażu wycieraczki systemowej. Nieckę należy ukształtować w sposób umożliwiający zlicowanie górnej powierzchni wycieraczki z poziomem wykończonej posadzki spocznika. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwy demontaż wkładu, czyszczenie niecki oraz odprowadzenie gromadzącej się wilgoci. Krawędzie zagłębienia należy zabezpieczyć ramą systemową odporną na korozję i obciążenia użytkowe.

Fot.  1 Przykładowe rozwiązanie systemowe

Wzdłuż dolnej krawędzi schodów projektuje się wykonanie nowej studzienki zagłębionej, przykrytej stalową kratą pomostową. Studzienkę należy wykonać jako element szczelny, z możliwością okresowego czyszczenia i usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń.

Istniejąca studzienka odwadniana jest do kanalizacji deszczowej, której studnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów. Projektuje się wykonanie nowego połączenia zgodnie z istniejącą trasą, z zastosowaniem współczesnych materiałów i rozwiązań systemowych. Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny odpływ.

Po obu stronach nowych schodów projektuje się balustrady stalowe, nawiązujące formą i kolorystyką do balustrad wykonanych przy schodach zewnętrznych laboratorium. Wypełnienie balustrad należy wykonać z pionowych elementów stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze ceglastoczerwonym lub zbliżonym do istniejącego wzorca. Pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie schodów projektuje się miejscowe oczyszczenie kamiennej okładziny elewacyjnej z zabrudzeń, osadów i nalotów biologicznych oraz uzupełnienie zdegradowanych spoin. Zakres prac ogranicza się do powierzchni odsłoniętych lub naruszonych w trakcie prowadzenia robót oraz bezpośrednio przylegających do nowych schodów.

Po wykonaniu robót należy zasypać wykopy odpowiednim materiałem, zagęszczanym warstwami, z zachowaniem ochrony wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Następnie należy odtworzyć rozebrane fragmenty nawierzchni utwardzonych, podbudowy, obrzeża i tereny przyległe. Nawierzchnie należy wykonać z zachowaniem istniejących rzędnych i kierunków spadków, z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia strefy wejściowej.

Projektowane rozwiązania nie zmieniają bryły ani sposobu użytkowania budynku. Celem prac jest odtworzenie bezpiecznego, trwałego i estetycznego dojścia do głównego wejścia do budynku Auli oraz zabezpieczenie przyległych elementów budynku przed dalszym oddziaływaniem wilgoci.

Prace budowlane będą prowadzone w obiekcie w pełni funkcjonującym. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zaplanowania i realizacji robót, aby zapewnić ciągłość działania placówki oraz uniemożliwić zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu stref użytkowych i stołówki. Należy przewidzieć wykonania tymczasowych schodów na czas rozbiórki istniejących i wykonania nowych.

#### Zakres prac

Prace ziemne:

- Wykonanie wykopu w miejscu schodów,

- Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem kruszywa warstwami,

- Wykonanie podbudowy dla schodów i kanału ociekowego,

- Plantowanie i uporządkowanie terenu w najbliższym sąsiedztwie schodów.

Prace rozbiórkowe:

- Rozbiórka schodów betonowych,

- Rozbiórka ścian kanału ociekowego,

- Rozbiórka posadzki kanału ociekowego,

- Demontaż najazdów,

- Demontaż balustrady,

- Demontaż kraty pomostowej kanału ociekowego.

Prace rozbiórkowe:

- Wykonanie posadzki kanału ociekowego,

- Wykonanie schodów żelbetowych.

Prace murowe:

- Wymurowanie ścian kanału ociekowego,

- Uzupełnienie spoin w istniejącej konstrukcji murowej ścian fundamentowych.

Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie:

- Wykonanie hydroizolacji schodów,

- Wykonanie warstw podkładowo-wyrównawczych,

- Wykonanie tynków kanału ociekowego,

- Ułożenie płyt granitowych na schodach,

- Oczyszczenie części elewacji przy głównym wejściu,

- Uzupełnienie spoin w obrębie okładziny kamiennej przy głównym wejściu.

Roboty montażowe:

- Montaż okucia kanału ociekowego,

- Montaż kraty pomostowej kanału ociekowego,

- Montaż balustrad,

- Montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej w posadzkę.

Roboty izolacyjne:

- Oczyszczenie ścian fundamentowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów masą.

## Ogólne rozwiązania materiałowe

### Schody tymczasowe

Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych oraz wykonywania nowych schodów zewnętrznych należy zapewnić tymczasowy ciąg komunikacyjny umożliwiający bezpieczny dostęp do użytkowanego budynku.

Przewiduje się zastosowanie systemowych schodów tymczasowych w konstrukcji stalowej, przeznaczonych do stosowania na placach budowy. Schody należy dobrać do rzeczywistej różnicy poziomów pomiędzy terenem a poziomem wejścia do budynku oraz zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną zastosowanego systemu.

Konstrukcję schodów należy ustawić na stabilnym i nośnym podłożu, z zastosowaniem systemowych podpór lub elementów rozkładających obciążenie. Schody należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem, przechyleniem oraz utratą stateczności w trakcie użytkowania.

Geometrię biegu, wysokość i głębokość stopni oraz kąt nachylenia należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniem systemowym, z zachowaniem jednakowych wymiarów stopni w obrębie całego biegu. Powierzchnia stopni i podestu powinna być antypoślizgowa, odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz umożliwiać swobodny odpływ wody.

Schody należy wyposażyć w obustronne balustrady ochronne. W przypadku rozwiązania niewynikającego bezpośrednio z kompletnego systemu producenta wysokość poręczy należy przyjąć 1,10 m. Przy dolnej krawędzi zabezpieczenia należy zastosować bortnicę o wysokości co najmniej 0,15 m oraz pośrednie zabezpieczenie boczne.

Na poziomie wejścia do budynku należy wykonać stabilny podest tymczasowy zapewniający bezpieczne przejście pomiędzy schodami a istniejącym wejściem. Połączenie podestu z wejściem należy wykonać bez niebezpiecznych uskoków, szczelin lub elementów mogących powodować potknięcie.

Tymczasowy ciąg komunikacyjny należy oddzielić od strefy robót w sposób uniemożliwiający wejście użytkowników budynku do wykopu oraz w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych prac. Usytuowanie schodów tymczasowych nie może kolidować z prowadzeniem robót konstrukcyjnych ani ograniczać możliwości prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy.

Schody i podest należy utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie przez cały okres prowadzenia robót, w szczególności usuwać z ich powierzchni wodę, śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia mogące powodować poślizgnięcie.

Przed dopuszczeniem konstrukcji do użytkowania należy sprawdzić prawidłowość montażu, stabilność podparcia, kompletność zabezpieczeń bocznych oraz stan powierzchni użytkowych. Montaż, użytkowanie i demontaż schodów tymczasowych należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zastosowanego systemu oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Ściany

Projektuje się wyprawę tynkarską na projektowanych ścianach murowanych wewnątrz kanału ociekowego. Zaleca się korzystanie z gotowych mieszanek. Przy przygotowaniu mieszanki należy korzystać z instrukcji i zaleceń producenta.

Do wykonania tynków można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego, wypełnieniu wszystkich otworów, itp. Wykonanie tynków zbyt szybko po zakończeniu robót murowych jest niekorzystne.

Minimalna temperatura muru i powietrza, w której można wykonywać tynki nie powinna być niższa od 5+oC. Jednocześnie temperatura powietrza w ciągu doby po zakończeniu tynkowania nie może być niższa od 0oC. Podstawą do odstąpienia od tej zasady może być wyłącznie wyraźna informacja producenta konkretnej zaprawy tynkarskiej. Zaleca się, aby tynki wykonywać w temperaturach powietrza od +15 do +20oC.

Podłoże powinno być równe, jednorodne i równomiernie chroniące wodę. Należy je oczyścić strumieniem wody z pyłu i brudu. Pozostawiony na powierzchni muru kurz może pogorszyć przyczepność warstwy tynku, a brud spowodować miejscowe jego przebarwienie. Należy również wyrównać podłoże (powierzchnię muru) poprzez usuniecie nadmiaru zaprawy murarskiej, 
a jednocześnie uzupełnić ubytki. Do wypełniania ubytków muru nie powinno stosować się tradycyjnej zaprawy murarskiej, gdyż pogarsza ona przyczepność i może doprowadzić do zarysowań tynku.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić czy mur nie jest zbyt suchy i czy jego wilgotność jest na całej powierzchni równomierna. W okresie letnim, w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza lub w razie nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć strumieniem wody. Robót tynkarskich nie należy wykonywać przy silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo powstania silnych zarysowań i przebarwień tynku. W sytuacji gdy roboty tynkarskie należy przeprowadzić w niesprzyjających warunkach pogodowych lub gdy jakość podłoża jest słaba, konieczne może być zastosowanie siatek wzmacniających na całej powierzchni lub zagruntowanie podłoża odpowiednim środkiem. Należy zwrócić uwagę na stosowanie wyłącznie środków gruntujących, które zostały polecone przez producenta zaprawy tynkarskiej.

### Posadzki

### Płyty granitowe

Projektuje się wykonanie okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych przeznaczonych do stosowania w warunkach zewnętrznych. Kolorystykę i rodzaj kamienia należy dostosować do wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego.

Fot.2 Zdjęcie poglądowe wyremontowanych schodów  Fot.3 Zdjęcie poglądowe płyty granitowej

Stopnice należy wykonać z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze szarym, o grubości 3 cm. Podstopnice należy wykończyć płytami granitowymi szlifowanymi w kolorze szarym, o grubości 2 cm.

Zastosowany kamień powinien być odporny na działanie wody, mrozu, zmiennych temperatur oraz środków stosowanych do zimowego utrzymania nawierzchni. Płyty powinny charakteryzować się jednorodną strukturą, odpowiednią wytrzymałością mechaniczną oraz brakiem wad mogących wpływać na trwałość i estetykę okładziny.

Kolorystykę, strukturę i ogólny charakter kamienia należy dostosować do wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego. Elementy zastosowane w obrębie jednego biegu schodowego powinny posiadać możliwie jednolitą barwę i strukturę.

Przed wykonaniem okładziny należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji żelbetowej schodów. Podłoże powinno być nośne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, równe i wolne od zanieczyszczeń mogących ograniczać przyczepność kolejnych warstw. Luźne, osłabione lub odspojone fragmenty podłoża należy usunąć, a ubytki i nierówności uzupełnić zaprawami naprawczymi przeznaczonymi do zastosowań zewnętrznych.

Nie dopuszcza się kompensowania znacznych nierówności podłoża wyłącznie poprzez zwiększanie grubości warstwy zaprawy klejowej ponad zakres dopuszczony przez producenta.

Ukształtowanie stopni i spadki

Powierzchnie poziome stopni należy wykonać ze spadkiem skierowanym na zewnątrz schodów, zapewniającym swobodny odpływ wody opadowej i roztopowej. Przyjmuje się spadek około 1,5–2,0%.

Fot.4 Zdjęcie poglądowe schodów z kamienia

Spadek należy ukształtować w warstwie konstrukcyjnej, wyrównawczej lub spadkowej, a nie wyłącznie poprzez zmianę grubości zaprawy klejowej.

Nie dopuszcza się wykonywania powierzchni ze spadkiem w kierunku budynku ani pozostawiania miejscowych zagłębień mogących powodować okresowe zaleganie wody.

Wszystkie stopnie w obrębie jednego biegu powinny zachowywać jednakową geometrię i jednakową wysokość po wykonaniu warstw wykończeniowych.

Hydroizolacja

Pod okładziną kamienną należy wykonać ciągłą hydroizolację podpłytową przeznaczoną do zastosowań zewnętrznych, odporną na działanie wody, mrozu i zmiennych temperatur.

Hydroizolację należy wykonać na powierzchniach poziomych stopni i spoczników oraz na powierzchniach pionowych podstopnic.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie ciągłości uszczelnienia w narożach, na styku stopnic i podstopnic, w miejscach połączenia schodów ze ścianami budynku, przy dylatacjach oraz w miejscach przejścia elementów mocujących balustrady.

W narożach oraz miejscach narażonych na zarysowanie należy stosować systemowe taśmy, narożniki lub inne elementy uszczelniające kompatybilne z zastosowaną hydroizolacją.

Mocowanie płyt

Płyty granitowe należy mocować przy użyciu elastycznej zaprawy klejowej przeznaczonej do kamienia naturalnego, zastosowań zewnętrznych oraz powierzchni narażonych na działanie wody i mrozu.

Zastosowany klej powinien być kompatybilny z granitem i nie może powodować jego przebarwień, wykwitów ani trwałych zmian kolorystycznych. W przypadku kamienia podatnego na przebarwienia należy stosować zaprawy przeznaczone bezpośrednio do kamienia naturalnego.

Dobór materiałów gruntujących, hydroizolacyjnych, klejowych i uszczelniających należy wykonać w ramach jednego wzajemnie kompatybilnego systemu technologicznego.

Przednia krawędź stopnicy

Przednią krawędź stopnicy należy wykonać jako prostą, z wysunięciem 10 mm poza lico podstopnicy.

Rozwiązanie krawędzi należy wykonać w sposób umożliwiający swobodne odprowadzenie wody poza powierzchnię podstopnicy oraz ograniczający możliwość podciągania wody pod spodnią powierzchnię płyty.

Widoczne krawędzie płyt należy wykonać równo i estetycznie, bez wyszczerbień i uszkodzeń.

Spoinowanie i dylatacje

Spoiny pomiędzy płytami należy wykonać z materiałów elastycznych, mrozoodpornych i odpornych na działanie wody, przeznaczonych do stosowania z kamieniem naturalnym.

Kolor spoin należy dobrać do kolorystyki granitu. Szerokość spoin powinna być jednakowa na całej powierzchni okładziny.

Nie dopuszcza się wykonywania okładziny bezspoinowo „na styk”.

Dylatacje konstrukcyjne i technologiczne należy zachować i przenieść przez warstwy wykończeniowe. Do ich wypełnienia należy stosować materiały elastyczne, kompatybilne z kamieniem naturalnym i niepowodujące jego przebarwień.

Połączenia ze ścianami i elementami sąsiednimi

Połączenia okładziny kamiennej ze ścianami, balustradami, ramami oraz innymi elementami przylegającymi należy wykonać jako szczelne i elastyczne.

Rozwiązania tych styków powinny zapobiegać wnikaniu wody do warstw znajdujących się pod okładziną oraz eliminować miejsca, w których mogłaby zalegać woda.

Obróbka i jakość płyt

Elementy granitowe przed wbudowaniem należy sprawdzić pod względem wymiarów, kolorystyki, jakości obróbki oraz ewentualnych wad materiałowych.

Nie dopuszcza się stosowania płyt posiadających pęknięcia, znaczne wyszczerbienia, uszkodzone naroża, istotne różnice grubości lub inne wady wpływające na trwałość i estetykę okładziny.

Wszelkie cięcia i obróbkę kamienia należy wykonywać przy użyciu narzędzi przeznaczonych do obróbki kamienia naturalnego. Widoczne krawędzie po cięciu należy odpowiednio wyrównać i wykończyć.

Impregnacja

Po zakończeniu robót i pełnym związaniu zastosowanych materiałów okładzinę granitową należy zabezpieczyć preparatem impregnującym przeznaczonym do danego rodzaju kamienia i warunków zewnętrznych.

Impregnat nie powinien powodować niezamierzonej zmiany kolorystyki, powstawania połysku ani pogorszenia właściwości antypoślizgowych powierzchni płomieniowanych.

Wymagania końcowe

Gotowa okładzina powinna być trwale związana z podłożem, posiadać równą powierzchnię, prawidłowe spadki, równe krawędzie i jednakowe szerokości spoin.

Nie dopuszcza się występowania pęknięć, wyszczerbień, odspojeń, nierówności, lokalnych uskoków ani miejscowych zastoin wody.

Połączenia z elementami sąsiednimi należy wykonać jako szczelne i trwałe, z zachowaniem ciągłości warstw hydroizolacyjnych

### Krata pomostowa

Nad projektowaną studzienką ociekową należy wykonać demontowalną stalową kratę pomostową typu WEMA, stanowiącą przykrycie studzienki zlokalizowanej bezpośrednio przed zewnętrznymi schodami wejściowymi.

Krata powinna zapewniać bezpieczne użytkowanie strefy komunikacji pieszej, swobodny przepływ wody do wnętrza studzienki oraz możliwość okresowego demontażu w celu czyszczenia i konserwacji.

Górną powierzchnię kraty należy zlicować z poziomem przylegającej nawierzchni i pierwszego stopnia schodów. Nie dopuszcza się wykonywania uskoków ani wystających elementów ramy, mocowań lub kraty mogących stanowić przeszkodę komunikacyjną.

Kratę należy wykonać jako stalową, z płaskowników nośnych i elementów poprzecznych. Parametry kraty, w tym wysokość i grubość płaskowników nośnych, wielkość oczek oraz podział elementów, należy dobrać do wymiarów studzienki, rozpiętości pomiędzy podporami i przewidywanych obciążeń użytkowych.

Kierunek płaskowników nośnych należy prowadzić zgodnie z kierunkiem głównego podparcia kraty.

Kratę należy oprzeć na stalowej ramie wsporczej trwale zamocowanej do konstrukcji studzienki. Rama powinna zapewniać równomierne i stabilne podparcie, odpowiednią sztywność oraz możliwość swobodnego demontażu kraty.

Elementy stalowe kraty i ramy należy zabezpieczyć przed korozją. Projektuje się wykonanie elementów jako ocynkowanych.

Przed wykonaniem elementów należy zweryfikować rzeczywiste wymiary studzienki oraz poziomy przylegającej nawierzchni. Po montażu krata powinna przylegać stabilnie do wszystkich przewidzianych powierzchni podparcia i nie wykazywać kołysania ani nadmiernych ugięć podczas użytkowania.

### Wycieraczka systemowa

Na projektowanej płycie spocznika wejściowego należy wykonać zagłębienie w formie szczelnej niecki przeznaczonej do montażu systemowej wycieraczki zewnętrznej.

Projektuje się zastosowanie wycieraczki systemowej z wkładem mieszanym szczotkowo-gumowym, przeznaczonym do stosowania w warunkach zewnętrznych. Wycieraczka powinna być odporna na działanie wilgoci, wody opadowej, niskich temperatur, promieniowania UV, ścieranie oraz środki stosowane do zimowego utrzymania nawierzchni.

Wkład wycieraczki należy wykonać jako demontowalny, osadzony w systemowej ramie aluminiowej lub wykonanej z innego materiału odpornego na korozję. Konstrukcja powinna umożliwiać okresowe wyjmowanie wkładu w celu czyszczenia niecki i usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń.

Górną powierzchnię wycieraczki należy zlicować z poziomem przylegającej posadzki spocznika. Nie dopuszcza się wykonywania uskoków, wystających elementów ani lokalnych zagłębień mogących powodować potknięcie lub utrudniać komunikację.

Wymiary wycieraczki należy dostosować do geometrii strefy wejściowej i wymiarów wskazanych w części rysunkowej. Przed zamówieniem elementu należy zweryfikować rzeczywiste wymiary wykonanej niecki oraz poziom gotowej posadzki.

Szczelna niecka

Nieckę należy wykonać jako szczelną, odporną na działanie wilgoci i mrozu. Dno oraz ściany niecki należy zabezpieczyć hydroizolacją połączoną w sposób ciągły z hydroizolacją spocznika.

Szczególną uwagę należy zwrócić na naroża, styki powierzchni poziomych i pionowych oraz miejsca mocowania ramy. W narożach należy stosować systemowe taśmy lub inne elementy uszczelniające kompatybilne z zastosowaną hydroizolacją.

Rozwiązanie niecki powinno umożliwiać okresowe usuwanie wody i zanieczyszczeń spod wkładu wycieraczki oraz nie może powodować trwałego zalegania wody w warstwach konstrukcyjnych.

Rama wycieraczki

Wzdłuż obwodu niecki należy zamontować systemową ramę przeznaczoną do osadzenia wkładu wycieraczki. Rama powinna zapewniać stabilne podparcie, zabezpieczać krawędzie posadzki oraz umożliwiać łatwy demontaż wkładu.

Górną krawędź ramy należy zlicować z powierzchnią gotowej posadzki. Połączenie ramy z okładziną granitową należy wykonać jako równe, szczelne i estetyczne, z zastosowaniem materiałów kompatybilnych z kamieniem naturalnym.

Głębokość niecki

Głębokość niecki należy dostosować do wysokości zastosowanego systemu wycieraczki, z uwzględnieniem wysokości profili nośnych, ramy, elementów podpierających, przestrzeni pod wkładem oraz grubości warstw hydroizolacyjnych.

Wymagania końcowe

Wycieraczkę należy wykonać jako kompletny system obejmujący wkład szczotkowo-gumowy, ramę obwodową oraz wymagane elementy montażowe i podpierające.

Po zamontowaniu wycieraczka powinna być stabilna, zlicowana z posadzką, pozbawiona ostrych i wystających elementów oraz umożliwiać swobodny demontaż wkładu w celach eksploatacyjnych.

### Balustrada

Po obu stronach oraz po środku schodów należy wykonać balustrady, zgodnie z dokumentacją rysunkową. Forma architektoniczna, proporcje, podział oraz kolorystyka nowych balustrad powinny nawiązywać do istniejących balustrad przy schodach zewnętrznych budynku laboratorium, stanowiących wzorzec dla projektowanego rozwiązania.

Fot. 6 i 7 – Istniejące schody zewnętrzne do budynku laboratorium.

Balustrady należy wykonać jako konstrukcję stalową o regularnym układzie pionowych elementów wypełniających. Projektuje się zastosowanie stalowych słupków konstrukcyjnych oraz pionowych tralek, z zachowaniem rytmicznego i jednolitego podziału.

Przejścia pomiędzy odcinkami pochyłymi biegu schodowego i odcinkami poziomymi należy wykonać w sposób płynny, z zachowaniem ciągłości przebiegu balustrady i pochwytu.

Wypełnienie balustrady

Wypełnienie należy wykonać z pionowych elementów stalowych rozmieszczonych równomiernie pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi. Elementy należy prowadzić pionowo zarówno na odcinkach poziomych, jak i wzdłuż biegu schodowego.

Rozstaw elementów oraz geometria balustrady powinny odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa użytkowania oraz rozwiązaniom przedstawionym w części rysunkowej.

Elementy balustrady należy wykonać bez ostrych krawędzi, wystających zakończeń i innych elementów mogących powodować urazy.

Pochwyt

Pochwyt należy wykonać ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym, nawiązującym do rozwiązania zastosowanego przy schodach zewnętrznych laboratorium.

Powierzchnię pochwytu należy pozostawić w naturalnym kolorze stali nierdzewnej, z wykończeniem szczotkowanym lub szlifowanym.

Pochwyt należy prowadzić w sposób ciągły, równolegle do biegu schodowego oraz poziomo na spocznikach, z płynnymi przejściami pomiędzy poszczególnymi odcinkami.

Powierzchnia pochwytu powinna być gładka, bez ostrych krawędzi, nierówności i wystających elementów.

Wysokość balustrady

Wysokość balustrady należy przyjąć nie mniejszą niż 1,10 m, mierzoną pionowo od poziomu wykończonej powierzchni stopnia lub spocznika do górnej powierzchni pochwytu.

Na całej długości balustrady należy zachować jednolitą wysokość oraz płynność przebiegu pochwytu.

Materiały i zabezpieczenie antykorozyjne

Słupki, tralki oraz pozostałe elementy konstrukcyjne balustrady należy wykonać ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie i wykończonej powłoką malarską proszkową.

Elementy stalowe należy wykonać w kolorze ceglastoczerwonym, odpowiadającym lub możliwie najbardziej zbliżonym do kolorystyki istniejących balustrad przy schodach zewnętrznych laboratorium.

Odcień należy dobrać na podstawie porównania z istniejącą balustradą. Przed wykonaniem wszystkich elementów należy przedstawić próbkę kolorystyczną do akceptacji Inwestora.

Pochwyt ze stali nierdzewnej należy pozostawić bez malowania, w naturalnym kolorze stali.

Elementy ze stali konstrukcyjnej należy zabezpieczyć antykorozyjnie w sposób odpowiedni do lokalizacji zewnętrznej i narażenia na działanie wody opadowej, wilgoci oraz zmiennych temperatur.

Mocowanie balustrady

Balustradę należy trwale zamocować do żelbetowej konstrukcji schodów i spoczników. Mocowanie należy wykonać w sposób zapewniający wymaganą nośność, stateczność i sztywność balustrady.

Projektuje się mocowanie słupków do konstrukcji żelbetowej przy zastosowaniu kotew zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w części konstrukcyjnej i rysunkowej dokumentacji.

W miejscach przejścia elementów mocujących przez warstwy wykończeniowe i hydroizolacyjne należy zapewnić ciągłość i szczelność hydroizolacji. Zastosowane materiały uszczelniające powinny być kompatybilne z kamieniem naturalnym, stalą i zastosowanym systemem hydroizolacyjnym.

Sposób mocowania nie może powodować powstawania miejsc zatrzymujących wodę ani zakłócać projektowanych spadków powierzchni stopni i spoczników.

Wymagania końcowe

Po wykonaniu balustrada powinna stanowić stabilną i sztywną konstrukcję, posiadać równomierny rozstaw elementów pionowych, prawidłową wysokość oraz płynnie prowadzony pochwyt.

Elementy stalowe malowane powinny posiadać jednolitą powłokę w kolorze ceglastoczerwonym, natomiast pochwyt ze stali nierdzewnej powinien posiadać jednolite wykończenie powierzchni.

Balustrada powinna być wolna od ostrych krawędzi, uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego i wad mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

Forma, podział i kolorystyka balustrady powinny nawiązywać do istniejących balustrad przy schodach zewnętrznych laboratorium.

## Ogólne rozwiązania konstrukcyjne

### Ława schodowa

Pod nowoprojektowanymi schodami przewiduje się wykonanie ławy schodowej o szerokości 25cm i wysokości 112cm sięgającej pierwszego stopnia biegu schodowego. Ławę należy wykonać do głębokości przemarzania gruntu dla danego rejonu – tj. 1,0m.

Fundament należy wykonać  z betonu klasy C25/30 i uzbroić stalą klasy AIII-N w postaci prętów głównych 12ϕ10. Strzemiona należy wykonać z prętów ϕ8 w rozstawie co 20cm. W miejscu prostopadłego połączenia ław schodowych należy w narożach zainstalować dodatkowe pręty 3ϕ10 na każdym poziomie zbrojenia.

Zbrojenie ław należy wykonać z minimalną otuliną wynoszącą 50mm. Pod ławami należy wykonać warstwę podbetonu klasy C8/10 o grubości 10cm.

### Schody

Schody prowadzące do głównego wejścia do budynku auli przewiduje się rozebrać i wykonać nowe. Nowe schody należy wykonać jako jednobiegowe żelbetowe monolityczne o konstrukcji płytowej. Bieg schodowy opierać się będzie jednym końcem na stopie schodowej, zaś drugim końcem w istniejącej ścianie murowanej. Schody będą, podobnie jak w stanie istniejącym, wypuszczone poza obrys budynku ze stopniami umieszczonymi na wszystkich trzech krawędziach. Spocznik natomiast znajdować się będzie w podcieniu.

Schody projektuje się o grubości płyty 18cm z betonu klasy C25/30 i należy je uzbroić stalą klasy B500B (AIII-N) w postaci prętów głównych ϕ10 w rozstawie co 12cm oraz prętów rozdzielczych ϕ8 w rozstawie co 20cm. Z uwagi na kształt schodów zaleca się aby pręty zbrojeniowe giąć na miejscu budowy z dopasowaniem do warunków zastanych na miejscu budowy. Bieg schodowy należy oprzeć na istniejącym murze na głębokości nie mniejszej niż 15cm.

Zbrojenie schodów należy wykonać z minimalną otuliną wynoszącą 30mm. Jako wierzchnie pokrycie schodów przyjęto płyty granitowe grubości 30mm, których grubość wraz z warstwą kleju wynosić będzie orientacyjnie 40mm.

### Studzienka ociekowa

Przed schodami przewiduje się wykonanie studzienki ociekowej w celu poprawienia możliwości utrzymania czystości schodów oraz pomieszczeń w rejonie głównego wejścia do budynku. Podstawową studzienki będzie płyta betonowa wykonana ze spadkiem 2% w kierunku wpustów. Studzienkę z uwagi na długość spadku należy podzielić dwie części, w których przewiduje się wykonać po jednym wpuście - jednym na początku studzienki i jednym bliżej jej środka.

Płytę betonową przewiduje się wykonać o grubości 15cm w najcieńszym miejscu oraz uzbroić stalą klasy B500B (AIII-N) w postaci siatki prętów ϕ8 ułożonych dołem w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.

Zbrojenie płyty należy wykonać z minimalną otuliną od spodu wynoszącą 70mm z uwagi na zrezygnowanie z wykonania warstwy podbetonu.

Na płycie studzienki należy wymurować ścianki oddzielające poszczególne sekcje kanału odwadniającego. Ściany przewiduje się wykonać o grubości 12cm z bloczków betonowych wytrzymałości na ściskanie minimum 15MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Pierwszą warstwę bloczków należy murować na ok. 3cm warstwie zaprawy cementowo-wapiennej w celu jej dokładnego wypoziomowania. Podczas prowadzenia prac murarskich należy przestrzegać zachowania prawidłowego przewiązania murarskiego wynoszącego 0,4 wysokości elementu drobnowymiarowego lecz nie mniej niż 40mm (elementy o wysokości do 250mm włącznie).

W ściankach pośrednich należy wykonać przepust o wymiarach 120x120mm w celu umożliwienia odprowadzenia wód do wpustu pomiędzy poszczególnymi sekcjami.

Jako przekrycie studzienki odwadniającej należy zastosować kraty pomostowe stalowe ocynkowane osadzone na ściankach, w stalowym okuciu. Stalowe okucie należy wykonać z kątowników nierównoramiennych L30x50x4 wykonanych ze stali S235JR spawanych między sobą i osadzonych w ścianach za pomocą kotew M8 kl. 8.8.

### Opis i cechy zastosowanych materiałów

- Podbeton: C8/10

- Beton konstrukcyjny: C25/30

- Klasa ekspozycji: XC2

- Klasa konstrukcji: S4

- Maksymalny rozmiar kruszywa:	dg = 20 mm

- Minimalna otulina:

  - Elementy niezagłębione w gruncie: cnom=30mm

  - Elementy zagłębione w gruncie: cnom=50mm, cnom=70mm

- Długości zakotwienia prętów: lbd=50ϕ

- Wiek betonu w chwili obciążenia:	28 dni

- Stal zbrojeniowa: B500B (AIII-N)

- Stal konstrukcyjna: S235JR

- Klasa własności mechanicznych: 8.8 (8)

## Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

### Zastosowane schematy statyczne

W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych przyjęto następujące schematy statyczne:

- Dla schodów – belki swobodnie podpartej jednoprzęsłowej,

#### Obciążenia

Obiekt został zaprojektowany na obciążenia stałe pochodzące od ciężaru własnego elementów konstrukcji oraz obudowy, a także obciążeń atmosferycznych od wiatru i śniegu. Z uwagi na lokalizację obiektu (Rybnik 268,0 m n.p.m.) przyjęte II strefę obciążenia śniegiem oraz I strefę obciążenia wiatrem przy kategorii terenu II (obszary z niską roślinnością oraz pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości). Obciążenia zebrano na podstawie kart katalogowych producentów oraz norm:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

#### Podstawa obliczeniowa

Obliczenia poszczególnych elementów zostały przeprowadzone na podstawie następujących norm :

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.

- PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  – Część 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  – Część 1: Zasady ogólne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

### Zestawienie obciążeń

- Obciążenia działające na nadproża [kN/m]

| L.p. | Obciążenie | Obliczenia |  |  |  | Wartość char. | Ɣ | Wartość obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grubość | Szerokość | Obciążenie | Ciężar objętościowy |  |  |  |
|  |  | [m] | [m] | [kN/m2] | [kN/m3] | [kN/m2] | [-] | [kN/m2] |
| Obciążenia stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty granitowe gr 3cm | 0,04 |  |  | 28,0 | 1,12 | 1,35 | 1,51 |
| 2 | Stopnie betonowe |  |  |  | 25,0 | 1,88 | 1,35 | 2,53 |
| 3 | Płyta biegowa gr 18cm | 0,18 |  |  | 25,0 | 4,50 | 1,35 | 6,08 |
| 4 | Balustrada |  |  | 0,30 |  | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| Razem obc. stałe: |  |  |  |  |  | 7,80 | 1,35 | 10,52 |
| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obc. Eksploatacyjne kat "A" |  |  | 4,00 |  | 4,00 | 1,5 | 6,00 |

### Kombinacje obciążeń

#### Kombinacje przyjęte do wymiarowania metodą Stanów Granicznych zostały przyjęte jako najmniej korzystne efekty wzorów podanych przez normę PN-EN 1990:

- SGN: 6.10a i 6.10b

- SGU: 6.14b, 6.15b, 6.16b

### Schody Sch.1

- Schemat statyczny

- Wykres momentów zginających

- Wykres sił tnących

- Wymiarowanie schodów Sch.1

Klasa betonu: C25/30 fck=25 MPa, fcd=17,9 MPa
Klasa stali: AIII-N (B500B) – fyk=500 MPa, fyd=435 MPa

Przekrój: b=1000mm, h=180mm

Otulina: cnom=30mm

Wysokość użyteczna przekroju: d=145mm

Minimalne pole zbrojenia: As,min=1,96cm2

Maksymalne pole zbrojenia: As,max=58,0cm2

Sprawdzenie zbrojenia na zginanie – przęsło 1

Zbrojenie na zginanie ϕ10 co 12cm, As,prov=6,54cm2

Wymagane pole zbrojenia: As,req=4,69cm2<As,min=6,54cm2

Sprawdzenie warunku SGN: As,prov>As,req

Sprawdzenie ugięć

Stosunek rozpiętości do wysokości użytecznej: Ld =28,41

Dopuszczalny stosunek rozpiętości do wysokości użytecznej: Lddop=40,59

Sprawdzenie warunku SGU: Ld <Lddop

KONIEC OBLICZEŃ

## Ogólne rozwiązania instalacji sanitarnych

### Instalacja kanalizacji deszczowej

W ramach projektowanego remontu schodów przewiduje się przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejściowej. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego odwodnienia projektowanej studzienki ociekowej zlokalizowanej przed schodami, wymianę odcinka istniejącego przewodu odprowadzającego wody opadowe z rury spustowej oraz włączenie projektowanych przewodów do istniejącej studni kanalizacji deszczowej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.

Projektowana studzienka ociekowa zostanie podzielona na dwie części, których dna należy ukształtować ze spadkiem w kierunku projektowanych punktów odwodnienia. W każdej części studzienki należy wykonać po jednym wpuście, łącznie dwa wpusty, odbierające wodę opadową, roztopową oraz wodę nanoszoną do strefy wejściowej. Lokalizację wpustów należy skoordynować z ukształtowaniem dna studzienki oraz konstrukcją ścianek i krat pomostowych.

Wpusty należy wykonać jako elementy przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie mrozu i obciążenia występujące w strefie komunikacji pieszej, z możliwością okresowego czyszczenia. Przyjmuje się wpusty DN 100, wyposażone w odpowiednie osadniki lub elementy zabezpieczające przewody przed przedostawaniem się większych zanieczyszczeń.

Od wpustów należy wykonać nową instalację kanalizacyjną z rur i kształtek PVC-U SN8 o ściance litej, DN 110, układanych pod projektowaną studzienką ociekową oraz w gruncie. Przewody należy prowadzić ze stałym spadkiem w kierunku istniejącej studni kanalizacji deszczowej, zapewniającym grawitacyjny i swobodny odpływ wód. Nie dopuszcza się wykonywania przeciwspadków ani miejsc mogących powodować trwałe zaleganie wody i osadów.

W celu wykonania nowego włączenia należy rozebrać nawierzchnię oraz wykonać wykop w bezpośrednim sąsiedztwie studzienki ociekowej, na odcinku niezbędnym do odsłonięcia istniejącego przewodu i studni kanalizacyjnej. Projektowany przewód należy prowadzić zasadniczo śladem istniejącej instalacji, ograniczając zakres robót ziemnych i ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu.

Po odkryciu istniejącej instalacji należy zweryfikować w terenie rzeczywiste rzędne, średnice, materiał oraz przebieg przewodów, a także rzędną i sposób istniejącego włączenia do studni. W przypadku stwierdzenia lokalnych różnic w stosunku do dokumentacji trasę projektowanego przewodu należy dostosować do stanu rzeczywistego, z zachowaniem wymaganych spadków i możliwości grawitacyjnego odpływu.

W bezpośrednim sąsiedztwie schodów znajduje się istniejąca rura spustowa odprowadzająca wody opadowe z połaci dachowej budynku. Dolny fragment instalacji, wykonany z tworzywa sztucznego, należy zdemontować i wymienić. Projektuje się wykonanie nowego odcinka od podstawy rury spustowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Odcinek nadziemny i przejście w część podziemną należy wykonać w sposób szczelny, odporny na uszkodzenia mechaniczne i umożliwiający prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.

Nowy podziemny przewód od rury spustowej należy wykonać z rur PVC-U SN8 i włączyć do istniejącej studni. Włączenie należy wykonać szczelnie, z zastosowaniem systemowych przejść szczelnych lub innych elementów przeznaczonych do materiału istniejącej studni. Niedopuszczalne jest wykonanie włączenia poprzez pozostawienie nieuszczelnionego otworu lub obetonowanie przewodu bez właściwego uszczelnienia przejścia.

Projektowane przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podsypkę oraz obsypkę rur należy wykonać z materiału drobnoziarnistego, pozbawionego kamieni i elementów mogących uszkodzić przewód. Zagęszczenie gruntu w sąsiedztwie rur należy wykonywać warstwami, w sposób niepowodujący ich przemieszczenia lub odkształcenia.

Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić prawidłowość ułożenia przewodów, zachowanie projektowanych spadków, jakość wykonanych połączeń oraz drożność instalacji. Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę przepływu przez oba projektowane wpusty oraz przez przebudowany odcinek odprowadzający wodę z rury spustowej.

Po wykonaniu instalacji wykopy należy zasypać warstwami z odpowiednim zagęszczeniem, a wszystkie rozebrane nawierzchnie, obrzeża i elementy zagospodarowania terenu odtworzyć do stanu zgodnego z dokumentacją projektową i istniejącym zagospodarowaniem.

Całość instalacji należy wykonać jako szczelną i drożną, z zapewnieniem dostępu do elementów wymagających okresowego czyszczenia i konserwacji.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

### Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczące ochrony przeciwpożarowej wykorzystywane do wykonania opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023, poz. 822).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz 1030).

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny elementów konstrukcji budowlanych.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

- PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

- PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

### Ogólna charakterystyka obiektu objętego opracowaniem

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont głównych schodów zewnętrznych budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79, zlokalizowanych na działce nr 371/14, jednostka ewidencyjna 160301_1 M. Kędzierzyn-Koźle, obręb 0091 Sławięcice.

Zamierzony remont:

1) nie wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) nie narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego;

3) nie powoduje niedopuszczalnego:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenia, utrwalenie bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.,

Nie zmienia się parametrów przeciwpożarowych budynku, w tym warunków bezpieczeństwa pożarowego, stref pożarowych, elementów oddzielenia pożarowego oraz dróg ewakuacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z póź. zm.) z dnia 9 czerwca 2022 r. Zastosowane rozwiązania projektowe nie dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej, a zatem nie ma konieczności uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. w myśl § 3.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722).

Projektowany zakres robót nie powoduje również zmiany warunków higienicznych i zdrowotnych. Nie zmienia się sposobu użytkowania budynku ani pomieszczeń, liczby użytkowników, warunków sanitarno-higienicznych, układu funkcjonalnego pomieszczeń, parametrów wentylacji, ogrzewania, oświetlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w wodę, sposobu odprowadzania ścieków bytowych, warunków utrzymania czystości, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i drganiami ani warunków pracy i pobytu ludzi. Zakres inwestycji ogranicza się do remontu zewnętrznych schodów wejściowych oraz robót towarzyszących. W związku z powyższym dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez państwowego inspektora sanitarnego ani przez rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych.

## Wytyczne wykonania.

Zakres robót i uwarunkowania terenowe.

Zgodnie z zasadami i praktyką projektowania obiektów na terenach użytkowanych, nie jest możliwe wskazanie w dokumentacji pełnego, absolutnego zakresu robót. Pomimo wykonania inwentaryzacji i dochowania należytej staranności przy ustalaniu stanu istniejącego mogą ujawniać się konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu czynności i obmiarów, a także różna pracochłonność. Niektóre decyzje wykonawcze mogą zostać podjęte dopiero w trakcie realizacji, po odkryciu istniejącego uzbrojenia terenu.

Zasady interpretacji dokumentacji.

Dokumentację należy interpretować łącznie: opis techniczny, rysunki, specyfikacje/ST/OPZ, przedmiary, zestawienia materiałowe, uzgodnienia i decyzje administracyjne stanowią jedną, skoordynowaną całość i wzajemnie się uzupełniają. Brak zapisu w jednym elemencie, jeżeli wynika on z innego, nie stanowi braku dokumentacji.

Zgłaszanie wątpliwości i wiążące wyjaśnienia.

Wszelkie niejasności, rozbieżności lub kolizje międzybranżowe ujawnione podczas realizacji należy niezwłocznie zgłaszać branżowym inspektorom nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu w trybie roboczym, przed rozpoczęciem lub kontynuacją robót. Do czasu uzyskania wyjaśnień należy przyjąć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Wyjaśnienia oraz rysunki uzupełniające projektanta są wiążące.

Podstawa prawna i zasady wiedzy technicznej.

W sprawach nieuregulowanych dokumentacją obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego), w szczególności: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (oprac. ITB), aprobaty/świadectwa techniczne, a także instrukcje producentów wyrobów i sprzętu.

Materiały, wyroby i sprzęt.

Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania, potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z przepisami. Sprzęt powinien posiadać stosowne świadectwa dopuszczenia.

BHP i eksploatacja maszyn.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263).

Warunki formalne i zmiany w dokumentacji.

Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji mogą być wprowadzane wyłącznie po ich uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru budowlanego, autorem projektu oraz kierownikiem budowy.

Kwalifikacje wykonawcy.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przepisami.

Odpowiedzialność projektanta.

Projektant odpowiada za rozwiązania w zakresie umowy i na podstawie przekazanych danych wejściowych. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za braki lub nieścisłości wynikające z: niekompletności lub nieprawidłowości materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, zmian wprowadzonych bez jego zgody, odstępstw wykonawcy od dokumentacji oraz interpretacji dokonanych z pominięciem całości dokumentacji.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków

|  | Plan sytuacyjny | rys. Zt.1 | skala 1 : 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzut przyziemia, przekrój A-A – stan projektowany | rys. B.1 | skala 1 : 50 |  |
|  | Elewacja północno-zachodnia – stan projektowany | rys. B.2 | skala 1 : 50 |  |
|  | Rzut przyziemia, Przekrój K1-K1; Przekroje charakterystyczne | rys. K.1 | skala 1 : 20/50 |  |
|  | Plan sytuacyjny | rys. S.1 | skala 1 : 500 |  |
|  | Instalacja kanalizacji deszczowej | rys. S.2 | skala 1 : 50 |  |

# Załączniki formalno-prawne

- Oświadczenia projektantów w zakresie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane Dz. U. 2026r. poz. 524, 	str. 48

- Uprawnienia projektanta i zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów

- Piotr Wieczorek – upr. nr 147/97 	str. 49

- Jakub Komorowski – upr. nr SLK/1107/PWBKb/23	str. 51

- Sylwia Polak – upr. nr SLK/6311/PWBS/16	str. 53

- Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 766/N/2026 z dnia 07.08.2026 r. 	str. 55

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Dz. U. 2026 r. poz. 524, oświadczamy, że niniejszy projekt techniczny

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU AULI

Lokalizacja: ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Działka nr 371/14, Jedn.: ew. 160301_1 M. Kędzierzyn-Koźle, Obręb: 0091 Sławięcice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GŁÓWNY

br. architektoniczna, projektant: Piotr Wieczorek	17.07.2026 r.

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej, nr. ewid.: 147/97

br. konstrukcyjna, projektant: Jakub Komorowski	17.07.2026 r.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej,

nr ewid.: SLK/1107/PWBKb/23

br. sanitarna, projektant: Sylwia Polak	17.07.2026 r.

uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
nr ewid. SLK/6311/PWBS/16