projekt WYKONAWCZY

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU AULI

Inwestor i adres inwestora:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Zespół projektowy:

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja

ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Działka nr 371/9

Jedn.: ew. 160301_1.0091.371/14

M. Kędzierzyn-Koźle, Obręb: 0091 Sławięcice

Id działki: 160301_1.0091.371/14

IX

PROJEKTANT GŁÓWNY

br. architektoniczna, projektant: Piotr Wieczorek	17.07.2026 r.

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej, nr. ewid.: 147/97

br. konstrukcyjna, projektant: Jakub Komorowski	17.07.2026 r.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej,

nr ewid.: SLK/1107/PWBKb/23

br. sanitarna, projektant: Sylwia Polak	17.07.2026 r.

uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
nr ewid. SLK/6311/PWBS/16

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	39

III.	Załączniki 	56

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

2.	Podstawa formalno- prawna	3

3.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	3

4.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna	4

4.1.	Stan istniejący	4

4.2.	Stan projektowany	7

5.	Ogólne rozwiązania materiałowe	10

5.1.	Schody tymczasowe	10

5.2.	Ściany	13

5.3.	Posadzki	13

5.3.1.	Płyty granitowe	13

5.4.	Krata pomostowa	18

5.5.	Wycieraczka systemowa	20

5.6.	Balustrada	23

6.	Ogólne rozwiązania konstrukcyjne	26

6.1.	Ława schodowa	26

6.2.	Schody	26

6.3.	Studzienka ociekowa	27

6.4.	Opis i cechy zastosowanych materiałów	27

7.	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	27

7.1.	Zastosowane schematy statyczne	27

7.4.	Zestawienie obciążeń	28

7.5.	Kombinacje obciążeń	29

7.6.	Schody Sch.1	29

8.	Ogólne rozwiązania instalacji sanitarnych	31

8.1.	Instalacja kanalizacji deszczowej	31

9.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	35

9.1.	Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczące ochrony przeciwpożarowej wykorzystywane do wykonania opracowania	35

9.2.	Ogólna charakterystyka obiektu objętego opracowaniem	36

10.	Wytyczne wykonania.	37

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	39

III.	Załączniki formalno-prawne	56

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79. Obiekt zlokalizowano przy ul. Sławięcickiej 79 na działce nr 371/14, jednostka ewidencyjna 160301_1 M. Kędzierzyn-Koźle, obręb 0091 Sławięcice.

Dokumentacja obejmuje rozwiązania architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne oraz instalacji sanitarnych.

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej pozwalającej na prawidłową realizację robót budowlanych objętych zamierzeniem, poprzez uszczegółowienie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym oraz określenie rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykonawczych niezbędnych do przeprowadzenia remontu schodów zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.

## Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2026 r. poz. 524),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2023, poz. 822),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563)

- Normy polskie i europejskie,

- umowa z zamawiającym,

- uwagi Zamawiającego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa zasadnicza.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79.

Obiekt zlokalizowany na działce nr 371/14, wchodzi w skład budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

Kategoria obiektu – IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne.

Pomieszczenia w budynku wykorzystywane są obecnie w celach nauki szkolnej oraz na potrzeby sanitarne i pracownicze –funkcja pozostaje bez zmian.

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Główne wejście do budynku Auli zlokalizowane jest w podcieniu, w części elewacji zwróconej w kierunku wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu szkoły. Wejście poprzedza szeroki zewnętrzny bieg schodowy prowadzący do spocznika wejściowego. Schody zlokalizowane są pomiędzy murowanymi fragmentami elewacji wykończonymi okładziną kamienną. Nad podcieniem znajduje się galeria z balustradą stalową, przebiegająca wzdłuż elewacji budynku.

Projektowany remont nie powoduje zmiany bryły budynku, jego wysokości, szerokości, długości ani sposobu użytkowania. Nie projektuje się rozbudowy ani nadbudowy obiektu.

Projektowane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne należy dostosować do charakteru istniejącego budynku oraz powiązać z wykończeniem wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego.

### Stan istniejący

Główne wejście do budynku Auli poprzedzone jest szerokimi schodami zewnętrznymi wykonanymi w konstrukcji betonowej. Schody składają się z kilku stopni prowadzących do obszernego podestu zlokalizowanego w podcieniu przed drzwiami wejściowymi. Bieg schodowy ma układ prosty i dopasowany do szerokości strefy wejściowej.

Stopnie i podest wykończone są warstwami betonowymi oraz fragmentarycznie płytami prefabrykowanymi. Krawędzie stopni zabezpieczono stalowymi profilami. Po obu stronach schodów występują fragmenty boczne o zmiennej geometrii, wynikającej z dopasowania konstrukcji do ścian podcienia i kamiennej elewacji budynku.

Stan techniczny schodów należy określić jako bardzo zły. Na powierzchniach stopni i podstopnic występują rozległe spękania, ubytki, odspojenia, rozwarstwienia i wykruszenia warstw betonowych oraz naprawczych. Część płyt jest spękana, przemieszczona lub odspojona od podłoża. Miejscami widoczne są znaczne ubytki materiału oraz odsłonięte elementy stalowe.

Stalowe profile krawędziowe stopni są silnie skorodowane, lokalnie perforowane i pozbawione ciągłości. Widoczne są także skorodowane pręty, kotwy i pozostałości elementów mocujących. Stan elementów stalowych wskazuje na długotrwałe oddziaływanie wilgoci oraz niewystarczające zabezpieczenie przed korozją.

Na powierzchniach schodów występują ślady wielokrotnych napraw miejscowych, wykonanych z zapraw o zróżnicowanej strukturze i przyczepności. Naprawy te są częściowo spękane i odspojone. W zagłębieniach oraz przy stykach stopni ze ścianami zalegają zanieczyszczenia organiczne, ziemia i materiał wypłukany z uszkodzonych warstw.

Na schodach i w ich sąsiedztwie występują trwałe ślady zawilgocenia, miejscowe zazielenienia oraz rozwój porostów biologicznych. Szczególnie intensywne zawilgocenie widoczne jest przy dolnych stopniach, w strefach bocznych oraz przy styku konstrukcji schodów z elewacją. Stan ten wskazuje na nieskuteczne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej oraz brak prawidłowo wykonanej izolacji i uszczelnienia połączeń.

Wzdłuż dolnej krawędzi schodów znajdują się betonowe studzienki przykryte stalowymi kratami pomostowymi. Kraty tworzą pas oddzielający schody od przyległej nawierzchni terenu. W zagłębieniu gromadzą się liście, ziemia i inne zanieczyszczenia. Istniejące rozwiązanie nie zapewnia uporządkowanego odbioru zanieczyszczeń nanoszonych na obuwiu ani prawidłowego odprowadzenia wody.

Na części schodów ustawiono prowizoryczne stalowe najazdy. Elementy te są skorodowane, posiadają nierówną powierzchnię i nie stanowią trwałego ani zgodnego z wymaganiami rozwiązania dostępności dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Istniejąca balustrada wykonana jest z profili i rur stalowych. Elementy pokryte są powłoką malarską wykazującą miejscowe ubytki, złuszczenia i ślady korozji. Balustrada występuje jedynie na części szerokości schodów i nie tworzy spójnego zabezpieczenia całego biegu.

Podest wejściowy w podcieniu posiada powierzchnię betonową. Woda oraz zanieczyszczenia nanoszone z zewnątrz mogą być przenoszone bezpośrednio na posadzkę podcienia i dalej do wnętrza budynku.

Ściany w sąsiedztwie schodów wykończone są okładziną kamienną o nieregularnej fakturze. Na kamieniu widoczne są zabrudzenia, osady, miejscowe zazielenienia i ślady spływu wody. W dolnych partiach występują zawilgocenia oraz degradacja spoin. Zakres uszkodzeń jest największy w strefie bezpośrednio przylegającej do schodów i rur spustowych.

W sąsiedztwie schodów przebiegają elementy odwodnienia budynku, w tym pionowa rura spustowa. W obrębie planowanych wykopów mogą występować istniejące przewody kanalizacyjne i inne elementy uzbrojenia terenu.

Teren bezpośrednio przed schodami posiada nawierzchnię utwardzoną oraz fragmenty nawierzchni gruntowej i trawiastej. W strefie przyległej do schodów występują nierówności, ubytki i miejscowe zastoiska wody. Roboty związane z odkrywaniem ścian fundamentowych i wykonaniem kanalizacji będą wymagały czasowego rozebrania części nawierzchni oraz ich późniejszego odtworzenia.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i dokumentacji fotograficznej stwierdza się, że istniejące schody nie kwalifikują się do remontu ograniczonego wyłącznie do wymiany warstwy wykończeniowej. Zakres widocznych uszkodzeń wskazuje na konieczność rozebrania zdegradowanych warstw i elementów, odsłonięcia konstrukcji oraz wykonania napraw konstrukcyjnych i odtworzeniowych zgodnie z przyjętym rozwiązaniem projektowym.

### Stan projektowany

W ramach zamierzenia projektuje się kompleksowy remont zewnętrznych schodów głównego wejścia do budynku Auli wraz z robotami towarzyszącymi w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia.

Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji schodów ani zasadniczego układu komunikacyjnego. Zachowana zostanie funkcja głównego dojścia do budynku oraz powiązanie schodów ze spocznikiem wejściowym zlokalizowanym w podcieniu.

Zakłada się całkowitą rozbiórkę istniejących schodów wraz ze spocznikiem wejściowym, warstwami wykończeniowymi, elementami betonowymi, stalowymi profilami krawędziowymi, prowizorycznymi najazdami, balustradą oraz pozostałymi elementami kolidującymi z projektowanymi robotami. Rozbiórkę przewiduje się wykonać jednorazowo na całej powierzchni schodów i spocznika.

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczną komunikację do wejścia do budynku poprzez wykonanie tymczasowego podestu oraz tymczasowych schodów budowlanych, stanowiących niezależny ciąg komunikacyjny.

Tymczasowe schody powinny być rozwiązaniem systemowym lub indywidualnie zaprojektowaną konstrukcją, wyposażoną w stopnie o powierzchni antypoślizgowej, obustronne balustrady i pochwyty, stabilne podparcie oraz zabezpieczenia przed przemieszczeniem. Szerokość użytkową, nośność, geometrię stopni, sposób kotwienia i posadowienia należy dostosować do przewidywanego natężenia ruchu oraz warunków lokalnych. Konstrukcja powinna posiadać dokumentację techniczną producenta albo projekt montażowy i być użytkowana zgodnie z instrukcją montażu oraz zasadami bezpieczeństwa.

Tymczasowy ciąg komunikacyjny należy wykonać przed rozpoczęciem rozbiórki istniejących schodów i utrzymywać w stanie sprawnym przez cały okres robót. Dojście powinno być oświetlone, zabezpieczone przed dostępem do strefy robót oraz regularnie kontrolowane przez kierownika budowy.

Po wykonaniu rozbiórki projektuje się wykop na całej powierzchni zajmowanej przez istniejące schody i spocznik, prowadzony do poziomu posadowienia istniejącego budynku. Roboty ziemne należy wykonywać etapami, z odpowiednim zabezpieczeniem ścian wykopu i istniejącej konstrukcji budynku. Sposób prowadzenia wykopu nie może powodować naruszenia stateczności istniejących fundamentów ani gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Po odsłonięciu ścian fundamentowych należy usunąć wszystkie luźne, odspojone i zdegradowane fragmenty tynków, zapraw i spoin. Powierzchnie należy oczyścić z ziemi, kurzu, wykwitów, zasoleń, porostów biologicznych i innych zanieczyszczeń. Spoiny wymagające naprawy należy oczyścić i uzupełnić odpowiednio dobraną zaprawą. Ubytki i nierówności powierzchni należy wyrównać, a w miejscu styku ściany z fundamentem wykonać fasetę uszczelniającą.

Na przygotowanych ścianach fundamentowych projektuje się wykonanie ciągłej izolacji przeciwwilgociowej. Izolację należy wykonać na całej odsłoniętej powierzchni ścian, od poziomu posadowienia do wysokości wynikającej z projektowanego ukształtowania terenu i konstrukcji nowych schodów. Warstwę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym warstwą ochronną, w tym folią kubełkową lub innym rozwiązaniem systemowym, dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych i przyjętej technologii.

Po wykonaniu izolacji projektuje się wykonanie nowej konstrukcji schodów zewnętrznych i spocznika wejściowego. Konstrukcję należy wykonać jako monolityczną żelbetową, posadowioną i oddylatowaną od istniejącego budynku. Układ konstrukcyjny, zbrojenie, grubości płyt, sposób podparcia oraz posadowienie należy wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu technicznego.

Projektowane stopnie należy wykonać jako równe, o jednolitej geometrii i powtarzalnych wymiarach. Przyjmuje się wykończenie stopnic z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze szarym, o grubości 3 cm i szerokości odpowiadającej głębokości stopni. Podstopnice należy wykończyć płytami granitowymi szlifowanymi w kolorze szarym, o grubości 2 cm. Kolorystykę okładziny należy dostosować do wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego.

Na powierzchniach poziomych należy wykonać prawidłowe spadki zapewniające odprowadzenie wody od ścian budynku i eliminujące możliwość powstawania zastoin. Pod okładziną kamienną należy wykonać warstwy wyrównawcze, spadkowe, hydroizolacyjne i klejowe przeznaczone do zastosowań zewnętrznych, odporne na działanie wody, mrozu i zmiennych temperatur. Wszystkie styki ze ścianami, krawędzie, dylatacje oraz miejsca przejść elementów stalowych należy wykonać jako szczelne i trwale elastyczne.

Na projektowanej płycie spocznika wejściowego należy wykonać zagłębienie w formie szczelnej niecki, przeznaczone do montażu wycieraczki systemowej. Nieckę należy ukształtować w sposób umożliwiający zlicowanie górnej powierzchni wycieraczki z poziomem wykończonej posadzki spocznika. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwy demontaż wkładu, czyszczenie niecki oraz odprowadzenie gromadzącej się wilgoci. Krawędzie zagłębienia należy zabezpieczyć ramą systemową odporną na korozję i obciążenia użytkowe.

Fot.  1 Przykładowe rozwiązanie systemowe

Wzdłuż dolnej krawędzi schodów projektuje się wykonanie nowej studzienki zagłębionej, przykrytej stalową kratą pomostową. Studzienkę należy wykonać jako element szczelny, z możliwością okresowego czyszczenia i usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń.

Istniejąca studzienka odwadniana jest do kanalizacji deszczowej, której studnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów. Projektuje się wykonanie nowego połączenia zgodnie z istniejącą trasą, z zastosowaniem współczesnych materiałów i rozwiązań systemowych. Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny odpływ.

Po obu stronach nowych schodów projektuje się balustrady stalowe, nawiązujące formą i kolorystyką do balustrad wykonanych przy schodach zewnętrznych laboratorium. Wypełnienie balustrad należy wykonać z pionowych elementów stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze ceglastoczerwonym lub zbliżonym do istniejącego wzorca. Pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie schodów projektuje się miejscowe oczyszczenie kamiennej okładziny elewacyjnej z zabrudzeń, osadów i nalotów biologicznych oraz uzupełnienie zdegradowanych spoin. Zakres prac ogranicza się do powierzchni odsłoniętych lub naruszonych w trakcie prowadzenia robót oraz bezpośrednio przylegających do nowych schodów.

Po wykonaniu robót należy zasypać wykopy odpowiednim materiałem, zagęszczanym warstwami, z zachowaniem ochrony wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Następnie należy odtworzyć rozebrane fragmenty nawierzchni utwardzonych, podbudowy, obrzeża i tereny przyległe. Nawierzchnie należy wykonać z zachowaniem istniejących rzędnych i kierunków spadków, z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia strefy wejściowej.

Projektowane rozwiązania nie zmieniają bryły ani sposobu użytkowania budynku. Celem prac jest odtworzenie bezpiecznego, trwałego i estetycznego dojścia do głównego wejścia do budynku Auli oraz zabezpieczenie przyległych elementów budynku przed dalszym oddziaływaniem wilgoci.

Prace budowlane będą prowadzone w obiekcie w pełni funkcjonującym. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zaplanowania i realizacji robót, aby zapewnić ciągłość działania placówki oraz uniemożliwić zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu stref użytkowych i stołówki. Należy przewidzieć wykonania tymczasowych schodów na czas rozbiórki istniejących i wykonania nowych.

#### Zakres prac

Prace ziemne:

- Wykonanie wykopu w miejscu schodów,

- Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem kruszywa warstwami,

- Wykonanie podbudowy dla schodów i kanału ociekowego,

- Plantowanie i uporządkowanie terenu w najbliższym sąsiedztwie schodów.

Prace rozbiórkowe:

- Rozbiórka schodów betonowych,

- Rozbiórka ścian kanału ociekowego,

- Rozbiórka posadzki kanału ociekowego,

- Demontaż najazdów,

- Demontaż balustrady,

- Demontaż kraty pomostowej kanału ociekowego.

Prace rozbiórkowe:

- Wykonanie posadzki kanału ociekowego,

- Wykonanie schodów żelbetowych.

Prace murowe:

- Wymurowanie ścian kanału ociekowego,

- Uzupełnienie spoin w istniejącej konstrukcji murowej ścian fundamentowych.

Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie:

- Wykonanie hydroizolacji schodów,

- Wykonanie warstw podkładowo-wyrównawczych,

- Wykonanie tynków kanału ociekowego,

- Ułożenie płyt granitowych na schodach,

- Oczyszczenie części elewacji przy głównym wejściu,

- Uzupełnienie spoin w obrębie okładziny kamiennej przy głównym wejściu.

Roboty montażowe:

- Montaż okucia kanału ociekowego,

- Montaż kraty pomostowej kanału ociekowego,

- Montaż balustrad,

- Montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej w posadzkę.

Roboty izolacyjne:

- Oczyszczenie ścian fundamentowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów masą.

## Ogólne rozwiązania materiałowe

### Schody tymczasowe

Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych oraz wykonywania nowych schodów zewnętrznych należy zapewnić tymczasowy ciąg komunikacyjny umożliwiający bezpieczny dostęp do budynku szkoły. Schody tymczasowe przeznaczone będą do użytkowania przez uczniów, pracowników szkoły oraz pozostałe osoby korzystające z budynku, dlatego należy je wykonać jako konstrukcję stabilną, sztywną i przystosowaną do intensywnego ruchu pieszego.

Projektuje się zastosowanie systemowych tymczasowych schodów stalowych, przeznaczonych do stosowania na placach budowy. Konstrukcję należy dobrać do rzeczywistej różnicy poziomów pomiędzy terenem a poziomem wejścia do budynku oraz do dostępnej przestrzeni w obrębie strefy wejściowej.

Systemowe schody tymczasowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 12811, dokumentacją techniczną oraz instrukcją montażu producenta zastosowanego systemu.

Konstrukcję należy ustawić na stabilnym, wyrównanym i nośnym podłożu, z zastosowaniem systemowych stóp, podpór lub podkładów rozkładających obciążenie. Nie dopuszcza się stosowania prowizorycznych podparć z cegieł, bloczków, luźnych elementów drewnianych ani innych materiałów nieprzeznaczonych do tego celu.

Wszystkie elementy konstrukcji należy połączyć w sposób zapewniający jej stateczność i sztywność podczas użytkowania. Połączenia należy zabezpieczyć przed samoczynnym poluzowaniem lub rozłączeniem, a całą konstrukcję przed przesunięciem, przechyleniem i utratą stateczności. W przypadku gdy dokumentacja zastosowanego systemu wymaga dodatkowego kotwienia lub stężenia, elementy te należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta.

Konstrukcja podczas użytkowania nie może wykazywać kołysania, nadmiernych ugięć ani drgań mogących powodować dyskomfort lub zagrożenie dla użytkowników.

Szerokość użytkowa schodów powinna wynosić nie mniej niż 1,00 m. Szerokość należy mierzyć pomiędzy wewnętrznymi krawędziami poręczy lub pomiędzy innymi elementami ograniczającymi przestrzeń użytkową biegu.

Geometrię biegu, wysokość i szerokość stopni oraz kąt nachylenia należy dostosować do różnicy poziomów i parametrów zastosowanego systemu. Wszystkie stopnie w obrębie jednego biegu powinny posiadać jednakową wysokość i jednakową szerokość użytkową.

Stopnie należy wykonać jako elementy systemowe o powierzchni antypoślizgowej, odpornej na działanie wody i warunków atmosferycznych. Powierzchnia stopni powinna umożliwiać swobodny odpływ wody i nie może tworzyć miejsc jej zalegania.

Nie dopuszcza się wykonywania stopni o zmiennej wysokości, nierównych krawędziach, lokalnych uskokach, szczelinach mogących powodować zakleszczenie obuwia ani elementach mocujących wystających ponad powierzchnię użytkową.

Na poziomie wejścia do budynku należy wykonać stabilny podest tymczasowy stanowiący integralny element ciągu komunikacyjnego. Podest należy wykonać z powierzchnią antypoślizgową i odporną na warunki atmosferyczne. Połączenie podestu z istniejącym wejściem należy wykonać w sposób zapewniający płynne i bezpieczne przejście, bez niebezpiecznych uskoków, szczelin ani elementów mogących powodować potknięcie.

Balustrady

Schody i podest tymczasowy należy wyposażyć w systemowe balustrady ochronne po obu stronach ciągu komunikacyjnego. Balustrady należy trwale połączyć z konstrukcją schodów i podestu. Nie dopuszcza się stosowania elementów niestabilnych lub zamocowanych do podłoża albo elementów o niedostatecznej sztywności.

Balustrady oraz pozostałe zabezpieczenia boczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną zastosowanego systemu.

W przypadku elementów wykonywanych indywidualnie poręcz ochronną należy sytuować na wysokości 1,10 m, a przy dolnej krawędzi zastosować bortnicę o wysokości co najmniej 0,15 m. Przestrzeń pomiędzy poręczą a bortnicą należy zabezpieczyć elementem pośrednim uniemożliwiającym upadek użytkownika z wysokości.

Pochwyty powinny posiadać powierzchnię gładką, bez ostrych krawędzi, wystających śrub, zakończeń lub innych elementów mogących powodować urazy.

Oddzielenie od strefy robót

Tymczasowy ciąg komunikacyjny należy skutecznie oddzielić od strefy prowadzonych robót, w szczególności od wykopu, miejsc składowania materiałów oraz stref pracy maszyn i urządzeń.

Wygrodzenie należy wykonać w sposób uniemożliwiający przypadkowe wejście użytkowników szkoły do strefy niebezpiecznej. Usytuowanie schodów tymczasowych nie może kolidować z robotami konstrukcyjnymi ani ograniczać możliwości prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy.

Warunki użytkowania

Schody i podest należy utrzymywać przez cały okres użytkowania w stanie zapewniającym bezpieczną komunikację.

Z powierzchni użytkowych należy na bieżąco usuwać wodę, śnieg, lód, błoto oraz inne zanieczyszczenia mogące powodować poślizgnięcie lub potknięcie.

Tymczasowy ciąg komunikacyjny należy zapewnić przed rozpoczęciem rozbiórki istniejących schodów i utrzymywać do czasu wykonania oraz udostępnienia użytkownikom nowych schodów docelowych.

Kontrola i odbiór

Przed dopuszczeniem schodów tymczasowych do użytkowania należy sprawdzić w szczególności:

- prawidłowość ustawienia i podparcia konstrukcji,

- stateczność i sztywność konstrukcji,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- zamocowanie balustrad i zabezpieczeń bocznych,

- stan powierzchni stopni i podestu,

- brak wystających i ostrych elementów,

- prawidłowość połączenia podestu z wejściem do budynku,

- skuteczność oddzielenia ciągu komunikacyjnego od strefy robót.

Stan techniczny schodów należy kontrolować w trakcie użytkowania, w szczególności po wystąpieniu intensywnych opadów, silnego wiatru lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na stabilność konstrukcji.

Uwagi końcowe

Do wykonania schodów należy stosować wyłącznie elementy pełnowartościowe, nieuszkodzone i przeznaczone do danego systemu. Nie dopuszcza się stosowania przypadkowych materiałów, prowizorycznych podparć ani elementów o nieznanej nośności.

Przed zamówieniem i montażem schodów należy wykonać pomiary rzeczywistej różnicy poziomów, dostępnej przestrzeni, miejsca podparcia oraz położenia wejścia i na ich podstawie dobrać konfigurację zastosowanego systemu.

Montaż, użytkowanie i demontaż schodów tymczasowych należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, wymaganiami niniejszego projektu oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Ściany

Projektuje się wyprawę tynkarską na projektowanych ścianach murowanych wewnątrz kanału ociekowego. Zaleca się korzystanie z gotowych mieszanek. Przy przygotowaniu mieszanki należy korzystać z instrukcji i zaleceń producenta.

Do wykonania tynków można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego, wypełnieniu wszystkich otworów, itp. Wykonanie tynków zbyt szybko po zakończeniu robót murowych jest niekorzystne.

Minimalna temperatura muru i powietrza, w której można wykonywać tynki nie powinna być niższa od 5+oC. Jednocześnie temperatura powietrza w ciągu doby po zakończeniu tynkowania nie może być niższa od 0oC. Podstawą do odstąpienia od tej zasady może być wyłącznie wyraźna informacja producenta konkretnej zaprawy tynkarskiej. Zaleca się, aby tynki wykonywać w temperaturach powietrza od +15 do +20oC.

Podłoże powinno być równe, jednorodne i równomiernie chroniące wodę. Należy je oczyścić strumieniem wody z pyłu i brudu. Pozostawiony na powierzchni muru kurz może pogorszyć przyczepność warstwy tynku, a brud spowodować miejscowe jego przebarwienie. Należy również wyrównać podłoże (powierzchnię muru) poprzez usuniecie nadmiaru zaprawy murarskiej, 
a jednocześnie uzupełnić ubytki. Do wypełniania ubytków muru nie powinno stosować się tradycyjnej zaprawy murarskiej, gdyż pogarsza ona przyczepność i może doprowadzić do zarysowań tynku.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić czy mur nie jest zbyt suchy i czy jego wilgotność jest na całej powierzchni równomierna. W okresie letnim, w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza lub w razie nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć strumieniem wody. Robót tynkarskich nie należy wykonywać przy silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo powstania silnych zarysowań i przebarwień tynku. W sytuacji gdy roboty tynkarskie należy przeprowadzić w niesprzyjających warunkach pogodowych lub gdy jakość podłoża jest słaba, konieczne może być zastosowanie siatek wzmacniających na całej powierzchni lub zagruntowanie podłoża odpowiednim środkiem. Należy zwrócić uwagę na stosowanie wyłącznie środków gruntujących, które zostały polecone przez producenta zaprawy tynkarskiej.

### Posadzki

### Płyty granitowe

Projektuje się stopnice i podstopnie z płyt granitowych płomieniowanych przeznaczone do stosowania w warunkach zewnętrznych. w kolorze szarym, o grubości 3 cm i szerokości odpowiadającej głębokości stopni. Podstopnice należy wykończyć płytami granitowymi szlifowanymi w kolorze szarym, o grubości 2 cm.

Kolorystykę okładziny należy dostosować do wcześniej wyremontowanych schodów zewnętrznych przy wejściu do laboratorium na terenie zespołu szkolnego.

Fot.2 Zdjęcie poglądowe wyremontowanych schodów           Fot.3 Zdjęcie poglądowe płyty granitowej

Zastosowany kamień powinien być odporny na działanie wody, mrozu, zmiennych temperatur oraz środków stosowanych do zimowego utrzymania nawierzchni. Płyty powinny być jednorodne pod względem struktury i jakości, bez wad mogących wpływać na ich trwałość, nośność lub estetykę.

Elementy przeznaczone do wykonania jednego biegu i spocznika powinny pochodzić z jednej partii materiałowej lub być dobrane w sposób zapewniający możliwie jednolitą kolorystykę i strukturę.

Przed rozpoczęciem robót kamieniarskich należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji schodów. Beton powinien być odpowiednio wysezonowany, nośny, zwarty, stabilny, czysty i wolny od zanieczyszczeń mogących zmniejszać przyczepność kolejnych warstw.

Powierzchnia betonu nie może posiadać fragmentów luźnych i odspojonych, pozostałości mleczka cementowego, olejów szalunkowych, tłuszczów, farb, pyłu, zabrudzeń organicznych, warstw o niedostatecznej przyczepności ani aktywnych zarysowań i pęknięć.

Luźne i osłabione fragmenty podłoża należy usunąć mechanicznie. Ubytki, nierówności i lokalne uszkodzenia należy naprawić przy zastosowaniu zapraw naprawczych przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych i kompatybilnych z dalszym układem warstw.

Nie dopuszcza się wyrównywania znacznych nierówności podłoża poprzez miejscowe zwiększanie grubości zaprawy klejowej ponad zakres dopuszczony przez producenta.

Ukształtowanie stopni i spadki

Powierzchnie poziome stopni i spocznika należy wykonać ze spadkiem skierowanym na zewnątrz schodów, umożliwiającym swobodny odpływ wody opadowej i roztopowej.

Przyjmuje się spadek powierzchni poziomych wynoszący około 1,5–2,0%.

Spadek należy ukształtować w warstwie konstrukcyjnej, wyrównawczej lub spadkowej. Nie dopuszcza się uzyskiwania wymaganych spadków wyłącznie poprzez zmianę grubości zaprawy klejowej.

Niedopuszczalne jest wykonywanie powierzchni ze spadkiem skierowanym w stronę budynku lub pozostawianie lokalnych zagłębień, w których mogłaby okresowo zalegać woda.

Przed rozpoczęciem montażu okładziny należy sprawdzić całkowitą wysokość biegu oraz geometrię wszystkich stopni. Podział wysokości należy skoordynować z grubością warstw wykończeniowych tak, aby po wykonaniu okładziny wszystkie stopnie w obrębie biegu posiadały jednakową wysokość.

Przygotowanie podłoża

Przed wykonaniem kolejnych warstw powierzchnię betonową należy dokładnie oczyścić mechanicznie.

W przypadku występowania osłabionej warstwy powierzchniowej należy ją usunąć przez szlifowanie, frezowanie lub inną odpowiednią metodę mechaniczną.

Po przygotowaniu podłoże należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z pyłu.

Na przygotowane podłoże należy zastosować preparat gruntujący kompatybilny z podłożem betonowym oraz zastosowanym systemem hydroizolacyjnym.

Preparat gruntujący należy nanosić równomiernie, zgodnie z wymaganiami producenta, bez pozostawiania miejsc niedokładnie pokrytych oraz zastoin materiału.

Warstwa hydroizolacyjna

Ze względu na lokalizację schodów na zewnątrz budynku należy wykonać ciągłą warstwę hydroizolacji podpłytowej bezpośrednio pod okładziną kamienną.

Należy zastosować elastyczną hydroizolację przeznaczoną do stosowania:

- na zewnątrz budynków,

- na podłożach mineralnych,

- pod okładzinami z kamienia naturalnego,

- na powierzchniach narażonych na działanie wody, mrozu i zmiennych temperatur.

Hydroizolację należy wykonać w sposób ciągły na powierzchniach poziomych stopni i spocznika oraz na powierzchniach pionowych podstopnic.

Szczególną uwagę należy zwrócić na naroża pomiędzy stopnicami i podstopnicami, miejsca styku schodów ze ścianami, boczne krawędzie biegu, dylatacje oraz miejsca przejścia elementów mocowanych mechanicznie.

W narożach i miejscach szczególnie narażonych na zarysowanie należy stosować systemowe taśmy, narożniki lub inne elementy uszczelniające zatapiane w warstwie hydroizolacji.

Wszystkie elementy zastosowanego systemu hydroizolacyjnego powinny być ze sobą kompatybilne.

Nie dopuszcza się przypadkowego przebijania wykonanej hydroizolacji. W przypadku konieczności wykonania przejść elementów mocujących należy je uszczelnić w sposób systemowy.

Zaprawa klejowa

Do montażu płyt granitowych należy stosować elastyczną zaprawę klejową przeznaczoną do kamienia naturalnego, zastosowań zewnętrznych oraz powierzchni narażonych na działanie wody, mrozu i zmian temperatury.

Zastosowany produkt powinien być kompatybilny z granitem i nie może powodować przebarwień, wykwitów ani trwałych zmian kolorystycznych kamienia.

W przypadku zastosowania kamienia podatnego na przebarwienia należy stosować zaprawy przeznaczone bezpośrednio do kamienia naturalnego, w tym – jeżeli jest to wymagane dla danego rodzaju granitu – zaprawy na bazie białego cementu.

Płyty należy układać w sposób zapewniający możliwie pełne podparcie ich spodniej powierzchni. Zaleca się stosowanie metody kombinowanej, polegającej na nanoszeniu zaprawy zarówno na podłoże, jak i na spodnią powierzchnię płyty.

Nie dopuszcza się pozostawiania pod płytami rozległych pustek powietrznych, w których mogłaby gromadzić się woda.

Zaprawę należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem wymaganej grubości warstwy, czasu otwartego oraz warunków prowadzenia robót.

Przednia krawędź stopnicy

Przednią krawędź stopnicy należy wykonać jako prostą, z wysunięciem 10 mm poza lico podstopnicy.

Wysunięcie należy wykonać jednakowo na całej długości stopnia.

Rozwiązanie przedniej krawędzi powinno umożliwiać swobodne odprowadzenie wody poza płaszczyznę podstopnicy oraz ograniczać możliwość podciągania wody na jej powierzchnię.

Od spodniej strony wysuniętej części stopnicy należy wykonać kapinos lub odpowiednie podcięcie ograniczające zawracanie wody na spodnią powierzchnię płyty i lico podstopnicy.

Widoczne krawędzie płyt należy wykonać jako równe, prostoliniowe i pozbawione wyszczerbień.

Spoinowanie

Po odpowiednim związaniu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie okładziny.

Do spoinowania należy stosować zaprawę:

- przeznaczoną do zastosowań zewnętrznych,

- odporną na wodę,

- mrozoodporną,

- elastyczną,

- kompatybilną z kamieniem naturalnym.

Kolor spoin należy dobrać do rodzaju i kolorystyki granitu.

Szerokość spoin należy przyjąć jednakową na całej powierzchni okładziny, nie mniejszą niż 3 mm, chyba że dokumentacja rysunkowa określa inną wartość.

Nie dopuszcza się wykonywania połączeń płyt bezspoinowo „na styk”.

Spoiny należy wykonać na pełną głębokość przewidzianą dla zastosowanego systemu, bez pozostawiania pustek i nieciągłości.

Dylatacje

Istniejące oraz projektowane dylatacje konstrukcyjne należy zachować i przenieść przez wszystkie warstwy wykończeniowe.

Nie dopuszcza się przykrywania dylatacji konstrukcyjnych płytami kamiennymi bez wykonania odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej w okładzinie.

Dylatacje należy wypełnić materiałem elastycznym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych i kompatybilnym z kamieniem naturalnym.

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych nie należy stosować materiałów mogących powodować przebarwienia granitu.

Styki ze ścianami i elementami sąsiednimi

Połączenie okładziny kamiennej ze ścianami, balustradami, ramami i innymi elementami przylegającymi należy wykonać w sposób szczelny i elastyczny.

W miejscach tych należy stosować rozwiązania zapobiegające wnikaniu wody pod okładzinę.

Nie należy wykonywać wklęsłych powierzchni, niekontrolowanych szczelin ani zagłębień umożliwiających zaleganie wody.

Uszczelnienia należy wykonywać z materiałów kompatybilnych z kamieniem naturalnym i zastosowanym systemem hydroizolacyjnym.

Obróbka płyt granitowych

Elementy granitowe należy przed wbudowaniem sprawdzić pod względem wymiarów, kolorystyki, struktury, jakości obróbki krawędzi i ewentualnych wad materiałowych.

Nie dopuszcza się stosowania płyt posiadających:

- pęknięcia,

- znaczne wyszczerbienia,

- uszkodzone naroża,

- istotne różnice grubości,

- widoczne wady strukturalne,

- inne uszkodzenia mające wpływ na trwałość lub estetykę okładziny.

Cięcia należy wykonywać przy użyciu narzędzi przeznaczonych do obróbki kamienia naturalnego.

Krawędzie po cięciu należy wyrównać i wykończyć w sposób odpowiadający charakterowi pozostałych powierzchni widocznych.

W miarę możliwości należy ograniczyć liczbę docinek i niewielkich fragmentów kamienia, szczególnie przy krawędziach stopni.

Podział płyt należy prowadzić w sposób uporządkowany i symetryczny względem geometrii schodów.

Warunki prowadzenia robót

Prace należy prowadzić wyłącznie w warunkach atmosferycznych dopuszczonych przez producentów zastosowanych materiałów.

Nie należy prowadzić robót:

- podczas opadów atmosferycznych,

- na podłożu zamarzniętym lub pokrytym szronem,

- przy temperaturach poza zakresem dopuszczonym przez producenta,

- przy intensywnym nasłonecznieniu mogącym powodować zbyt szybkie wysychanie zapraw,

- bezpośrednio przed spodziewanym spadkiem temperatury poniżej wartości dopuszczalnej dla zastosowanych materiałów.

Świeżo wykonaną okładzinę należy zabezpieczyć przed deszczem, mrozem, intensywnym nasłonecznieniem i obciążeniami mechanicznymi do czasu pełnego związania zastosowanych materiałów.

Impregnacja

Po całkowitym związaniu zapraw klejowych i spoin oraz po dokładnym oczyszczeniu powierzchni należy wykonać impregnację granitu.

Należy zastosować impregnat przeznaczony do danego rodzaju kamienia i warunków zewnętrznych.

Preparat nie powinien powodować:

- trwałej zmiany kolorystyki kamienia,

- niezamierzonego połysku,

- pogorszenia właściwości antypoślizgowych powierzchni płomieniowanej,

- powstawania plam i smug.

Przed wykonaniem impregnacji całej powierzchni należy wykonać próbę na niewielkim i mało widocznym fragmencie kamienia.

Czyszczenie

Podczas wykonywania robót należy na bieżąco usuwać pozostałości zapraw, klejów, fug i innych materiałów z powierzchni kamienia.

Nie należy dopuszczać do trwałego zaschnięcia zapraw cementowych na powierzchni granitu.

Do końcowego czyszczenia należy stosować środki przeznaczone do danego rodzaju kamienia naturalnego. Nie dopuszcza się stosowania agresywnych preparatów chemicznych bez wcześniejszego sprawdzenia ich wpływu na kamień, spoiny i wykonaną impregnację.

Kontrola i odbiór robót kamieniarskich

Po zakończeniu prac okładzina granitowa powinna:

- być trwale związana z podłożem,

- posiadać równą powierzchnię,

- posiadać prawidłowo wykonane spadki,

- nie posiadać miejscowych zastoin wody,

- posiadać równe i prostoliniowe krawędzie,

- posiadać jednakowe szerokości spoin,

- zachowywać jednakowe wysokości stopni,

- nie posiadać uszkodzeń mechanicznych,

- nie posiadać pęknięć i wyszczerbień,

- nie wykazywać miejscowego odspojenia,

- posiadać prawidłowo wykonane dylatacje,

- posiadać szczelne połączenia z przylegającymi elementami budynku.

Po związaniu zapraw należy przeprowadzić kontrolę przylegania płyt do podłoża, w tym przez opukiwanie powierzchni. Elementy wykazujące wyraźne objawy odspojenia, pustek pod płytą lub niewłaściwego podparcia należy zdemontować i wykonać ponownie.

Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić skuteczność odprowadzenia wody z powierzchni stopni i spocznika. Na gotowej powierzchni nie mogą występować lokalne zagłębienia powodujące

### Krata pomostowa

Nad studzienką ociekową należy wykonać stalową kratę pomostową stanowiącą przykrycie studzienki ociekowej zlokalizowanej bezpośrednio przed zewnętrznymi schodami wejściowymi.

Zadaniem studzienki ociekowej jest przejęcie i odprowadzenie wody opadowej oraz wody spływającej z powierzchni schodów i przyległego terenu. Przykrycie studzienki należy wykonać 
w postaci demontowalnej stalowej kraty pomostowej typu WEMA, zapewniającej bezpieczne użytkowanie strefy wejściowej oraz swobodny przepływ wody do wnętrza studzienki.

Krata powinna umożliwiać okresowy dostęp do wnętrza studzienki w celu jej czyszczenia, kontroli i konserwacji.

Lokalizacja i sposób użytkowania

Kratę projektuje się nad studzienką ociekową usytuowaną przed zewnętrznymi schodami. Górną powierzchnię kraty należy dostosować wysokościowo do poziomu przylegającej nawierzchni 
i pierwszego stopnia schodów w taki sposób, aby nie powstawały uskoki mogące stanowić przeszkodę komunikacyjną.

Krata będzie stanowiła element powierzchni użytkowej w strefie komunikacji pieszej i powinna zapewniać bezpieczne przejście użytkowników.

Nie dopuszcza się wystawania elementów kraty, ramy lub mocowań ponad projektowany poziom nawierzchni.

Krata pomostowa

Przykrycie studzienki należy wykonać z systemowej stalowej kraty pomostowej typu WEMA, wykonanej z płaskowników nośnych i prętów poprzecznych. Kratę należy dobrać pod względem wymiarów, wysokości i grubości płaskowników nośnych oraz wielkości oczek odpowiednio do:

- wymiarów w świetle studzienki,

- rozpiętości pomiędzy podporami,

- przewidywanego obciążenia użytkowego,

- sposobu użytkowania strefy przed schodami,

- wymaganej sztywności i dopuszczalnego ugięcia.

Kierunek płaskowników nośnych kraty należy prowadzić pomiędzy przeciwległymi elementami konstrukcyjnymi stanowiącymi jej główne podparcie.

Wymiary kraty należy każdorazowo sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementu.

Konstrukcja wsporcza kraty

Kratę należy oprzeć na obwodowej stalowej ramie wsporczej zamocowanej do konstrukcji studzienki. Ramę przewiduje się jako wykonaną z kątowników stalowych lub innych profili stalowych o przekroju dobranym do wymiarów studzienki i przewidywanych obciążeń zgodnie z rysunkiem branży konstrukcyjnej.

Rama powinna zapewniać równomierne i stabilne podparcie kraty, być trwale zamocowana do konstrukcji studzienki, posiadać odpowiednią sztywność, być wypoziomowana, nie powodować miejscowego kołysania się kraty, umożliwiać swobodny demontaż kraty w celach eksploatacyjnych.

Oparcie kraty

Kratę należy ułożyć na przygotowanej stalowej ramie wsporczej. Oparcie końców płaskowników nośnych powinno być ciągłe i mieć szerokość zapewniającą prawidłowe przekazywanie obciążeń na konstrukcję studzienki. Zaleca się przyjęcie szerokości oparcia nie mniejszej niż około 30–40 mm, o ile producent zastosowanego systemu kraty nie wymaga większej wartości.

Krata po zamontowaniu powinna przylegać do wszystkich przewidzianych powierzchni podparcia. Nie dopuszcza się miejscowego podkładania przypadkowych elementów w celu wypoziomowania kraty.

Mocowanie ramy do konstrukcji studzienki

Ramę stalową należy trwale zakotwić w konstrukcji studzienki. Mocowania należy wykonywać wyłącznie w elementach posiadających odpowiednią nośność. Nie dopuszcza się kotwienia w luźnych, uszkodzonych lub spękanych fragmentach muru.

Kotwy należy rozmieszczać w sposób zapewniający równomierne przeniesienie obciążeń z ramy na konstrukcję studzienki. Rodzaj, średnicę, długość zakotwienia i rozstaw elementów mocujących należy dostosować do rzeczywistego podłoża oraz przewidywanych obciążeń.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ze względu na lokalizację kraty na zewnątrz budynku oraz jej stały kontakt z wodą opadową wszystkie elementy stalowe należy odpowiednio zabezpieczyć przed korozją. Kratę pomostową oraz stalową ramę wsporczą zaleca się wykonać jako ocynkowane. Cynkowaniu powinny podlegać gotowe elementy po wykonaniu wszystkich podstawowych prac warsztatowych, w tym:

- cięcia,

- wiercenia,

- spawania,

- szlifowania.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego należy unikać dodatkowej obróbki mechanicznej mogącej prowadzić do uszkodzenia powłoki cynkowej. Ewentualne miejsca uszkodzeń zabezpieczenia podczas transportu lub montażu należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem do napraw powłok cynkowych.

Wykonanie i montaż

Przed rozpoczęciem wykonania elementów stalowych należy dokonać pomiaru studzienki bezpośrednio na budowie. Należy zweryfikować:

- długość i szerokość otworu,

- poziom górnej krawędzi studzienki,

- grubość i stan techniczny ścian,

- sposób zamocowania ramy,

- kierunek płaskowników nośnych,

- wymagany podział kraty,

- poziom przylegającej nawierzchni.

Elementy stalowe należy wykonać warsztatowo zgodnie z rzeczywistymi wymiarami. Po zamontowaniu ramy należy sprawdzić jej poziom, stabilność i prawidłowość zakotwienia. Następnie należy ułożyć kratę, wykonać mocowania zabezpieczające i sprawdzić możliwość jej swobodnego demontażu.

Konserwacja i eksploatacja

Studzienkę należy okresowo kontrolować i oczyszczać z liści, piasku, błota, osadów, innych zanieczyszczeń mogących ograniczać odpływ wody.

Krata powinna być wykonana jako element demontowalny w celu zapewnienia dostępu do wnętrza studzienki. Podczas przeglądów należy kontrolować również stan zabezpieczenia antykorozyjnego, stabilność ramy, stan kotew, stan mocowań kraty, ewentualne odkształcenia płaskowników. Elementy uszkodzone lub nadmiernie skorodowane należy niezwłocznie naprawić lub wymienić.

### Wycieraczka systemowa

Na projektowanej płycie spocznika wejściowego należy wykonać zagłębienie w formie szczelnej niecki przeznaczonej do montażu systemowej wycieraczki zewnętrznej.

Wycieraczka stanowi element strefy wejściowej i przeznaczona jest do zatrzymywania zanieczyszczeń, piasku, błota oraz wilgoci nanoszonej na obuwiu przed wejściem do budynku.

Projektuje się zastosowanie wycieraczki systemowej z wkładem mieszanym szczotkowo-gumowym, przeznaczonym do użytkowania w warunkach zewnętrznych. Wycieraczkę należy wykonać jako element demontowalny, osadzony w przygotowanej niecce w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zlicowana z przylegającą posadzką spocznika.

Wymiary wycieraczki należy przyjąć zgodnie z dokumentacją rysunkową i zweryfikować na budowie przed zamówieniem elementu. Pomiar należy wykonać po wykonaniu niecki i warstw wykończeniowych, z uwzględnieniem szerokości i długości wnęki, głębokości niecki, poziomu gotowej posadzki, wymiarów ramy systemowej oraz wymaganych luzów montażowych.

Wkład wycieraczki należy wykonać z systemowych profili aluminiowych połączonych w sposób umożliwiający zwijanie lub segmentowy demontaż całego elementu.

Wkłady szczotkowe i gumowe powinny być przeznaczone do stosowania na zewnątrz i odporne na:

- działanie wilgoci i wody opadowej,

- niskie temperatury i cykle zamrażania i rozmrażania,

- promieniowanie UV,

- ścieranie,

- intensywny ruch pieszy,

- działanie środków stosowanych do zimowego utrzymania nawierzchni.

Szczelna niecka

Wycieraczkę należy osadzić w szczelnej niecce wykonanej w warstwach spocznika.

Dno i ściany niecki należy zabezpieczyć hydroizolacją połączoną w sposób ciągły z hydroizolacją spocznika. Rozwiązanie powinno uniemożliwiać przedostawanie się wody do niższych warstw konstrukcyjnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ciągłość hydroizolacji w narożach, stykach powierzchni poziomych i pionowych oraz miejscach mocowania ramy wycieraczki. W narożach należy stosować systemowe taśmy uszczelniające lub inne elementy przewidziane w zastosowanym systemie hydroizolacji.

Nie dopuszcza się wykonywania mocowań przebijających hydroizolację bez odpowiedniego uszczelnienia.

Dno niecki należy ukształtować w sposób umożliwiający odprowadzenie gromadzącej się wody oraz jej okresowe czyszczenie. Nie dopuszcza się wykonania zagłębień powodujących trwałe zaleganie wody pod wkładem wycieraczki.

Rama wycieraczki

Wzdłuż obwodu niecki należy zamontować systemową ramę aluminiową przeznaczoną do osadzania wycieraczki zewnętrznej.

Rama powinna:

- zapewniać stabilne i równomierne podparcie wycieraczki,

- zabezpieczać krawędzie przylegającej posadzki,

- umożliwiać swobodne wyjmowanie wkładu,

- posiadać odpowiednią sztywność,

- być odporna na korozję,

- nie posiadać elementów wystających ponad poziom posadzki.

Ramę należy osadzić stabilnie, bez możliwości przemieszczania się podczas użytkowania. Górną krawędź ramy należy zlicować z poziomem gotowej posadzki.

Po zamontowaniu wkładu jego powierzchnia powinna znajdować się w jednej płaszczyźnie z przylegającą posadzką. Nie dopuszcza się uskoków, lokalnych zapadnięć ani wystających elementów mogących powodować potknięcie.

Należy zachować wymagany prześwit pomiędzy powierzchnią wycieraczki a dolną krawędzią skrzydła drzwiowego.

Głębokość niecki

Głębokość niecki należy dostosować do wysokości kompletnego systemu wycieraczki.

Przy ustalaniu głębokości należy uwzględnić:

- wysokość profili nośnych wycieraczki,

- elementy podpierające,

- ramę systemową,

- przestrzeń umożliwiającą gromadzenie się zanieczyszczeń,

- grubość warstw hydroizolacyjnych,

- wymagania producenta zastosowanego systemu.

Głębokość niecki należy zweryfikować przed jej ostatecznym wykonaniem na podstawie wymiarów wybranego systemu wycieraczki.

Połączenie z okładziną granitową

Ramę wycieraczki należy skoordynować z układem płyt granitowych spocznika.

Płyty granitowe należy docinać w sposób zapewniający zachowanie równej i prostoliniowej krawędzi wokół ramy. Nie dopuszcza się pozostawiania niewielkich, nieregularnych fragmentów kamienia ani szczelin o zmiennej szerokości.

Połączenie okładziny granitowej z ramą należy wykonać starannie, bez ostrych lub nierównych krawędzi.

W miejscach wymagających kompensacji odkształceń należy zastosować elastyczne uszczelnienie przeznaczone do stosowania z kamieniem naturalnym i metalem, niepowodujące przebarwień granitu.

Montaż i użytkowanie

Przed zamówieniem wycieraczki należy wykonać pomiar gotowej niecki i zweryfikować zgodność jej wymiarów z dokumentacją projektową.

Wkład należy osadzić w ramie w sposób zapewniający stabilność podczas użytkowania i jednocześnie możliwość łatwego demontażu w celu czyszczenia niecki.

Nie dopuszcza się kołysania, przesuwania ani lokalnego zapadania się wycieraczki pod obciążeniem użytkowym.

Wycieraczka oraz przestrzeń pod wkładem powinny umożliwiać okresowe czyszczenie i usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń.

Kontrola i odbiór

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić:

- zlicowanie powierzchni wycieraczki z posadzką,

- stabilność ramy i wkładu,

- możliwość swobodnego demontażu wkładu,

- prawidłowe przyleganie elementów do ramy,

- brak ostrych krawędzi i wystających elementów,

- ciągłość hydroizolacji niecki,

- prawidłowe odprowadzenie wody,

- zachowanie wymaganego prześwitu pod skrzydłem drzwiowym.

Wycieraczkę należy wykonać jako kompletny system obejmujący wkład szczotkowo-gumowy, ramę obwodową oraz wymagane elementy podpierające i montażowe.

Wszystkie elementy należy montować zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją producenta zastosowanego systemu.

### Balustrada

Po obu stronach oraz po środku schodów należy wykonać balustrady, zgodnie z dokumentacją rysunkową. Forma architektoniczna, proporcje, podział oraz kolorystyka nowych balustrad powinny nawiązywać do istniejących balustrad przy schodach zewnętrznych budynku laboratorium, stanowiących wzorzec dla projektowanego rozwiązania.

Fot. 6 i 7 – Istniejące schody zewnętrzne do budynku laboratorium

Balustrady należy wykonać jako lekką konstrukcję stalową o regularnym, pionowym układzie elementów wypełniających.

Układ nowych balustrad powinien możliwie wiernie nawiązywać do charakteru istniejących balustrad widocznych przy schodach laboratorium, w szczególności poprzez zastosowanie pionowych słupków konstrukcyjnych, zastosowanie pionowych elementów wypełniających, zachowanie rytmicznego i regularnego podziału, zastosowanie ceglastoczerwonej kolorystyki konstrukcji stalowej, zastosowanie kontrastującego pochwytu ze stali nierdzewnej, zachowanie prostej, użytkowej formy odpowiadającej charakterowi istniejącego obiektu.

Przejścia pomiędzy odcinkami pochyłymi i poziomymi należy wykonać w sposób płynny i estetyczny.

Wypełnienie balustrady

Wypełnienie balustrady należy wykonać z pionowych elementów stalowych, rozmieszczonych równomiernie pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi. Elementy wypełniające powinny być prowadzone pionowo zarówno na odcinkach poziomych, jak i wzdłuż biegu schodowego. Wypełnienie powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie ostrych krawędzi lub elementów mogących powodować urazy. Połączenia pionowych elementów z ramą balustrady należy wykonać jako spawane lub w inny sposób zapewniający trwałość, sztywność i estetyczny wygląd konstrukcji.

Pochwyt

Górny pochwyt balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej. Pochwyt powinien posiadać powierzchnię gładką, pozbawioną ostrych krawędzi oraz wystających elementów.

Zaleca się zastosowanie pochwytu o przekroju okrągłym, nawiązującym do rozwiązania zastosowanego przy istniejących schodach laboratorium. Powierzchnię pochwytu należy wykończyć jako szlifowaną lub szczotkowaną. Pochwyt należy prowadzić w sposób ciągły: równolegle do biegu schodowego, poziomo na spocznikach, z zachowaniem płynnych przejść pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Połączenia poszczególnych odcinków pochwytu należy wykonać starannie, bez nierówności i ostrych krawędzi. Miejsca spawania stali nierdzewnej należy po wykonaniu obrobić i wykończyć 
w sposób zapewniający jednolity wygląd powierzchni.

Wysokość balustrady

Wysokość balustrady należy przyjąć nie mniejszą niż 1,10 m, mierzoną pionowo od poziomu wykończonej powierzchni stopnia lub spocznika do górnej powierzchni pochwytu. Na całej długości balustrady należy zachować jednolitą wysokość pochwytu oraz płynność jego przebiegu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ze względu na lokalizację balustrady na zewnątrz budynku wszystkie elementy ze stali nierdzewnej należy trwale zabezpieczyć przed korozją. Zaleca się wykonanie zabezpieczenia w postaci przygotowania powierzchni stalowej, wykonania trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania powłoki malarskiej proszkowej.

W przypadku przyjęcia rozwiązania z cynkowaniem ogniowym należy cynkować gotowe elementy po wykonaniu zasadniczych prac warsztatowych, w tym cięcia, wiercenia oraz spawania.

Miejsca ewentualnych uszkodzeń powłoki ochronnej powstałych podczas transportu i montażu należy naprawić przy zastosowaniu systemowych środków przeznaczonych do renowacji zabezpieczeń antykorozyjnych.

Połączenia spawane

Połączenia spawane należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania konstrukcji stalowych.

Spoiny powinny zapewniać wymaganą nośność połączenia, być ciągłe w miejscach, w których wymaga tego konstrukcja, być dokładnie oczyszczone, posiadać estetyczne wykończenie w miejscach widocznych, nie posiadać ostrych pozostałości i nadlewów.

Widoczne miejsca spawania należy wyszlifować w zakresie wymaganym dla uzyskania jednolitej 
i estetycznej powierzchni przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania. Nie dopuszcza się pozostawienia otwartych profili stalowych w sposób umożliwiający gromadzenie się wewnątrz wody opadowej. Końce profili należy odpowiednio zamknąć lub zabezpieczyć.

Montowanie balustrady

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rzeczywiste wymiary schodów, lokalizację słupków, przebieg balustrady, grubość warstw wykończeniowych, możliwość prawidłowego wykonania zakotwienia, poziomy stopni i spoczników.

Montaż balustrad należy prowadzić po zakończeniu zasadniczych robót konstrukcyjnych 
i odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Podczas montażu należy zabezpieczyć płyty granitowe przed zabrudzeniem, zarysowaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Balustradę należy trwale zamocować do konstrukcji betonowej schodów i spoczników. Mocowanie słupków należy wykonać przy zastosowaniu kotew chemicznych.

Rodzaj i parametry kotew należy dobrać na podstawie rysunków niniejszej dokumentacji.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których elementy mocujące balustradę przechodzą przez warstwy wykończeniowe i hydroizolacyjne schodów. Wszelkie przebicia hydroizolacji należy szczelnie zabezpieczyć. Wokół elementów stalowych należy zastosować elastyczne materiały uszczelniające kompatybilne z kamieniem naturalnym, stalą, zastosowaną hydroizolacją.

Nie należy stosować materiałów mogących powodować przebarwienie płyt granitowych.

Rozwiązanie powinno uniemożliwiać przedostawanie się wody do warstw znajdujących się pod okładziną.

W miejscach mocowania słupków dopuszcza się zastosowanie estetycznych rozet lub osłon maskujących elementy kotwiące. Elementy maskujące należy wykonać z materiału odpornego na warunki atmosferyczne oraz dobrać kolorystycznie do konstrukcji balustrady. Osłony nie mogą powodować powstawania miejsc, w których mogłaby gromadzić się woda.

Sposób montażu balustrady nie może zakłócać projektowanych spadków powierzchni stopni oraz spoczników. Woda opadowa powinna mieć możliwość swobodnego odpływu z powierzchni stopni. Szczególnie w rejonie słupków należy unikać wykonywania zagłębień i szczelin mogących powodować długotrwałe zaleganie wilgoci.

Uwaga!

Po zakończeniu robót balustrada powinna być stabilna i sztywna, posiadać prawidłową wysokość, posiadać równomierny rozstaw elementów pionowych, zachowywać prostoliniowość słupków 
i wypełnienia, posiadać płynnie prowadzony pochwyt, posiadać jednolitą powłokę malarską, być wolna od uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego, nie posiadać ostrych krawędzi, być szczelnie zamocowana w miejscach przejścia przez okładzinę, nie powodować uszkodzeń płyt granitowych, nawiązywać formą i kolorystyką do istniejących balustrad przy schodach laboratorium.

Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem produkcji balustrad. Szczegółowe przekroje profili, rozstaw słupków, sposób kotwienia i średnice elementów mocujących należy dobrać odpowiednio do geometrii schodów oraz obciążeń działających na balustradę. Nowe balustrady należy wykonać z zachowaniem charakteru istniejących balustrad przy schodach zewnętrznych laboratorium, przy czym nie jest wymagane wierne kopiowanie każdego detalu istniejącego rozwiązania. Należy zachować przede wszystkim ogólną formę, pionowy rytm wypełnienia oraz ceglastoczerwoną kolorystykę elementów stalowych połączoną z pochwytem ze stali nierdzewnej.

Przed wykonaniem balustrady zaleca się uzgodnienie z projektantem próbki kolorystycznej oraz sposobu wykończenia pochwytu. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów zastosowanych materiałów i systemów mocujących.

## Ogólne rozwiązania konstrukcyjne

### Ława schodowa

Pod nowoprojektowanymi schodami przewiduje się wykonanie ławy schodowej o szerokości 25cm i wysokości 112cm sięgającej pierwszego stopnia biegu schodowego. Ławę należy wykonać do głębokości przemarzania gruntu dla danego rejonu – tj. 1,0m.

Fundament należy wykonać  z betonu klasy C25/30 i uzbroić stalą klasy AIII-N w postaci prętów głównych 12ϕ10. Strzemiona należy wykonać z prętów ϕ8 w rozstawie co 20cm. W miejscu prostopadłego połączenia ław schodowych należy w narożach zainstalować dodatkowe pręty 3ϕ10 na każdym poziomie zbrojenia.

Zbrojenie ław należy wykonać z minimalną otuliną wynoszącą 50mm. Pod ławami należy wykonać warstwę podbetonu klasy C8/10 o grubości 10cm.

### Schody

Schody prowadzące do głównego wejścia do budynku auli przewiduje się rozebrać i wykonać nowe. Nowe schody należy wykonać jako jednobiegowe żelbetowe monolityczne o konstrukcji płytowej. Bieg schodowy opierać się będzie  jednym końcem na stopie schodowej, zaś drugim końcem w istniejącej ścianie murowanej. Schody będą, podobnie jak w stanie istniejącym, wypuszczone poza obrys budynku ze stopniami umieszczonymi na wszystkich trzech krawędziach. Spocznik natomiast znajdować się będzie w podcieniu.

Schody projektuje się o grubości płyty 18cm z betonu klasy C25/30 i należy je uzbroić stalą klasy B500B (AIII-N) w postaci prętów głównych ϕ10 w rozstawie co 12cm oraz prętów rozdzielczych ϕ8 w rozstawie co 20cm. Z uwagi na kształt schodów zaleca się aby pręty zbrojeniowe giąć na miejscu budowy z dopasowaniem do warunków zastanych na miejscu budowy. Bieg schodowy należy oprzeć na istniejącym murze na głębokości nie mniejszej niż 15cm.

Zbrojenie schodów należy wykonać z minimalną otuliną wynoszącą 30mm. Jako wierzchnie pokrycie schodów przyjęto płyty granitowe grubości 30mm, których grubość wraz z warstwą kleju wynosić będzie orientacyjnie 40mm.

### Studzienka ociekowa

Przed schodami przewiduje się wykonanie studzienki ociekowej w celu poprawienia możliwości utrzymania czystości schodów oraz pomieszczeń w rejonie głównego wejścia do budynku. Podstawową studzienki będzie płyta betonowa wykonana ze spadkiem 2% w kierunku wpustów. Studzienkę z uwagi na długość spadku należy podzielić dwie części, w których przewiduje się wykonać po jednym wpuście średnicy 100mm - jednym na początku studzienki i jednym bliżej jej środka.

Płytę betonową przewiduje się wykonać o grubości 15cm w najcieńszym miejscu oraz uzbroić stalą klasy B500B (AIII-N) w postaci siatki prętów ϕ8 ułożonych dołem w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.

Zbrojenie płyty należy wykonać z minimalną otuliną od spodu wynoszącą 70mm z uwagi na zrezygnowanie z wykonania warstwy podbetonu.

Na płycie studzienki należy wymurować ścianki oddzielające poszczególne sekcje kanału odwadniającego. Ściany przewiduje się wykonać o grubości 12cm z bloczków betonowych wytrzymałości na ściskanie minimum 15MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Pierwszą warstwę bloczków należy murować na ok. 3cm warstwie zaprawy cementowo-wapiennej w celu jej dokładnego wypoziomowania. Podczas prowadzenia prac murarskich należy przestrzegać zachowania prawidłowego przewiązania murarskiego wynoszącego 0,4 wysokości elementu drobnowymiarowego lecz nie mniej niż 40mm (elementy o wysokości do 250mm włącznie).

W ściankach pośrednich należy wykonać przepust o wymiarach 120x120mm w celu umożliwienia odprowadzenia wód do wpustu pomiędzy poszczególnymi sekcjami.

Jako przekrycie studzienki odwadniającej należy zastosować kraty pomostowe stalowe ocynkowane osadzone na ściankach, w stalowym okuciu. Stalowe okucie należy wykonać z kątowników nierównoramiennych L30x50x4 wykonanych ze stali S235JR spawanych między sobą i osadzonych w ścianach za pomocą kotew M8 kl. 8.8.

### Opis i cechy zastosowanych materiałów

- Podbeton: C8/10

- Beton konstrukcyjny: C25/30

- Klasa ekspozycji: XC2

- Klasa konstrukcji: S4

- Maksymalny rozmiar kruszywa:	dg = 20 mm

- Minimalna otulina:

  - Elementy niezagłębione w gruncie: cnom=30mm

  - Elementy zagłębione w gruncie: cnom=50mm, cnom=70mm

- Długości zakotwienia prętów: lbd=50ϕ

- Wiek betonu w chwili obciążenia:	28 dni

- Stal zbrojeniowa: B500B (AIII-N)

- Stal konstrukcyjna: S235JR

- Klasa własności mechanicznych: 8.8 (8)

## Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

### Zastosowane schematy statyczne

W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych przyjęto następujące schematy statyczne:

- Dla schodów – belki swobodnie podpartej jednoprzęsłowej,

#### Obciążenia

Obiekt został zaprojektowany na obciążenia stałe pochodzące od ciężaru własnego elementów konstrukcji oraz obudowy, a także obciążeń atmosferycznych od wiatru i śniegu. Z uwagi na lokalizację obiektu (Rybnik 268,0 m n.p.m.) przyjęte II strefę obciążenia śniegiem oraz I strefę obciążenia wiatrem przy kategorii terenu II (obszary z niską roślinnością oraz pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości). Obciążenia zebrano na podstawie kart katalogowych producentów oraz norm:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

#### Podstawa obliczeniowa

Obliczenia poszczególnych elementów zostały przeprowadzone na podstawie następujących norm :

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.

- PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  – Część 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  – Część 1: Zasady ogólne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

### Zestawienie obciążeń

- Obciążenia działające na nadproża [kN/m]

| L.p. | Obciążenie | Obliczenia |  |  |  | Wartość char. | Ɣ | Wartość obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grubość | Szerokość | Obciążenie | Ciężar objętościowy |  |  |  |
|  |  | [m] | [m] | [kN/m2] | [kN/m3] | [kN/m2] | [-] | [kN/m2] |
| Obciążenia stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty granitowe gr 3cm | 0,04 |  |  | 28,0 | 1,12 | 1,35 | 1,51 |
| 2 | Stopnie betonowe |  |  |  | 25,0 | 1,88 | 1,35 | 2,53 |
| 3 | Płyta biegowa gr 18cm | 0,18 |  |  | 25,0 | 4,50 | 1,35 | 6,08 |
| 4 | Balustrada |  |  | 0,30 |  | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| Razem obc. stałe: |  |  |  |  |  | 7,80 | 1,35 | 10,52 |
| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obc. Eksploatacyjne kat "A" |  |  | 4,00 |  | 4,00 | 1,5 | 6,00 |

### Kombinacje obciążeń

#### Kombinacje przyjęte do wymiarowania metodą Stanów Granicznych zostały przyjęte jako najmniej korzystne efekty wzorów podanych przez normę PN-EN 1990:

- SGN: 6.10a i 6.10b

- SGU: 6.14b, 6.15b, 6.16b

### Schody Sch.1

- Schemat statyczny

- Wykres momentów zginających

- Wykres sił tnących

- Wymiarowanie schodów Sch.1

Klasa betonu: C25/30 fck=25 MPa, fcd=17,9 MPa
Klasa stali: AIII-N (B500B) – fyk=500 MPa, fyd=435 MPa

Przekrój: b=1000mm, h=180mm

Otulina: cnom=30mm

Wysokość użyteczna przekroju: d=145mm

Minimalne pole zbrojenia: As,min=1,96cm2

Maksymalne pole zbrojenia: As,max=58,0cm2

Sprawdzenie zbrojenia na zginanie – przęsło 1

Zbrojenie na zginanie ϕ10 co 12cm, As,prov=6,54cm2

Wymagane pole zbrojenia: As,req=4,69cm2<As,min=6,54cm2

Sprawdzenie warunku SGN: As,prov>As,req

Sprawdzenie ugięć

Stosunek rozpiętości do wysokości użytecznej: Ld =28,41

Dopuszczalny stosunek rozpiętości do wysokości użytecznej: Lddop=40,59

Sprawdzenie warunku SGU: Ld <Lddop

KONIEC OBLICZEŃ

## Ogólne rozwiązania instalacji sanitarnych

### Instalacja kanalizacji deszczowej

W ramach projektowanego remontu schodów zewnętrznych przewiduje się przebudowę i uzupełnienie instalacji kanalizacji deszczowej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejściowej.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie odwodnienia projektowanej studzienki ociekowej poprzez dwa wpusty,

- wykonanie nowych przewodów kanalizacji deszczowej od projektowanych wpustów do istniejącej studni kanalizacyjnej,

- miejscowe odkrycie istniejącej instalacji oraz wykorzystanie jej dotychczasowej trasy do prowadzenia nowych przewodów,

- wymianę dolnego odcinka istniejącego odprowadzenia wód z rury spustowej,

- wykonanie nowego podziemnego odcinka od rury spustowej do istniejącej studni,

- wykonanie szczelnych włączeń projektowanych przewodów do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie nawierzchni i zagospodarowania terenu naruszonego w związku z wykonaniem instalacji.

Odwodnienie studzienki ociekowej

Projektowana studzienka ociekowa została podzielona na dwie części, których dna należy wykonać ze spadkami skierowanymi do punktów odbioru wody.

W każdej części studzienki należy wykonać po jednym wpuście, tj. łącznie dwa wpusty, przeznaczone do odbioru wody opadowej, roztopowej oraz wody spływającej z powierzchni schodów i gromadzącej się w studzience ociekowej.

Wpusty należy sytuować w najniższych punktach odpowiednich części studzienki, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji.

Projektuje się zastosowanie wpustów DN 100 przeznaczonych do zastosowania zewnętrznego, z nasadą o kształcie kwadratowym oraz elementem umożliwiającym okresowe czyszczenie. Elementy wpustów powinny być odporne na działanie niskich temperatur, wilgoci i zanieczyszczeń występujących w strefie wejściowej.

Fot. 5 Poglądowe rozwiązanie systemowe

Rzędną górnej części wpustu należy skoordynować z ukształtowaniem dna studzienki w taki sposób, aby zapewnić pełny odpływ wody i nie powodować powstawania zastoin.

Przewody kanalizacji deszczowej

Instalację odprowadzającą od projektowanych wpustów należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8 o ściance litej, DN 110, przeznaczonych do zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej.

Połączenia rur i kształtek należy wykonywać jako kielichowe z zastosowaniem systemowych uszczelek elastomerowych.

Przewody należy prowadzić ze stałym spadkiem w kierunku istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Niedopuszczalne jest występowanie przeciwspadków, lokalnych zagłębień oraz zmian trasy mogących powodować zatrzymywanie wody lub osadów.

Trasę projektowanych przewodów należy prowadzić zasadniczo śladem istniejącej instalacji, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. W tym celu przewiduje się miejscowe wykonanie wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej studzienki ociekowej oraz istniejącej studni kanalizacyjnej.

Przed wykonaniem nowych przewodów należy odkryć istniejącą instalację i zweryfikować:

- rzeczywisty przebieg przewodów,

- ich rzędne,

- średnice i materiał,

- lokalizację istniejących włączeń,

- rzędną dna istniejącej studni,

- stan techniczny elementów pozostających do dalszego użytkowania.

W przypadku wystąpienia niewielkich rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a dokumentacją trasę przewodów należy dostosować do rzeczywistych warunków terenowych przy zachowaniu projektowanego kierunku przepływu oraz możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód.

Podłoże, podsypka i obsypka przewodów

Przewody należy układać na przygotowanym i wyprofilowanym podłożu zapewniającym równomierne podparcie rury na całej jej długości.

Podsypkę należy wykonać z materiału drobnoziarnistego, pozbawionego kamieni, gruzu i innych elementów mogących powodować punktowe obciążenie lub uszkodzenie przewodu.

Po ułożeniu i sprawdzeniu spadków należy wykonać obsypkę przewodów materiałem odpowiednim dla zastosowanego systemu rur. Materiał w strefie przewodu należy zagęszczać warstwami, równomiernie po obu stronach rury, bez powodowania jej przemieszczenia lub deformacji.

W rejonie połączeń kielichowych podłoże należy odpowiednio wyprofilować tak, aby kielich nie stanowił punktu podparcia przewodu.

Włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej

Projektowane przewody odwadniające należy włączyć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.

Przed wykonaniem włączenia należy oczyścić i sprawdzić stan techniczny ściany studni w miejscu planowanego przejścia.

Przejścia przewodów przez ścianę studni należy wykonać jako szczelne, z zastosowaniem systemowych przejść szczelnych lub innych rozwiązań przeznaczonych do rodzaju materiału, z którego wykonana jest istniejąca studnia.

Nie dopuszcza się pozostawienia nieuszczelnionych przestrzeni pomiędzy przewodem a ścianą studni ani wykonywania przypadkowego wypełnienia przejścia materiałem nieprzeznaczonym do tego zastosowania.

Włączenie należy wykonać w sposób zapewniający swobodny przepływ wody oraz niewprowadzający przeszkody w świetle istniejącej studni i przewodów.

Istniejąca rura spustowa

W sąsiedztwie schodów znajduje się istniejąca rura spustowa odprowadzająca wody opadowe z dachu budynku. Dolny fragment jej istniejącego odprowadzenia, wykonany z tworzywa sztucznego, należy zdemontować.

Fot. 2 Fragment rury spustowej do wymiany, na materiał i kolor analogiczny do części powyżej.

Projektuje się wykonanie nowego odcinka odprowadzającego wodę z istniejącej rury spustowej oraz jego podłączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

Połączenie z istniejącą rurą spustową należy wykonać przy zastosowaniu odpowiedniego elementu przejściowego lub osadnika rynnowego, umożliwiającego szczelne przejęcie wody, a jednocześnie dostęp do instalacji w celu jej okresowego czyszczenia.

Nowy odcinek podziemny należy wykonać z rur PVC-U SN8 i prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącej studni.

Przejście części nadziemnej w część podziemną należy wykonać stabilnie i szczelnie. Elementy znajdujące się w strefie narażonej na przypadkowe uderzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Istniejących fragmentów wykonanych z tworzywa, przewidzianych do wymiany, nie należy ponownie wykorzystywać.

Roboty ziemne i odtworzeniowe

W związku z wykonaniem nowych przewodów przewiduje się miejscowe rozebranie nawierzchni oraz wykonanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie studzienki ociekowej i istniejącej studni kanalizacyjnej.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość występowania istniejącego uzbrojenia terenu.

W strefie zbliżenia do istniejących przewodów oraz elementów infrastruktury ostatnią warstwę gruntu należy usuwać ręcznie.

Po wykonaniu instalacji i odbiorze robót zanikających wykopy należy zasypać materiałem odpowiednim do warunków lokalnych, zagęszczanym warstwami.

Rozebrane nawierzchnie, podbudowy, obrzeża oraz pozostałe elementy zagospodarowania należy odtworzyć do projektowanych lub istniejących rzędnych i powiązać z przyległym terenem w sposób eliminujący powstawanie lokalnych zastoin wody.

Kontrola i odbiór instalacji

Przed zasypaniem przewodów należy sprawdzić:

- zgodność wykonanej trasy z dokumentacją,

- rzędne i spadki przewodów,

- prawidłowość podparcia rur,

- jakość połączeń kielichowych,

- szczelność przejść przez ściany studni,

- prawidłowość wykonania obu wpustów,

- prawidłowość wykonania odprowadzenia z istniejącej rury spustowej.

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę przepływu przez oba projektowane wpusty oraz przez przebudowane odprowadzenie rury spustowej.

Woda powinna odpływać swobodnie do istniejącej studni, bez cofania, przecieków, lokalnych zastoin i innych objawów niedrożności instalacji.

Przed wykonaniem zasypki należy wykonać dokumentację fotograficzną robót zanikających, obejmującą co najmniej przebieg przewodów, włączenia do istniejącej studni oraz sposób wykonania przejść przez jej ściany.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

### Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczące ochrony przeciwpożarowej wykorzystywane do wykonania opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023, poz. 822).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz 1030).

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny elementów konstrukcji budowlanych.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

- PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

- PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

### Ogólna charakterystyka obiektu objętego opracowaniem

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont głównych schodów zewnętrznych budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79, zlokalizowanych na działce nr 371/14, jednostka ewidencyjna 160301_1 M. Kędzierzyn-Koźle, obręb 0091 Sławięcice.

Zamierzony remont:

1) nie wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) nie narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego;

3) nie powoduje niedopuszczalnego:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenia, utrwalenie bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.,

Nie zmienia się parametrów przeciwpożarowych budynku, w tym warunków bezpieczeństwa pożarowego, stref pożarowych, elementów oddzielenia pożarowego oraz dróg ewakuacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z póź. zm.) z dnia 9 czerwca 2022 r. Zastosowane rozwiązania projektowe nie dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej, a zatem nie ma konieczności uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. w myśl § 3.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722).

Projektowany zakres robót nie powoduje również zmiany warunków higienicznych i zdrowotnych. Nie zmienia się sposobu użytkowania budynku ani pomieszczeń, liczby użytkowników, warunków sanitarno-higienicznych, układu funkcjonalnego pomieszczeń, parametrów wentylacji, ogrzewania, oświetlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w wodę, sposobu odprowadzania ścieków bytowych, warunków utrzymania czystości, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i drganiami ani warunków pracy i pobytu ludzi. Zakres inwestycji ogranicza się do remontu zewnętrznych schodów wejściowych oraz robót towarzyszących. W związku z powyższym dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez państwowego inspektora sanitarnego ani przez rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych.

## Wytyczne wykonania.

Zakres robót i uwarunkowania terenowe.

Zgodnie z zasadami i praktyką projektowania obiektów na terenach użytkowanych, nie jest możliwe wskazanie w dokumentacji pełnego, absolutnego zakresu robót. Pomimo wykonania inwentaryzacji i dochowania należytej staranności przy ustalaniu stanu istniejącego mogą ujawniać się konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu czynności i obmiarów, a także różna pracochłonność. Niektóre decyzje wykonawcze mogą zostać podjęte dopiero w trakcie realizacji, po odkryciu istniejącego uzbrojenia terenu.

Zasady interpretacji dokumentacji.

Dokumentację należy interpretować łącznie: opis techniczny, rysunki, specyfikacje/ST/OPZ, przedmiary, zestawienia materiałowe, uzgodnienia i decyzje administracyjne stanowią jedną, skoordynowaną całość i wzajemnie się uzupełniają. Brak zapisu w jednym elemencie, jeżeli wynika on z innego, nie stanowi braku dokumentacji.

Zgłaszanie wątpliwości i wiążące wyjaśnienia.

Wszelkie niejasności, rozbieżności lub kolizje międzybranżowe ujawnione podczas realizacji należy niezwłocznie zgłaszać branżowym inspektorom nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu w trybie roboczym, przed rozpoczęciem lub kontynuacją robót. Do czasu uzyskania wyjaśnień należy przyjąć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Wyjaśnienia oraz rysunki uzupełniające projektanta są wiążące.

Podstawa prawna i zasady wiedzy technicznej.

W sprawach nieuregulowanych dokumentacją obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego), w szczególności: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (oprac. ITB), aprobaty/świadectwa techniczne, a także instrukcje producentów wyrobów i sprzętu.

Materiały, wyroby i sprzęt.

Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania, potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z przepisami. Sprzęt powinien posiadać stosowne świadectwa dopuszczenia.

BHP i eksploatacja maszyn.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263).

Warunki formalne i zmiany w dokumentacji.

Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji mogą być wprowadzane wyłącznie po ich uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru budowlanego, autorem projektu oraz kierownikiem budowy.

Kwalifikacje wykonawcy.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przepisami.

Odpowiedzialność projektanta.

Projektant odpowiada za rozwiązania w zakresie umowy i na podstawie przekazanych danych wejściowych. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za braki lub nieścisłości wynikające z: niekompletności lub nieprawidłowości materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, zmian wprowadzonych bez jego zgody, odstępstw wykonawcy od dokumentacji oraz interpretacji dokonanych z pominięciem całości dokumentacji.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków

|  | Plan sytuacyjny | rys. Zt.1 | skala 1 : 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzut przyziemia, przekrój A-A – stan istniejący | rys. B.1 | skala 1 : 50 |  |
|  | Elewacja północno-zachodnia – stan istniejący | rys. B.2 | skala 1 : 50 |  |
|  | Rzut przyziemia, przekrój A-A – stan projektowany | rys. B.3 | skala 1 : 50 |  |
|  | Elewacja północno-zachodnia – stan projektowany | rys. B.4 | skala 1 : 50 |  |
|  | Rzut przyziemia, przekrój A-A – wykończenia | rys. B.5 | skala 1 : 50 |  |
|  | Elewacja północno-zachodnia – wykończenia | rys. B.6 | skala 1 : 50 |  |
|  | Detal osadzenia wycieraczki systemowej w posadzce | rys. B.7 | skala 1 : 2 |  |
|  | Detal ułożenia stopnicy i podstopnicy | rys. B.8 | skala 1:5/1:10 |  |
|  | Rzut przyziemia; detale | rys. K.1 | skala 1 : 20/50 |  |
|  | Schody SCH.1; przekroje K1-K1 do K8-K8 | rys. K.2 | skala 1 : 50 |  |
|  | Schody SCH.1; przekroje K9-K9 do K14-K14 | rys. K.3 | skala 1 : 50 |  |
|  | Płyta PL.1; okucia | rys. K.4 | skala 1 : 20 |  |
|  | Detal mocowania balustrady; Detal mocowania okucia i kraty pomostowej | rys. K.5 | skala 1 : 10 |  |
|  | Plan sytuacyjny | rys. S.1 | skala 1 : 500 |  |
|  | Instalacja kanalizacji deszczowej | rys. S.2 | skala 1 : 50 |  |

# Załączniki formalno-prawne

- Uprawnienia projektanta i zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów

- Piotr Wieczorek – upr. nr 147/97 	str. 57

- Jakub Komorowski – upr. nr SLK/1107/PWBKb/23	str. 59

- Sylwia Polak – upr. nr SLK/6311/PWBS/16	str. 61