Załącznik nr 12

Wykaz zadań do wykonania wraz z technologią do przetargu dla zadania pn.: „Modernizacja dróg w roku 2021 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice polegające na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych, podbudów z kruszywa łamanego wraz z robotami towarzyszącymi”

- Droga nr 560625K Chobot - Boczna (dz. nr 87)  dł. 300 m o szer. 3,0 m.    = 900 m2

-  Wykon. rowów z wyw. urobku na  1 km (300 + 260) x ok. 0,2 m3/1mb                   = 112 m3

- Likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji) =                                            30 m2

- Zerwanie spękanej naw.  bitumicznej o grub. 5 cm z odwozem urobku na odl. 1 km

(45x 3x0,05) = 6,75 m3

- Wykonanie poboczy o szer. 0,3 m i grub. 15 cm z kruszywa łam. 0/31,5            = 180 m2

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

4 cm (100 kg/m2) w ilości                                                                                    ok. 90 ton

-  Wykon. w-wy ścieralnej AC11S grub. 4 cm (300x3 + 45x2,5–kanał, mijanka)   = 1012 m2

-  Regulacja włazu kanałowego                                                                                        szt. 1

Uwagi:

- należy uzgodnić z biurem projektowym włączenie do DW 964

- rozważyć i uzgodnić z RDW zakres robót dot. włączenia do DW 964

- powiadomić wodociągi aby naniosły swoje urządz. wod-kan. na drogach przewidzianych do modernizacji.

- sprawdzić własność działek nr 93, 85 bo Lehman wykonał pomiary o ok. 270 m więcej.

2.    Droga nr 560622K  Wola Zabierzowska Zakrzeniec (wg uchwały ZWM) – wg. Tomka Kla działka nr 743, dług. całk.1277 mb. do modernizacji przyjęto 800 m w km od 0+000  do km 0+800. Szerokość do wykonania: 3,2 m                                                          = 2560 m2

- rozebranie istn. przepustu w km 0+160 (skrzyżowanie ul. Orzechowa) i wykonanie

w tym miejscu nowego o śred. Fi 50 cm na ławie bet. wraz z murkami czołowymi wylewanymi na mokro (dopuszcza się murki prefabrykowane pod warunkiem spełnienia warunków w Specyfikacji Technicznej).                                                                                4,5 mb

-  lokalne oczyszczenie rowów z wyw. urobku na odl. 1 km                                     =  40 m3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,4 m i grub. 15 cm z kruszywa łam.

0/31,5 wg podanej technologii i zgodnej ze specyfikacją techniczną                   = 640m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

4 cm (100 kg/m2) w ilości                                                                                    =  264 ton

- likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                      =    50 m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm.                = 2640 m2

3.  Droga nr 560605K  Zabierzów Bocheński – Uliczka - zaczyna się od DW 964 (działka             nr 1348 na dług. 180 m i szer. 2,5 m oraz działka nr 1335 na dług. 337 m i szer. 2,7 m oraz ok 40 m (nie ujęte w fotorejestracji) na przedłużeniu działki nr 1335 (w czasie wizji lokalnej 3.VII.2020) ostry łuk - nowy dom i „DUŻA KAŁUŻA”  szer. 2,7 m.

Całkowita powierzchnia do wykonania to: 180x2,5 + 337x 2,7+ 40x2,7            = 1478 m2

- Wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,  400 m x ok. 0,1 m3/1mb     = 40 M3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,3m i grub. 15 cm z kruszywa  łam.

0/31,5 wg podanej technologii i zgodnej ze specyfikacją techniczną                 = 334 m2

- likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                         =  20 m2

- Regulacja włazu kanałowego                                                                                       szt. 1

- Wykon. warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o śred. grub. 2,0 cm

(50 kg/m2) w ilości                                                                                                 = 74 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm.                = 1478 m2

4.  Droga nr 560608K  Zabierzów Bocheński – Skotnica ( w stronę Bobrowego Rozlewiska)

działka nr 1363/1 (całkowita dł. drogi 1671 mb zaczyna się od DW 964                           w Zabierzowie Bocheńskim). Modernizacji podlega odcinek od km 1+350 do km 1+665 tj na dług. 315 m i szerokości 4,8 m                                               = 1512 m2

- Wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,  150 m x ok. 0,1 m3/1mb   =  15 m3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,4 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5

wg podanej technologii i zgodnej ze specyfikacją techniczną 315x0,4x2          = 252 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                =  1512 m2

-  Regulacja włazu kanałowego   w km 1+406                                                              szt. 1

Uwaga: w ramach modernizacji w/w odcinka drogi należy wykonać naprawę ist. nawierzchni w km od 0+944 do km 0+970 wraz z regulacją 1 szt. włazu kanałowego.

Wykonać zdjęcie z fotorejestracji !!!!!

5. Droga nr 560539K (poprzedni numer roboczy G1K) Wola Batorska – Flaga

(całkowita długość 8078 mb).

I. PIERWSZY ODCINEK  (dz. nr 710) od km 2+270 do km 3+310 tj. dług. 1040 m  o szer.

4,1 m     = 4264 m2

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,  700 m x ok. 0,1 m3/1mb     = 70 m3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,4 m i grub. 15 cm z krusz, łam. 0/31,5

wg podanej technologii i zgodnej ze specyfikacją techniczną  1040x0,4x2      =  832 m2

- wykon. warstwy wyrówn. z asfaltobetonu AC16W o śred. grub. 3,0 cm(75 kg/m2)

w ilości:  4264 x0.075 kg/m2                                                                                 =  320 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm              =  4264 m2

6.   Droga nr 560581K  Wola Batorska – Tarnówka (działka nr 771) dług. całk.          2150 m

A. od km 0+000 do km 1+550 (skrzyżowanie) dług. 1400 m x 4,1 m                  = 6355 m2

B. od km 1+550 do km do km 1+800 (skrzyż.) dług. 250 m x 4,0 m                    = 1000 m2

C. od km 1+800 do km do km 2+150  350 m x 3,6 m                                            = 1260 m2

Razem powierzchnia: 8615 m2

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,  1500 m x ok. 0,15 m3/1mb  = 225 m3

- likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                         = 30 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o śred. grub. 2,5 cm

(62,5kg/m2) w ilości  8615 x 0,0625                                                                      = 538 ton

- wykon. obustr. poboczy o szer. 0,4 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm  = 1720 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                   = 8615 m2

7.  Droga wewnętrzna (działka nr 121) w m. Suchoraba dojazd do szkoły od drogi

powiatowej 100 m x 5 + parking 20x5                                                                      = 600 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,0 cm (50 kg/m2) w ilości:  500 x 0,050                                                                 = 25 ton

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

3,0 cm (62,5 kg/m2) – parking w ilości:  100 x 0,0625                                              = 7 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                   = 600 m2

8.  Droga wew. Piechurki (dz. nr 1285) – Wola Zabierzowska dług. 200 m x 3 m      = 600 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  200 m x 3,1 m                                                                            = 620 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm, 200 x 3            = 600 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,25 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5         = 100 m2

9.  Droga wew. w Woli Zabierzowskiej ul. Lipowa (dz. nr 952) dług. 80 m x 2,5        = 200 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  80 m x 2,6 m                                                                               = 208 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm, 80 x 2,5            = 200 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5          =  32 m2

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBÓT NALEŻY USUNĄĆ DARNINĘ ZE ŚRODKA ISTN NAW. ŻWIROWEJ.

10. Droga wew. w Woli Zabierzowskiej ul. Środkowa (dz. nr 917) dług. 300 m x 3    = 900 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  300 m x 3,1 m                                                                             = 930 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                          = 900 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5        = 120 m2

11. Droga  nr 560527K Staniątki – Górne (działka nr 1312) Wyjaśnić działki inne

Długość drogi głównej ok. 60 m + odnoga o tym samym nr działki i dług ok. 50m

Całkowita długość do wykonania to ok. 110 m x 3,0 m szerokości                   = 330 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 10 cm

z zagęszczeniem,  110 m x 3,1 m                                                                          = 341 m2

- regulacja włazów kanałowych                                                                                      3 szt

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wywozem  urobku na  1 km,                                       = 20 m3

- ułożenie betonowych  korytek ściekowych na pods. cem. pias. 40 x 15 ?              = 50 mb

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                        = 330 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,25 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm =  55 m2

Uwaga: spadek nawierzchni jednostronny w kierunku korytek ściekowych.

12. Droga wew. (działka nr 430/2) w m. Zagórze (Pan Wdaniec) odgałęzienie od drogi

nr 560538K Zagórze – Podłęże (na wys. Pana Kota – droga wyk. w roku 2019)

dług. 350 x 2,5 m                                                                                                       = 875 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

1,5 cm (37,5 kg/m2) w ilości:  875 x 0,0375                                                          = 33 tony

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                         = 875 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm  = 140 m2

13. Droga wew. (działka nr 939) dojazd do boiska Iskra KS Zakrzów w m. Zakrzów

o długości 70 m i szerokości 3,0 m                                                                       = 210 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  70 m x 3,1 m                                                                             = 217 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                          = 210 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm   =   28m2

Uwaga: nie przewiduje się wykonania rowów.

14.  Droga wew. (działka nr 443) dojazd do boiska w m. Zakrzowiec dł. 260 m x2,5 = 650 m2

-  wyk. lub oczyszczenie rowów z wywozem  urobku na  1 km                                        = 10 m3

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  260 m x 2,6 m                                                                            = 676 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                           = 650 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm    = 104 m2

15.  Droga wew. serwisowa (działka nr 14145 i nr 1340 w Podłęże oraz działka 395

w m. Zakrzowiec) na granicy m. Podłęża i m. Zakrzowiec (od cmentarza k/Pani Doroty do drogi

nr 20K (nr roboczy) przy autostradzie w Zakrzowcu), długość 450 m x 4,0m                        = 1800 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem w celu uzyskania spadku daszkowego  450 m x 4,1 m              = 1845 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm  x 4,0 m           = 1845 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,4 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm    = 360 m2

16.  Droga wew. (dz. nr 1049/4) ul. bocz. ul. Grabskiej  o dług. 270 m i szer.         = 1350 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej

grub. 5 cm  270 m x 5,2 m                                                                                       = 1404 m2

- wykonanie warstwy wiążącej AC16W grub. 5 cm, 270 m x 5.1 m                           = 1377 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                          = 1350 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,3 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm     = 162m2

Uwaga: do rozważenia wykonania nawierzchni bitumicznej o mniejszej szerokości np. 4,5 m  a w to miejsce zwiększyć

szerokość pobocza np. do szerokości 0,4 - 0,5 m.

17.  Droga nr 560539K (poprzedni numer roboczy G1K) Wola Batorska – Flaga

(całkowita długość 8078 mb).

II. DRUGI ODCINEK (dz. nr 250) od km 4+980 do km 5+370 tj. 390 mb x 3,60    = 1404m2

- rozbiórka i powtórne ułożenie progu zwalniającego w km 5+230                           szt. 1

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,  120 m x ok. 0,1 m3/1mb  = 12 m3

- likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                        = 15 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2 cm (50 kg/m2) w ilości                                                                                       = 70 ton

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,3 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5

wg podanej technologii i zgodnej ze spec. Techniczną  390x0,3x2                    = 234 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                 = 1404 m2

III. TRZECI ODCINEK (dz. nr 386) od km 5+370 do km 5+890 tj. 520 m x 3.2 m  = 1664 m2

-  wyk. lub oczysz. rowów z wyw. urobku na 1 km,  600 m x ok. 0,15 m3/1mb         = 90 m3

-  likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                        = 20 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2 cm (50 kg/m2) w ilości  1664 x 0,050                                                                = 83 tony

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                = 1664 m2

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,3 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam.  0/31,5 wg podanej tech. i zgodnej ze Spec. Techniczną  520x0,3x2        = 312 m2

IV. CZWARTY ODC. (dz. nr 264) od km 6+470 do km 6+600 tj. dł. 130 m x 4,5  = 585 m2

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wyw. urobku na  1 km,                                            = 20 m3

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w ilości                                                                                  = 37 ton

-   wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,35 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5  wg podanej tech. i zgodnej ze spec. Techniczną  130x0,35x2        = 91 m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm             =   585 m2

V. PIĄTY ODCINEK (dz. nr 264) od km 6+930 do km 7+220 tj. 290 mb x4,5      = 1305 m2

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wyw. urobku na  1 km,                                           = 20 m3

-  wykon. obustronne poboczy o szerokości 0,35 m i grub. 15 cm z kruszywa łam.

0/31.5 mm,  wg podanej tech. i zgodnej ze Spec. Techniczną  290x0,35x2      = 203 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w ilości:  1305 x 0,0625                                                       = 82 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm              = 1305 m2

VI. SZÓSTY ODC. (dz. nr 118) od km 7+300 do km 7+665 tj. 365 m x4,4        =   1606 m2

-  wyk. lub oczysz. rowów z wyw. urobku na 1 km,  200 m x ok. 0,1  m3/1mb         = 20 m3

-  wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,35 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5 mm wg podanej tech. i zgodnej ze Spec. Techniczną  365x0,35x2 = 256 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w ilości:  1606 x 0,0625                                                      = 101 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm               = 1606 m2

UWAGA: w km 6+430 ZLIKWIDOWAC ZAPADNIĘCIE NAD PRZEPUSTEM oraz wykonać nowy przepust

o średnicy 60 cm.

WOLA BATORSKA – FLAGA – dz. 710 ,1147 na ter. Woli Batorskiej, a nr 303 Zabierzów Bocheński  tj. km 4+960

18.   Droga  nr 560398K  ul. Skarbowa (dz. nr 998) Niepołomicach (od ul. Portowej)

o cał. dług.  280 m

A. od km 0+000 do km 0+200 dług. 200 m x 2,5 m                                                    = 500 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

3,0 cm (75 kg/m2) w ilości:  500 x 0,075                                                                = 38 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                         = 500 m2

-  likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                               = 30 m2

-  wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm =  80 m2

B. od km 0+200 do km 0+280 dług. 80 m x 2,5 m                                                       = 200 m2

- zerwanie istn. naw. bitumicznej grub. 5 cm z odwozem urobku na odl. 1 km           = 10 ton

- wyprofilowanie podbudowy po zerwaniu nawierzchni jak wyżej, zagęszczeniu, skropieniu

emulsją  asfalt. a następnie ułoż. warstwy wiążącej AC16W grub. 5 cm  80x2,6   = 208 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                       =  200 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm =  32 m2

Uwaga: do rozważenia ew. wyk. odc. A w technologii B.?

19.  Droga wew. (dz. nr 4396) ul. Flisaków w Niepołomicach dług.190 m x 3,0 m   = 570 m2

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wywozem urobku na  1 km, 100 m x2 x 0,005 m3/mb   = 10 m3

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem  190 x 3,1                                                                                      = 589 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                           = 570 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm      = 76 m2

20. Droga nr 560412 (dz. nr 4108) ul. Jodłowa w Niepołomicach dług. ok 330 m

o szer. 4,5 m w tym wydzielony pas dla pieszych o szer. 1,0 m

-  wyk.  rowów z wyw. urobku na  1 km, 150 m x 0,3 m3/mb  +  330 m x 0,2 m3/ mb     = 111 m3

-  wykonanie jednostronnego pobocza o szerokości 0,30 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5 mm wg pod. technologii i zgodnej ze Spec. Tech. 330m x 0,3m     = 90 m2

-  regulacja włazów kanałowych                                                                                      11 szt.

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne przebudowywanej drogi na głębokość ok.

35 cm w wywozem urobku na odl. 1 km, 100 mb x 4,68 x 0.35 m  + poszerzenie przy ist.

naw. bitum.(szer.2,7 m), aby uzyskać szer. 4,5 m jezdni (pas  ruchu 3,5 m dla samochodów

oraz pas ruchu dla pieszych 1,0 m) – tj. 1,8 m x 230 x 0,35                                    = 309 m3

-  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. całkowitej

20 cm  po zagęszczeniu (wykonanej zgodnie ze STWiORB - w dwóch warstwach)

100 mb x 4,68 m  + 230 x 1,85 m                                                                              = 894 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. całkowitej

10 cm po zagęszczeniu 100 mb x 4,68 + 230 x 1,85 m                                             = 894 m2

-  Wykonanie warstwy wiążącej AC16W grub. 5 cm, 100 mb x 4,58 + 230 x 1,85     = 884 m2

-  Wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

4,0 cm (100 kg/m2) w celu wzmocnienia ist. nawierzchni oraz uzyskania spadku

jednostronnego w kierunku do lasu w ilości:  230 x 2,7 x 0,1t/m2                                 = 63 ton

- Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm  330 x 4,5         = 1485 m2

UWAGI GENERALNE:

- Podane szerokości pobocza mogą być zmienione po sprawdzeniu możliwości ich wykonania. Natomiast parametry pod względem grubości, rodzaju użytego materiału, spadki poprzeczne a zwłaszcza stopień (wskaźnik) zagęszczenia muszą bezwzględnie spełniać warunki  Specyfikacji Technicznej.

- Podana ilość robót ziemnych jest orientacyjna dokładne ilości zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

- likwidacja przełomów:  rozebranie ist. nawierzchni i podbudowy na głęb. 30 cm

(30 cm to asfaltobeton wraz z podbudową) i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5 w dwóch warstwach po ok 10 cm i położenie dwóch warstw bitumicznych AC16W grub. 5 cm i AC11S grub. 4 cm.