Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni"” – znak sprawy ZP/9/2021.

- Szafa klimatyzacji precyzyjnej powinna zapewnić temperaturę +18 stopni. Pozostałe informacje w tym zakresie w części opisowej dokumentacji projektowej. - Szafa klimatyzacji precyzyjnej powinna zapewnić wilgotność nas poziomie 45%. Pozostałe informacje w tym zakresie w części opisowej dokumentacji projektowej.

- W piwnicy w części pomiędzy osiami 1-10 i A-B są miejsca, w których występują uszkodzone elementy żelbetowe, tj. brak otuliny w płycie stropowej, brak otuliny w belkach, widoczna korozja zbrojenia. W części 4-10 i B-C widoczne są liczne uszkodzenia elementów żelbetowych, tj. brak otuliny w belkach i płytach, skorodowane zbrojenia, uszkodzenie płyty w okolicy przejść rurowych. - Zakres rzeczowy nie obejmuje wykonania tablicy informacyjnej. - Przedmiary należy traktować jako dokumentację pomocniczą. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej. - Należy wymienić (uprzednio wyburzyć) dwa fragmenty stropu: pomiędzy osią 8 i 10, a C i D oraz 11 i 12, a A i B zgodnie z m.in. rysunkiem wyburzeń nr A08 - Informujemy, że wymianie podlegają okna tylko w pasach odporności pożarowej (pozostałe bez zmian) zgodnie z dokumentacją projektową i zestawieniem rys. A09. Jednocześnie informujemy, że przedmiary należy traktować jako dokumentacje pomocniczą. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej. - Regały i ilość półek należy uwzględnić tylko w pomieszczeniu A.010 archiwum. W pozostałych pomieszczeniach, wyposażenie w regały po stronie Zamawiającego. - Należy uwzględnić zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. Zgodnie z uwagą w dokumentacji projektowej, w trakcie realizacji po wyborze producenta/dostawcy, przed złożeniem zamówienia, Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiają w zakresie ilości i rodzaju regałów.