Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego zestawy komputerowe, przełączniki sieciowe, dostawę licencji oraz zasilania awaryjnego w ramach programu MSIM.

# Grupa 1

# Dostawa 133 sztuk stanowisk komputerowych

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny (stacja robocza) , monitor, klawiatura i mysz do zastosowania w pracy na aplikacjach biurowych, medycznych, poczty elektronicznej. Wymagane jest aby wszystkie podzespoły stacji roboczej pochodziły od jednego producenta, były oznaczone jego logo w sposób trwały, posiadały taki sam rodzaj, okres i zakres gwarancji a jej realizacja odbywała by się przez wspólny punkt kontaktu bezpośrednio u producenta stacji roboczej. Wymagane jest aby wszystkie elementy komputera były zainstalowane fabrycznie – łącznie z pamięcią RAM i dyskami SSD. Nie dopuszcza się modyfikacji konfiguracji fabrycznej. Zamawiający wyklucza użycie do zapewnienia spełnienia wymagań (czy to dotyczących np. obecności karty sieciowej lub dostępności portów) koncentratorów, adapterów USB lub innych akcesoriów niezintegrowanych przez producenta zestawu. |
| 2 | Metalowa obudowa typu SFF, wyposażona w czujnik otwarcia obudowy. Wymagane jest aby otwarcie obudowy i zmiana konfiguracji HDD i RAM nie wymagało użycia narzędzi. Wymagane jest aby obudowa komputera była trwale oznaczona numerem katalogowym oraz numerem seryjnym. Wymagane jest aby obudowa była wyposażona w ustandaryzowane złącze umożliwiające przypięcie do trwałego elementu i uniemożliwiające otwarcie obudowy przez niepowołaną osobę. |
| 3 | #### Płyta główna wyposażona w co najmniej 4 sloty na pamięć RAM DDR4 (z czego co najmniej 3 wolne), zintegrowana karta dźwiękowa i układ graficzny zintegrowany z CPU i korzystający ze współdzielonej pamięci RAM. |
| 4 | #### Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik min. 12500 punktów, należy załączyć wydruk ze strony: www.cpubenchmark.net. Zintegrowana z procesorem karta graficzna dynamicznie wykorzystująca współdzieloną pamięć RAM komputera. |
| 5 | #### Pamięć RAM minimum 8 GB pamięci DDR4, wymagana możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB bez ingerencji w płytę główną i bez usunięcia dostarczonego modułu. |
| 6 | #### Dysk twardy w technologii PCI-E NVMe, o pojemności co najmniej 256 GB z magistralą odpowiadającą przepustowością co najmniej łączu PCI-E 3.0 x2. |
| 7 | Karta Ethernet 1Gbit/s zintegrowana z płytą główną. |
| 8 | #### Porty i złącza, co najmniej: - 9 portów USB w tym 5 portów USB 3.x - Port umożliwiający podłączenie słuchawek z mikrofonem - 2 porty DisplayPort lub HDMI - Ethernet RJ-45 #### Napęd optyczny DVD-RW |
| 9 | #### BIOS (oprogramowanie układowe): BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Wymagana jest możliwość wyłączenia portów USB, wyłączenia wybranych portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, dźwiękowej. Wymagana jest możliwość zablokowania startu systemu operacyjnego z zewnętrznych nośników. Zamawiający wymaga możliwości zabezpieczenia BIOS-u przy użyciu hasła, przy czym wymagana jest możliwość użycia odrębnych poświadczeń dla przeglądania ustawień i dla ich modyfikacji. Powyższe funkcjonalności muszą być niezależne od obecności systemu operacyjnego na dysku twardym komputera i nośnikach zewnętrznych. |
| 10 | Moduł TPM w standardzie 2.0 Zainstalowany fabrycznie system operacyjny, nie wymagający aktywacji przez sieć przy uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego wpisania klucza system operacyjny Windows 10 Pro PL 64bit. |
| 11 | Zamawiający wymaga możliwości reinstalacji systemu operacyjnego z automatycznym dowiązaniem licencji do sprzętu bez manualnego wpisywania kluczy aktywacyjnych. |
| 12 | Zasilacz sieciowy o mocy max. 200W, zapewniający pracę bez ograniczenia wydajności. Dedykowana klawiatura i mysz optyczna lub laserowa w standardzie USB W zestawie wyświetlacz o przekątnej z zakresu 23,5-24 cale. Rozdzielczość co najmniej 1920x1080 Kontrast typowy minimum 1000:1 Jasność maksymalna co najmniej 250 cd/m2 Minimalne kąty widzenia wyświetlacza 178° w poziomie, 178° w pionie Złącze zabezpieczenia fizycznego Podstawa wyświetlacza w funkcjami: - obrotu w dwóch osiach, - regulacji wysokości w zakresie co najmniej 100mm, - pochylenia - obrotu wyświetlacza do pozycji pionowej (piwot). Porty (co najmniej): D-Sub VGA, HDMI, DisplayPort, wbudowany koncentrator USB o co najmniej 4 portach Cyfrowy kabel sygnałowy zgodny z gniazdami w monitorze i komputerze |
| 13 | Gwarancja min. 5 lat dla wszystkich komponentów, tworzących zestaw komputerowy z naprawą bądź wymianą w następnym dniu roboczym. W przypadku naprawy dysku twardego uszkodzony, wymieniany dysk pozostaje u zamawiającego. |
| 14 | przyjmowanie zgłoszeń awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 |
| 15 | #### Usługa: Wdrożenie przygotowanego przez zamawiającego obrazu dysku. Fizyczna instalacja i konfiguracja, podłączenie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przyłączenie do istniejącego środowiska Microsoft Active Directory. |

# Grupa 2

### Przełącznik zarządzalny L3 min 24 portowy w tym 4 porty SPF+ - Dostawa 20 sztuk przełączników zarządzalnych dystrybucyjnych L3

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | #### Obudowa: przeznaczona do montażu w szafie 19”, o wysokości 1U, z szynami montażowymi |
| 2 | #### Zasilacz: wbudowany, o mocy nie mniejszej niż 1000 W Porty: co najmniej 24 portów w standardzie 1000Base-T (802.3at) POE+, co najmniej cztery porty w standardzie SFP28 z dostarczonymi 2 wkładkami min. 10Gb SM, oraz dwa porty w standardzie QSFP+ |
| 3 | #### Wydajność: Pamięć operacyjna co najmniej 3GB, pamięć flash co najmniej 6GB, bufor pakietów co najmniej 3MB. Tabela co najmniej 256 tras statycznych IPv6, co najmniej 256 tras dynamicznych, przepustowość wewnętrzna co najmniej 400Gb/s (full duplex), co najmniej 100 list dostępu ACL, pełne nieblokujące przełączanie warstwy drugiej i trasowanie warstwy trzeciej, obsługa co najmniej 2048 wirtualnych sieci prywatnych VLAN. |
| 4 | #### Protokoły i standardy: Zamawiający wymaga zgodności z co najmniej: 802.1ab/d/p/q/s/v/w/x, 802.3ab/ac/ad/ae/ax/u/x/z RFC1058/1213/1215/1442/1492/1612/1724/1907/2068/2082/ 2453/2576/2618/2620/2665/2737/2818/2865/2866/2868/2869/2932/ 3416/3418/3580/4086/4254/4419/4521/4716/6101 sFlow (co najmniej 1.3) |
| 5 | #### Gwarancja nie krótsza niż 3 lata od daty dostawy sprzętu. |

# Grupa 3

### Licencje dostępowe CAL – 450 licencji dostępowych

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | #### Licencje Windows Server CAL Device Government do Windows Server 2019 wraz z integracją w środowisku domenowym – lub równoważny. Za równoważną zamawiający uzna licencję która będzie: - przypisana do urządzenia; #### - umożliwiać rozszerzenie serwerowego systemu operacyjnego na kolejnych użytkowników lub urządzenia; #### - zapewniać pełny dostęp do systemu operacyjnego posiadanego przez Zamawiającego; #### - zapewniająca użytkownikowi prawo do korzystania z usług serwera. |

# Grupa 4

### Biblioteka taśmowa LTO

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Biblioteka taśmowa w obudowie RACK o wysokości maksymalnej 3U. Obsługa systemu plików Linear Tape File System. Min. 30 gniazd na kasety LTO. Redundantne zasilacze. |
| 2 | Zainstalowane 1 napęd w standardzie LTO-7 300MB/s (wymagana zgodność odczytu i zapisu z LTO-6) komunikujące się z serwerem za pośrednictwem interfejsu SAS 6Gb, |
| 3 | min. 2 kable SAS o długości 2m do połączenia z serwerem backupu. min. 1 kontrolery SAS PCI-E do posiadanych przez zamawiającego serwerów RACK min. 32 sztuki taśm LTO-7 min. 1 sztuka dedykowanej taśmy czyszczącej wraz z dedykowaną naklejką barcode. min. 1 zestaw dedykowanych naklejek na taśmy LTO-7 z numeracją od 1 do 150. |
| 4 | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii w trybie 24/7/365. |
| 5 | Oprogramowanie przeznaczone do backupu środowisk DataCenter i zapisu na nośnikach LTO z licencją dla 3 serwerów (6 procesorów) ze wsparcie na 3 lata. Wymagana jest pełna kompatybilność ze środowiskami VMware w wersjach 6.5 oraz Hyper-V 20212 R2 i nowszych. Wymagana jest możliwość tworzenia kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. Wymagania: - musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi duplikowanych bloków. Musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental). - musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. - nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. - nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania - musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. - musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time). - musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. - musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji - musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania. - musi wykorzystywanać mechnizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. - musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora - musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn - musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. - musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. - musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik - musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) - musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) - musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami - musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre - musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków - musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików - musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. - musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów plików: - Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs - Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. - musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites. - musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), - musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska - musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych - musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska - musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych - musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint. - musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. - musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego - musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. |

# Grupa 5

### Poz. 1. Zasilanie awaryjne dla serwerowni

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Wolnostojący, 3-fazowy zasilacz awaryjny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 14,5kW, z wewnętrznymi akumulatorami. Zainstalowany co najmniej 1 moduł bateryjny wyposażony w akumulatory w technologii VRLA umożliwiający przy pełnym obciążeniu na podtrzymanie środowiska w czasie nie krótszym niż 6 minut, z możliwością rozbudowy do min. 4 modułów bateryjnych w ramach dostarczonej obudowy, przedłużając tym samym czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu do min. 30 min. Możliwość pracy przy obciążeniu 125% przez min. 9 minut. Klasyfikacja sprawności wyjściowej: VFI-SS-111. Współczynnik mocy wyjściowej 1.0 THDI <3% przy pełnym obciążeniu liniowym Tolerancja napięcia wyjściowego: +/-1% dla obciążenia symetrycznego, +/-3% dla obciążenia asymetrycznego . Wbudowany wyświetlacz do sterowania i odczytywania parametrów urządzenia, wymagane min. wartości napięć, częstotliwości wyjściowych i wejściowych , temperaturę baterii, prąd. Wymagane jest aby zasilacz posiadał wbudowane bezpieczniki zabezpieczenie przed prądem zwrotnym. Ze względu na charakterystykę serwerowni, wymagane jest aby dostęp serwisowy był tylko i wyłącznie z przodu obudowy. Ze względu na budowę serwerowni, maksymalny nacisk na podłoże nie może przekraczać 800kg/m2. Wymagana jest zgodność z normami: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2. Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji min. 12 miesięcy |

### Poz. 2. System monitorowania serwerowni

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie do montażu w szafie RACK do monitorowania warunków środowiskowych w ramach serwerowni. Możliwość podpięcia min. 40 czujników środowiskowych przewodowych i bezprzewodowych typu: - otwarcie drzwi/obudowy - temperatury - wilgotności - zalania - zadymienia - wibracji Dostęp za pośrednictwem sieci Internet do interfejsu obsługi przez przez przeglądarkę www. Możliwość przekazywania zdarzeń do systemu zarządzania zamawiającego protokołem SNMP. Możliwość definiowania wartości minimalnych i maksymalnych dla każdego z czujników. Możliwość konfiguracji kontroli dostępu do szafy RACK. Każde z dwóch dostarczonych urządzeń musi zostać wyposażone w: - czujnik otwarcia pomieszczenia - czujnik otwarcia szafy RACK (po 2 szafy w każdej serwerowni) - czujnik temperatury - czujnik wilgotności - czujnik zalania - czujnik zadymienia - czujnik drgań Wymagane czujniki mogą być zintegrowane. Instalacja, konfiguracja oraz wsparcie produktu przy rekonfiguracji przez min. 24 miesiące. Gwarancja min. 24 miesiące |

należy załączyć do oferty potwierdzenie w postaci wydruku ze strony www.cpubenchmark.net z datą wydruku i podpisem przedstawiciela Oferenta