załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywne malowanie pomieszczeń szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Filia nr 1,2,4)”.

Sukcesywne malowanie pomieszczeń szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wskazanych przez Zamawiającego.

Rozliczenie nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego i ofertowej ceny jednostkowej na malowanie 1 m2 powierzchni:

- białej,

- kolorowej.

ZAKRES PRAC

- Przedmiot zamówienia oprócz robót malarskich obejmuje również przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez:

- wyniesienie uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Zamawiającego urządzeń oraz mebli (urządzenia oraz meble podlegać będą wyniesieniu z pomieszczeń lub co najmniej przesunięciu w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów) 
i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- zabezpieczenie podłóg, a w strefie korytarzy dodatkowo słupów, balustrad itp.,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych),

- malowanie ścian i sufitów farbą wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym w „Protokole przekazania obszaru realizacji zamawianych robót”

- wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach mebli i urządzeń.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się  pracownicy.

- Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania pomieszczenia do robót malarskich poprzez wyniesienie urządzeń (wypiętych po wyprzedzającym zgłoszeniu Wykonawcy z gniazd instalacyjnych przez pracowników Zamawiającego) i mebli (opróżnionych w trybie jw.) zastanych w malowanych pomieszczeniach, a co najmniej dokonanie skutecznego zabezpieczenia ww. wyposażenia łącznie z ich przesunięciem mebli w sposób umożliwiający pomalowanie całych powierzchni ścian w poszczególnych pomieszczeniach, pozostawienia pomieszczenia po robotach malarskich w stanie zastanym tj. z meblami i urządzeniami (w stanie technicznym w żadnym stopniu nie pogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego – z przed przekazania pomieszczenia do malowania) ustawionymi na swoich dotychczasowych miejscach, posprzątania pomieszczeń po malowaniu.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych do wykorzystania materiałów (objętych ofertą Wykonawcy i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego).

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  Szpitala w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym

- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane , każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.