SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH,  GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WOŹNIKI
Termin realizacji zamówienia: 30.04.2022r. 

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Woźniki”: 

Zadanie 1: 
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych będących w zarządzie gminy Woźniki  w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi  z jezdni, chodników i parkingów  na terenie miasta Woźniki o łącznej długości dróg 29,240 km. Rozliczenie ze wykonanie robót będzie w formie ryczałtu. Należność za wykonane prace realizowana będzie w następujących ratach:
- za roboty wykonane w listopadzie i grudniu, w wysokości 30% całości ryczałtu, płatne po 03.01.2022 r.

- za roboty wykonane w styczniu, w wysokości 20 %  całości ryczałtu, płatne po 03.02.2022 r.

- za roboty wykonane w lutym, w wysokości 20 %  całości ryczałtu, płatne po 03.03.2022 r.

- za roboty wykonane w marcu i kwietniu, w wysokości 30% całości ryczałtu, płatne po 02.05.2022 r. oraz wykonaniu pozimowego sprzątania dróg.

W przypadku niewykonania zimowego utrzymania dróg przez okres co najmniej 10 dni w miesiącu (poniżej 10 akcji zima w miesiącu), wynagrodzenia ryczałtowe za te dni będzie obniżone o 80 %. Prace związane z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w dniach, gdy wymagać tego będą warunki atmosferyczne i w takim czasie, aby zapewnić przejezdność dróg i chodników od godz. 6°°.
Zadanie 2:
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych będących w zarządzie gminy Woźniki  w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi  z jezdni, chodników i parkingów  na terenie gminy Woźniki o łącznej długości dróg 16,668 km. Rozliczenie ze wykonanie robót będzie w formie ryczałtu. Należność za wykonane prace realizowana będzie w następujących ratach:

- za roboty wykonane w listopadzie i grudniu, w wysokości 30% całości ryczałtu, płatne po 03.01.2022 r.

- za roboty wykonane w styczniu, w wysokości 20 % całości ryczałtu, płatne po 03.02.2022 r.

- za roboty wykonane w lutym, w wysokości 20 % całości ryczałtu, płatne po 03.03.2022 r.

- za roboty wykonane w marcu i kwietniu, w wysokości 30% całości ryczałtu, płatne po 02.05.2022 r. oraz wykonaniu pozimowego sprzątania dróg.

W przypadku niewykonania zimowego utrzymania przez okres co najmniej 10 dni w miesiącu (poniżej 10 akcji zima w miesiącu), wynagrodzenia ryczałtowe za te dni będzie obniżone o 80 %. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w dniach, gdy wymagać tego będą warunki atmosferyczne i w takim czasie, aby zapewnić przejezdność dróg i chodników od godz. 6°°.
Zadanie 3: 
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Psary, Babienica, Mzyki, Piasek, będących w zarządzie Gminy Woźniki w zakresie odśnieżania, usuwania gołoledzi  z jezdni  o łącznej długości dróg 18,084km .
Zadanie 4: 
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Kamienica, Drogobycza, Okrąglik, Niwy, Kamieńskie Młyny, Pakuły, Huta Karola, Lubsza , będących w zarządzie gminy Woźniki w zakresie odśnieżania, usuwania gołoledzi z  jezdni , ścieżek i parkingu  o łącznej długości dróg 16,954 km i ścieżki o długości 270m i parkingu o powierzchni 3500m2.
Zadanie 5: 
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Woźniki, Ligota Woźnicka, Górale, Czarny Las, Skrzesówka, Sośnica, Dyrdy, będących w zarządzie gminy Woźniki w zakresie odśnieżania, usuwania gołoledzi z  jezdni  i parkingów  o łącznej długości dróg 32,396 km  i parkingów o powierzchni 2516m2.
Każdy z Wykonawców może składać oferty na każde Zadanie. Wykazana w danym zadaniu pługo - piaskarka nie może być wykazywana do świadczenia czynności zimowego utrzymania w innym zadaniu tj. konkretna pługo - piaskarka jest przypisana tylko do jednego zadania. Świadczenie usługi w poszczególnych zadaniach musi odbywać się w oparciu o Zasady zimowego utrzymania. Zasady te są takie same dla wszystkich zadań. 

Teren gminy Woźniki podzielony jest na 5 zadań. Szczegółowy wykaz ulic, chodników i parkingów oraz lokalizację poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
Płatność za wykonane akcje z zadań 3,4 i 5 będzie prowadzona w formie „za wykonaną akcję”  zgodnie z przesłanym arkuszem
Zasady zimowego utrzymania zwane w dalszej części zimowym utrzymaniem obejmują wykonywanie następujących n/w czynności: 

1. dyżurowanie, 

2. odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, 

3. kontrola, 

4. opracowywanie dokumentacji wykonywanych czynności, 

5. zamiatanie pozimowe. 
1. Dyżurowanie 
Dyżurowanie to czas wyczekiwania przez wykonawcę na rozpoczęcie czynności wymienionych w pozycjach 2.  Wykonawca pełniąc dyżur zobowiązany jest wyznaczyć osobę (dyspozytora) do kontaktu z zamawiającym. 

Podczas dyżurowania wykonawca zobowiązany jest do  patrolowania terenu będącego w zimowym utrzymaniu oraz obserwacji sytuacji pogodowej. Wszelkie uwagi i sytuację pogodową odnotowuje w Raporcie. W przypadkach załamania pogody, wystąpienia warunków zimowych wykonawca natychmiast kontaktuje się z zamawiającym, który zleca wykonanie czynności zimowego utrzymania. 
2. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi 
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi to czynność łagodzenia skutków zimy z zastosowaniem m.in. środków chemicznych i piasku. Czynność obejmuje okres doby (24 godziny) od zlecenia przez zamawiającego, w którym podana jest godzina rozpoczęcia czynności. Po upływie 24 godzin wykonawca kończy prowadzenie akcji lub po ponownym zleceniu przez zamawiającego przystępuje do wykonywania tej czynności przez następną dobę. Wykonawca otrzymuje zlecenie telefonicznie lub emailem. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi ma na celu utrzymanie jezdni i parkingów w standardzie  II, III lub IV
Standard II dla dróg powiatowych ( zadanie I i II) oznacza: 
- jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości łącznie z poboczami utwardzonymi, materiałem do posypywania muszą być środki chemiczne, które należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960)
- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 4 godziny od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 6 godzin po ustaniu opadów, 

- zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 6 godzin od momentu ustania odpadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 3 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i poboczy przy przejściach dla pieszych oraz wjazdach do posesji, 

-  na jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. 

Standard III dla dróg powiatowych ( zadanie I i II)  oznacza: 
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości, 

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 6 godzin od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 6 godzin po ustaniu opadów, 

- zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 12 godzin od momentu ustania opadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 5 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, 

- jezdnia jest posypywana na całej długości w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych ( marznącego deszczu), 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i  wjazdów do posesji, 

- na jezdni może miejscowo występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch samochodów osobowych. 

Standard IV dla dróg powiatowych ( zadanie I i II) oznacza: 
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości, 

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 8 godzin od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 8 godzin po ustaniu opadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 8 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
- jezdnia jest posypywana na całej długości w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych ( marznącego deszczu), 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i  wjazdów do posesji, 

- na jezdni może miejscowo występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch samochodów osobowych. 

Wszystkie standardy mogą być zlecone równocześnie. Wykaz jezdni utrzymywanych w standardach II, III i IV stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
Standard II  dla dróg gminnych i wewnętrznych ( zadanie III, IV, V )oznacza: 
- jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, 

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 6 godziny od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 8 godzin po ustaniu opadów, 

- zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 6 godzin od momentu ustania odpadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 3 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i poboczy przy przejściach dla pieszych oraz wjazdach do posesji, 

-  na jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. 

Standard III dla dróg gminnych i wewnętrznych ( zadanie III, IV, V ) oznacza: 
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości, 

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 10 godzin od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 12 godzin po ustaniu opadów, 

- zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 12 godzin od momentu ustania opadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 5 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, 

- jezdnia jest posypywana na całej długości w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych ( marznącego deszczu), 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i  wjazdów do posesji, 

- na jezdni może miejscowo występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch samochodów osobowych. 
Wszystkie standardy mogą być zlecone równocześnie. Wykaz jezdni utrzymywanych w standardach I, II i III stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie standardy mogą być zlecone równocześnie. Wykaz jezdni utrzymywanych w standardach II, III i IV stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
3. Kontrola 
Świadczenie czynności usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg  podlega kontroli przez zamawiającego. Kontrolę z ramienia zamawiającego mogą dokonywać pracownicy wskazani w umowie. Kontrola jest przeprowadzana w obecności wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych. Nieobecność wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Z przeprowadzonej kontroli spisywany jest protokół, który jest podstawą do naliczania ewentualnych kar umownych. Kontrola prowadzonej dokumentacji może odbywać się także u wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania systemu lokalizacji pojazdów (GPS) do rozliczenia wykonywanych przejazdów.
4. Dokumentacja wykonywanych czynności 
Wykonawca w okresie zimowego utrzymania zobowiązany jest prowadzić Raport dzienny, który zawiera: 

- godzinę rozpoczęcia czynności, 

- rzeczowy zakres wykonywanych czynności, 

- sprzęt wraz z numerami rejestracyjnymi wykonujący zlecone czynności, 

- warunki atmosferyczne (temperatura, opady, itp.) , 

-raport z GPS z mapą

5. Pozimowe zamiatanie 
Wykonawca po zakończeniu umownego okresu zimowego utrzymania w terminie do 14 dni dokona pozimowego zamiatania utwardzonych jezdni (okrawężnikowanych) i parkingów utrzymywanych w standardzie II, III i IV Koszt zamiatania jest wliczony w wynagrodzenie udzielonego zamówienia. Zakończenie umownego okresu zimowego określa zamawiający. Wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru wykonanie zamiatania. Dopuszcza się odbiór pojedynczych jezdni, parkingów . 

Pozostałe warunki zimowego utrzymania 
1. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w standardach II, III i IV wykonawca rozpoczyna w czasie 1 godziny od zlecenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu informacji o aktualnej lokalizacji pracującego sprzętu na terenie Gminy oraz stopnia zrealizowania zlecenia. 

3. Wykonawca w czasie realizacji zlecenia zobowiązany jest do: 

- stałego kontaktu z zamawiającym, 

- zapewnienia wymaganej ilości jednostek sprzętowych wraz z obsługą do realizacji zamówienia. Unieruchomienie awaryjne jednostki sprzętowej wymaga natychmiastowego uzupełnienia inną jednostką sprawną technicznie. 

Uwaga : Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy tj. od dnia podpisania umowy do 15.04.2022 r. może zlecić wykonawcy w oparciu o zasady zimowego utrzymania wykonanie n/w czynności w ilości : 

 Dla Zadania I i II 

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na  jezdniach  utrzymywanych w standardzie II - całodobowo, bez odrębnego wezwania przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.
 Dla Zadania III, IV i V 

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na jezdniach  utrzymywanych w standardzie II - 20 dni, 

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na  jezdniach utrzymywanych w standardzie III - 10 dni, 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

Dla zadania nr 1: 
niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 3 szt., 

    - sprzęt pomocniczy: ładowarka – 1 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych).
Dla zadania nr 2: 

niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 3 szt., 

    - sprzęt pomocniczy: ładowarka – 1 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). 

Dla zadania nr 3: 
niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 2 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). 

Dla zadania nr 4: 
niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 2 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). 

Dla zadania nr 5: 
niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 2 szt., 

    - sprzęt pomocniczy: ładowarka – 1 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). 

W celu wyliczenia ceny oferty należy posłużyć się arkuszami wg załączonych wzorów.(3 szt.) 

1.  Arkusz – kalkulacja ceny oferty – ZIMOWE UTRZYMANIE - Zadanie nr  III
2.  Arkusz – kalkulacja ceny oferty – ZIMOWE UTRZYMANIE - Zadanie nr  IV
3.  Arkusz – kalkulacja ceny oferty – ZIMOWE UTRZYMANIE - Zadanie nr  V
Cena oferty  = (A  x 30 dni) + (B x 20 dni) + (C x 10 dni) 

gdzie: 

A – cena ryczałtowa za 1 pełną dobę odśnieżania, usuwania gołoledzi z jezdni,  parkingów  objętych standardem II , 

30 dni – przewidywana ilość dni w sezonie,  w standardzie II, 

B – cena ryczałtowa za 1 pełną dobę odśnieżania, usuwania gołoledzi z jezdni, parkingów  objętych standardem III , 
20 dni - przewidywana ilość dni w sezonie, w  standardzie III, 

C – cena ryczałtowa za 1 pełną dobę odśnieżania, usuwania gołoledzi z jezdni, chodników , parkingów  objętych standardem IV, 

10 dni - przewidywana ilość dni w sezonie, w standardzie IV.
Zał. Nr .......

...........................................................

               (pieczęć wykonawcy)

WYKAZ  URZĄDZEŃ  TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH  WYKONAWCY  W  CELU REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

UWAGA: wykaz należy złożyć na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Typ maszyny

producent
	Charakterystyka

wydajność

ładowność
	Podstawa dysponowania

wskazać: zasób własny/ użyczony

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   








............................................                                                  ...............................................................

        miejscowość i data                                                                           podpis (upełnomocniony przedstawiciel)

