SPECYFIKACJA MEBLI LABORATORYJNYCH D-8

– ETAP II

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do bud. D-8 AGH w Krakowie – ETAP II

| 307 | LABORATORIUM PROPEDEUTYKI PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 307.1 307.2 307.3 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany Proszkowo, kolor jasny szary - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 1 szafka zamykana o szerokości 120cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi, z płyty MDF o gr. 18mm, laminat HPL, - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - Kolor: jasny szary | 120x60x90 | 3 |
| 307.4 | Stół antywibracyjny - konstrukcja nośna i konstrukcja pod blat stołu wykonane ze stali nierdzewnej - stabilna konstrukcja, nogi z regulowanymi stopkami poziomującymi - blat z płyty granitowej grubości 115mm | 90x75x85 | 1 |
| 307.5 | Zlew laboratoryjny - wolnostojący; jednokomorowy ze stali nierdzewnej; - z komorą głębokości 30cm - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie - regulacja ±5cm - z półką metalową pod spodem - wysoki rant ochronny na ścianę: 11cm - wysokość rantu dookolnego: 2cm - bateria stojąca z wysoką wylewką, z uchwytem lekarskim - całość odporna na działanie korozji i środków chemicznych | 80x60x85 | 1 |
| 307.6 | Szafa laboratoryjna - szafa z płyty MDF, laminat HPL, w połowie przeszklona szkłem bezpiecznym szafa laminowana, w połowie przeszklona - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - z półkami 4 szt. - cokół i stopki z regulacją od wewnątrz - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. - kolor: jasny szary | 60x50x190 | 1 |
| 307.7 | Regał laboratoryjny na próbki - regał z płyty MDF, laminat HPL - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - otwarte półki - 5 szt. - całość wykonana z płyty 18 mm - kolor: jasny szary | 80x42x190 | 1 |
| 307.8 | Stół wykładowcy - stelaż typ C wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo na kolor jasny szary - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat stołu wykonany z płyty MDF, laminat HPL, grubość płyty 28mm - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 120x60x76 | 1 |
| 307.9 | Krzesło laboratoryjne obrotowe - materiał siedziska i oparcia - antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan odporny na ścieranie i środki czyszczące - zakres regulacji wysokości siedziska – min. 45-58cm - wymiary siedziska - szerokość min 40cm; głębokość min 42cm - wymiary oparcia - szerokość min 37cm; wysokość min 24 cm - twarde kółka do powierzchni miękkich - podstawa - czarny poliamid z włóknem szklanym; średnica max 60 cm - kolor: z podstawowej palety producenta |  | 2 |
| 307.10 | Dygestorium - konstrukcja oparta na stelażu stalowym - zewnętrza obudowa z płyty MDF, laminat HPL, - blat z ceramiki litej z podniesionym rantem - komora wewnętrzna z polipropylenu (PP) - system przewietrzania - podwójną ścianą dygestorium - 2 zawory wodne i 2 wylewki wody, 1 zlewik z polipropylenu - standardowy czujnik przepływu powietrza - sygnalizacja dźwiękową i wizualna - system bezpieczeństwa AFP - zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna - 4 gniazda elektryczne 230V - przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej - pod blatem przewietrzana szafka laminowana (wentylacja wspólna z wyciągiem dygestorium) - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolorystyka – jasnoszare - Dygestorium zgodne z normą PN EN 14175 lub normą równoważnej | 150x90x245 | 1 |
| Om1 | Oczomyjka - oczomyjka z gumową nakładką zabezpieczającą oczy przed urazami - kołpak ochronny spada po uruchomieniu urządzenia - dysza natryskowa z miękkim strumieniem na dużą powierzchnię - dostawa z fotoluminescencyjną etykietą bezpieczeństwa - zielone części w kolorze RAL6029 - ocynkowane rury z powłoką epoksydową - miska z tworzywa sztucznego - duża płyta dociskowa, ułatwiająca uruchamianie - wymagany min. przepływ 6 l/min (przy gwarantowanym przez Zamawiającego ciśnieniu 0,2-0,5 MPa), - do zamontowania na ścianie |  | 1 |

| 403 | LABORATORIUM MATERIAŁÓW FORMIERSKICH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 403.4 | Stół laboratoryjny masywny - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 1 szafka zamykana o szerokości 90cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi - szafka z płyty MDF, laminat HPL, wykonana z płyty 18 mm - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 90x75x90 | 2 |

| 501 | LABORATORIUM MATERIAŁÓW FORMIERSKICH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 501.1 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowane proszkowo - każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem szafki zamykane o szerokości 3szt.x90cm i 1 szt.x80cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi z płyty MDF, laminat HPL, - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 350x80x90 | 1 |
| 501.2 | Szafki górne - szafki laminowane o szerokościach 4szt.x80cm (z drzwiami dwuskrzydłowymi) - z 2 półkami - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 320x40x70 | 1 |
| 501.3 | Szafa laboratoryjna - szafa z płyty MDF, laminat HPL, w połowie przeszklona - z półkami 4 szt. - cokół i stopki z regulacją od wewnątrz - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasno szary | 80x60x190 | 1 |
| 501.4 | Zlew laboratoryjny - wolnostojący; jednokomorowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej ; - z komorą głębokości 30cm - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie - regulacja ±5cm - z półką metalową pod spodem - wysoki rant ochronny na ścianę: 11cm - wysokość rantu dookolnego: 2cm - bateria stojąca z wysoką wylewką, z uchwytem lekarskim - całość odporna na działanie korozji i środków chemicznych | 60x60x85 | 1 |

|  | LABORATORIUM MATERIAŁÓW FORMIERSKICH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 502 |  |  |  |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 502.1 502.2 502.3 | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami i nadstawką - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem z obu stron ( dłuższego boku blatu ) szafki zamykane o szerokościach 80cm, 100cm, 80 cm, z półką przestawną i drzwiami dwuskrzydłowymi z płyty MDF, laminat HPL, - od czoła stołu zlew jednokomorowy - pod zlewem szafka o szerokości 150cm z półką, z drzwiami dwuskrzydłowymi - bateria stojąca z wysoką wylewką (woda zimna i ciepła) i uchwytem lekarskim - nadstawka z profili stalowych 30x30x2mm o długości 260cm, z dwiema półkami ze szkła bezpiecznego osadzonymi w ramkach stalowych, brzeg ramek wystający powyżej półek (zabezpieczenie przed przypadkowym spadnięciem przedmiotów stojących na półkach) - panel 8 gniazdek elektrycznych 230V IP44 | 320x150x90 | 3 |
| 502.4 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowane proszkowo - każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 2 szafki zamykane o szerokości 100cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi - kolor: jasny szary | 200x80x90 | 1 |
| 502.5 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowane proszkowo - każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 2 szafki zamykane o szerokości 80cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 160x70x90 | 1 |
| 502.6 | Szafy laboratoryjne - ustawione w ciągu - szafa z płyty MDF, laminat HPL, w połowie przeszklone o szerokościach 3szt.x60cm (z drzwiami jednoskrzydłowymi) - z półkami 4 szt. - cokół i stopki z regulacją od wewnątrz, - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami - szafy połączone w jeden ciąg i mocowane do ściany - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 180x80x190 | 1 |
| 502.7 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowane proszkowo - każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 2 szafki cargo szerokości 60cm i 1 szafka z szufladami o szerokości 60cm | 180x80x90 | 1 |
| 502.8 | Szafy laboratoryjne - ustawione w ciągu - szafa z płyty MDF, laminat HPL, w połowie przeszklone o szerokościach 2szt.x80cm (z drzwiami dwuskrzydłowymi) - z półkami 4 szt. - cokół i stopki z regulacją od wewnątrz, półki - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami - szafy połączone w jeden ciąg i mocowane do ściany - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 160x80x190 | 1 |

| 503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LABORATORIUM |  |  |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 503.1 | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami i nadstawką - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem z obu stron ( dłuższego boku blatu ) szafki zamykane o szerokościach 80cm, 100cm, 80 cm, z półką przestawną i drzwiami dwuskrzydłowymi z płyty MDF, laminat HPL, - od czoła stołu zlew jednokomorowy - pod zlewem szafka o szerokości 150cm z półką, z drzwiami dwuskrzydłowymi - bateria stojąca z wysoką wylewką (woda zimna i ciepła) i uchwytem lekarskim - nadstawka z profili stalowych 30x30x2mm o długości 260cm, z dwiema półkami ze szkła bezpiecznego osadzonymi w ramkach stalowych, brzeg ramek wystający powyżej półek (zabezpieczenie przed przypadkowym spadnięciem przedmiotów stojących na półkach) - panel 8 gniazdek elektrycznych 230V IP44 | 320x150x90 | 1 |
| 503.2 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowane proszkowo - każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem szafki zamykana o szerokości 3szt.x80cm i 1szt.x60cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi - szafka z płyty MDF, laminat HPL, | 300x80x90 | 1 |
| 503.3 | szafy laboratoryjne - ustawione w ciągu - szafa z płyty MDF, laminat HPL, w połowie przeszklone o szerokościach 4szt.x90cm (z drzwiami dwuskrzydłowymi) i 1szt.x60cm (z drzwiami jednoskrzydłowymi) - z półkami 4 szt. - cokół i stopki z regulacją od wewnątrz - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami - szafy połączone w jeden ciąg i mocowane do ściany - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 420x80x190 | 1 |
| 503.4 | stół laboratoryjny z szafkami - stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowane proszkowo - każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 1 szafka zamykana o szerokości 100cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 100x60x90 | 1 |
| 505.5 | stół wykładowcy (biurko) - stelaż typ C wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat stołu wykonany z płyty MDF, laminat HPL, grubość płyty 28mm - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 120x60x76 | 1 |
| 503.6 | Krzesło laboratoryjne obrotowe - materiał siedziska i oparcia - antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan odporny na ścieranie i środki czyszczące - zakres regulacji wysokości siedziska – min. 45-58cm - wymiary siedziska - szerokość min 40cm; głębokość min 42cm - wymiary oparcia - szerokość min 37cm; wysokość min 24 cm - twarde kółka do powierzchni miękkich - podstawa - czarny poliamid z włóknem szklanym; średnica max 60 cm - kolor: z podstawowej palety producenta |  | 16 |

| 504 | LABORATORIUM STRZELARKA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 504.1 | stół laboratoryjny z szafkami - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany proszkowo - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 1 szafka zamykana o szerokości 140cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi, wykonana z płyty MD, laminat HPL - kolor: jasny szary | 140x60x90 | 1 |
| 504.2 | Dygestorium - konstrukcja oparta na stelażu stalowym - zewnętrza obudowa z płyty MDF, laminat HPL, - blat z ceramiki litej z podniesionym rantem - komora wewnętrzna z polipropylenu (PP) - system przewietrzania - podwójną ścianą dygestorium - 2 zawory wodne i 2 wylewki wody, 1 zlewik z polipropylenu - standardowy czujnik przepływu powietrza - sygnalizacja dźwiękową i wizualna - system bezpieczeństwa AFP - zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna - 4 gniazda elektryczne 230V - przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej - pod blatem przewietrzana szafka laminowana (wentylacja wspólna z wyciągiem dygestorium) - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolorystyka – jasnoszare - Dygestorium zgodne z normą PN EN 14175 lub normą równoważnej | 150x90x245 | 1 |

| 602 | LABORATORIUM MIKROSKOPÓW OPTYCZNYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 602.1 | Stół laboratoryjny - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat z płyty MDF grubość 3,8 cm, laminat HPL - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - stoły łączone po 4 szt.; - kolor: jasny szary | 80x70x85 | 16 |
| 602.2 | Krzesło wykładowe - na metalowych nóżkach - z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego plastiku - polipropylen, odporność UV - siedzisko i oparcie z antypoślizgową strukturą - nóżki krzesła w kolorze chrome - możliwość sztaplowania krzeseł - kolor: z podstawowej palety producenta |  | 16 |

| 604 | LABORATORIUM PROPEDEUTYKI PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WYMIARY LxBxH cm | ILOŚĆ |
| 604.1 604.2 604.3 | Stół laboratoryjny z szafkami - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 50x30x3 mm, malowany proszkowo - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy gr. 2cm - pod blatem 1 szafka zamykana o szerokości 120cm z półką przestawną z drzwiami dwuskrzydłowymi, wykonana z płyty MDF, laminat HPL, | 120x60x90 | 3 |
| 604.4 | Stół antywibracyjny - konstrukcja nośna i konstrukcja pod blat stołu wykonane ze stali nierdzewnej - stabilna konstrukcja, nogi z regulowanymi stopkami poziomującymi - blat z płyty granitowej grubości 115mm | 90x75x85 | 1 |
| 604.5 | Zlew laboratoryjny - wolnostojący; jednokomorowy ze stali nierdzewnej; - z komorą głębokości 30cm - stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie - regulacja ±5cm - z półką metalową pod spodem - wysoki rant ochronny na ścianę: 11cm - wysokość rantu dookolnego: 2cm - bateria stojąca z wysoką wylewką, z uchwytem lekarskim - całość odporna na działanie korozji i środków chemicznych | 80x60x85 | 1 |
| 604.6 | szafa laboratoryjna - szafa z płyty MDF, laminat HPL, w połowie przeszklona szkłem bezpiecznym - z półkami 4 szt. - cokół i stopki z regulacją od wewnątrz, - całość szafy wykonana z płyty 18 mm - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. - kolor: jasno szary | 60x50x190 | 1 |
| 604.7 | Regał laboratoryjny na próbki - regał z płyty MDF, laminat HPL - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - otwarte półki - 5 szt. - całość wykonana z płyty 18 mm - kolor: jasno szary | 80x42x190 | 1 |
| 604.8 | Stół wykładowcy - stelaż typ C wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo - stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu - blat stołu wykonany z płyty MDF, laminat HPL, grubość płyty 28mm - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolor: jasny szary | 120x60x76 | 1 |
| 604.9 | Krzesło laboratoryjne obrotowe - materiał siedziska i oparcia - antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan odporny na ścieranie i środki czyszczące - zakres regulacji wysokości siedziska – min. 45-58cm - wymiary siedziska - szerokość min 40cm; głębokość min 42cm - wymiary oparcia - szerokość min 37cm; wysokość min 24 cm - twarde kółka do powierzchni miękkich - podstawa - czarny poliamid z włóknem szklanym; średnica max 60 cm - kolor: z podstawowej palety producenta |  | 2 |
| 604.10 | Dygestorium - konstrukcja oparta na stelażu stalowym - zewnętrza obudowa z płyty MDF, laminat HPL, - blat z ceramiki litej z podniesionym rantem - komora wewnętrzna z polipropylenu (PP) - system przewietrzania - podwójną ścianą dygestorium - 2 zawory wodne i 2 wylewki wody, 1 zlewik z polipropylenu - standardowy czujnik przepływu powietrza - sygnalizacja dźwiękową i wizualna - system bezpieczeństwa AFP - zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna - 4 gniazda elektryczne 230V - przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej - pod blatem przewietrzana szafka laminowana (wentylacja wspólna z wyciągiem dygestorium) - wszystkie krawędzie płyt wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - kolorystyka – jasnoszare - Dygestorium zgodne z normą PN EN 14175 lub normą równoważnej | 150x90x245 | 1 |
| Om1 | Oczomyjka - oczomyjka z gumową nakładką zabezpieczającą oczy przed urazami - kołpak ochronny spada po uruchomieniu urządzenia - dysza natryskowa z miękkim strumieniem na dużą powierzchnię - dostawa z fotoluminescencyjną etykietą bezpieczeństwa - zielone części w kolorze RAL6029 - ocynkowane rury z powłoką epoksydową - miska z tworzywa sztucznego - duża płyta dociskowa, ułatwiająca uruchamianie - wymagany min. przepływ 6 l/min (przy gwarantowanym przez Zamawiającego ciśnieniu 0,2-0,5 MPa), - do zamontowania na ścianie |  | 1 |