Rawicz, dnia 17 marca 2022 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.3.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn.”

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy D.05.03.05b. pkt.2.2,2.3. Do zaprojektowania mieszanki AC11W wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 ( tab.9,Lp.2 ) , co w przypadku mieszanki o „drobnym szkielecie” może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.71, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmawiający dopuszcza zastosowanie lepiszcza 35/50 do mieszanki na warstwę wiążącą. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci (branża elektryczna, telekomunikacyjna, wod. – kan.)? Jeśli tak, prosimy o ich zamieszczenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wszelkie posiadane uzgodnienia Zamawiający zamieścił w dokumentacji projektowej. Pytanie nr 3 W opisie technicznym oraz na przekroju normalnym zostało zaprojektowane pobocze umocnione destruktem asfaltowym, natomiast w przedmiarze robót poz. 87 oraz poz. 88 dotyczą wykonania na poboczu warstwy kruszywa oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pobocze należy wykonać zgodnie z przedmiarem tj. wykonać warstwę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i grubości 15 cm i utrwalić powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/ m2. Pytanie nr 4 Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodny z okresem gwarancji dla całego zadania.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak