Załącznik 1 A.

OPIS:

Laboratoryjny cyfrowy oscyloskop wyposażony w odczyt i wizualizację czterech kanałów analogowych oraz jednoczesną rejestrację ośmiu kanałów cyfrowych w paśmie analogowym przynajmniej do 200 MHz z wbudowaną pamięcią przynajmniej do 100 tysięcy próbek na kanał.  Ilość: 2 sztuki

WYMAGANIA:

Urządzenie musi być kompletne, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów u Zamawiającego oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej produkt był gotowy do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Produkt musi zawierać kabel zasilający oraz kabel do komunikacji z komputerem klasy PC, sterownik kompatybilny z Windows 10 i 11 w wersji 64-bit i instrukcję obsługi w wersji elektronicznej.

SPECYFIKACJA:

Liczba kanałów wejściowych: - minimum 8 kanałów cyfrowych - minimum 4 niezależne analogowe kanały wejściowe

Pasmo analogowe (-3dB) minimum 200 MHz

Czas narastania ≤ 1.75 ns

Częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) minimum do 1 GSa/s dla każdego kanału z osobna

Szybkość odświeżania przebiegów do 200 tyś. razy na sekundę

Długość rekordu (wszystkie kanały) minimum 1 M próbek na kanał

Wbudowany generator funkcyjny do 20MHz

Wbudowany cyfrowy miernik napięcia (DVM)

Zakres podstawy czasu minimum od 2ns/działkę

Czułość pionowa minimum od 1mV/działkę

Dokładność stałoprądowego DC wzmocnienia napięciowego nie gorsza od ±3.0% w całym zakresie dynamicznym

Wbudowana funkcjonalność automatycznych pomiarów

Wbudowana funkcjonalność śledzenia przebiegu, tzw. kursory

Możliwość doposażenia w przyszłości w wyzwalanie i analizę pakietów magistrali szeregowych (CAN, LIN, I2C, SPI, RS-232/422/485/UART) w zależności od standardu

Możliwość opcjonalnej segmentacji pamięci i testów z wykorzystaniem maski

Sprzężenie wejść typu DC lub AC, wybierane przez użytkownika

Sprzętowy limit pasma każdego kanału niezależnie do poziomu 20 MHz, wybierane przez użytkownika

Impedancja wejściowa: 1MΩ +/-2% ¦¦ 11pF

Poziomy progowe kanałów cyfrowych ustawiane dla grupy 8 kanałów

Wybór poziomów progowych dla kanałów cyfrowych: TTL, CMOS, ECL, definiowane przez użytkownika

Funkcje matematyczne i FFT

Kolorowy ekran WVGA o przekątnej przynajmniej 8,5 cala i rozdzielczości przynajmniej 800(H) x 480(V) pikseli

Formaty zapisywanych w pamięci zewnętrznej USB obrazów ekranu: .bmp, .png,

Formaty zapisywanych w pamięci zewnętrznej USB danych numerycznych z obserwowanego przebiegu: .csv, ASCII, XY

Wyposażenie minimum w 4 sondy napięciowe pasywne

Wyposażenie minimum 1 sonda logiczna 8 kanałów

Wyposażenie minimum 1 przewód zasilający oraz przewód USB do komunikacji z komputerem

Złącze USB 2.0 do sterowania oscyloskopem oraz złącze USB 2.0 do obsługi napędów masowych USB

Możliwość doposażenia w przyszłości o port LAN oraz port wideo bez konieczności wysyłania do serwisu

Funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł

Napięcie zasilające od 100 do 240Vrms, 50-60Hz

Moc czynna nie większa niż 100W

Waga nie może przekraczać 4.0kg

Gwarancja minimum 60 miesięcy na oscyloskop, z pełnym wsparciem przez cały okres obowiązywania

Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

Pełna instrukcja obsługi przynajmniej w języku angielskim

Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta na jego koszt

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie dłuższy niż 48 godzin

Czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni

Urządzenie fabrycznie nowe.

PRZYKŁAD URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIE: Keysight Technologies, MSOX2024A+DSOXWAVEGEN