UWAGA

W dokumentacji SIWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 25.02.2022 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Zad. 5 - Komputer przenośny – 15,6” 14’’ – 10 szt.

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia | Część wypełniana przez Dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ/Obudowa | Komputer przenośny Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej. Obudowa wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. Obudowa o podwyższonej odporności spełniająca normy MIL-STD-810H. |  |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do prac dydaktycznych oraz biurowych, tj. obliczenia, grafika, animacja techniczna, tworzenie plików tekstowych, prezentacji multimedialnych, korzystanie z zasobów internetu i poczty elektronicznej. Praca w róznych warunkach zewnetrznych. | Producent: Model: Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer): |
| 3. | Wydajność obliczeniowa procesora | Procesor z wydajnością o wyniku minimum 10100 punktów w teście Passmark CPU Mark. Minimum 4 rdzenie Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Minimum 8GB RAM DDR4 3200 MHz SDRAM z możliwością rozbudowy do minimum 40GB |  |
| 5. | Karta graficzna dedykowana | Zintegrowana |  |
| 6. | Matryca/Ekran | 14”, minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli FullHD, Powłoka Matowa, LED , minimum 250 nitów Kontarst minimum 700:1 w technologi IPS Kąt otwarcia pokrywy minimum 180 st. |  |
| 7. | Parametry pamięci masowej | 1. Dysk SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności minimum 256GB 2. Przygotowana zatoka do rozbudowy komputera dysk w formacie 2280 SSD M.2 PCIe |  |
| 8. | Karta dźwiękowa i multimedia | Wbudowana, zgodna z High Definition Audio Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki minimum 2x2W Wbudowana kamera internetowa min 720p z mechaniczną zasłoną obiektywu |  |
| 9. | Komunikacja i łączność | Wbudowany WiFi moduł 802.11 AX, Wbudowany Bluetooth min. 5.0, Wbudowany LAN |  |
| 10. | Porty wejścia/wyjścia | Minimum: # 1x Czytnik kart pamięci 4 x USB 3.2 w tym minimum 2 złacza typu C umożliwiające podłączenie stacji dokującej lub zasilania notebooka i dodatkowego ekranu (niezależnie od wybranego portu USB-C). # 1 x RJ-45. 1 x HDMI min. 1.4 1 x Audio Combo DC-in (wejście zasilania) - 1 szt |  |
| 11. | Wymagania dodatkowe | Akumulator - Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia do minimum 6 godzin – załączyć test Mobile Mark 2018 lub kartę katalogową oferowanego komputera potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Ponadto komputer ma być wyposażony w system szybkiego ładowania akumulatora, który umożliwia szybkie naładowanie akumulatora notebooka w czasie 60 minut od 0% do 80%.litowo jonowy - Zasilacz zewnętrzny minimum 65W. - Nie dopuszcza się urządzeń typu remarked/refurbished. Wydzielona klawiatura numeryczna, Urządzenie wskazujące: Touchpad, Czytnik Linii papilarnych TPM 2.0 Zabezpieczające złącze przed kradzieżą typu Kensingtone Wirtualizacja - Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |  |
| 12. | Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie cieczą, układ US, klawiatura wyposażona w 2 stopniowe podświetlanie przycisków |  |
| 13. | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (64-bit) lub równoważny Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ). |  |
| 14. | Akcesoria dodatkowe | - Mysz bezprzewodowa z nano odbiornikiem - Torba do notebooka - Adapter HDMI to VGA |  |
| 15. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - Ilości zainstalowanej pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła Administratora - Możliwość ustawienia hasła Użytkownika - Możliwość ustawienia hasła dysku twardego - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS - Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej. - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, karty WiFi, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, bluetooth |  |
| 16. | Warunki gwarancji / wsparcie techniczne | Minimum 1 rok – producenta. Możliwość dokupienia gwarancji do 36 miesięcy z naprawą w miejscu instalacji sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Wsparcie techniczne: - Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera - Bezpośredni kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (brak konieczności zgłaszania każdej usterki sprzętowej telefonicznie), mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. - Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępna na stronie Producenta komputera - Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00 Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |  |
| 17 | Certyfikaty, oświadczenia i standardy | - Dla producenta sprzętu należy dostarczyć: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 50001 - Komputer spełniający: - ENERGY STAR 8.0 - Mil-STD-810H - Ochronę oczu TÜV Low Blue Light - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć dokument producenta komputera potwierdzający głośność) |  |
| 18. | Wymiary i waga | Waga urządzenia z akumulatorem: maksimum 1,5 kg Grubość notebooka nie większa niż: 20 mm |  |

Opis równoważności system operacyjnego

System operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.	Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4.	Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.	Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.	Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.	Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.	Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16.	Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.	Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22.	Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.	Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29.	Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30.	Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32.	Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34.	Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.	Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36.	Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38.	Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.	Login i hasło,

b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d.	Certyfikat/Klucz i PIN

e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.	Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.	Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41.	Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42.	Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43.	Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń