UWAGA

W dokumentacji SIWZ załączono wyniki średniej testów dla konfiguracji jednoprocesorowej oraz kart graficznych opublikowane w dniu 25.02.2022 na stronach cpubenchmark.net oraz videocardbenchmark.net

Zad. 6 - Komputer przenośny – 13,3’’ - 5 szt..

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia | Część wypełniana przez Dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ/obudowa | Przenośny. Wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. |  |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do prac dydaktycznych oraz biurowych, tj. obliczenia, grafika, animacja techniczna, tworzenie plików tekstowych, prezentacji multimedialnych, korzystanie z zasobów internetu i poczty elektronicznej |  |
| 3. | Wydajność obliczeniowa procesora / płyta glówna | Procesor z wydajnością o wyniku minimum 10100 punktów w teście Passmark CPU Mark. Minimum 4 rdzenie Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Minimum 16GB RAM DDR4 |  |
| 5. | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |  |
| 6. | Matryca | 13,3”, minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli FullHD, Powłoka Matowa, LED, minimum 300 nitów, kontrast minimum 800:1 w technologi IPS Kąt otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni. |  |
| 7. | Parametry pamięci masowej | 1. Dysk SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności minimum 512GB |  |
| 8. | Karta dźwiękowa i multimedia | Wbudowana, zgodna z High Definition Audio Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo minimum 2x2W Wbudowana kamera internetowa min 720p z mechaniczna zasłona obiektywu |  |
| 9. | Komunikacja i łączność | Wbudowany WiFi moduł w standardzie AX, Wbudowany Bluetooth 5.1, |  |
| 10. | Porty wejścia/wyjścia | Minimum: - 3xUSB 3.1 Gen.1 z czego minimum 1 złącze Typ-C. - wymagana liczba portów USB musi być dostępna w trakcie ładowania notebooka. - złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, - HDMI min. 1.4b. |  |
| 11. | Wymagania dodatkowe | W komplecie: Akumulator pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia do 11 godzin – załączyć test Mobile Mark 2018 lub kartę katalogową oferowanego komputera potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Ponadto komputer ma być wyposażony w system szybkiego ładowania akumulatora, który umożliwia szybkie naładowanie akumulatora notebooka w czasie 60 minut od 0% do 80%. Instrukcja obsługi, Zasilacz o mocy minimum 65W Nie dopuszcza się urządzeń typu remarked/refurbished. Wbudowany czytnik linii papilarnych Dwustopniowa podświetlana klawiatura odporna na zalanie cieczą |  |
| 12. | Zastosowane technologie | - Zintegrowany z płytą główną układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego zapisanego w TPM2.0 z certyfikacją TCG. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. - Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |  |
| 13. | System operacyjny | Windows 11 pro PL (64-bit) lub równoważny Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ). |  |
| 14. | Akcesoria dodatkowe | - Mysz bezprzewodowa z nano odbiornikiem - Torba do notebooka - Adapter USB 3.0 lub USB-C to Lan RJ45 |  |
| 15. | Parametry fizyczne | Waga [kg]: maksymalnie 1,4 (z baterią) Wysokość [mm]: maksymalnie 16 |  |
| 16. | Warunki gwarancji | Minimum 1 rok – producenta. Z możliwoscia przedłuzenia do 3 lat Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta |  |
| 17. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - Ilości zainstalowanej pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła Administratora - Możliwość ustawienia hasła Użytkownika - Możliwość ustawienia hasła dysku twardego - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS - Możliwość ustawienia sposobu chłodzenia urządzenia: zależnie od obciążenia, pełna wydajność, optymalizacja pod względem ciszy - Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej. - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, karty WiFi, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, bluetooth - Możliwość zamiany funkcji lewego klawisza Ctrl z klawiszem Fn, gdy Ctrl nie występuje jako pierwszy z lewej strony. (Fn – Ctrl na Ctrl – Fn) |  |

Opis równoważności system operacyjnego

System operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.	Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4.	Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.	Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.	Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.	Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.	Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16.	Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.	Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22.	Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.	Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29.	Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30.	Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32.	Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34.	Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.	Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36.	Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38.	Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.	Login i hasło,

b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d.	Certyfikat/Klucz i PIN

e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.	Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.	Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41.	Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42.	Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43.	Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń