| Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie poligraficzne do druku cyfrowego kolorowego |  |
| --- | --- |
| Ogólne | fabrycznie nowy, czterokolorowy (CMYK) produkcyjny cyfrowy system drukujący wraz z kompletem pełnowartościowych tonerów |
|  | technologia druku – druk elektrofotograficzny, laserowy |
|  | licencja z dostępem wielostanowiskowym, bezterminowa |
|  | szkolenie wdrożeniowe w miejscu zainstalowania urządzenia po próbnym okresie eksploatacji (maksymalnie do 3 tygodni po instalacji) wliczone w cenę zamówienia |
| Prędkość druku | nie mniej niż 80 stron A4 na minutę dla gramatury papieru do co najmniej 220 g/m2 oraz nie mniej niż 60 stron A4 na minutę dla gramatury papieru 400 g/m2 |
| Rzeczywista rozdzielczość druku | co najmniej 2400 x 2400 dpi (rozdzielczość symetryczna w obydwu kierunkach) |
| Druk dwustronny | automatyczny druk dwustronny dla gramatury papieru minimum 350 g/m2 |
| Prostowanie arkuszy po zadruku | wbudowany w module drukującym system prostowania arkuszy papieru po zadruku |
| Pasowanie obrazu przód-tył | pasowanie obrazu przód-tył z dokładnością +/- 1.0 mm |
| Automatyzacja procesu druku | wbudowane systemy odpowiedzialne za automatyczną korektę i dostosowanie parametrów druku pod dane podłoże do zadruku, tj. pasowanie obrazu na arkuszu papieru przód-tył, siła transferu obrazu na arkusz oraz równomierność krycia obrazu góra-dół |
| Eksploatacja | funkcja wymiany tonerów podczas pracy urządzenia (druku) |
|  | Obsługa i wymiana przez użytkownika materiałów eksploatacyjnych zużywających się podczas użytkowania urządzenia, tj. bębny światłoczułe, zbiornik na zużyty toner |
| Obsługiwane formaty i gramatury mediów |  |
|  | maksymalny obsługiwany format papieru: nie mniejszy niż 330 x 488 mm (ze wszystkich dostępnych tac) |
|  | obsługa arkusza papieru o długości do co najmniej 660 mm (druk banerowy), zadruk zarówno jednostronny, jak i dwustronny |
|  | obsługiwana gramatura papieru: minimum 400 g/m2 |
| Podajniki | co najmniej 6 podajników papieru (tac) do zadruku |
|  | minimum 1 podajnik o dużej pojemności – nie mniej niż 4000 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 |
|  | funkcja uzupełniania papieru w podajnikach podczas pracy urządzenia (druku) |
|  | funkcja selektywnego wyboru podajników (kilku jednocześnie) dla jednej pracy pozwalająca na druk pracy z wykorzystaniem kilku rodzajów papieru załadowanych do różnych tac |
|  | funkcja logicznego łączenia podajników w jeden z tym samym papierem |
| Moduły odbierające wydruki | moduł odbierający zadrukowane arkusze o pojemności całkowitej co najmniej 3 500 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 |
|  | odbiór wydruków z przesunięciem umożliwiającym odróżnianie kolejnych egzemplarzy |
|  | zszywanie blokowe (w stosie) jedno - lub dwupozycyjnie do co najmniej 50 arkuszy 80 g/m2 |
| Skanowanie do pliku | podajnik oryginałów o pojemności co najmniej 250 arkuszy 80 g/m2 |
|  | automatyczna obsługa oryginałów z zakresu gramatur papieru 38-200 g/m2 |
|  | rozdzielczość skanowania 200, 300, 400, 600 dpi |
|  | formaty plików: PDF, PDF/X, TIFF, JPG, XPS |
|  | funkcja skanowania do e-mail, katalogu sieciowego SMB/FTP oraz USB |
| Funkcjonalności kontrolera wydruku | rastrowanie: co najmniej 1200 x 1200 dpi @ 10 bit |
|  | obsługa strumienia danych Adobe PostScript 3 v3020, PDF 1.7, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PCL 5/6, EPS, TIFF |
|  | wybór typu rastra: punktowy (150, 175, 200, 300, 600), liniowy (150, 200) oraz stochastyczny |
|  | równoczesne odbieranie prac do druku, przetwarzanie i druk w przypadku pracy na kilku plikach w celu optymalizacji produktywności |
|  | kolejkowanie prac, sortowanie prac, ustawianie parametrów druku oraz możliwość dodruku wcześniej wydrukowanych prac |
|  | funkcja tworzenia biblioteki mediów do zadruku w celu ich późniejszego szybkiego wyboru podczas produkcji |
|  | funkcja podglądu wysłanych do kontrolera prac również przetworzonych (zrastrowanych) |
|  | funkcja zapisania ustawień prac dla powtarzanych typów prac |
|  | wbudowane szablony impozycyjne umożliwiające tworzenie broszury, powielenia tych samych obrazów na arkuszu |
|  | możliwość włączenia funkcji zalewkowania (traping) |
|  | symulacja kolorów specjalnych Pantone podczas druku prac, które je zawierają, z możliwością ich ręcznej edycji i lepszego odwzorowania |
|  | funkcja zdalnej pracy na kontrolerze druku z wykorzystaniem aplikacji klienckiej |
|  | funkcja tworzenia Hot Folderów z predefiniowanymi ustawieniami dla prac, które często się powtarzają |