Niepołomice, 13.05.2022

WYKAZ ZDAŃ DO WYKONANIA WRAZ Z TECHNOLOGIĄ DO PRZETARGU JAKI BĘDZIE OGŁOSZONY  W ROKU 2022. TYTUŁ ZDANIA:

„Modernizacja dróg w roku 2022 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice polegające na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych,

z kruszywa łamanego wraz z robotami towarzyszącymi”

Uwaga:

Niżej wymienione drogi są zbiorem dróg, które nie zostały wykonane przez firmę Enigma w roku 2021 oraz dróg z tzw. wykazu, które miały być zlecone Enigmie jako roboty uzupełniające jak również z dróg, które na etapie konstruowania i typowania dróg przez różne podmioty zostały pominięte na etapie konstruowania listy dla robót uzupełniających.

WYKAZ  DRÓG  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  W/W PRZETARGU:

- Droga nr 560625K Chobot - Boczna (dz. nr 87) (ul. Ogrodowa)

długość ok. 300 m  o szer. 3,0 m. = 900 m2

-  Wykon. rowów z wyw. urobku do  2 km (300 + 260) x ok. 0,2 m3/1mb              = 112 m3

- Likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji) =                                       30 m2

- Zerwanie spękanej naw.  bitumicznej o grub. 5 cm z odwozem urobku na odl. 1 km

(45x 3x0,05) = 6,75 m3

- Wykonanie poboczy o szer. 0,3 m i grub. 15 cm z kruszywa łam. 0/31,5        = 180 m2

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

4 cm (100 kg/m2) w ilości                                                                                ok. 90 ton

-  Wykon. w-wy ścieralnej AC11S grub. 4 cm (300x3+45x2,5–kanał, mijanka) = 1012 m2

-  Regulacja włazu kanałowego                                                                                     szt. 1

Uwagi:

- należy uzgodnić z biurem projektowym włączenie do DW 964

- rozważyć i uzgodnić z RDW zakres robót dot. włączenia do DW 964

- powiadomić wodociągi aby naniosły swoje urządz. wod-kan. na drogach przewidzianych do modernizacji.

- sprawdzić własność działek nr 93, 85 bo Lehman wykonał pomiary o ok. 270 m więcej.

2.    Droga nr 560622K  Wola Zabierzowska Zakrzeniec + Skotnica (wg uchwały ZWM) – wg. Tomka Kla działka nr 743, dług. całk.1277 mb. do modernizacji przyjęto 800 m w km od 0+000  do km 0+800. Szerokość do wykonania: 3,2 m                         = 2560 m2

- rozebranie istn. przepustu w km 0+160 (skrzyżowanie ul. Orzechowa) i wykonanie

w tym miejscu nowego o śred. Fi 50 cm na ławie bet. wraz z murkami czołowymi wylewanymi na mokro (dopuszcza się murki prefabrykowane pod warunkiem spełnienia warunków w Specyfikacji Technicznej).                                                                              4,5 mb

-  lokalne oczyszczenie rowów z wyw. urobku na odl. do 2 km                          =  40 m3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,4 m i grub. 15 cm z kruszywa łam.

0/31,5 wg podanej technologii i zgodnej ze specyfikacją techniczną            =   640m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

4 cm (100 kg/m2) w ilości                                                                                =  264 ton

- likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                  =    50 m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm.           = 2640 m2

3.  Droga nr 560605K  Zabierzów Bocheński – Uliczka - zaczyna się od DW 964 (działka             nr 1348 na dług. 180 m i szer. 2,5 m oraz działka nr 1335 na dług. 337 m i szer. 2,7 m oraz ok 40 m (nie ujęte w fotorejestracji) na przedłużeniu działki nr 1335 (w czasie wizji lokalnej 3.VII.2020) ostry łuk - nowy dom i „DUŻA KAŁUŻA”  szer. 2,7 m.

Całkowita powierzchnia do wykonania to: 180x2,5 + 337x 2,7+ 40x2,7       = 1478 m2

- Wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku do  2 km,  400 mxok. 0,1 m3/1mb  = 40 m3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,3m i grub. 15 cm z kruszywa  łam.

0/31,5 wg podanej technologii i zgodnej ze specyfikacją techniczną            = 334 m2

- likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                     =  20 m2

- Regulacja włazu nałowego                                                                                       szt. 1

- Wykon. warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o śred. grub. 2,0 cm

(50 kg/m2) w ilości                                                                                            = 74 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm.           = 1478 m2

4. Droga nr 560608K  Zabierzów Bocheński – Skotnica ( w stronę Bobrowego Rozlewiska)

działka nr 1363/1 (całkowita dł. drogi 1671 mb zaczyna się od DW 964                           w Zabierzowie Bocheńskim). Modernizacji podlega odcinek od km 1+350 do km 1+665 tj na dług. 315 m i szerokości 4,8 m                                      = 1512 m2

- Wyk. lub oczyszcz. row. z wyw. urobku do  2 km,  150 m x ok. 0,1 m3/1mb  =  15 m3

- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,4 m i grub. 15 cm z krusz. łam.

0/31,5 wg podanej techno. i zgodnej ze spec. tech. 315x0,4x2                   = 252 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm            =  1512 m2

-  Regulacja włazu kanałowego   w km 1+406                                                          szt. 1

Uwaga: w ramach modernizacji w/w odcinka drogi należy wykonać naprawę ist. nawierzchni w km od 0+944 do km 0+970 wraz z regulacją 1 szt. włazu kanałowego. W załączeniu wydruk z portalu Lehmanna.

5.  Droga wew. w Woli Zabierzowskiej ul. Lipowa (dz. nr 952) dług. 80 m x 2,5     = 200 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  80 m x 2,6 m                                                                          = 208 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm, 80 x 2,5        = 200 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5     =  32 m2

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBÓT NALEŻY USUNĄĆ DARNINĘ ZE ŚRODKA ISTN NAW. ŻWIROWEJ.

6.  Droga wew. w Woli Zabierz. ul. Środkowa (dz. nr 917) dług. 300 m x 3         = 900 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  300 m x 3,1 m                                                                       = 930 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                   = 900 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5   = 120 m2

7. Droga  nr 560527K Staniątki – Górne (działka nr 1312) Wyjaśnić działki inne

Długość drogi głównej ok. 60 m + odnoga o tym samym nr działki i dług ok. 50m

Całkowita długość do wykonania to ok. 110 m x 3,0 m szerokości             =  330 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub.

10 cm  z zagęszczeniem,  110 m x 3,1 m                                                            = 341 m2

- regulacja włazów kanałowych                                                                                   3 szt.

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wywozem  urobku do  2 km,                                  = 20 m3

- ułożenie betonowych  korytek ściekowych na pods. cem. pias. 40 x 15 ?          = 50 mb

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                    = 330 m2

- wykon.  obustr. poboczy o szer. 0,25 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm = 55 m2

Uwaga: spadek nawierzchni jednostronny w kierunku korytek ściekowych.

8. Droga wew. (działka nr 430/2) w m. Zagórze (Pan Wdaniec) odgałęzienie od drogi

nr 560538K Zagórze – Podłęże (na wys. Pana Kota – droga wyk. w roku 2019)

dług. 350 x 2,5 m                                                                                                  = 875 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

1,5 cm (37,5 kg/m2) w ilości:  875 x 0,0375                                                        = 33 tony

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                        = 875 m2

- wykon. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm      = 140 m2

Uwaga: wejście na roboty bitumiczne po wykonaniu zakresy robót przez firmę Ościeżnica

9.   Droga wew. serwisowa (działka nr 14145 i nr 1340 w Podłęże oraz działka 395

w m. Zakrzowiec) na granicy m. Podłęża i m. Zakrzowiec (od cmentarza k/Pani Doroty do

drogi   nr 20K (nr roboczy) przy autostradzie w Zakrzowcu), długość 450 m x 4,0m       = 1800 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem w celu uzyskania spadku daszkowego  450 m x 4,1 m          = 1845 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm  x 4,0 m      = 1845 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,4 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm   360 m2

10.  Droga nr 560539K (poprzedni numer roboczy G1K) Wola Batorska – Flaga

(całkowita długość 8078 mb).

II. DRUGI ODCINEK (dz. nr 250) od km 4+980 do km 5+370 tj. 390 mb x 3,60

UWAGA:

TEN ODCINEK NIE ZOSTAŁ DOKOŃCZONY PRZEZ ENIGMĘ  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ ROBOTY WYKONANE I UAKTUALNIĆ ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA. Po wstępnej analizie należy wykonać:

-  wyk. lub oczyszczenie  rowów z wywozem urobku do  2 km,                        =  30 m3

-   wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,0 cm (50  kg/m2) w ilości                                                                              = 20 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm            =  60 m2

-   wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,30 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5  wg podanej tech. i zgodnej ze spec. Techniczną  130x0,35x2   = 16 m2

III. TRZECI ODCINEK (dz. nr 386) od km 5+370 do km 5+890 tj. 520 m x 3.2 m

UWAGA:

TEN ODCINEK NIE ZOSTAŁ DOKOŃCZONY PRZEZ ENIGMĘ  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY

ZINWENTARYZOWAĆ ROBOTY WYKONANE I UAKTUALNIĆ ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA.

Po wstępnej analizie należy wykonać:

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wyw. urobku do  2 km,                                        =  30 m3

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,0 cm (50  kg/m2) w ilości                                                                              =  20 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm             = 120 m2

-   wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,30 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5  wg podanej tech. i zgodnej ze Spec. Techniczną                       = 20 m2

- wykonanie murków czołowych przy przepuście o śred. 50 cm                       =  2 szt.

IV. CZWARTY ODC. (dz. nr 264) od km 6+470 do km 6+600 tj. dł. 130 m x 4,5    = 585 m2

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wyw. urobku do  2 km,                                        = 20 m3

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w ilości                                                                              = 37 ton

-   wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,35 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5  wg podanej tech. i zgodnej ze spec. Techniczną  130x0,35x2     = 91 m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm          =   585 m2

V. PIĄTY ODCINEK (dz. nr 264) od km 6+930 do km 7+220 tj. 290 mb x4,5  = 1305 m2

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wyw. urobku do  2 km,                                        = 20 m3

-  wykon. obustronne poboczy o szerokości 0,35 m i grub. 15 cm z kruszywa łam.

0/31.5 mm,  wg podanej tech. i zgodnej ze Spec. Techniczną  290x0,35x2   = 203 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w ilości:  1305 x 0,0625                                                   = 82 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm         = 1305 m2

VI. SZÓSTY ODC. (dz. nr 118) od km 7+300 do km 7+665 tj. 365 m x4,4     = 1606 m2

-  wyk. lub oczysz. rowów z wyw. urobku do 2 km,  200 m x ok. 0,1  m3/1mb    = 20 m3

-  wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,35 m i grub. 15 cm z kruszywa

łam. 0/31,5 mm wg podanej tech. i zgodnej ze Spec. Techn.  365x0,35x2 = 256 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w ilości:  1606 x 0,0625                                                  = 101 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm          = 1606 m2

WOLA BATORSKA – FLAGA – dz. 710 ,1147 na ter. Woli Batorskiej, a nr 303 Zabierzów Bocheński  tj. km 4+960

11.   Droga  nr 560398K  ul. Skarbowa (dz. nr 998) Niepołomicach (od ul. Portowej)

o cał. dług.  280 m

A. od km 0+000 do km 0+200 dług. 200 m x 2,5 m                                               = 500 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

3,0 cm (75 kg/m2) w ilości:  500 x 0,075                                                             = 38 ton

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                    = 500 m2

-  likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                          = 30 m2

-  wyk. obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm     =  80 m2

B. od km 0+200 do km 0+280 dług. 80 m x 2,5 m                                                  = 200 m2

- zerwanie istn. naw. bitumicznej grub. 5 cm z odwozem urobku na odl. 1 km      = 10 ton

- wyprofilowanie podbudowy po zerwaniu nawierzchni jak wyżej, zagęszczeniu,

skropieniu   emulsją  asfalt. a następnie ułoż. warstwy wiążącej AC16W grub. 5 cm

80x2,6                                                                                                                  = 208 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                  =  200 m2

- wyk. obustr. poboczy o szer. 0,20 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm     =  32 m2

Uwaga: do rozważenia ew. wyk. odc. A w technologii B.?

12.  Dr. wew. (dz. nr 4396) ul. Flisaków w Niepołomicach dług.190 m x 3,0 m  = 570 m2

-  wyk. lub oczyszcz.  rowów z wywo. urobku do  2 km, 100 m x2 x 0,005 m3/mb  = 10 m3

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem  190 x 3,1                                                                                 = 589 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                      = 570 m2

- wyk. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm   =       76 m2

13. Droga  nr 560402K  ul. Niepołomicka (działka nr 1243/4) w Niepołomicach od km

0+023 do km 0+615 o dł. 592 m (włącznie ze skrz. w km  0+605) o szer. 3,3 m  + po

wizji  lokalnej z udziałem Pana Piotra Nowaka dalsze 300 mb                         = 3000 m2

-  likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                     ok. 50 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,0 cm (50 kg/m2) w ilości:  1954 x 0,050                                                           = 150 ton

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku do  2 km,                                            = 40 m3

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                  = 3000 m2

- wyk.. obustr. poboczy o szer. 0,30 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm   = 536 m2

14. droga 560578 Wola Batorska – Ruskie do Państwa Frankiewicz (działka nr 469/1)

(od DW 964 k/ Kabeterm) istn naw.  asfaltowa na dług. ok. 350 m szerokość ok. 3 m

oraz ist. naw żwirowa na dł. ok. 200 mb  i szer. 3,5  do 4 m oraz droga boczna do

Jedynaka.

Odc. I. dług 350 m i szer. 2,8 m (560578K)

- Roboty ziemne  z odwozem urobku do 2 km                                                 10 m3

- wyrównanie AC 16W średnio 50 kg/m2   350x2,8x0,05                                 50 ton

- warstwa ścieralna AC 11S  grub. 4 cm                                                         980 m2

- wykon. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm   140 m2

Odc. II. dług. 200 m i szer. 2,8 (560578)

- Roboty ziemne                                                                                                      8  m3

- profilowanie kruszywem gr. 5 cm    200x 2,9                                                   580 m2

- warstwa ścieralna AC 11S  grub. 5 cm                                                             560 m2

- wykon. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm       80 m2

Odc. III do Jedynaka długość 150 m i szer. 2,8 m

- Roboty ziemne   z odwozem  urobku do 2 km                                                    8  m3

- profilowanie kruszywem gr. 5 cm    150x 2,9                                                   435 m2

- warstwa ścieralna AC 11S  grub. 5 cm                                                             420 m2

- wykon. obustr. pob. o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm       60 m2

15. Staniątki – ul. Sportowa ( działka nr 858) ( na wys. ul. Na Błonie – Pani Czaplak)

ok. 210   mb +   90 m od  skrzyżowania do boiska sportowego.

A.  Odcinek 210 m o szerokości 3,5 m

- Wykonanie robót ziemnych (rowy) z odwozem urobku do 2 km                 – 10 m3

- Wyrównanie AC 16W średnio 50kg/m2 (210x 3,5x 0,050)                             -  37 ton

- Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm                                                           -  375 m2

d. Pobocza szerokości 0,3 m grub. 15 cm                                                          - 126 m2

B.  Odcinek 90 m o szerokości 3,5 m

a.  wyk. podb. z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm 90x4,1 m                   - 324 m2

b. warstwa ścieralna AC11S  grub. 5 cm                                                             - 315 m2

c. pobocza o szerokości 0,4 m i grub. 15 cm                                                      -  72 m2

Uwaga: jeżeli szerokość odcinka 210 będzie miała szer. np. 3,7 m to wtedy odc. 90 m

wykonać również o takiej szerokości.

16. Wola Zabierzowska – Brzozówka (dz. nr 277) dług.  370 mb o szer. 3,0 m    – 1110 m2

a. wyrównanie AC 16W w ilości 50 kg/m2 250mx3,0x0,050                              = 38 ton

b. warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm                                                          = 1110 m2

c. roboty ziemne (rowy) z odwozem urobku na 2 km                                         - 10 m3

d. pobocza o szerokości 0,25 m i grub. 15 cm                                                    -  93 m2

UWAGI:

- propozycja do poz. 1 Wola Zabierzowska – Dąbrowa – Woźnica wykonać na dług 180 m

lewe rozwidlenie (Wożnica) o dług. 180 m i szerokości ok. 3,0 m AC16W ok. 50kg/m2 +AC11S grub. 4 cm +pobocza + rowy.

- Uwzględnić wykonanie dod. przepustu Wola Zabierzowska Kla ok., 100 m za ul. Orzechową.

17. Zakrzów – przed zajazdem Celtyckim (działka nr 806) długość 200 m szer. 4,0 m

a. roboty ziemne   z odwozem urobku do 2 km                                                            8  m3

b. wyrów. isn.  ist. naw. żwir. krusz. łam. 0/31,5 mm grub.  5 cm                            820 m2

c. warstwa  ścieralna  AC11S grub. 5 cm                                                                   800 m2

d. wykon. obustr. poboczy o szer. 0,3 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm         120 m2

18. Ośrodek  dla niewidomych dł. 100 mb o szerokości 3,0 m                               = 400 m2

a. warstwa  ścieralna  AC11S grub. 5 cm                                                              =  400 m2

b. Regulacja włazu kanałowego, kratek i  itp                                                         =    4  szt.

19.  ul. 6 Batalionu dł. 200 mb x 3,0 m szerokości                                                   = 600 m2

a. roboty ziemne  z odwozem urobku do 2 km                                                     =    5 m3

b. wyrów. isn.  ist. naw. żwir. krusz. łam. 0/31,5 mm grub.  5 cm                     =   620 m2

c. warstwa  ścieralna  AC11S grub. 5 cm                                                            =  600 m2

d. wyk.. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm      =   80m2

e.  regulacja włazu kanałowego  itp                                                                         =   5 szt

20. ul. bocz. od ul. Kościuszki (DW 964) na wys. ul. Cmentarnej dl. 200 x 3,0m = 600 m2

a. roboty ziemne z odwozem urobku do 2 km                                                      =   10 m3

b. wyrów. isn.  ist. naw. żwir. krusz. łam. 0/31,5 mm grub.  5 cm                     =   620 m2

c. warstwa  ścieralna  AC11S grub. 5 cm                                                             =  600 m2

d. wykon. obustr. pob. o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm      =  80 m2

e.  regulacja włazów kanałowych, kratek                                                               =   10 szt

21. ul. Słoneczna Boczna  250 mb x 3,0 m                                                                 = 750 m2

a. wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku do 2 km                                               = 30 m3

b. wyrów. isn.  naw. żwir. krusz. łam. 0/31,5 mm grub.  5 cm                            = 780 m2

c.  warstwa  ścieralna  AC11S grub. 5 cm                                                            = 750 m2

d. wyk. obustr. pob. o szer. 0,25 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm        = 125m2

Asfaltowanie dla Pana Daniela Serwatki.

UWAGI GENERALNE:

- Podane szerokości pobocza mogą być zmienione po sprawdzeniu możliwości ich wykonania. Natomiast parametry pod względem grubości, rodzaju użytego materiału, spadki poprzeczne   a zwłaszcza stopień (wskaźnik) zagęszczenia muszą bezwzględnie spełniać warunki  Specyfikacji Technicznej.

- Podana ilość robót ziemnych jest orientacyjna dokładne ilości zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

- likwidacja przełomów:  rozebranie ist. nawierzchni i podbudowy na głęb. 30 cm

(30 cm to asfaltobeton wraz z podbudową) i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm w dwóch warstwach po ok 10 cm i położenie dwóch warstw bitumicznych AC16W grub.   5 cm i AC11S grub. 4 cm.

- Podana wielkość przełomów na poszczególnych drogach i miejscach może ulec zmianie na In plus lub na In minus. Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

DROGI REZERWOWE DO WYKONANIA W RAMACH  ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH:

1.  Droga wew. Piechurki (dz. nr 1285) – Wola Zabierzowska dług. 200 m x 3 m        = 600 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  200 m x 3,1 m                                                                         = 620 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm, 200 x 3        = 600 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,25 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5     = 100 m2

2.   Droga wew. (działka nr 939) dojazd do boiska Iskra KS Zakrzów w m. Zakrzów

o długości 70 m i szerokości 3,0 m                                                                     = 210 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  70 m x 3,1 m                                                                            = 217 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                         = 210 m2

- wyk. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm           =  28 m2

Uwaga: nie przewiduje się wykonania rowów.

3.   Droga wew. (dz. nr 443) dojazd do boiska w m. Zakrzowiec dł. 260 m x2,5      = 650 m2

-  wyk. lub oczyszczenie rowów z wywozem  urobku na  1 km                                      = 10 m3

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  260 m x 2,6 m                                                                          = 676 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                         = 650 m2

- wyk. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm           = 104 m2

4.   Droga nr 560422K ul. Jasna (działka nr 1030) w Niepołomicach – od ul. Portowej

dł. 220 m x2,5                                                                                                        = 550 m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                 =  550 m2

-  likwidacja przełomów (wg technologii w specyfikacji)                                    = 15 m2

-  regulacja włazu kanałowego                                                                                   1 szt.

- wyk. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5            = 88 m2

- Droga nr 560423K ul. Błoto (działka nr 4138/3) w Niepołomicach, dług. 335 m

szer. 3,2m  od km 0+745 - km1+080                                                                    = 1072 m2

- profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm średniej grub. 5 cm

z zagęszczeniem,  335 m x 3,3 m                                                                      = 1106 m2

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,                                                 = 20 m3

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 5 cm                     = 1072 m2

- wykonanie obustr. poboczy o szer. 0,3 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5       = 201 m2

6.  droga  nr 560613K  Zab. Bocheński – Łaźnia (działki nr 304 i 1768/3) od km 0+020

do 0+400  380x4     = 1520 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC16W o średniej grubości

2,5 cm (62,5 kg/m2) w km 0+020 do km 0+140 w  ilości:  120 x 4 x 0,0625  =30 ton,

oraz o średniej grub. 2 cm (50 kg/m2) w km 0+140 do km 0+400 w ilości: 260x4x0,050

=   52 tony.                                                                             Razem (30+52):   = 82 tony

- wyk. lub oczyszcz. rowów z wyw. urobku na  1 km,  200 m x ok. 0,1 m3/1mb         = 20 m3

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grub. 4 cm                   = 1520 m2

- wykon. obustr. poboczy o szer. 0,30 m i grub. 15 cm z krusz. ła. 0/31,5 mm   = 228 m2

- Droga do Pani Marzec (działka nr 2545/3) boczna od drogi przy straży pożarnej w Woli   Batorskiej do G1(Wola Batorska – Flaga)  dług. ok. 150 mb, szerokość ok. 3,5 m

a. profilowanie kruszywem gr. 5 cm    150x 3,5                                                    525 m2

b. asfaltobeton AC 11S grub. 5 cm  150 x 3,4                                                        510 m2

c. wykonanie rowów (brak odpływów) lub oczyszczenie ist.                                10 m3

d. wyk. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm     60 m2

- Droga do Sowińskiego  (dz. 1085/3) boczna od G1 Wola Batorska – Flaga na

wysokości ODC I (Wola Batorska – Flaga) o długości ok. 450 tj. do „krzyżówki”.

- Roboty ziemne                                                                                                     10 m3

- wyprofilowanie ist, naw.  żwirowej krusz. łamanym grub. 5 cm  450x3,3   1485 m2

- nawierzchnia AC11S grubości 5 cm                                                              1440 m2

- wykon. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 15 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm    180 m2

9. Ochmanów od domu kultury do posesji 87 (dz. nr 216/2)   szer.  ok. 3,0 m  dł. ok. 180 m

a. wyrówn.  ist. naw. żwirowej krusz. łamanym 0/31,5 mm grub.   5 cm               540 m2

b. warstwa ścieralna AC11S grub. 5 cm szer. ok. 2,9 m                                         522 m2

c. lokalny przełom                                                                                                        20 m2

d. roboty ziemne                                                                                                             3 m3

uwaga: bez poboczy

10, Ochmanów ul Solna (dz. 240) (za Oknoplastem po tej samej stronie)       dł. ok   240 m

I. odcinek długości 140 m i szerokości 3,2 m

a. wyrów. isn.  ist. naw. żwirowej krusz. łamanym 0/31,5 mm grub.   5 cm           448 m2

b. warstwa ścieralna AC11S grub. 5 cm szer. ok. 3,1 m                                          434 m2

c. pobocza o szerokości 0,25 m i grub. 10 cm                                                            70 m2

II. odcinek dług. 100 mb i szerokości 2.5

- wyr.  ist. naw. żwir. krusz. łamanym 0/31,5 mm grub. 10 cm   100x2.6               260 m2

b. warstwa ścieralna AC11S grub. 5 cm szer. ok. 2,5 m                                           250 m2

c. wykon. obustr. poboczy o szer. 0,2 m i grub. 10 cm z krusz. łam. 0/31,5 mm            40 m2