Załącznik nr 9

Tabela 1. Specyfikacja techniczna otworów

| Lp. | Nazwa otworu | Głębokość owc*/głębokość otworu/minimalna średnica świdra, m/m/mm | Konstrukcja | Odległość między osiami rur | Materiał wypełniający/ uszczelniający | Średnica zewn. rury 1 | Średnica wewn. rury 2 | Grubość ścianki, mm | Materiał z którego wykonane są rury | Technologia wiercenia | Metoda wiercenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG-1c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Rehau – 1,2 W/(mK) | Rury do otworów LG-1c –LG-5c dostarcza Zamawiający |  |  | KZ* | n1, P1 | Młotek |
| 2 | LG-2c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | MuoviTherm – 2,0 W/(mK) |  |  |  | KZ* | n1, P2 | Młotek |
| 3 | LG-3c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | ThermoCem – 3,0 W/(mK) |  |  |  | KZ* | n1, P3 | Młotek |
| 4 | LG-4c | 100/150/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn |  |  |  | KZ* | n2, P1 | Młotek |
| 5 | LG-5c | 200/200/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn |  |  |  | KZ* | n2, P2 | Młotek |
| 6 | LG-6c | 200/200/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 40+32 | 3 (lub mniejsza) | 3xPE | n2, P3 | Młotek |
| 7 | LG-7c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 40 | 3,7 | 2xPE | n3, P1 | Młotek |
| 8 | LG-8c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 50 | 3,7 | 2xPE | n3, P2 | Młotek |
| 9 | LG-9c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 40 | 3,7 | 2xPE | n3, P3 | Młotek |
| 10 | LG-10c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 40+32 | 3,7 + 3,0 (lub mniejsza) | 3xPE | n1, p1 | Młotek |
| 11 | LG-11c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 50 | 3,7 | 2xPE | n1, p2 | Młotek |
| 12 | LG-12c | 100/100/130 |  | nie dotyczy | Zwykły zaczyn | 90 | 50 + 40 | 3,7 (lub mniejsza) | 3xPE | n1, p3 | Młotek |
| 13 | LG-13c | 100/100/130 |  | maksymalna | Zwykły zaczyn | 90 |  | 3,7 | PE | n2, p1 | Młotek |
| 14 | LG-14c | 100/100/130 |  | maksymalna | Zwykły zaczyn | 1x45+2x32 |  | 4,1 + 2x3,0 | PE | n2, p2 | Młotek |
| 15 | LG-15c | 100/100/130 |  | maksymalna | Zwykły zaczyn | 1x45+2x32 |  | 4,1 + 2x3,0 | PE | n2, p3 | Młotek |
| 16 | LG-16c | 100/100/130 |  | maksymalna | Zwykły zaczyn | 1x45/50+2x32 |  | 4,1 + 2x3,0 | 2xPE | n3, p1 | Młotek |
| 17 | LG-17c | 100/100/130 |  | maksymalna | Zwykły zaczyn | 1x45+2x40 |  | 4,1 + 2x3,7 | PE | n3, p2 | Młotek |
| 18 | LG-18c | 100/100/130 |  | maksymalna | Zwykły zaczyn | 32 |  | 3 | PE | n3, p3 | Młotek |

owc* – otworowy wymiennik ciepła;

n – obroty świdra:

- n1 = 40 obr/min

- n2 = 50 obr/min

- n3 = 60 obr/min

p - ciśnienie sprężonego powietrza:

- p1 = 20 bar

- p2 = 22 bar

- p3 = 24 bar

P – do ustalenia

KZ - Rury dostarcza Zamawiający

|  | Zakres podstawowy przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |