Kraków dnia: 2022-07-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa maszyny wytrzymałościowej do 100 kN - KC-zp.272-413/22” – znak sprawy KC-zp.272-413/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku z przetargiem KC-zp.272-413/22 - Dostawa maszyny wytrzymałościowej do 100 kN - KC-zp.272-413/22, kieruję oficjalne zapytanie o dopuszczenie maszyny wytrzymałościowej o następujących parametrach: Maszyna wytrzymałościowa Ibertest Eurotest 100: Maksymalne obciążenie 100 kN Pomiar obciążenia Uniwersalny tensometryczny czujnik wagowy (rozciąganie-ściskanie). Możliwość zainstalowania dodatkowych ogniw obciążnikowych Powtarzalność ogniwa obciążnikowego Lepsza lub równa ± 0,05 %. Zakres pomiarowy 1 % do 100 % pojemności znamionowej ogniwa obciążnikowego (auto skala, opcjonalnie od 0,5 %). Klasa 0,5 zgodnie z ISO 7500-1 - Spełnia wymagania ASTM E-4 Rozdzielczość wytrzymałościowa 24 bity Wolna odległość między słupami 500 mm Wolny prześwit pionowy, z ogniwem obciążnikowym bez wyposażenia 1350 mm Zakres prędkości przemieszczenia 0,001 - 500 mm/min Programowalna w zakresie od 0,1% do 10% siły maksymalnej, w kN/s (2) Rozdzielczość kontroli pozycji 0,0024 µm Rozdzielczość przemieszczenia ± 0,1 µm Zasilanie trójfazowe 380 V plus neutralne i ziemia, 50/60 Hz (do ustalenia) Pobór mocy 1 kW 2 kW 3 kW 5 kW Wyłącznik awaryjny typu "grzybek", umieszczony na ramie testowej Wymiary: Rama testowa (mm) 1020 x 700 x 2450 (h) Waga 875 kg Mikroprocesor CPU 800 MHz Kanały do 14 Rozdzielczość 24 bit Maksymalna częstotliwość próbkowania 2,5 kHz 2500 odczytów na sekundę na kanał Wszystkie kanały w pełni synchroniczne i jednoczesne Czas zamknięcia pętli 0,4 milisekundy (2500 razy na sekundę) Interfejs napędu ±10V - wyjście sterujące (generowane z rozdzielczością ±15 bitów) Wejścia/wyjścia i przekaźniki dla funkcji bezpieczeństwa Możliwości rozbudowy Możliwość podłączenia do 8 modułów. 32 całkowite kanały synchroniczne Komunikacja z PC USB 2.0 full speed i/lub Ethernet 10 / 100 Mbit Wejścia cyfrowe (24 V) 8 Wyjścia cyfrowe(24 V) 8 Szeregowy interfejs czujników COM1 (wewnętrzny) Interfejs debugowania COM2: 115 kB Gniazdo na osłonę bezpieczeństwa TAK Zasilanie 24 V DC Opcja zdalnego sterowania TAK Zintegrowana w module Reszta podanych przez Państwa specyfikacji oczywiście pozostawałaby bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie dopuszcza maszyny o ww. parametrach i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ dotyczące parametrów minimalnych.