Kraków dnia: 2022-07-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie że drzwi AL11 należy wykonać jak akustyczne. Z informacji uzyskanych od dostawcy drzwi stalowych drzwi z bulajem nie mają akustyczności akustycznej.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że drzwi AL11 należy wykonać jako akustyczne. Bulaj należy wykonać również z izolacyjnością akustyczną. Dopuszcza się obniżenie parametrów akustycznych bulaja o 15dB w stosunku do drzwi

Pytanie 2

Bardzo proszę o udostępnienie opisu warstwy przekrojowej poziomej P14 widocznej na rysunku A6.1

Odpowiedź 2

P14 - posadzka na gruncie – rozbudowa
- posadzka betonowa żywiczna 0.4mm
- płyta żelbetowa -beton wodoszczelny 16cm
- styropian twardy 4cm
- folia PE
- chudy beton zatarty 15cm
- podsypka piaskowa stabilizowana 15cm

Pytanie 3

Bardzo proszę o informację czy dostarczenie tabliczek z oznaczeniami BRAILLA oraz blachy reklamowej z logo klubu jest w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak to prosimy o dostarczenie wytycznych

Odpowiedź 3

Tak, dostarczenie tabliczek z oznaczeniami Brailla oraz blachy reklamowej z logo Klubu jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Należy w tym zakresie wycenić:
Tabliczki Brailla o wymiarach: 25x25cm z blachy nierdzewnej gr. 1.5mm, wypukłe i kontrastowe - 2 szt.
Blacha reklamowa Klubu:
- stal nierdzewna o wymiarach 210x85cm, wzór logo i napisy wycinane laserowo oraz lakierowane -1szt.
- mocowane obwodowo do słupów na kotwy wkręcane ze stali nierdzewnej spawane do blachy – 8szt.
Rozwiązanie plastyczne zostanie przekazane na etapie wykonawczym.

Pytanie 4

Uprzejmie proszę o wskazanie producenta drzwi o oznaczeniu „AL11 - drzwi metalowe wewnętrzne akustyczne 60 dB malowane proszkowo kolor czarny wyposażone w bulaj fi 30” (rys. Z2.1)

Odpowiedź 4

Opisane w dokumentacji projektowej drzwi AL11 nie są wyrobem gotowym, dostępnym w ofercie rynkowej. To drzwi na indywidualne zamówienie. Aby ułatwić Wykonawcom znalezienie produktu spełniającego opisane w dokumentacji projektowej  wymagania, Zamawiający zmienia parametr izolacyjności akustycznej przedmiotowych drzwi na min. 38dB.